| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/22 13 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-quarante-quatrième session
Genève, 11-14 mars 2008
Point 4.2.18. de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de Supplément 6 au Règlement No 65

(Feux spéciaux d'avertissement pour automobiles)

Communication du groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-huitième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/41, modifié par l’annexe VI du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, paragraphe 45).

Paragraphe 1.1, modifier comme suit:

"1.1	par "feu spécial d’avertissement", un feu émettant une lumière intermittente bleue, rouge ou jaune-auto, utilisé sur les véhicules."

Paragraphe 2.1, modifier comme suit:

"2.1	…..

Elle doit préciser si le feu est destiné à émettre une lumière jaune-auto(A), rouge(R), ou bleue(B), s’il s’agit d’un feu à éclat directionnel de la catégorie X ou bien, d’un feu tournant ou à éclat stationnaire, de la catégorie T, et s’il a un niveau (classe 1) ou deux niveaux (classe 2) d’intensité."

Paragraphe 4.4.1.3, modifier comme suit:

"4.4.1.3	La lettre "T" ou "X" selon la catégorie du feu, suivie de la lettre "A" ou "B" ou "R" selon sa couleur (voir par.2.1. ci-dessus)."

### Annexe 1

Point 1, modifier comme suit:

"…

1 	Feu spécial d’avertissement /tournant/ à éclat stationnaire/a éclat directionnel rampe complète/ de couleur bleue/ de couleur jaune-auto/ de couleur rouge 2/

…"

### Annexe 3

Ajouter un nouveau point, libellés comme suit:

"…

2.  Bleu

limite vers le vert	:	y = 0.065 + 0.805 x

limite vers le blanc	:	y = 0.400 – x

limite vers le pourpre	:	y = 1.667x – 0.222

3.  Rouge

limite vers le pourpre 	:	y > 0.980-x

limite vers le jaune 	:	y < 0.335"

###### Annexe 5

Paragraphe 7.2, modifier le tableau comme suit:

"…

| Catégorie T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Couleur |  |  |  |  |
|  |  |  |  | bleu |  | jaune-auto |  | rouge |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je, dans les angles verticaux prescrits et dans un angle horizontal de 360º autour de l’axe de référence | 0º | de jour | 120 |  | 230 |  | 120 |  |
|  |  | de nuit | 50 |  | 100 |  | 50 |  |
|  | + 4º | de jour | 60 |  | --- |  | 60 |  |
|  |  | de nuit | 25 |  | --- |  | 25 |  |
|  | + 8º | de jour | --- |  | 170 |  | --- |  |
|  |  | de nuit | --- |  | 70 |  | --- |  |
| Valeur maximale de l’intensité lumineuse effective Je | dans un angle de + 2º | de jour | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 700 |  |  |  |  |  |
|  | dans un angle de + 8º | de jour | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 600 |  |  |  |  |  |
|  | en dehors de ces angles | de jour | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | de nuit | 300 |  |  |  |  |  |

…"

Paragraphe 7.3, modifier le tableau comme suit:

"…

| Catégorie X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Couleur |  |  |
|  |  |  | bleu | jaune-auto | rouge |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je sur l’axe de référence | H = 0º V= 0º | de jour | 200 | 400 | 200 |
|  |  | de nuit | 100 | 200 | 100 |
| Valeur minimale de l’intensité lumineuse effective Je. | Dans un angle H = + 10º Et V= + 4º | de jour | 3000 | 1500 | 3000 |
|  |  | de nuit | 1500 | 600 | 1500 |
|  | Dans un angle H = + 20º Et V= + 8º | de jour | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  | de nuit | 600 | 600 | 600 |
|  | En dehors de ces angles | de jour | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | de nuit | 300 | 300 | 300 |

…"

- - - - -

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.