| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/28 13 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-quatrième session
Genève, 11-14 mars 2008
Point 4.2.26 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements à des Règlements existants

Proposition de complément 13 au Règlement no 87
(Feux de circulation diurne)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-huitième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/54, modifié par l’annexe V du rapport et du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62, modifié par le paragraphe 25 du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, par. 25 et 30).

Table des matières, liste des annexes, supprimer l’annexe 4.

Les anciennes annexes 5 et 6 deviennent respectivement les annexes 4 et 5.

Paragraphe 4.5.2, modifier comme suit:

«4.5.2	le code d’identification propre au module d’éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres “MD” pour “module”, suivies de la marque d’homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 5.2.1.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules d’éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.1 ci-dessus.

La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur.».

Paragraphes 6.3 à 6.3.2, modifier comme suit:

«6.3	Dans le cas des modules d’éclairage, il doit être vérifié que:

6.3.1	Le ou les modules d’éclairage sont conçus de telle sorte:

a)	Que chacun d’entre eux ne puisse être monté autrement que dans la position prévue et correcte et ne puisse être extrait qu’à l’aide d’outils;

b)	Lorsque plusieurs modules d’éclairage sont utilisés dans le boîtier d’un dispositif, qu’il soit impossible de permuter des modules d’éclairage ayant des caractéristiques différentes et installés dans le même boîtier.

6.3.2	Le ou les modules d’éclairage doivent être protégés contre toute modification.».

Table des matières, annexes, supprimer l’annexe 4.

Paragraphe 9, modifier comme suit:

«9. 	COULEUR DE LA LUMIÈRE

La lumière doit être de couleur blanche. Elle doit être mesurée dans les conditions prescrites au paragraphe 10 ci-après.

Annexe 4, supprimer.

L’ancienne annexe 5 devient l’annexe 4.

Annexe 5, paragraphe 2.4, modifier comme suit:

«2.4	Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les feux prélevés sont soumis à des mesures photométriques pour vérifier les valeurs minimales prescrites aux points indiqués à l’annexe 3, ainsi que les coordonnées chromatiques requises.».

L’ancienne annexe 6 devient l’annexe 5.

-----

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.