| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/29 13 December 2007 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11–14 марта 2008 года

Пункт 4.2.30 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 11 к Правилам № 91
(Боковые габаритные фонари)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/54 с поправками, содержащимися в приложении V к докладу, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62 с поправками, содержащимися в пункте 25 доклада.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункты 25 и 30).

Пункт 4.6.2 изменить следующим образом:

"4.6.2		конкретный идентификационный код модуля;  эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.  Этот конкретный идентификационный код должен состоять из начальных букв "MD", обозначающих "MODULE" ("Модуль"), за которыми следуют маркировка официального утверждения без круга, предписанного в пункте 5.4.1.1 ниже, и в случае использования нескольких неидентичных модулей источника света дополнительные обозначения или буквы и цифры;  этот конкретный идентификационный код должен быть указан на чертежах, упомянутых в пункте 3.2.1 выше.

Маркировка официального утверждения необязательно должна быть такой же, как и маркировка огня, в котором этот модуль используется, однако обе маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки".

Пункты 6.3–6.3.2 изменить следующим образом:

"6.3			В случае модулей источника света проводится проверка, с тем чтобы можно было убедиться в следующем:

6.3.1			Конструкция модуля (модулей) источника света является такой, что:

а)	каждый модуль источника света можно установить только в указанном правильном положении и можно извлечь только при помощи соответствующего инструмента (соответствующих инструментов);

b)	при использовании в корпусе устройства более одного модуля источника света модули источника света с различными характеристиками не могут заменяться друг другом в одном и том же корпусе лампы.

6.3.2			Модуль (модули) источника света защищен(ы) от неумелого обращения".

Пункт 8.2 изменить следующим образом:

"8.2			Цвет света, излучаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой содержится в пункте 2 приложения 4, должен находиться в диапазоне координат, предписанных для данного цвета, при измерениях в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам.  За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета".

Приложение 5 изменить следующим образом (все координаты цветности следует исключить):

"Приложение 5

ЦВЕТ ИСПУСКАЕМОГО СВЕТА:  КООРДИНАТЫ ЦВЕТНОСТИ

Для проверки этих колориметрических характеристик…".

Приложение 6, пункт 2.4, изменить следующим образом:

"2.4			Измеряемые и регистрируемые фотометрические характеристики

Отобранный фонарь подвергается фотометрическим измерениям на предмет минимальных значений в точках, перечисленных в приложении 4, и требуемых координат цветности".

-------

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2006–2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.