| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/31 13 December 2007 RUSSIAN Original: and FRENCH |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок четвертая сессия

Женева, 11-14 марта 2008 года

Пункт 4.2.32 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 10 к Правилам № 98

(Фары с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят восьмой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/44 с поправками, указанными в пункте 44, документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/46 без поправок и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2007/62 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/58, пункты 25, 35 и 44).

Добавить новый пункт 1.6.7 следующего содержания:

"1.6.7	Однако устройство, предназначенное для установки с левой стороны транспортного средства, и соответствующее устройство, предназначенное для установки с правой стороны транспортного средства, рассматриваются в качестве принадлежащих к одному и тому же типу".

Пункт 2.2.3.1 изменить следующим образом:

"2.2.3.1	для официального утверждения фары два ее образца каждого типа - один образец, предназначенный для установки с левой стороны транспортного средства, а другой - для установки с правой стороны транспортного средства - со стандартным газоразрядным источником света и одно регулирующее устройство каждого используемого типа, когда это применимо.

Для официального утверждения…".

Включить новый пункт 4.2.3.2 следующего содержания:

"4.2.3.2	Требования, изложенные в пункте 4.2.3.1 выше, не применяются к фарам, удовлетворяющим требованиям настоящих Правил, которые сконструированы таким образом, что ближний свет и дальний свет обеспечиваются одним и тем же газоразрядным источником света".

Пункт 6.1.6 изменить следующим образом:

"6.1.6	Цвет света лучей, испускаемых фарами, в которых используются газоразрядные источники света, должен быть белым".

Приложение 4

Пункт 1.1.1.1, подпункт b), добавить в конце следующее предложение:

"b)		…

в течение пяти минут;

В том случае, когда луч ближнего света и луч дальнего света обеспечиваются одним и тем же газоразрядным источником света, используется следующий цикл:

ближний свет находится во включенном состоянии в течение 15 минут;

все элементы, обеспечивающие дальний свет, находятся во включенном состоянии в течение пяти минут;

с)	…".

Приложение 4 - добавление, изменить следующим образом:

"…

| Сокращения P: | огонь ближнего света |
| --- | --- |
| D: | огонь дальнего света (D1 + D2 означает два луча дальнего света) |
| F: | передняя противотуманная фара |
| : | означает цикл из 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут во включенном состоянии |
| : | означает цикл из 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуты во включенном состоянии |
| : | означает цикл из 15 минут во включенном состоянии и 5 минут в выключенном состоянии |

Все нижеуказанные сгруппированные фары и передние противотуманные фары вместе с добавленными маркировочными обозначениями приводятся в качестве примеров, и их перечень не является исчерпывающим.

1.	P или D либо F (HC или HR либо B)

| P, D или F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |

0	6	   12ч

2.	P+F (HC B) или P+D (HCR)

| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| D или F |  |  |
| P |  |  |

0	6	   12ч

3.	P+F (HC B/) или HC/B либо P+D (HC/R)

| D или F |  |  |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |

0	6	   12ч

4.	P+D (DCR) с тем же источником света

| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| D |  |  |
| P |  |  |

0	 6	 12ч"

Приложение 8, пункт 1.4, изменить следующим образом:

"1.4	Должны соблюдаться координаты цветности".

Приложение 9, пункт 1.4, изменить следующим образом:

"1.4	Должны соблюдаться координаты цветности".

------

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.