| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/45 7 décembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-quatrième session
Genève, 11-14 mars 2008
Point 4.2.42 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements à des Règlements existants

Proposition de complément 2 au Règlement no 121
(Commandes manuelles, témoins et indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-treizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/72, par. 27). Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/26, non modifié. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1.

Insérer un nouveau paragraphe 5.4.1.1, libellé comme suit:

«5.4.1.1	Toutefois, si le véhicule en est déjà muni comme prescrit au tableau 1 avec la spécification de couleur de la colonne 5, chaque symbole assorti de la note de bas de page 18/ peut être d’autres couleurs pour indiquer un changement de signification, conformément au code général des couleurs figurant au paragraphe 5 de la norme ISO 2575:2004.».

Tableau 1: Symboles, éclairage et couleurs, modifier comme suit:

| No | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÉQUIPEMENT | SYMBOLE 2/ | FONCTION | ÉCLAIRAGE | COULEUR |
| 9 | Jauge d’essence | 18/ ou | Témoin Indicateur | Oui Oui | Jaune |
| 10 | Pression d’huile | 5/ 18/ | Témoin Indicateur | Oui Oui | Rouge |
| 11 | Température du liquide de refroidissement | 5/ 18/ | Témoin Indicateur | Oui Oui | Rouge |
| 12 | État de charge | 18/ | Témoin Indicateur | Oui Oui | Rouge |
| … | … | … | … | … | … |
| 25 | Mauvais fonctionnement du système de freinage | 8/ | Témoin | Oui | Voir le Règlement sur le freinage |
| 26 | Mauvais fonctionnement du système antiblocage des roues | 9/ | Témoin | Oui | Jaune |

Insérer une nouvelle note de bas de page 18/, libellée comme suit:

«18/  Les symboles peuvent être d’une autre couleur pour indiquer un changement de signification, conformément au code figurant au paragraphe 5 de la norme ISO.».

-----

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.