| Передано экспертом от Российской Федерации | Неофициальный документ № GRRF-63-09 (63-я сессия GRRF, 4 – 8 февраля 2008 года, пункт повестки дня 7.) |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

предложение по внесению изменений в правила № 79 ЕЭК ООН (механизмы рулевого управления)

Примечание: Настоящий документ подготовлен в развитие документа GRRF-61-01 и касается только текста Правил на русском языке.

A. предложение

Примечание:

Добавляемый текст выделен жирным шрифтом;

Удаляемый текст зачеркнут.

Внести следующие изменения в текст Правил:

A.1. По всему тексту Правил, включая название, заменить термин «Механизмы рулевого управления» на термин «Рулевое управление».

А.2. Изменить редакцию пункта 5.1.3:

5.1.3.	Орган рулевого управления должен поворачиваться в том направлении, куда осуществляется поворот транспортного средства, и должна обеспечиваться постоянная взаимосвязь между направлением вращения углом поворота рулевого колеса и углом поворота управляемых колес транспортного средства.  Эти требования не применяются к системам, включающим функцию автоматического рулевого управления рулевой колонкой или функцию корректировочного рулевого управления, а также к вспомогательному механизму рулевого управления рулевому управлению.

Применение этих требований также, возможно, может быть не является обязательным в случае полноприводных систем рулевого управления, когда транспортное средство стоит неподвижно и когда на систему не подается электроэнергия.

А.3. Изменить редакцию пункта 5.1.6.1:

5.1.6.1.	Всякий раз, когда приводится в действие функция автоматического рулевого управления рулевой колонкой, водитель должен предупреждаться об этом сигналом, и функция контроля управления должна автоматически прерываться, если скорость транспортного средства более чем на 20% превышает установленный предел в 10 км/ч или сигналы, подлежащие оценке, больше не поступают.

Всякое прекращение действия функции контроля управления должно в течение непродолжительного времени, но отчетливым образом доводиться до сведения водителя при помощи визуального сигнала и либо звукового сигнала, либо путем выведения сенсорного предупреждающего сигнала на орган рулевого управления.

В. обоснование

Предложение вносится с целью уточнения формулировок, применяемых в тексте Правил на русском языке.

- - - - -