| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2009/10 14 August 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят пятая сессия

Женева, 27-30 октября 2009 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК

Новые предложения

Испытание на определение холодопроизводительности неавтономных холодильных установок, приводимых в действие двигателем либо за счет движения транспортного средства вперед

Сообщение правительства Франции

Введение

1.	В главе С добавления 2 к приложению 1 к Соглашению о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подробно охарактеризованы методы испытания холодильных установок на холодопроизводительность.  В частности, в пункте 56 подробно говорится о процедуре испытания.

2.	В этом пункте текста на французском языке допущена переводческая ошибка, из-за которой одно и то же положение использовано дважды применительно к различным видам оборудования, между тем как в тексте на английском языке в данном случае предусмотрены различающиеся формулировки.

3.	Это создает проблему неодинакового применения процедуры испытания в различных странах в зависимости от того, какой из вариантов текста ими используется.

4.	Настоящее предложение сводится к приведению текста на французском языке в соответствие с текстом на английском языке.

Предложение

Нынешние варианты текста на французском и английском языках

5.	Текст СПС на французском языке гласит:

"D.	MODE OPÉRATOIRE POUR MESURER LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE UTILE WO D'UN GROUPE DONT L'ÉVAPORATEUR N'EST PAS GIVRÉ.

[…]

56.	Mode opératoire

[…]

Si le groupe frigorifique peut être alimenté par différentes sources d'énergie, l'essai doit être répété avec chacune d'elles.

Si le compresseur frigorifique est entraîné par le déplacement du véhicule, l'essai sera effectué aux vitesses minimale et nominale de rotation du compresseur indiquées par le constructeur.

Si le compresseur frigorifique est entraîné par le déplacement du véhicule, l'essai sera effectué à la vitesse nominale du compresseur indiquée par le constructeur".

6.	Текст на английском языке гласит:

"D.	PROCEDURE FOR MEASURING THE EFFECTIVE REFRIGERATING CAPACITY WO OF A UNIT WHEN THE EVAPORATOR IS FREE FROM FROST

[…]

56.	Test procedure

[…]

If the refrigeration unit can be operated by more than one form of energy, the tests shall be repeated for each.

If the compressor is driven by the vehicle engine, the test shall be carried out at both the minimum speed and at the nominal speed of rotation of the compressor as specified by the manufacturer.

If the compressor is driven by the vehicle motion, the test shall be carried out at the nominal speed of rotation of the compressor as specified by the manufacturer".

Различия

7.	Совершенно ясно, что в данной связи различие между фразами "l’avancement du véhicule" ("перемещение транспортного средства вперед") и "l’entrainement moteur" ("приведение в действие двигателем") не было принято во внимание в тексте на французском языке, где в силу этого обстоятельства не было упомянуто о случае приведения в действие двигателем транспортного средства;  этот случай сейчас полностью заменен приведением в действие за счет перемещения транспортного средства с неавтономными установками вперед.

Предложение

8.	Таким образом, предлагается восстановить правильность данного текста посредством проведения различия между двумя возможными вариантами, как это сделано в тексте на английском языке.

Экономические и экологические последствия данного предложения

9.	При испытании установок, приводимых в действие двигателем транспортного средства, каждое измерение холодопроизводительности должно проводиться на полной мощности и на холостых оборотах.  Это предписание уже применяется в большинстве стран, руководствующихся текстом на английском языке, включая Францию, которая исправила ошибку в тексте.

10.	Таким образом, проводится крайне ограниченное число испытаний, и по этой причине затраты также являются ограниченными.

Вывод

11.	С учетом этих разъяснений цель предлагаемого протокола состоит в согласовании текстов СПС на французском и английском языках.

Предложение по поправке

"Annexe 1 - Appendice 2

[…]

D.	MODE OPÉRATOIRE POUR MESURER LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE UTILE WO D'UN GROUPE DONT L'ÉVAPORATEUR N'EST PAS GIVRÉ.

[…]

56.	Mode opératoire

[…]

Si le groupe frigorifique peut être alimenté par différentes sources d'énergie, l'essai doit être répété avec chacune d'elles.

Si le compresseur frigorifique est entraîné par le moteur du véhicule, l'essai sera effectué aux vitesses minimale et nominale de rotation du compresseur indiquées par le constructeur.

Si le compresseur frigorifique est entraîné par le déplacement du véhicule, l'essai sera effectué à la vitesse nominale du compresseur indiquée par le constructeur".

____________

 	Настоящий документ представлен в силу пункта 2.1 а) программы работа Комитета по внутреннему транспорту на период 2008-2012 годов (ECE/TRANS/2008/11), озаглавленного "Рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".