| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2009/12 14 August 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят пятая сессия
Женева, 27-30 октября 2009 года
Пункт 5 а) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И О  СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Нерешенные вопросы

Возобновление свидетельств СПС по прошествии 12 лет*

Сообщение правительства Франции

Введение

1.	В течение многих лет Франция выдает свидетельства, предусмотренные в Соглашении о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), по завершении 12-летнего срока эксплуатации лишь по итогам испытания (на официальной испытательной станции СПС) изотермических свойств и эффективности каждого транспортного средства либо (в случае однородных партий транспортных средств, изготовленных с учетом одних и тех же исходных протоколов в течение периода, не превышающего 12 месяцев) на основе репрезентативного образца, произвольно отобранного из этой партии транспортных средств.

2.	Результаты этих испытаний (350 испытаний в год) позволяют сделать вывод о том, что старение таких транспортных средств происходит со скоростью 5% в год, однако разброс результатов в этом плане является весьма значительным (2-10% в год).  Такой разброс априори не позволяет сделать вывод относительно необходимости перевода транспортных средств в другую категорию.  Одни транспортные средства сохраняют свою первоначальную категорию, другие же могут быть отнесены к другой категории;  вместе с тем некоторые из транспортных средств вообще исключаются из классификации СПС.

3.	С учетом повышения средних и максимальных температур в мире значение коэффициента К приобретает растущую важность.  Поэтому с течением лет необходимо сохранить надлежащее значение этого коэффициента.

Предложение

4.	Решение проблемы старения кузовов могло бы заключаться в установке холодильного оборудования, имеющего высокий коэффициент надежности.  Если учесть, что среднее значение коэффициента К близко к 0,4 Вт м-2 К-1, то мощность оборудования, установленного в таких кузовах, слишком высока.  Большинство изготовителей стремятся обеспечить наилучшее значение коэффициента К с использованием как можно большего количества оборудования.  Именно по этой причине коэффициент К кузовов, которые изготавливаются в обычном порядке, ниже теоретического значения.

5.	Сейчас в большинстве европейских стран температура в летнее время выше, чем несколько лет тому назад.  К тому же в большинстве стран пиковые значения температуры намного превышают исходное значение, принятое в СПС (+30о С).  Поэтому риск перевозки продуктов при плохой температуре весьма высок.

6.	В этой связи важно производить измерения в течение всего срока эксплуатации оборудования и не ограничиваться только испытанием на проверку характеристик, которые проводятся для возобновления свидетельств по прошествии 6 и 9 лет.  В качестве одного из условий возобновления свидетельств СПС по прошествии 12 лет и более Франция предлагает проводить испытание на проверку изотермических свойств и эффективности в том виде, в каком оно определено в добавлении 2 к приложению 1 к СПС.

Экономические и экологические последствия предложения

7.	С учетом важного значения экономических последствий таких испытаний, а также расходов по проведению испытания и его продолжительности было бы разумно предписать его проведение по прошествии 12 лет.  Экономические последствия обусловлены:

- расходами по проведению испытания (несколько сотен евро);

- простоем оборудования в течение испытания (несколько сотен евро);

- техническим обслуживанием (дополнительных расходов не будет, ибо такое обслуживание в любом случае необходимо);

- результатами технического обслуживания (меньшее потребление топлива);

- воздействием на качество продукции (определить трудно).

8.	И наконец, с учетом стоимости топлива и воздействия на окружающую среду необходимо избегать эксплуатации транспортных средств, потребляющих много топлива.  Если взять транспортное средство, у которого начальный коэффициент К равен 0,35, а уровень старения составляет 5% в год (или К = 0,63 по истечении 12 лет), то увеличение потребления при перевозках на дальние расстояния (по данным, полученным "Трансфригорут" на основе моделирования потребления) составит несколько тысяч литров в год.

Заключение

9.	С учетом всех этих элементов предлагаемый протокол имеет целью согласовать испытания на возобновление свидетельств в Договаривающихся сторонах СПС и разработать более справедливую процедуру для транспортных средств и их владельцев.

Предлагаемые поправки

Предлагаемая поправка № 1:  контроль изотермических свойств

Приложение 1 - Добавление 2

"[…]

29.	Для контроля изотермических свойств находящихся в эксплуатации транспортных средств, о которых говорится в подпунктах b) и c) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению, компетентные органы могут:

	либо применять методы, описанные в пунктах 7-27 настоящего добавления;

	либо в случае транспортных средств, находящихся в эксплуатации менее 12 лет*, назначать экспертов, возложив на них задачу по решению вопроса о том, может ли данное транспортное средство оставаться в той или иной категории изотермических транспортных средств.  Эти эксперты должны учитывать нижеследующие данные и делать свои заключения на основании нижеследующего:

[…]"

Образец № 3

"[…]

Исходя из приведенных выше результатов проверки транспортное средство может признаваться пригодным на основании свидетельства, выданного в соответствии с добавлением 3 к приложению 1 к СПС и действительного в течение не более трех лет, с учетом предельного 12-летнего срока его эксплуатации;  транспортное средство имеет в этом случае опознавательное буквенное обозначение IN/IR 1/.

[…]"

Предлагаемая поправка № 2:  контроль эффективности

Приложение 1 - Добавление 2

"[…]

49.	Для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации менее 12 лет транспортного средства-ледника, рефрижератора или отапливаемого транспортного средства, указанного в подпунктах b) и c) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению, компетентные органы могут:

[…]"

И образцы № 7, 8, 9

"[…]

Исходя из приведенных выше результатов испытания транспортное средство может признаваться пригодным на основании свидетельства, выданного в соответствии с добавлением 3 к приложению 1 к СПС и действительного в течение не более трех лет с учетом предельного 12-летнего срока его эксплуатации;  транспортное средство в этом случае имеет опознавательное буквенное обозначение …

[…]".

------

* 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 2.11 а) программы работы Комитета по внутреннему транспорту на период 2008-2012 годов (ECE/TRANS/2008/11), озаглавленным "Рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".