| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2009/14 14 August 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по скоропортящимся пищевым продуктам

Шестьдесят четвертая сессия

Женева, 27-30 октября 2009 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Предложения, по которым еще не приняты решения

Процедуры испытания и выдачи свидетельства СПС для холодильных установок
с разными температурными режимами*

Сообщение правительства Франции

___________________

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 2.11 а) программы работы Комитета по внутреннему транспорту на период 2008-2012 годов (ECE/TRANS/2008/11), в котором предусмотрено "рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".

Введение

1.	В Соглашении о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанном в 1970 году, принято во внимание оборудование, существовавшее в то время на рынке.  В 90-х годах изготовители холодильных установок, предназначенных для обеспечения перевозок, приступили к разработке и выпуску в продажу холодильных машин с разными температурными режимами.  Это оборудование сконструировано для поддержания в одном и том же изотермическом кузове разных температур в различных изолированных камерах.

2.	На испытательных станциях это оборудование прошло испытания на базе СПС и его холодопроизводительность была измерена таким же образом, как и в случае транспортных средств с одним температурным режимом.

3.	Вскоре выяснилось, что если для расчета параметров всего оборудования необходимы данные о его общей холодопроизводительности, то для расчета параметров различных камер и испарителей, используемых для каждой из них, этих данных недостаточно.  В период с 1994 по 1998 год заводы-изготовители и испытательные станции занимались совместной разработкой протокола для испытания этого оборудования.

4.	Таким образом, была подготовлена методика расчета параметров транспортных средств с разными температурными режимами и образец свидетельства для этих транспортных средств.

5.	Первое предложение было представлено Рабочей группе по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) в 1997 году.  Пересмотренный вариант этого предложения был представлен и одобрен WP.11 в 1998 году.

6.	К сожалению, после распространения текста поправки среди правительств для его окончательного утверждения правительства не продемонстрировали единодушия, и если образец свидетельства СПС для транспортных средств с разными температурными режимами был принят, то метод проведения испытания и методика расчета параметров были отклонены.

7.	За время, прошедшее после 1997 года, практически все присутствующие на рынке установки с разными температурными режимами прошли испытания согласно процедуре, одобренной WP.11 в 1998 году.  На трех официальных испытательных станциях СПС было составлено более 100 протоколов об испытаниях установок с разными температурными режимами, изготавливаемых четырьмя заводами-изготовителями, присутствующими на рынке.  Многие государства – участники СПС используют эти результаты испытаний и методику расчета параметров, одобренную в 1998 году, для выдачи свидетельств СПС в отношении транспортных средств с разными температурными режимами.  Метод проведения испытаний доказал свою состоятельность, хотя его и можно усовершенствовать по части некоторых аспектов.  С другой стороны, при применении методики расчета параметров были выявлены некоторые недостатки, которые можно легко устранить без каких-либо осложнений.

8.	С 1997 года один из изготовителей, не удовлетворенный содержанием протокола, стремится внести в него изменения, однако его предложения так и не получили поддержки со стороны других изготовителей.  К ТЮВ была обращена просьба провести новые испытания и найти компромисс, которая не привела к желанным результатам.  Просьба вновь попытаться найти компромисс была обращена и к компании "Семафруа".

9.	Настоящее предложение является результатом работы, проделанной вместе с ТЮВ на первоначальном этапе, а последствии с конструкторами, представляющими большую часть рынка.

10.	Настоящее предложение получило поддержку со стороны:

-	Подкомиссии по испытательным станциям Международного института холода, созванной в июне 2009 года в Кастело Бранко в Португалии;

-	заводов - изготовителей холодильных установок, используемых для обеспечения перевозок, на долю которых приходится более 80% европейского и мирового рынка продажи установок с разными температурными режимами.

Современное состояние техники

11.	Как и в случае транспортных средств с одним температурным режимом, основная цель в данной связи состоит в измерении холодопроизводительности установок для выяснения того, имеется ли у установки достаточный потенциал для компенсации потерь кузова с учетом коэффициента надежности.

История проведения испытаний

12.	Метод, утвержденный в 1998 году, и все предложения, сформулированные впоследствии, предусматривают следующее:

а)	в случае каждого испарителя:

-	измерение расхода воздуха;

b)	в случае различных вариантов из двух или трех камер:

-	измерение:

- номинальной холодопроизводительности установки с рядом испарителей, число которых соответствует числу камер;

- индивидуальной мощности каждого предлагаемого испарителя (сочетание испарителей, предназначенных для одной и той же камеры, рассматривается в качестве одного испарителя);

- полезной производительности набора испарителей, включая самый малый и самый большой из них;

-	расчет полезной производительности всех других предлагаемых испарителей.

13.	Нынешняя методика, использовавшаяся в ходе более 100 испытаний, показала, что интерполяция полезной мощности возможна и верна и что достаточно провести испытание только одного набора испарителей.

14.	В связи с протоколом испытания существуют неясности по некоторым аспектам.  Его предлагается уточнить.  Форма представления результатов расчета полезной мощности с течением времени улучшилась.  Предлагается использовать более ясную форму их представления.

История расчета параметров

15.	Методика, принятая в 1998 году, сводится к проверке наличия у установки потенциала для обеспечения надлежащей холодопроизводительности как всего оборудования, так и каждой камеры в отдельности.

16.	В случае каждой камеры коэффициент К считается равным коэффициенту укомплектованного оборудования.  Другие правила расчета параметров не отличаются от аналогичных правил, предусмотренных для оборудования СПС с одним температурным режимом.

17.	Данным методом недостаточно полно учитывается потребность каждой камеры холодопроизводительности при некоторых конфигурациях и видах использования.  В некоторых случаях она не способна обеспечить достаточную холодопроизводительность.  Было бы целесообразно улучшить эту методику.

18.	Основные изменения затрагивают расчет потребностей каждого отсека в холодопроизводительности.  Коэффициент К всего транспортного средства в данном случае не используется.  Коэффициент К отсека рассчитывается при помощи коэффициента К всего кузова, а также стенок.

Свидетельства

19.	В образец свидетельства СПС, который может быть легко использован, никаких изменений не вносилось.  Его можно усовершенствовать в рамках того же проекта, что и образец свидетельства для транспортных средств с одним температурным режимом.

Предложение

20.	Предложение подразделяется на следующие три части:

-	название и определения;

-	процедура проведения испытаний транспортных средств с разными температурными режимами;

-	метод расчета параметров транспортных средств с разными температурными режимами.

21.	Образец свидетельства СПС уже был утвержден в 1998 году.  В этот образец никаких изменений не вносилось.

Определения

22.	Новые термины, включенные в СПС, определены.

Процедура проведения испытаний

23.	Испытания проводятся в таких же условиях, что и в случае транспортных средств с одним температурным режимом.  Каждый из испарителей устанавливается на отдельном калориметре.

24.	Расход воздуха измеряется по каждому испарителю.

25.	С учетом того, что на каждой установке проводится несколько измерений, холодопроизводительность установок с разными температурными режимами измеряется лишь при температуре от 0 °С и -20  C.  Испытание на холодопроизводительность подразделяется на следующие элементы:

-	Измерение номинальной холодопроизводительности

+30

°

C

-

20

°

C

-

20

°

C

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

+30

°

C

0

°

C

0

°

C

0

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

-	Измерение индивидуальной холодопроизводительности по каждому испарителю или сочетанию испарителей

+30

°

C и 1 м/с

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

+30

°

C и 1 м/с

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

+30

°

C и 1 м/с

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

- Также вместе с другими испарителями (№ 4, 5…) и

- В случае каждого из них испытание повторяется также при температуре 0 °C

- Измерение полезной мощности набора испарителей:  самого малого, самого большого и при необходимости среднего

+30

°

C и 1м/с

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

0

°

C

0

°

C

20% individual

capacity evap 3

20% individual

capacity evap 2(

-

20

°

C)

+30

°

C и 1 м/с

-

20

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

0

°

C

0

°

C

20% individual

capacity evap 3

20% individual

capacity evap 2

+30

°

C и 1 м/с

0

°

C

Испар. 2

Испар. 3

H

o

s

t

u

n

i

t

&

E

v

a

p

1

-

20

°

C

0

°

C

20%

individual

capacity

evap

3

20% individual

capacity evap 2

26.	Эти испытания должны проводиться на сочетании двух испарителей или на сочетании трех испарителей, если имеются оба сочетания.  Во всех случаях измерения номинальной и индивидуальной мощности производятся при температуре 0 °C и -20 °C.  Мощность при -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции.

27.	Затем рассчитывается мощность других испарителей с учетом того, что она пропорциональна индивидуальной мощности испарителя при -20 °C с тем же коэффициентом.

28.	Все испытания проводятся в дорожном и магистральном режимах, если это применимо.

29.	И наконец, полученные результаты представляются в таблице, соответствующей приведенному ниже образцу.

| ТЕМПЕРАТУРА | ОБЩ. НОМИН | Полезная мощность испарителя (Вт) Испаритель 1 |  |  | Полезная мощность испарителя (Вт) Испаритель 2 |  |  | Полезная мощность испарителя (Вт) Испаритель 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Вт) | Индиви-дуальная | 2 камеры | 3 камеры | Индиви-дуальная | 2 камеры | 3 камеры | Индиви-дуальная | 2 камеры | 3 камеры |
| С приводом от двигателя внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20/30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10/30 °C (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0/30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С приводом от электрического двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20/30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10/30 °C (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0/30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)	Мощность при температуре -10 °C рассчитывается посредством интерполяции мощности при температуре -20 °C и 0 °C.

Обозначения:

|  |  | - | Общая номинальная холодопроизводительность установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | Индивидуальная мощность испарителя |
|  |  | - | Полезная мощность испарителя для двух камер |
|  |  | - | Полезная мощность испарителя для трех камер |

Метод расчета параметров

30.	Расчет параметров производится в два этапа, а именно:

-	расчет параметров всего оборудования;

-	расчет параметров каждой камеры.

31.	Общий расчет параметров оборудования производится таким же образом, как и в случае транспортных средств с одним температурным режимом, с учетом:

- номинальной холодопроизводительности установки;

- коэффициента K всего отсека;

- средней внешней поверхности всего отсека.

32.	Расчет параметров каждой камеры производится таким же образом, как и в случае транспортных средств с одним температурным режимом, с учетом:

- максимального размера камеры и ее соответствующей поверхности;

- полезной мощности испарителя в этой камере;

- измеренного или рассчитанного коэффициента K камеры.  Коэффициент K внешних стенок кузова считается равным коэффициенту K всего кузова.  Коэффициент K стенки может измеряться официальной испытательной станцией СПС посредством приращения либо с учетом приведенной ниже таблицы.

|  | Коэффициент K - [Вт/м²K] |  | Минимальная толщина пенистого материала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная | Съемная | [мм] |
| Продольная | 2,5 | 3,5 | 25 |
| Поперечная | 1,5 | 2,5 | 40 |

33.	Во всех случаях коэффициент надежности равен коэффициенту надежности транспортного средства СПС с одним температурным режимом.

34.	Расход воздуха каждой камеры при максимальных размерах должен соответствовать правилам СПС, касающимся транспортных средств с одним температурным режимом.

Примеры испытаний установки и расчета параметров транспортного средства

Испытания установки с разными температурными режимами

35.	В случае установки с разными температурными режимами, выпущенной в продажу с пятью образцами испарителей, классифицированными в порядке увеличения размеров, обозначенных следующим образом:  E1, E2, E3, E4, E5.

Номинальная и индивидуальная холодопроизводительность

36.	Номинальная и индивидуальная холодопроизводительность измеряется при температуре -20 °C и 0 °C, причем холодопроизводительность при -10 °C интерполируется.  Получены нижеследующие значения.

| Холодопроизводительность | Номинальная | Индивидуальная E1 | Индивидуальная E2 | Индивидуальная E3 | Индивидуальная E4 | Индивидуальная E5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 °C / +30 °C | 5 000 | 4 500 | 4 200 | 4 000 | 3 500 | 3 000 |
| -10 °C / +30 °C | 7 500 | 7 000 | 6 300 | 6 000 | 5 250 | 4 500 |
| 0 °C / +30 °C | 10 000 | 9 500 | 8 400 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |

Измеренная полезная холодопроизводительность и относительный уровень охлаждения R для конфигурации из двух испарителей

37.	Испарители E1 и E5 (самый малый и самый большой) монтируются на двух отдельных калориметрах, и измеряется полезная холодопроизводительность при -20 °C.  Получены нижеследующие значения.

| Холодопроизводительность | Полезная E1 (2 испарителя) | Полезная E5 (2 испарителя) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -20 °C/0°C | 3 717 | 1 035 | Термостатированная при 0 °C |
| 0°C/-20 °C | 678 | 2 466 | Термостатированная при 0 °C |

Другими словами, в процентном отношении коэффициенты Ri рассчитываются с учетом индивидуальной холодопроизводительности при -20 °C:

R1 = PU_1 / PI_1 = 3717 / 4500 = 0,826

R2 = PU_2 / PI_2 = 2466 / 3000 = 0,822

38.	Они указаны в приведенной ниже таблице.

| Холодопроизводительность | Полезная E1 (2 испарителя) | Полезная E5 (2 испарителя) |
| --- | --- | --- |
| -20 °C/0 °C | 82,6% | 23,0% |
| 0 °C/-20 °C | 22,6% | 82,2% |

39.	Затем рассчитывается средний коэффициент R для двух испарителей.  В этом случае коэффициент R относится к конфигурации из двух испарителей (обознач. R2evap):

R 2evap = средн. (R1, R2) = (82,6 + 82,2)/2, т.е. R 2evap = 82,4%.

Измеренная полезная холодопроизводительность и относительный уровень охлаждения R для конфигурации их трех испарителей

40.	Испарители E1, E3 и E5 (самый малый, средний и самый большой) устанавливаются на трех отдельных калориметрах, и измеряется полезная холодопроизводительность при -20 °C.

41.	Два испарителя термостатируются при 0 °C с тепловой нагрузкой в 20% от их индивидуальной мощности.  Этому испытанию по очереди подвергается каждый испаритель при температуре -20 °C.  Получены нижеследующие значения.

| Холодопроизво-дительность | Полезная E1 (3 испарителя) | Полезная E3 (3 испарителя) | Полезная E5 (3 испарителя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 °C / 0°C/0 °C | 3 290 | 900 | 700 | Термостатированная при 0 °C |
| 0° C / -20 °C/0 °C | 950 | 2 920 | 650 | Термостатированная при 0 °C |
| 0 °C / 0 °C / -20 °C | 980 | 850 | 2 200 | Термостатированная при 0 °C |

Другими словами, в процентном отношении коэффициенты Ri рассчитываются с учетом индивидуальной холодопроизводительности при температуре -20 °C:

R1 = PU_1 / PI_1 = 3290 / 4500 = 0,731

R2 = PU_2 / PI_2 = 2920 / 4000 = 0,730

R3 = PU_3 / PI_3 = 2200 / 3000 = 0,733

42.	Они указаны в приведенной ниже таблице.

| Холодопроизводительность | Полезная E1 (3 испарителя) | Полезная E3 (3 испарителя) | Полезная E5 (3 испарителя) |
| --- | --- | --- | --- |
| -20 °C / 0 °C / 0 °C | 73,1% | 22,50% | 23,33% |
| 0 °C / -20 °C / 0 °C | 21,11% | 73,0% | 21,67% |
| 0 °C / 0 °C / -20 °C | 21,78% | 21,25% | 73,3% |

43.	Затем рассчитывается средний коэффициент R для трех испарителей (обознач. R3evap).

R 3evap = средн. (R1, R2, R3) = (73,1 + 73,0 + 73,3)/3, т.е. R 3evap = 73,1%.

Определение полезной мощности всех испарителей

44.	Для конфигурации из двух испарителей полезная мощность каждого испарителя рассчитывается следующим образом:

PU_n(-20 °C) = R 2evap  PI_n(-20 °C),

где PU_n(-20 °C) - это полезная мощность испарителя при -20 °C и PI_n (-20 °C) - это индивидуальная мощность того же испарителя при -20 °C.  Такой же расчет производится при температуре 0 °C.

PU_n (0 °C) = R 2evap  PI_n (0 °C).

45.	Полезная мощность каждого испарителя затем интерполируется при температуре -10 °C для конфигурации из двух испарителей.

| Холодопроизводительность | Полезная E1 (2 испарителя) | Полезная E2 (2 испарителя) | Полезная E3 (2 испарителя) | Полезная E4 (2 испарителя) | Полезная E5 (2 испарителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 °C / +30 °C | 3708 | 3 461 | 3 296 | 2 884 | 2 472 |
| -10 °C / +30 °C | 5 768 | 5 191 | 4 944 | 4 326 | 3 708 |
| 0 °C / +30 °C | 7 828 | 6 922 | 6 592 | 5 768 | 4 944 |

46.	Те же расчеты производятся в конфигурации из трех испарителей на основе коэффициента R3evap и индивидуальной мощности каждого испарителя при температуре -20 °C и 0 °C.

| Холодопроизводительность | Полезная E1 (3 испарителя) | Полезная E2 (3 испарителя) | Полезная E3 (3 испарителя) | Полезная E4 (3 испарителя) | Полезная E5 (3 испарителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 °C / +30 °C | 3 290 | 3 070 | 2 924 | 2 559 | 2 193 |
| -10 °C / +30 °C | 5 117 | 4 605 | 4 386 | 3 838 | 3 290 |
| 0 °C / +30 °C | 6 945 | 6 140 | 5 848 | 5 117 | 4 386 |

Последствия данного предложения

Технические последствия

47.	Новый вариант протокола испытания не изменяет объема и продолжительности испытаний.  Он непосредственно не влияет на продукцию, которая уже присутствует на рынке, а также на установки или транспортные средства.

48.	Новый метод расчета параметров повлияет на транспортные средства с весьма низким коэффициентом надежности, приближающимся к 1,75.  Анализ оборудования, реализованного во Франции в 2007-2008 годах, показывает, что в случае всех типов оборудования средний коэффициент надежности явно превышает 1,75, о чем свидетельствует приведенный ниже рисунок.  Новые положения затронут крайне ограниченное число конфигураций.

F:  Коэффициент надежности (характер)

0,000

1,750

3,500

5,250

7,000

8,750

10,500

FNA

FRA

FRB

FRC

Коэффициент надежности

легкий грузовой

автомобиль

обычный грузовой

автомобиль

полуприцеп

Рис. 1:  Средний коэффициент надежности оборудования, реализованного 
во Франции в 2007-2008 годах

Экономические последствия

49.	Настоящее предложение не будет иметь никаких экономических последствий для испытаний, так как продолжительность и число испытаний идентичны тем, которые предусмотрены нынешним протоколом.  Кроме того, во всех случаях могут проводиться и прежние испытания.

50.	Последствия с точки зрения цен на большую часть оборудования являются незначительными.  В случае оборудования с неправильно рассчитанными параметрами возможные дополнительные расходы, связанные с повторным расчетом параметров, будут компенсированы повышением производительности и снижением рисков.

Выводы и предложение

51.	На основе представленных материалов предлагается внести три дополнительные поправки в новый раздел Е добавления 2 к приложению 1 к СПС, а именно:

-	поправку № 1:	наименование и определения,

-	поправку № 2:	метод проведения испытания установок с разными температурными режимами,

-	поправку № 3:	метод расчета параметров транспортных средств СПС с разными температурными режимами.

Предложения по поправкам к СПС

Поправка № 1

Е.	Процедура измерения холодопроизводительности холодильных установок и определения параметров многокамерных транспортных средств

I.	Определения

61.

а)	Многокамерное транспортное средство:  транспортное средство с двумя или тремя изолированными камерами для разных температур в каждой камере.

b)	Холодильная установка с разными температурными режимами:  холодильная компрессорная установка с конденсаторами и двумя или более испарителями для регулирования различных температур в каждой камере многокамерного транспортного средства.

с)	Использование разных температурных режимов:  использование транспортного средства - рефрижератора с разными температурными  режимами, имеющего два или три испарителя, функционирующих при разных температурах в многокамерном транспортном средстве.

d)	Номинальная холодопроизводительность:  максимальная холодопроизводительность конденсационной установки в монотемпературтном режиме работы с двумя или тремя испарителями, функционирующими одновременно при одинаковой температуре.

е)	Индивидуальная холодопроизводительность:  максимальная холодопроизводительность каждого испарителя, функционирующего автономно, с конденсационной установкой.

f)	Полезная холодопроизводительность:  холодопроизводительность каждого испарителя с конденсационной установкой в мультитемпературном режиме работы с двумя или тремя испарителями при разных температурах.

g)	Относительный уровень охлаждения:  полезная холодопроизводительность/индивидуальная холодопроизводительность.

Поправка № 2

II.	Процедура проведения испытания холодильных установок с разными температурными режимами

62.	Общая процедура

Процедура испытания соответствует описанию, приведенному в разделе D добавления 2 к приложению 1 к СПС.  Степень погрешности указана в добавлении 2D к приложению 1 и в пункте 10 добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

Конденсационная установка должна испытываться в сочетании с различным числом испарителей.  Каждый испаритель должен испытываться на отдельном калориметре.

Номинальная мощность конденсационной установки, используемой в мультитемпературном режиме, как это предписано в пункте 63, измеряется только на сочетании двух испарителей или на сочетании трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них.

Индивидуальная мощность измеряется для каждого испарителя в монотемпературном режиме с конденсационной установкой, как это предписано в пункте 64.

Полезная мощность испарителей в мультитемпературном режиме, как это предписано в пунктах 65 и 66, измеряется для сочетаний двух или трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них.

Если установка в мультитемпературном режиме может функционировать с более чем двумя испарителями, то

- испытывается сочетание конденсационной установки и двух испарителей с использованием самого большого и самого малого из них;

- испытывается сочетание конденсационной установки и трех испарителей с использованием самого малого, самого большого и среднего.

Полезная мощность рассчитывается для каждого испарителя в сочетании двух испарителей и при необходимости в сочетании трех испарителей.

63.	Измерение номинальной мощности конденсационной установки

Номинальная мощность конденсационной установки в монотемпературном режиме измеряется с использованием сочетания двух или трех испарителей, функционирующих одновременно при одинаковой температуре.  Это испытание проводится при -20 °C и 0 °C.  Температура воздуха на входе конденсационной установки составляет +30 °C.

Номинальная мощность при температуре -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции мощности при -20 °C и 0 °C.

64.	Измерение индивидуальной мощности каждого испарителя

Индивидуальная мощность каждого испарителя измеряется в то время, когда он функционирует автономно с конденсационной установкой.  Испытание проводится при температуре -20 °C и 0 °C.  Температура воздуха на входе испарительной установки составляет +30 °C.

Индивидуальная мощность при -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции мощности при 0 °C и -20 °C.

65.	Измерение полезной мощности набора испарителей в мультитемпературном режиме

Максимальная полезная мощность каждого испарителя измеряется при -20 °C, в то время когда другой испаритель или другие испарители функционируют в термостатическом режиме при 0 °C с тепловой нагрузкой 20% от индивидуальной мощности соответствующего испарителя при -20 °C.  Температура воздуха на входе испарительной установки составляет +30 °C.

Это испытание проводится с использованием двух или трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них и при необходимости средний.

66.	Определение полезной мощности каждого испарителя, используемого в мультитемпературном режиме

Полезная мощность каждого испарителя в мультитемпературном режиме рассчитывается при помощи индивидуальной мощности (при -20 °C) испарителя, функционирующего изолированно либо совместно с конденсационной установкой, и относительного уровня охлаждения, обеспечиваемого установкой.

Относительный уровень охлаждения (R) определяется для конфигурации из двух испарителей и в соответствующем случае для конфигурации из трех испарителей.

Определение относительного уровня охлаждения, обеспечиваемого установкой, в конфигурации из двух испарителей.

-	R = средн. (Ri);

-	Ri = Ui / Ii,

где:

  - Ui - это полезная мощность испарителя (i) при -20 °C;

  - Ri - это относительный уровень охлаждения, обеспечиваемого испарителем (i);

  - R - это относительный уровень среднего охлаждения для конфигурации из двух испарителей;

  - Ii - это индивидуальная мощность испарителя (i), функционирующего при температуре -20 °C.

Определение полезной мощности каждого испарителя для конфигурации из двух испарителей:

  - при температуре -20 °C:	Un(-20°C) = R  In(-20 °C),

  - при температуре 0 °C:  Un (  0°C) = R  In(    0 °C),

где:

  - Un(-20 °C) и Un(0 °C) - это полезная мощность испарителя (n) при температуре соответственно -20 °C и 0 °C;

  - R - это относительный уровень охлаждения;

  - In(-20 °C) и In(0 °C) - это индивидуальная мощность испарителя (n) при температуре соответственно -20 °C и 0 °C.

Полезная мощность при -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции полезной мощности при температуре 0 °C и -20 °C.

Такой же расчет производится для конфигураций из трех испарителей.  Речь идет об определении относительного уровня охлаждения для конфигураций из трех испарителей и об определении полезной мощности каждого испарителя, функционирующего в конфигурации из трех испарителей.

Поправка № 3

III.	Определение параметров и сертификация холодильных установок с разными температурными режимами

67.	Общая процедура

Требуемая холодопроизводительность установок с разными температурными режимами основана на холодопроизводительности установок с одним температурным режимом, определенной в добавлении 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

Для многокамерных установок коэффициент K 0,40 Вт/м2K (IR) или ниже для всего кузова должен устанавливаться в соответствии с пунктами 7-25 добавления 2 к приложению 1 к СПС.

Для выдачи свидетельства СПС номинальная холодопроизводительность всех установленных устройств должна по меньшей мере равняться произведению значения тепловых потерь через стенки всего транспортного средства и того же коэффициента, который указан в пункте 41.

Для выдачи свидетельства СПС полезная мощность испарителя, используемого в мультитемпературном режиме, в каждой камере должна равняться произведению значения требуемой максимальной холодопроизводительности камеры и того же коэффициента, который указан в пункте 41, либо превышать данный показатель.

68.	Определение требуемой холодопроизводительности

Расчет требуемой максимальной холодопроизводительности для каждой камеры должен базироваться на самом низком классе температуры.  В случае передвижных перегородок расчет должен производиться с учетом самого неблагоприятного положения перегородки для каждой камеры.

Изотермические свойства перегородок могут определяться внутри изолированного отсека либо рассчитываться на основе значений, приведенных в таблице, содержащейся в пункте 69.

Коэффициент K камеры - это среднее взвешенное значение для внутренних поверхностей щитов с учетом их коэффициентов K с разных сторон.

Внешняя температура камеры должна считаться равной +30 °C с каждой стороны камеры в случае как внутренних, так и внешних щитов.

69.	Внутренние перегородки

Тепловые потери через внутренние перегородки могут рассчитываться при помощи коэффициентов, указанных в приведенной ниже таблице.  Коэффициент K внутренних перегородок может быть измерен также на укомплектованном отдельном кузове в соответствии с пунктами 7-25 добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

|  | Коэффициент K- [Вт/м²K] |  | Минимальная толщина пенистого материала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная | Съемная | [мм] |
| Продольная | 2,5 | 3,5 | 25 |
| Поперечная | 1,5 | 2,5 | 40 |

-----