|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.11/2009/17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 17 août 2009 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail du transport des denrées périssables

Soixante-cinquième session

Genève, 27-30 octobre 2009

Points 5 b) et 6 de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements à l’Accord relatif aux transports
internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP) et Manuel ATP: nouvelles propositions

Proposition d’amendement de l’annexe 1, appendice 1, paragraphe 2 c) ii)*

Communication du Gouvernement du Portugal

Justification

À la demande et sur recommandation de la Sous-Commission D2 de l’Institut international du froid (Castelo Branco, Portugal, 4 et 5 juin 2009) et afin de préciser le texte en ce qui concerne les plaques eutectiques, il est proposé l’amendement ci-dessous à l’Accord sur les transports internationaux de marchandises dangereuses et sur les engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).

Amendement proposé

Annexe 1, appendice 1, paragraphe 2 c) ii)

Remplacer le texte existant

2.

…

c)

ii)	S’il s’agit d’engins réfrigérants, l’engin de référence devant être un engin réfrigérant,

- Les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

- Les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

- La source de froid est identique, et

- La réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

Par le texte ci-après

2.

…

c)

ii)	S’il s’agit d’engins réfrigérants, l’engin de référence devant être un engin réfrigérant soit:

a)	Un engin frigorifique autre qu’un engin équipé de plaques eutectiques:

- Les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

- Les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

- La source de froid est identique, et

- La réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

Soit

b)	Un engin frigorifique équipé de plaques eutectiques:

- Les conditions mentionnées sous i) ci-dessus sont satisfaites;

- Les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

- La source de froid est identique;

- L’unité réfrigérante et le système eutectique doivent être les mêmes et ne peuvent être modifiés;

- Si la valeur K et/ou la surface moyenne (S) diffère de celle de l’engin de référence (caisse isolante de l’engin réfrigérant) la puissance thermique (W) de l’équipement de série doit être inférieure ou égale à celle de l’engin de référence (caisse isolante de l’engin réfrigérant):

Wserial≤Wreference où K.S.Δ θ

W est la puissance thermique dépensée à l’intérieur d’une caisse de surface moyenne S nécessaire pour maintenir en régime permanent l’écart en valeur absolue Δθ entre les températures moyennes intérieure θi et extérieure θe, lorsque la température moyenne extérieure θe est constante.

Note: Lorsque la valeur de Δθ n’est pas connue, on considère qu’elle est égale à 25 °C.

Proposition d’observation pour le Manuel ATP

Exemples s’appliquant aux plaques eutectiques:

Exemple 1

|  | Rapport d’essai (prototype) | Équipement de série 1 | Équipement de série 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de K | 0,20 W/m2K | 0,16 W/m2K | 0,24 W/m2K |
| Surface moyenne (S) | 100 m2 | 120 m2 | 80 m2 |
| Puissance thermique (W) | 500 W | 480 W | 480 W |
| Δθ | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Valeur finale de K | − | − | − |

Conclusion 1: Une caisse isolée de 120 m2 (beaucoup plus grande) a une puissance thermique inférieure au prototype.

Conclusion 2: Une caisse isolée de 80 m2 (beaucoup plus petite) a une puissance thermique inférieure au prototype.

Exemple 2

|  | Rapport d’essai (prototype) | Équipement de série 1 | Équipement de série 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de K | 0,20 W/m2K | − | − |
| Surface moyenne (S) | 100 m2 | 120 m2 | 80 m2 |
| Puissance thermique (W) | 500 W | 500 W | 500 W |
| Δθ | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Valeur finale de K | − | 0,17 | 0,25 |

Conclusion 1: Une caisse isolée de 120 m2 (beaucoup plus grande) peut avoir une valeur de K égale ou inférieure à 0,17 W/m2K.

Conclusion 2: Une caisse isolée de 80 m2 (beaucoup plus petite) peut avoir une valeur de K égale ou supérieure à 0,25 W/m2K.

*	*	Le présent document est soumis conformément au Programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2008-2012 (ECE/TRANS/2008/11, point 2.11 a)), qui prévoit l’«examen des propositions d’amendements concernant l’ATP pour assurer sa nécessaire mise à jour».