| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2009/17 17 August 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят пятая сессия

Женева, 27-30 октября 2009 года

Пункты 5 b) и 6 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС), 
И К СПРАВОЧНИКУ СПС

Новые предложения

Предложение по поправке к пункту 2 с) ii) добавления 1 к приложению 1*

Передано правительством Португалии

Обоснование

В порядке удовлетворения просьбы и рекомендации совещания Подкомиссии Д2 Международного института холода (Каштелу-Бранку, Португалия, 4-5 июня 2009 года) и в целях уточнения текста по эвтектическим плитам в Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), предлагается включить нижеследующую поправку.

Предлагаемая поправка

Приложение 1, добавление 1, пункт 2 с) ii)

Заменить существующий текст

2….

с)

ii)	Если речь идет о транспортных средствах-ледниках, причем образцом должно служить транспортное средство-ледник, то

- должны быть соблюдены условия, указанные в подпункте i) выше;

- внутреннее вентиляционное оборудование должно быть сопоставимым;

- источник холода должен быть идентичным;  и

- запас холода на единицу внутренней поверхности должен быть большим или одинаковым;

следующим текстом

2…..

с)

ii)	Если речь идет о транспортных средствах-ледниках, причем образцом должно служить транспортное средство-ледник либо:

а)	транспортное средство-рефрижератор, но не транспортное средство с эвтектическими плитами, то

- должны быть соблюдены условия, указанные в подпункте i) выше;

- внутреннее вентиляционное оборудование должно быть сопоставимым;

- источник холода должен быть идентичным;  и

- запас холода на единицу внутренней поверхности должен быть большим или одинаковым;

либо			b)	транспортное средство-рефрижератор с эвтектическими плитами, то

- должны быть соблюдены условия, указанные в подпункте i) выше;

- внутреннее вентиляционное оборудование должно быть сопоставимым;

- источник холода должен быть идентичным;

- рефрижераторный блок и эвтектическая система должны быть теми же и подвергаться модификации не должны;

- если значение К и/или средней поверхности (S) отличается от исходного оборудования (изотермический кузов транспортного средства-ледника), то холодопроизводительность (W) серийного оборудования должна быть меньшей или равной холодопроизводительности (W) исходного оборудования (изотермический кузов транспортного средства-ледника):

| Wсерийное ≤ Wисходное | где | W = К.S.∆θ |
| --- | --- | --- |

W - холодопроизводительность, требуемая внутри кузова, средняя поверхность которого равна S, необходимая для поддержания при постоянном режиме абсолютной разности ∆θ между внутренней температурой θi и средней наружной температурой θе, когда средняя наружная температура θе является постоянной.

Примечание:  Когда значение ∆θ неизвестно, оно принимается равным 25°С.

Предлагаемый комментарий к Справочнику СПС:

Примеры в случае использования эвтектических плит:

Пример 1

|  | Протокол испытания (Прототип) | Серийное оборудование 1 | Серийное оборудование 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение K | 0,20 Вт/м2K | 0,16 Вт/м2K | 0,24 Вт/м2K |
| Средняя поверхность (S) | 100 м2 | 120 м2 | 80 м2 |
| Холодопроизводительность (W) | 500 Вт | 480 Вт | 480 Вт |
| D | 25ºC | 25ºC | 25ºC |
| Конечное значение K | --- | --- | --- |

Вывод 1:  Изотермический кузов площадью 120 м2 (гораздо больший) обладает меньшей холодопроизводительностью, чем прототип.

Вывод 2:  Изотермический кузов площадью 80 м2 (гораздо меньший) обладает меньшей холодопроизводительностью, чем прототип.

Пример 2

|  | Протокол испытания (Прототип) | Серийное оборудование 1 | Серийное оборудование 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение K | 0,20 Вт/м2K | --- | --- |
| Средняя поверхность (S) | 100 м2 | 120 м2 | 80 м2 |
| Холодопроизводительность (W) | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| D | 25ºC | 25ºC | 25ºC |
| Конечное значение K | --- | 0,17 | 0,25 |

Вывод 1:  Изотермический кузов площадью 120 м2 (гораздо больший) может иметь значение К равное или меньше 0,17 Вт/м2K.

Вывод 2:  Изотермический кузов площадью 80 м2 (гораздо меньший) может иметь значение К равное или больше 0,25 Вт/м2K.

------

*	Настоящий документ представляется в соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2008-2012 годы (ECE/TRANS/2008/11, пункт 2.11 a)), в котором намечается "рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".