| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.11/2009/20 7 September 2009 RUSSIAN Original: AND RUSSIAN AND RUSSIAN ONLY |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся 
пищевых продуктов

Шестьдесят пятая сессия 
Женева, 27-30 октября 2009 года
Пункты 5 b) и 6 предварительной повестки дня

# ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СПС И Справочник СПС

Требования к приборам для контроля температуры воздуха в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов, их размещению, периодичности проведения измерений и регистрации температуры воздуха, продолжительности хранения информации

Передано Российской Федерацией

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | В добавлении 1 к приложению 2 к СПС содержатся требования общего характера к устройствам для измерения и записи температуры воздуха в транспортном средстве при перевозке быстрозамороженных скоропортящихся пищевых продуктов, предназначенных для потребления человеком. Данные требования не имеют четких формулировок и допускают неоднозначные трактовки. Необходимо конкретизировать требования к устройствам для измерения и записи температуры воздуха внутри грузового помещения транспортных средств, в которых перевозятся быстрозамороженные пищевые продукты, их размещению, периодичности проведения измерений и регистрации температуры воздуха, продолжительности хранения информации. |
| Предлагаемое решение: | Внести добавления и уточнения в добавление 1 к приложению 2 к СПС с учетом требований соответствующих стандартов Европейского Союза. |
| Справочная информация: | EN 12830:1999. Temperature recorders for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick- frozen food and ice cream. Tests, performance, suitability. EN 13485-2002. Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream. Tests, performance, suitability. EN 13486-2002. Thermometers for measuring the air and product temperature for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream. Tests, performance, suitability. |

Введение

1.	Общие требования к устройствам для контроля температуры воздуха в транспортном средстве при перевозке быстрозамороженных скоропортящихся пищевых продуктов, предназначенных для потребления человеком, изложены в добавлении 1 к приложению 2 к СПС. Данные требования не имеют четких формулировок и допускают неоднозначные трактовки.

2.	На 64-й сессии Рабочей группы по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) Российской Федерацией был представлен неофициальный документ №3, в котором содержались предложения о внесении в добавление 1 к приложению 2 к СПС уточненных требований к устройствам для измерения и записи температуры воздуха в транспортном средстве в процессе перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов, их размещению, периодичности измерений и регистрации температуры воздуха, продолжительности хранения информации.

3.	WP.11 на 64-й сессии рассмотрела представленный Российской Федерацией неофициальный документ №3. В ходе обсуждения были высказаны следующие предложения:

-	Российской Федерации представить на 65-ю сессию WP.11 соответствующий 		официальный документ, содержащий предложения по внесению дополнений и 		уточнений в добавление 1 к приложению 2 к СПС;

-	при разработке официального документа учесть требования стандартов EN 12830:1999 и EN 13486-2002.

4.	Российская Федерация выполнила просьбу Рабочей группы и представляет на рассмотрение соответствующий официальный документ.

Предложения

5.	Изложить добавление 1 к приложению 2 в следующей редакции:

Для контроля в процессе перевозки температуры воздуха, воздействию которого подвергаются быстрозамороженные пищевые продукты, предназначенные для потребления человеком, транспортное средство должно быть оборудовано прибором, позволяющим производить измерение температуры воздуха, ее запись и хранение полученной информации.

Прибор должен быть допущен к использованию компетентным органом страны, в которой транспортное средство зарегистрировано, и размещаться в следующей зоне внутри грузового помещения транспортного средства:

-	с боковыми дверями (дверью) или торцевой дверью и верхней системой 	раздачи холодного воздуха – вблизи (слева или справа) дверного проема в его 	нижней части;

-	с боковыми дверями (дверью) или торцевой дверью и нижней системой 	раздачи холодного воздуха – в середине верхней части дверного проема;

-	для иных транспортных средств – в зоне максимально высокой температуры 	воздуха.

Измерительное устройство прибора должно позволять измерять температуру воздуха с точностью ±0,5°C; записывающее устройство прибора – регистрировать ее со следующей периодичностью:

-	не реже одного раза через каждые 5 минут при продолжительности 	транспортирования менее 24 часов;

-	не реже одного раза через каждые 15 минут при продолжительности 	транспортирования от 24 часов до 7 дней;

-	не реже одного раза через каждые 60 минут при продолжительности 	транспортирования более 7 дней.

Регистрация температуры воздуха должна включать записи собственно 	температуры воздуха, а также времени и даты проведения каждого замера. 	Записывающее устройство прибора должно позволять устанавливать факт 	отключения прибора при перевозке быстрозамороженных пищевых продуктов, если 	такое имело место.

Оператор транспортного средства, в котором была осуществлена перевозка 	быстрозамороженного пищевого продукта, должен сохранять эти записи по 	крайней мере в течение одного года после окончания выгрузки.

Вместе с тем в отношении транспортных средств, находящихся в эксплуатации на 	дату вступления в силу измененной редакции настоящего добавления, 	вышеупомянутые положения начнут последовательно применяться через три года 	после этой даты.

6.	Удалить комментарий 2 к добавлению 1 к приложению 2 к СПС, приведенный в Справочнике СПС.

Обоснование

7.	По мнению Российской Федерации крайне важно добиться исполнения требований СПС всеми Договаривающимися сторонами на согласованной основе с целью сохранения качества перевозимых пищевых продуктов. Для этого также необходимо конкретизировать положения СПС, касающиеся контроля температуры воздуха в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов.

8.	После утверждения предлагаемых Российской Федерацией дополнений и уточнений в дополнение 1 к приложению 2 к СПС большинство вопросов, связанных с контролем температуры в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов, должно быть снято.

Издержки

9.	Необходимость дооборудования транспортных средств, используемых для перевозки быстрозамороженных пищевых продуктов, приборами с измерительными и записывающими устройствами, позволяющими производить измерение температуры воздуха, ее запись и хранение полученной информации.

Практическая осуществимость

10.	Предлагаемые дополнения и уточнения в дополнение 1 к приложению 2 к СПС создадут условия для использования единых принципов контроля температуры воздуха в транспортном средстве при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов.

Возможность обеспечения применения

11.	Никаких проблем с возможностью обеспечения транспортных средств приборами для контроля температуры воздуха в их грузовом помещении при перевозках быстрозамороженных пищевых продуктов не предвидится. Промышленность стран, являющихся Договаривающимися сторонами СПС, выпускает широкий ассортимент подобных приборов. Дооборудование ими транспортных средств также не должно вызвать серьезных проблем.

____________

 Настоящий документ представляется в соответствии с Программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2008-2012 годы (ECE/TRANS/2008/11, пункта 2.11 а)), в котором намечается "Рассмотрение предложений о внесении поправок в СПС в целях его обновления по мере необходимости".