| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2009/6 19 February 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят шестая сессия
Женева, 4–8 мая 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Глава 9.2

Приведение транспортных средств в соответствие с требованиями, предъявляемыми к тормозному оборудованию

Передано правительством Франции*

| Резюме |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Настоящий документ имеет целью устранить противоречие между требованиями в отношении антиблокировочной тормозной системы прицепов. |
| Предлагаемое решение: | Изменить замечание d к позиции 9.2.3 таблицы, приведенной в разделе 9.2.1. |

Введение

1.	В качестве требований к антиблокировочной тормозной системе, которым начиная с 1 января 2010 года должны соответствовать старые транспортные средства, в замечании d к позиции 9.2.3 таблицы , приведенной в разделе 9.2.1 ДОПОГ, содержится ссылка на по крайней мере технические требования Правил № 13 ЕЭК, серия поправок 06, или директивы 71/320/EEC с поправками, внесенными директивой 91/422/EEC.

2.	Кроме того, уточняется, что прицепы должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной системой категории А.

3.	Однако понятие категории А было введено директивой 71/320/EEC с поправками, внесенными директивой 98/12/EEC.

4.	Поэтому это требование противоречит ссылке на директиву 91/422/EEC.

5.	Если данное требование сохранить, то это будет также означать, что прицепы, впервые зарегистрированные после 30 июня 1993 года, оборудованные антиблокировочной тормозной системой в соответствии с предписаниями ДОПОГ, уже не удовлетворяют требованиям и тоже должны быть приведены в соответствие с ними, а это неприемлемо.

6.	Предлагается соответственно изменить замечание d к позиции 9.2.3 таблицы , приведенной в разделе 9.2.1 ДОПОГ.

Предложение о внесении поправки

7.	В замечании d к позиции "9.2.3 Тормозное оборудование" таблицы , приведенной в разделе 9.2.1, исключить первое предложение второго абзаца, начинающееся со слова "Прицепы".

Безопасность:  не создается никаких проблем.

Осуществимость и обеспечение применения:  облегчается применение ДОПОГ.

------

* 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).