GE.09-20628   (R)   230309   230309

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2009/9 23 February 2009 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят шестая сессия

Женева, 4–8 мая 2009 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Пункт 5.4.1.1.1 k):  Транспортный документ

Передано правительством Португалии*

| Резюме |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Для обеспечения более высокого уровня безопасности перевозок в транспортном документе на опасные грузы указывается важная информация, разрешающая или запрещающая перевозку через некоторые туннели. Существенно важно из соображений безопасности включать в такой документ ясную информацию. |
| Предлагаемое решение: | Изменить ссылку на код ограничения проезда через туннели в транспортном документе. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/202 |

Исходные данные и анализ

1.	В соответствии с вариантом ДОПОГ 2009 года код ограничения проезда через туннели, указанный в колонке 15 таблицы А главы 3.2, должен упоминаться в транспортном документе наряду с элементами информации по перевозимым опасным грузам, перечисленными в пункте 5.4.1.1.1.

2.	Так как это положение усложняет правильное прочтение транспортного документа, необходимо упростить это требование ДОПОГ о включении элементов информации в транспортный документ.

3.	В разделе 8.6.4 содержится определение кодов ограничения проезда через туннели транспортных единиц, перевозящих опасные грузы.

Рассмотрение вопроса

4.	Поскольку необходимо включать большое число различных условий отправки и перевозки грузов, а также определять особые правила в зависимости от вида опасности груза, структура некоторых кодов ограничения проезда через туннели слишком сложна и может привести к их ошибочному толкованию водителями.

5.	Например, нет необходимости приводить полностью в транспортном документе код "B/D", если во время загрузки транспортного средства грузоотправитель уже знает, что опасные грузы упакованы или содержатся в цистернах.

6.	Можно обсудить вопрос о том, что в случае, если грузоотправителю заранее известны условия отправки груза, в транспортном документе следует указать лишь букву, соответствующую первой категории туннеля, на проезд через который применяется ограничение согласно пункту 1.9.5.2.2.

7.	Если в колонке 15 таблицы А главы 3.2 проставлен код "B/D" и если опасные грузы упакованы, то в транспортном документе должна указываться только буква "D".

8.	Поэтому предлагается следующая поправка.

Предложение

Изменить пункт 5.4.1.1.1 k) следующим образом:

"k)	соответствующая буква кода – если он назначен – ограничения проезда через туннели, указанного прописными буквами в скобках в колонке 15 таблицы А главы 3.2.  Код ограничения проезда через туннели необязательно…"

9.	Примеры:

Для перевозки UN 1098 СПИРТА АЛЛИЛОВОГО в колонке 15 таблицы А указан код ограничения проезда через туннели "(C/D)":

- Для перевозки в цистернах, согласно этому предложению, описание в транспортном документе должно быть следующим:

UN 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), I, (C).

- Для перевозки в упаковках описание в транспортном документе должно быть следующим:

UN 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), I, (D).

Для перевозки UN 0027 ПОРОХА ДЫМНОГО (ПОРОХА ЧЕРНОГО) в колонке 15 таблицы А указан код ограничения проезда через туннели "(B1000C)":

- Если общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу, согласно этому предложению, превышает 1 000 кг, то описание в транспортном документе должно быть следующим:

UN 0027 ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), 1.1D, (B).

- Если общая масса нетто взрывчатых веществ на транспортную единицу не превышает 1 000 кг, то описание в транспортном документе должно быть следующим:

UN 0027 ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), 1.1D, (С).

Обоснование

10.	Такая информация проще, и она является полной.  Она позволяет водителю легко определить, через какие виды туннелей – категории C, D или E – ему разрешено проезжать, и не загружает его дополнительными, излишними сведениями.  Если такие дополнительные сведения включить, они будут больше сбивать с толку, чем описывать груз, создадут трудности и могут быть неправильно поняты.

Последствия для безопасности

11.	То, что эта информация более понятна и ясна водителю, позволяет повысить уровень безопасности.

Осуществимость

12.	Это предложение не создает никаких проблем или негативных последствий для применения.  Оно облегчит как выполнение требований водителями и руководителями экспедиционно-транспортных отделов, так и работу административных властей, в частности полиции.

_______

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".