| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2009/18 24 August 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят седьмая сессия

Женева, 2-6 ноября 2009 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Глава 9.2:  Требования, касающиеся тормозного оборудования

Передано правительством Франции

| Резюме |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы устранить противоречие в требованиях, касающихся антиблокировочной тормозной системы прицепов, и обновить замечания в отношении антиблокировочной тормозной системы и износостойкой тормозной системы, содержащиеся в таблице в разделе 9.2.1. |
| Предлагаемое решение: | Изменить замечания в отношении тормозного оборудования, содержащиеся в таблице в разделе 9.2.1, и включить новую переходную меру в виде пункта 1.6.5.x. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/2009/6, ECE/TRANS/WP.15/201, пункты 38-40. |

Введение

1.	На последней сессии WP.15 в мае 2009 года состоялась дискуссия по документу ECE/TRANS/WP.15/2009/6, посвященному вопросу об обязательном соответствии прицепов требованиям, предъявляемым к тормозной системе.

2.	Требования, касающиеся антиблокировочной тормозной системы, были включены в ДОПОГ в 1993 году.  Что касается прицепов, то в тот период категория А не была предусмотрена в Правилах № 13;  она была включена в издание ДОПОГ 1995 года.  Таким образом, прицепы, зарегистрированные в период с 1 июля 1993 года по 30 июня 1995 года, оборудованы антиблокировочной тормозной системой, которая, однако, не всегда относится к категории А.  Кроме того, некоторые прицепы, зарегистрированные до 1 июля 1993 года, также оборудованы антиблокировочной тормозной системой, но не во всех случаях речь идет о категории А.

3.	Несколько делегаций высказали мнение, что противоречие в требованиях к антиблокировочной тормозной системе прицепов, возникшее после включения требования в отношении категории А, необходимо устранить и что это можно сделать путем включения в главу 1.6 переходной меры.

4.	Помимо этого, 1 января 2010 года истечет переходный период для антиблокировочной тормозной системы и износостойкой тормозной системы.  Начиная с этой даты все находящиеся в эксплуатации транспортные средства EX/III, AT, FL или OX, относящиеся к определенной весовой категории или имеющие назначение, указанное в ДОПОГ, должны быть оборудованы такими системами.  Поэтому замечания в отношении применения тормозного оборудования, содержащиеся в таблице в разделе 9.2.1, могут быть упрощены.

Предложение

5.	Изменить таблицу в разделе 9.2.1 следующим образом:

|  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | EX/II | EX/III | AT | FL | OX |  |
| 9.2.3 | ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.1 | Общие положения | X | X | X | X | X |  |
|  | Антиблокировочная тормозная система |  | Xb | Xb | Xb | Xb | b Применимо к автотранспортным средствам (тягачам и транспортным средствам на жесткой раме) максимальной массой более 16 т и автотранспортным средствам, допущенным к буксировке прицепов (т.е. двухосным прицепам, полуприцепам и прицепам с центральной осью) максимальной массой более 10 т. Автотранспортные средства должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной системой категории 1. Применимо к прицепам (т.е. двухосным прицепам, полуприцепам и прицепам с центральной осью) максимальной массой более 10 т. Прицепы должны быть оборудованы антиблокировочной тормозной системой категории А. |
|  | Износостойкая тормозная система |  | Xc | Xc | Xc | Xc | c Применимо к автотранспортным средствам, имеющим максимальную массу более 16 т или допущенным к буксировке прицепов максимальной массой более 10 т. Износостойкая тормозная система должна быть типа IIA. |

6.	Включить новый пункт 1.6.5.x следующего содержания:

"1.6.5.x	Полуприцепы, впервые зарегистрированные (или введенные в эксплуатацию, если регистрация не является обязательной) до 1 июля 1995 года, оборудованные антиблокировочной тормозной системой в соответствии с Правилами № 13 ЕЭК, серия поправок 06, но не удовлетворяющие техническим требованиям, предъявляемым к антиблокировочной тормозной системе категории А, могут по-прежнему эксплуатироваться".

Безопасность:  Не возникнет никаких проблем.

Осуществимость и обеспечения применения:  Облегчается применение ДОПОГ.

____________

 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".