ZENTRALKOMMISSION

FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT

-----	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/2

10. November 2008

Or. ENGLISH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(14. Tagung, Genf, 26. bis 30. Januar 2009)

Punkt 4 zur vorläufigen Tagesordnung

ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE ZUR DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Tabelle C

UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG

Eingereicht von Deutschland

Einleitung

Bei der Implementierung der neuen Vorschriften für den Schutz der aquatischen Umwelt erfolgte eine Bewertung der in der Tabelle C aufgelisteten Stoffe. Für einige Stoffe ergaben sich in Anwendung dieser neuen Vorschriften Veränderungen so auch für UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak. Dieser Stoff wurde bis dahin in einem geschlossen N-Schiff mit einem Öffnungsdruck des H.J.-Ventils von 10 kPa befördert. Nach den neuen Vorschriften ist aufgrund der wasserverunreinigenden Eigenschaft N1 (akut 1) für die Beförderung ein C-Schiff mit 50 kPa gefordert. Es ergab sich die Frage, warum der Öffnungsdruck des H.J.-Ventils erhöht worden ist. Diese Nachfrage war der Anlass, um in Deutschland (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) überprüfende Berechnungen für Dampfdrücke von wässrigen Ammoniaklösungen vorzunehmen. Dabei wurden folgende Ergebnisse ermittelt:

Die Tankinnenüberdrücke bei 30 °C Oberflächentemperatur der Flüssigkeit und 37,8 °C Dampfraumtemperatur für UN 2672 betragen bei einem Füllgrad von 95 %:

für 10%ige Lösung	32,6 kPa

für 20%ige Lösung	47,9 kPa

für 30%ige Lösung	78,5 kPa

für 35%ige Lösung	118,5 kPa

Die Tankinnenüberdrücke bei 50 °C betragen bei einem Füllgrad von 95 %:

für 10%ige Lösung	58 kPa

für 20%ige Lösung	91,4 kPa

Schlussfolgerung

Die Auswertung der Berechnungsergebnisse ergibt, dass Ammoniaklösungen mit mehr als 20 % und höchstens 35 % Ammoniak entweder in einen Drucktank C 1 1 oder mit Kühlung C 2 2 1 befördert werden müssen.

Vorschlag

Es wird vorgeschlagen in der Tabelle C die Eintragung UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak in 2 Eintragungen aufzusplitten:

1.	Eintrag:

UN 2672

AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak

(Ammoniakgehalt mehr als 20 % aber höchstens 35 %)

Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9

C	2	2	1

2.	Eintrag:

UN 2672

AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak

(Ammoniakgehalt höchstens 20 %)

Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9

C	2	2	3

-----

Diese Sitzung ist gemeinsam von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa und der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt organisiert.

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2009/2 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).