| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/2 10 November 2008 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Четырнадцатая сессия

Женева, 26-30 января 2009 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА,
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Таблица С:  ООН 2672 АММИАКА РАСТВОР

Передано правительством Германии,

Введение

1.	В контексте осуществления новых положений, касающихся защиты водной среды, была произведена оценка веществ, перечисленных в таблице С.  Применение этих новых положений потребовало изменения позиций для некоторых веществ, в том числе для ООН 2672 АММИАКА РАСТВОРА в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащего более 10%, но не более 35% аммиака.  До настоящего времени это вещество перевозилось судами закрытого типа N с давлением срабатывания быстродействующего выпускного клапана 10 кПа.  В соответствии с новыми положениями, учитывая опасность этого вещества для водной среды N1 (острая токсичность 1), для его перевозки требуется использовать судно типа С с давлением срабатывания клапана 50 кПа.  В этой связи возник вопрос о том, почему было увеличено значение давления срабатывания быстродействующего выпускного клапана.  Для того чтобы ответить на этот вопрос, в Германии (Федеральный институт физики и метрологии, РТВ) были произведены расчеты с целью установления значений давления паров водных растворов аммиака.  Были получены следующие результаты:

2.	Для вещества под № ООН 2672 при степени наполнения 95% внутреннее давление в грузовых танках при температуре поверхности жидкости 30°C и 37,8°C в газовой фазе составляет следующие значения:

раствор 10%		32,6 кПа

раствор 20%		47,9 кПа

раствор 30%		78,5 кПа

раствор 35%		118,5 кПа

При 50°C и степени наполнения 95% значения внутреннего давления в грузовых танках составляют:

раствор 10%		58 кПа

раствор 20%		91,4 кПа

Вывод

3.	Анализ результатов расчетов показывает, что растворы аммиака, содержащие более 20%, но не более 35% аммиака, должны перевозиться либо в танках высокого давления C 1 1, либо в охлаждаемых танках С 2 2 1.

Предложение

4.	Рекомендуется разделить содержащуюся в таблице С позицию для № ООН 2672 РАСТВОРА АММИАКА в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащего более 10%, но не более 35% аммиака, на две позиции:

а)	первая позиция:

ООН 2672

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака (более 20%, но не более 35% аммиака).

| Колонка 6 | Колонка 7 | Колонка 8 | Колонка 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 2 | 2 | 1 |

b)	вторая позиция:

ООН 2672

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака (не более 20% аммиака).

| Колонка 6 | Колонка 7 | Колонка 8 | Колонка 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 2 | 2 | 3 |

------

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/2.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).