| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/4 10 November 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о международной
перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Четырнадцатая сессия
Женева, 26-30 января 2009 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Полимерные тросы

Передано Европейским союзом речного судоходства (ЕСРС),

Общая информация

1.	В настоящее время в соответствии с положениями подраздела 7.2.4.76 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, разрешается использование полимерных тросов судами снабжения во время передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов.  В настоящем документе ЕСРС предлагает внести изменение в текст этого подраздела, с тем чтобы расширить сферу применения изъятия для судов снабжения, передающих продукты, необходимые для эксплуатации судов.

2.	Подраздел 7.2.4.76 "Полимерные тросы" в его нынешней формулировке гласит следующее:

"Во время погрузки и разгрузки судно может швартоваться при помощи полимерных тросов только в том случае, если оно удерживается от сноса по течению стальными тросами.

Стальные тросы в оболочке из полимерного материала или натуральных волокон 	считаются равноценными, если минимальная прочность на разрыв, требуемая 	правилами, указанными в подразделе 1.1.4.6, достигается за счет стальных жил.

Однако суда - сборщики маслосодержащих отходов могут швартоваться с помощью 	полимерных тросов во время приема маслосодержащих отходов, образующихся при 	эксплуатации судов, а суда снабжения - во время передачи продуктов, необходимых 	для эксплуатации судов".

3.	В подразделе 7.1.4.76 контейнеровозы освобождаются от действия этого предписания ввиду большой частоты операций швартовки этого типа судов.

4.	В Роттердаме ежемесячно обрабатывается приблизительно 1 млн. м3 вязкого топочного мазута (ВТМ) (примерно 1 000 бункеровок), 20 000 м3 морского газойля (МГО) (примерно 400 бункеровок) и 7 000 м3 судового дизельного топлива (СДТ) (примерно 100 бункеровок).

5.	Эти операции часто осуществляются судами снабжения вместимостью свыше 300 т.  В подразделе 7.1.4.76 контейнеровозы освобождаются от действия аналогичного предписания ввиду большой частоты операций швартовки этого типа судов.  Стальные тросы стали использоваться из-за опасности пожаров.  С учетом разницы в высоте до 30 м между судами снабжения и морскими судами (см. фото на стр. 3), вес стальных тросов не отвечает требованиям руководящих принципов Международной организации труда (МОТ), касающихся подъема тяжестей.  В соответствии с судебным решением, принятым в Нидерландах, была установлена максимальная предельно допустимая нагрузка для работника при подъеме тяжестей, составляющая не более 23 килограммов.  Кроме того, ежегодно регистрируются инциденты, связанные с использованием стальных тросов на баржах внутреннего плавания.

Предложение

6.	С учетом вышесказанного ЕСРС предлагает изменить формулировку подраздела 7.2.4.76 следующим образом:

7.2.4.76  Полимерные тросы

"Во время погрузки и разгрузки судно может швартоваться при помощи полимерных тросов только в том случае, если оно удерживается от сноса по течению стальными тросами.

Стальные тросы в оболочке из полимерного материала или натуральных волокон 	считаются равноценными, если минимальная прочность на разрыв, требуемая 	правилами, указанными в подразделе 1.1.4.6, достигается за счет стальных жил.

Однако суда - сборщики маслосодержащих отходов могут швартоваться с помощь 	полимерных тросов во время приема маслосодержащих отходов, образующихся при 	эксплуатации судов, равно как и суда снабжения и другие суда, передающие 	продукты, необходимые для эксплуатации судов".

-----

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/4.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).