| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/13 21 avril 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

CATALOGUE DE QUESTIONS

Généralités, objectifs 6, 7, 8

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les généralités et les objectifs suivants:

-	Objectif d'examen 6:	Chargement, déchargement et transport

-	Objectif d'examen 7:	Documents

-	Objectif d'examen 8:	Dangers et mesures de prévention

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 6: Chargement, déchargement et transport

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6001	1.1.3.3	B

La capacité de vos réservoirs à carburants est au total de 42 000 l de gasoil. Est-ce que cette quantité d’avitaillement est considérée comme marchandise dangereuse selon l’ADN?

A	Oui

B	Non, le gasoil emmené dans les réservoirs à carburant du bateau et qui est utilisé pour la propulsion du bateau n’est pas considéré comme une marchandise dangereuse selon l’ADN

C	Les quantités d’avitaillement de cette ampleur sont soumises aux mêmes dispositions de l’ADN que les marchandises de la classe 3 emballées dans des colis

D	Tous les carburants et combustibles liquides sont entièrement soumis à l’ADN quelle que soit leur utilisation

G 6002	supprimé (07.06.2005) nouveau MS 6064

G 6003	8.3.1.1	A

Est-ce qu’à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses des personnes non membres de l’équipage, ne vivant pas normalement à bord ou n’étant pas à bord pour raison de service sont autorisées?

A	Non, en aucun cas

B	Oui, jusqu’à deux personnes

C	Oui, à condition qu’elles ne fument pas en dehors des logements

D	Oui, mais uniquement à bord des bateaux pour lesquels un certificat d’agrément est exigé

G 6004	7.1.4.7, 7.2.4.7	B

Est-ce que pendant le chargement et le déchargement d’autres dispositions que l’ADN sont encore applicables? Si oui, lesquelles?

A	Non, tout est réglé par l’ADN

B	Oui, les prescriptions de l’autorité compétente locale comme par ex. les règlements portuaires

C	Oui, les prescriptions locales, mais seulement si la police fluviale ou portuaire le demande

D	Oui, les dispositions des règlements portuaires, si elles sont affichées à l’entrée du port de façon claire et lisible pour les équipages des bateaux qui entrent

G 6005	7.1.4.9, 7.2.4.9	B

Une marchandise dangereuse peut-elle être transbordée d’un bateau sur un autre?

A	Non

B	Oui, avec l’autorisation de l’autorité compétente locale

C	Oui, mais uniquement si le bateau à charger n’a pas déjà une autre marchandise dangereuse à bord

D	Oui, si aussi bien l’expéditeur que le destinataire de la marchandise dangereuse ont donné leur autorisation expresse

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 6: Chargement, déchargement et transport

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6006	1.1.4.1	B

Selon les prescriptions de l’ADN quels colis contenant des marchandises dangereuses le conducteur ne doit-il pas transporter?

A	Des colis pour le transport desquels il n’y a pas d’autorisation de la police compétente

B	Des colis qui ne satisfont pas aux réglementations internationales

C	Des colis dont l’emballage n’a pas une épaisseur minimale de 2cm

D	Des artifices de divertissement

G 6007	8.3.1.1	A

Un bateau transporte des matières infectieuses de la classe 6.2. Est-ce-que des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage, ne vivent pas normalement à bord et ne sont pas à bord pour raison de service sont autorisées à bord?

A	Non

B	Oui, mais uniquement si les marchandises dangereuses sont chargées sous le pont et que les écoutilles sont fermées

C	Oui, selon les dispositions spéciales pour la classe 6.2 applicables à ces matières le bateau n’est pas soumis dans ce cas aux dispositions du 8.3.1.1

D	Oui, pour autant qu’il y a une autorisation spéciale d’une autorité compétente

G 6008	CEVNI, article 1.02, ch. 4	A

Qui, à bord, est responsable de la signalisation du bateau par cônes/feux bleus?

A	Le conducteur

B	L’expéditeur

C	La firme de transbordement

D	L’armement

G 6009	CEVNI, article 1.02, ch. 4	B

Un bateau porte la signalisation d’un cône/feu bleu. Qui est responsable pour enlever cette signalisation?

A	Le destinataire

B	Le conducteur

C	L’expert qui a délivré l’attestation d’exemption de gaz

D	L’armement

G 6010	CEVNI, article 3.14, ch. 1	B

Une attestation d’exemption de gaz a été délivrée. Que se passe-il avec la signalisation «cône bleu» ou «feu bleu» du bateau?

A	La signalisation doit continuer à rester visible

B	Le bateau ne nécessite pas de signalisation de cônes ou de feux bleus

C	Il incombe à la police de la navigation de décider si le bateau doit porter un cône ou feu bleu ou non

D	La signalisation «cône bleu» ou «feu bleu» est placée à mi-hauteur

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 6: Chargement, déchargement et transport

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6011	supprimé (07.06.2005) devient MS 6064

G 6012	3.2, tableau A et C	A

Dans quelles réglementations figurent les dispositions relatives à la signalisation d’un bateau qui transporte des marchandises dangereuses?

A	Dans le CEVNI et dans l’ADN

B	Dans le CEVNI et dans l’ADR

C	Le bateau n’a pas besoin de signalisation, en revanche, les colis doivent porter les étiquettes de danger selon la partie 5 de l’ADN

D	Dans «une réglementation internationale» selon 1.2.1 de l’ADN

G 6013	supprimé

G 6014	Connaissances générales de base	D

Qui est responsable pour l’application des prescriptions de l’ADN lors du transport de marchandises dangereuses?

A	La police de la navigation

B	Le destinataire de la cargaison

C	Le service de la navigation

D	Le conducteur

G 6015	3.2, tableau A, 7.1.5.0.2, tableau C, 7.2.5.0	B

CEVNI, article 3.14

Comment pouvez-vous constater si votre bateau doit porter la signalisation «cône bleu/feu bleu»?

A	Grâce au schéma du 9.3.1.15.2

B	Grâce au tableau A et au 7.1.5.0.2 ou grâce au tableau C et au 7.2.5.0

C	Grâce à la liste de contrôle selon 8.6.3

D	Grâce au certificat d’agrément

G 6016	7.1.4.9, 7.2.4.9	B

Quand une cargaison peut-elle être transbordée sur un autre bateau ailleurs que sur les lieux agréés à cette fin?

A	Il n’y a pas de prescriptions particulières à ce sujet

B	Lorsque l’autorité compétente l’a autorisé

C	Lors du transbordement dans une rade

D	A l’extérieur de zones d’habitations

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 6: Chargement, déchargement et transport

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6017	Connaissances générales de base	C

Une citerne renfermant 50 000 litres d’essence (le coefficient de dilatation cubique de l’essence est de 0,001 par °C) a une température de 10 °C. La température monte à 20 °C.

Combien de litres d’essence y a-t-il à présent dans la citerne?

A	50 005

B	50 050

C	50 500

D	50 000

G 6018	7.1.4.9, 7.2.4.9	B

En cours de route un bateau chargé de marchandises dangereuses a une voie d’eau et ne peut plus poursuivre son voyage. La cargaison doit être transbordée. Que prescrit l’ADN dans ce cas?

A	La cargaison peut être transbordée sur place

B	Le transbordement ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente

C	Le transbordement est absolument interdit

D	Le transbordement ne peut avoir lieu que dans un bassin portuaire

### G 6019	CEVNI, article 8.01	C

Selon le CEVNI qu’est-ce qu’un signal «n’approchez pas»

A	Simplement un signal sonore

B	Simplement un signal visuel

C	Un signal combiné sonore et visuel

D	L’agitation du pavillon rouge (Signal de détresse)

G 6020	7.1.5.4.2, 7.2.5.4.2	B

Que doivent avoir en permanence les bateaux en stationnement portant une signalisation selon 3.2, tableau A ou C?

A	Ils doivent avoir un canot à rames stationnant à côté

B	Ils doivent avoir à bord un expert selon 8.2.1.2

C	Ils doivent avoir une garde à terre

D	Ils doivent avoir une liaison avec le poste de trafic le plus proche.

G 6021	7.1.5.4, 7.2.5.4	B

Votre bateau porte un cône bleu. Quelle distance devez-vous respecter lorsque vous attendez devant une écluse ou un pont?

A	  50 m

B	100 m

C	150 m

D	200 m

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 6: Chargement, déchargement et transport

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6022	7.1.5.4, 7.2.5.4	C

Votre bateau porte deux cônes bleus. Quelle distance devez-vous respecter lorsque vous attendez devant une écluse ou un pont?

A	  50 m

B	150 m

C	100 m

D	200 m

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7001	5.4.1.1, 8.1.2.1	B

Pour toute marchandise dangereuse présentée au transport un papier dûment rempli et délivré par l’expéditeur doit se trouver à bord. Ce papier comporte tous les renseignements qui doivent y figurer selon la partie 5, par ex. la désignation officielle de la matière, le No ONU/No d’identification de la matière, la classe et, le cas échéant, le groupe d’emballage.

Comment appelle-t-on ce papier?

A	Connaissement spécial

B	Document de transport

C	Consigne écrite

D	Manifeste pour marchandises dangereuses

G 7002	supprimé (03.12.2008)

G 7003	5.4.1.1, 8.1.2.1	A

A quoi sert le document de transport selon l’ADN?

A	A identifier les marchandises dangereuses transportées selon l’ADN

B	Comme preuve d’exécution

C	Comme preuve de l’agrément du bateau pour le transport de marchandises dangereuses selon l’ADN

D	Comme base de calcul des suppléments de fret pour les marchandises dangereuses

G 7004	5.4.1.1	A

Quels renseignements relatifs aux marchandises dangereuses transportées doivent figurer dans les documents de transport?

A	Les renseignements prescrits au 5.4.1

B	Les indications mentionnées dans le CEVNI

C	Uniquement des indications sur la conduite à tenir en cas d’incendie

D	Les indications fournies par le fabricant de la marchandise dangereuse concernant les caractéristiques physiques et chimiques de cette marchandise

G 7005	5.4.1	C

Selon l’ADN, quels renseignements suivants doivent figurer dans le document de transport?

A	L’adresse du fabricant de la marchandise

B	Le numéro européen de bateau

C	Le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs

D	La date d’expiration de la validité du certificat d’agrément

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7006	5.4.1	C

Selon l’ADN, quel renseignement suivant doit figurer dans le document de transport?

A	L’adresse du fabricant de la marchandise ainsi que les données fournies par lui relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de cette marchandise

B	Le numéro européen de bateau, le numéro du certificat de visite du bateau et le numéro du certificat d’agrément

C	La désignation officielle de la matière, le numéro ONU ou le numéro d’identification de la matière, la classe et, le cas échéant, le groupe d’emballage

D	La date d’expiration de la validité du certificat d’agrément

G 7007	5.4.3.2	C

Le conducteur doit-il s’assurer que tous les membres de l’équipage concernés sont informés des consignes écrites?

A	Non, comme chaque membre de l’équipage doit s’informer lui-même, avant le chargement, du contenu des consignes écrites, le conducteur n’a aucune responsabilité

B	Non, l’orientation relative aux dangers qui peuvent survenir doit être faite avant le chargement par un représentant de l’installation à terre

C	Oui, sinon les personnes à bord ne seraient pas en mesure d’appliquer correctement les consignes écrites en cas d’incident

D	Oui, mais seulement si les consignes écrites doivent être rendues au représentant de l’installation à terre après le chargement

G 7008	8.1.2	B

Selon l’ADN des documents doivent se trouver à bord lors du transport de marchandises dangereuses. Lequel des documents suivants doit entre autre se trouver à bord?

A	Les prescriptions techniques générales

B	Le document de transport

C	Le Règlement des patentes

D	Une carte de l’itinéraire du voyage (la plus récente)

G 7009	5.4.3	B

Par qui doivent être remises au conducteur les consignes écrites qui doivent être à bord pendant le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures?

A	Par le service des douanes

B	Par le transporteur

C	Par l’armateur

D	Par le fabricant de la marchandise

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7010	1.16.2.1	C

Par qui est délivré le certificat d’agrément?

A	Par les organes de police compétents

B	Par une société de classification agréée par toutes les Parties contractantes de l’Accord ADN

C	Par l’autorité compétente d’une Partie contractante de l’Accord ADN

D	Par l’autorité portuaire compétente pour le chargement du bateau

G 7011	8.1.8.4	C

Quelle est la durée maximale de validité d’un certificat d’agrément, hors délai supplémentaire?

A	Deux ans

B	Trois ans

C	Cinq ans

D	Dix ans

G 7012	5.4.3	D

En tant qu’aide en situation d’urgence lors d’un accident pouvant survenir au cours du transport, le transporteur doit remettre au conducteur un papier. Le conducteur doit informer les personnes à bord du contenu de ce papier et doit s’assurer que ce papier se trouve à portée de main dans la timonerie. Comment s’appelle ce papier?

A	Manifeste ADN

B	Certificat d’agrément

C	Document de transport

D	Consignes écrites

G 7013	5.4.3	C

Dans quel document figurent les mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident?

A	Dans le certificat d’agrément

B	Dans le CEVNI

C	Dans les consignes écrites

D	Dans le document de transport

G 7014	1.4.3.1.1, 1.4.3.3, 5.4.3	B

Qui doit mettre les consignes écrites à la disposition du conducteur?

A	L’autorité portuaire compétente pour le chargement

B	Le transporteur

C	L’armateur

D	Le fabricant de la marchandise

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7015	5.4.3	B

A quoi servent les consignes écrites visées au 5.4.3 de l’ADN?

A	A remplacer les documents de transport prescrits au 5.4.1

B	Comme instruction pour la conduite à tenir en cas d’accidents ou d’incidents

C	Comme consignes pour les mesures à observer lors de l’arrimage des marchandises dangereuses

D	Comme consignes pour les agents ou délégués qui contrôlent le bateau pendant le transport de marchandises dangereuses (police, douane)

G 7016	supprimé (03.12.2008)

G 7017	5.4.3	B

Un accident s’est produit avec une marchandise dangereuse. Dans quel document figurent les mesures qui sont à prendre sans délai?

A	Dans le certificat d’agrément

B	Dans les consignes écrites

C	Dans la partie 1 de l’ADN

D	Dans le document de transport

G 7018	5.4.3	B

Où pouvez-vous lire quels dangers peuvent survenir au cours du transport de certaines marchandises dangereuses?

A	Dans le document de transport

B	Dans les consignes écrites

C	Dans le certificat d’agrément

D	Dans la partie 2 de l’ADN

G 7019	5.4.3.2	C

Dans quelles langues doivent être rédigées les consignes écrites?

A	En allemand et en français

B	En anglais, allemand, néerlandais et français

C	Dans une (des) langue(s) que le conducteur et l’expert peuvent lire et comprendre

D	Dans une langue officielle au moins d’une Partie contractante de l’Accord ADN

G 7020	5.4.3.1	B

Où et comment devez-vous conserver les consignes écrites à bord lorsque vous transportez une marchandise dangereuse avec votre bateau?

A	Dans mon logement, avec ma patente

B	Dans la timonerie à un emplacement aisément accessible

C	Comme autocollant à la cale ou à la citerne à cargaison

D	Dans une enveloppe spécialement signalée dans la timonerie

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7021	5.4.3.2	C

Qui doit s’assurer que l’équipage comprend les consignes écrites et est capable de les appliquer correctement?

A	L’expert

B	Le poste de chargement de la matière dangereuse concernée

C	Le conducteur

D	L’expéditeur

G 7022	5.4.3.2	C

De qui le conducteur doit-il s’assurer que les consignes écrites sont comprises et peuvent être correctement appliquées?

A	Du personnel du poste de déchargement

B	Du destinataire de la marchandise dangereuse

C	Des membres de l’équipage concernés

D	De la police de la navigation lors de l’accès à bord du bateau

G 7023	5.4.3.2	A

En tant que conducteur vous transportez une marchandise dangereuse. De quoi devez-vous vous assurer?

A	Vous devez vous assurer que les membres de l’équipage concernés comprennent les consignes écrites et sont capables de les appliquer correctement

B	En liaison avec le transport de marchandises dangereuses vous n’avez pas d’obligations particulières selon l’ADN

C	En tant que conducteur vous n’avez aucune obligation étant donné que les membres de l’équipage doivent s’informer eux-mêmes du contenu des consignes écrites

D	Il n’y a pas d’obligation particulière pour le conducteur d’informer son équipage lorsque le bateau est spécialement équipé pour les marchandises dangereuses à transporter

G 7024	supprimé (03.12.2008)

G 7025	5.4.3.3	A

Quand devez-vous prendre connaissance du contenu des consignes écrites?

A	Avant le départ du voyage

B	A la première occasion qui s’offre après le largage des amarres au poste de chargement

C	Immédiatement après un accident ou incident

D	Immédiatement avant le déchargement de la marchandise dangereuse concernée

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7026	5.4.3	C

Dans quel document d’accompagnement sont décrits les dangers qui peuvent provenir des marchandises dangereuses transportées?

A	Dans le certificat d’agrément

B	Dans l’attestation ADN

C	Dans les consignes écrites

D	Dans le certificat de visite

G 7027	5.4.1.4.1	C

Dans quelle(s) langue(s) doit(vent) être rédigée(s) au moins le document de transport à remettre par l’expéditeur lorsque des marchandises dangereuse sont transportées des Pays-Bas en Autriche?

A	En néerlandais

B	En allemand et néerlandais

C	En néerlandais et, en plus, en allemand, français ou anglais

D	En allemand et français

G 7028	5.4.3.1	B

Que faut-il faire des consignes écrites?

A	Elles doivent être rendues après le déchargement

B	Pendant le transport elles doivent se trouver dans la timonerie

C	Après en avoir pris connaissance elles doivent être remises au poste de transbordement

D	Elles doivent être remises si possible rapidement au destinataire de la cargaison

G 7029	5.4.3.1	C

Où doivent se trouver les consignes écrites?

A	Dans la timonerie et dans le logement

B	Dans le logement

C	Dans la timonerie

D	Dans la zone de cargaison et dans la timonerie

G 7030	5.4.3	A

Dans quel document est mentionnée la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident?

A	Dans les consignes écrites

B	Dans le plan de chargement

C	Dans le document de transport

D	Dans la liste de contrôle ADN

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 7: Documents

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7031	5.4.3.3	A

Les membres de l’équipage doivent s’enquérir des mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident avec des marchandises dangereuses. Dans quel document figurent ces mesures?

A	Dans les consignes écrites

B	Dans la liste de contrôle ADN

C	Dans le document de transport

D	Dans le connaissement

G 7032	supprimé (03.12.2008)

G 7033	supprimé (03.12.2008)

G 7034	5.4.3.3	D

Où l’équipage peut-il lire quelles mesures supplémentaires doivent être prises en cas d’avarie?

A	Dans le document de transport

B	Dans le chier de chargement

C	Dans la liste de contrôle

D	Dans les consignes écrites

G 7035	8.1.8.7	B

Un bateau a été victime d’une avarie. Quelle autorité est qualifiée pour retirer le certificat d’agrément?

A	La police de la navigation

B	L’autorité qui a délivré le certificat d’agrément

C	L’autorité portuaire

D	L’inspection du trafic

G 7036	8.1.9.1 b)	D

Après une avarie le bateau ne répond plus aux prescriptions de la partie 9 et reçoit un certificat d’agrément provisoire. Combien de temps ce certificat est-il valable?

A	Un an

B	Un semestre

C	Trois mois

D	Pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8001	Connaissances générales de base	B

Pendant le transport de marchandises dangereuses l’équipement de protection selon 8.1.5.1 n’est pas suffisant.

Comment le conducteur apprend-t-il quel équipement de protection supplémentaire il doit avoir à bord?

A	Par une interrogation auprès des collègues

B	Cela figure dans les fiches techniques de sécurité

C	C’est le conducteur qui fixe la composition exacte de l’équipement sur la base des indications figurant dans le document de transport et de ses connaissances

D	C’est marqué dans le certificat d’agrément sous la rubrique «divers»

G 8002	Connaissances générales de base	B

Vous avez reçu une matière corrosive sur le bras. Que faites-vous en premier lieu?

A	Appeler le médecin

B	Rincer consciencieusement le bras avec de l’eau, ôter les vêtements

C	Observer si le bras rougit, décider ensuite

D	Soigner le bras avec des pansements refroidissants

G 8003	Connaissances générales de base	B

Lors du débranchement de la tuyauterie de remplissage vous avez reçu du carburant diesel sur les bras. Que faites-vous?

A	Laisser sécher à l’air

B	Oter les vêtements, laver les bras à l’eau et au savon

C	Rien du tout car le carburant diesel est inoffensif

D	Appeler un médecin

G 8004	Connaissances générales de base	C

Un bateau transporte des marchandises dangereuses. Lors d’un accident sur le pont, une personne a subi des dommages. Que devez-vous faire en premier lieu?

A	Informer l’armement

B	Bloquer le lieu d’accident

C	Garder le calme et juger la situation générale. Apporter les premiers secours en préservant la protection personnelle

D	Informer la police

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8005	Connaissances générales de base	A

Un bateau transporte des matières toxiques. Après un accident survenu sur le pont du bateau, un dommage corporel a eu lieu. Que faites-vous en premier lieu?

A	Revêtir l’équipement de protection et sortir les blessés de la zone de danger

B	Le cas échéant, colmater la brèche

C	Déclencher le signal n’approchez-pas

D	Lire les consignes écrites

G 8006	supprimé (03.12.2008)

G 8007	Connaissances générales de base	A

Lors d’une avarie des quantités importantes de liquides facilement inflammables parviennent dans l’eau. Est-ce que des dangers en résultent?

A	Des mélanges gaz/air peuvent se former à la surface de l’eau qui, à l’occasion, peuvent être enflammés et conduire à une explosion à des emplacements très éloignés

B	Comme le liquide écoulé s’évapore immédiatement, aucun danger n’est provoqué par le liquide parvenu dans l’eau

C	La marchandise dangereuse se mélange avec l’eau de sorte que tout danger est exclu

D	Tout au début l’eau est polluée, mais elle se purifie à nouveau par le fait que le liquide facilement inflammable se sépare de l’eau par évaporation

G 8008	Connaissances générales de base	D

Le déclencheur d’un extincteur à main n’a été actionné qu’une fois brièvement. Que doit-on faire avec cet extincteur?

A	Une mesure est inutile étant donné que la capacité d’extinction reste intacte après une courte utilisation

B	La pression de la bouteille de CO2 reste maintenue même lorsque le déclencheur a été actionné une fois

C	L’extincteur à main est muni d’autocollant «ne peut plus être utilisé que pour des petits incendies»

D	L’extincteur à main doit immédiatement être contrôlé ou remplacé par le fabricant ou son représentant

G 8009	Connaissances générales de base	A

Que doit faire le conducteur en premier lieu après un accident avec des dommages corporels graves?

A	Sortir les blessés de la zone de danger

B	Colmater la brèche

C	Informer la presse

D	Consulter les consignes écrites

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8010	8.1.4	B

Un bateau transporte des marchandises dangereuses.

De combien d’extincteurs à main supplémentaires le bateau doit-il au moins être équipé?

A	D’un à huit extincteurs à main supplémentaires, selon les dangers des marchandises dangereuses transportées. Le nombre est indiqué dans les consignes écrites

B	D’au moins deux extincteurs à main supplémentaires

C	D’un extincteur à main supplémentaire placé en un endroit remarquable bien accessible dans la timonerie

D	De trois extincteurs à main supplémentaires qui doivent être répartis également dans la zone de cargaison ou la zone protégée du bateau

G 8011	1.3.2.2.4	A

Quel cercle de personnes pénétrant dans les cales ou, dans le cas de bateaux-citernes, dans certains locaux sous pont est habilité à porter des appareils respiratoires autonomes alimentés par de l’air incorporé sous pression?

A	Les personnes formées à la manipulation de ces appareils et aptes du point de vue de la santé à supporter les contraintes supplémentaires

B	Tous les membres de l’équipage

C	Uniquement les titulaires de l’attestation relative aux connaissances particulières de l’ADN

D	Tout membre d’équipage ayant suivi la formation de protection ABC

G 8012	8.3.4	C

Un bateau transporte des marchandises dangereuses. Peut-on fumer à bord?

A	Uniquement à bord de porte-conteneurs et de bateaux-citernes du type N-ouvert

B	Uniquement à bord de bateaux lèges

C	Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction ne s’applique pas aux logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées

D	Dans la zone des transbordements il est interdit de fumer, en cours de route c’est toutefois permis

G 8013	8.3.4	D

Comment est avisée l’interdiction de fumer à bord?

A	Par notification orale du conducteur à toutes les personnes à bord

B	Pas du tout, car réglé dans l’ADN

C	Par prescription de l’autorité compétente locale

D	Par des panneaux indicateurs à des endroits appropriés à bord

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8014	8.1.6.1	A

Vous constatez que la dernière vérification de vos extincteurs remonte à plus de deux ans. Quelle mesure suivante devez-vous prendre?

A	Je fais vérifier immédiatement les extincteurs ou je les fais remplacer par des extincteurs dont l’attestation d’inspection est encore valable

B	Le dépassement de la date d’expiration n’est pas problématique jusqu’à la fin du voyage

C	J’attends jusqu’à mon prochain passage au magasin de l’armement. Alors je me procure d’autres extincteurs

D	La date d’échéance peut être dépassée d’un semestre. Dans ce délai je peux remplacer mes extincteurs ou les faire vérifier

G 8015	8.1.6.1	C

Quelle est la périodicité de vérification des extincteurs de votre bateau?

A	Au moins une fois chaque année

B	Au moins une fois tous les trois ans

C	Au moins une fois tous les deux ans

D	A chaque prolongation du certificat d’agrément ou, si une telle prolongation n’est pas nécessaire, à chaque prolongation du certificat de visite

G 8016	8.1.6.1	D

Comment peut-on reconnaître qu’un extincteur a été vérifié?

A	Au manomètre

B	Aux indications de la cartouche à gaz sous pression se trouvant à l’intérieur

C	A la couleur de la plaquette de vérification

D	La preuve de l’inspection est apposée sur l’extincteur

G 8017	Connaissances générales de base	A

Où devez-vous si possible vous placer avec un extincteur lorsque vous avez à combattre un incendie?

A	Avoir le vent dans le dos par rapport au feu

B	Du côté opposé au vent

C	A une distance d’au moins sept mètres du feu

D	Latéralement au feu, pour pouvoir observer sa propagation

G 8018	7.1.3.51.2, 7.2.3.51.2	A

Dans la zone protégée respectivement dans la zone de cargaison il est interdit d’utiliser des câbles électriques mobiles. Devez-vous pour cette raison renoncer à l’éclairage des passerelles?

A	L’interdiction ne s’applique pas aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si la prise de courant est installée à demeure à bord du bateau à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle

B	L’interdiction ne permet pas d’exceptions

C	L’interdiction ne s’applique qu’aux câbles d’une longueur inférieure à 5 m

D	L’interdiction ne s’applique que pour des tensions supérieures à 24 V

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8019	Connaissances générales de base	C

Quel rôle remplit le branchement d’un câble de mise à la masse au réservoir lors du remplissage?

A	Apporter de la masse pour la sécurité contre le surremplissage

B	Compléter la mise à la masse de l’accumulateur

C	Décharger l’électricité statique

D	Diminuer le frottement entre la paroi de la citerne et le liquide

G 8020	8.1.6.1	C

Dans quel délai doivent être vérifiés les extincteurs?

A	Uniquement après leur emploi

B	Annuellement

C	Tous les deux ans

D	Avec le renouvellement du certificat d’agrément

G 8021	8.1.4	D

Un bateau transporte des marchandises dangereuses.

En plus des appareils d’extinction d’incendie prescrits par les prescriptions techniques générales, selon l’ADN le bateau doit être pourvu d’au moins deux extincteurs à main supplémentaires. A quel paragraphe figure cette prescription?

A	Au 1.2.1

B	Au 5.1.4

C	Au 9.2.0.40

D	Au 8.1.4

G 8022	8.3.4	A

Un bateau transporte des marchandises dangereuses. Où, dans l’ADN, figure l’obligation d’afficher l’interdiction de fumer à bord?

A	Au 8.3.4

B	Au 1.2.1

C	Au 5.1.4

D	Au 3.2, tableau A

G 8023	7.1.3.1/7.2.3.1	D

Vous devez pénétrer dans un local où il y a un manque d’oxygène. Que faites-vous entre autre?

A	Porter un dispositif de sauvetage

B	Actionner les pompes d’assèchement

C	Aérer le local pendant 10 minutes

D	Porter un appareil respiratoire autonome

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8024	Connaissances générales de base	C

Comment se produit la formation mécanique d’une étincelle?

A	Par électricité statique

B	Par court-circuit

C	Par un coup de métal contre métal

D	Par élévation de la température

G 8025	Connaissances générales de base	C

Qu’est-ce qui n’augmente pas le danger de charge électrostatique?

A	Bulles d’air dans le liquide

B	Liquide en chute libre

C	Echauffement du liquide

D	Remuer le liquide

G 8026	9.1.0.74, 9.3.1.74, 9.3.2.74, 9.3.3.74	C

Où doivent être installés des cendriers?

A	Uniquement dans les logements

B	Uniquement dans les chambres à coucher

C	A proximité de chaque sortie des logements et de la timonerie

D	Il n’y a pas d’obligation d’installer des cendriers

G 8027	8.1.4	B

En plus des appareils d’extinction d’incendie prescrits par les prescriptions techniques générales, les bateaux soumis à l’ADN doivent être pourvus d’extincteurs à main supplémentaires. De combien s’agit-il au moins?

A	1

B	2

C	3

D	4

G 8028	Connaissances générales de base	A

Quel moyen d’extinction d’incendie est également appelé «neige carbonique»?

A	CO2

B	AFFF

C	Halon 1301

D	Mousse de pulvérisation

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8029	Connaissances générales de base	D

Pourquoi ne doit-on jamais utiliser les masques dits à filtre dans des locaux fermés?

A	Parce que les masques à filtre n’offrent pas de protection totale du visage

B	Parce que les masques à filtre n’offrent pas de protection contre les gaz toxiques

C	Parce que les masques à filtre n’offrent de protection que contre des gaz explosibles

D	Parce que les masques à filtre sont dépendants de la teneur en oxygène de l’air ambiant

G 8030	Connaissances générales de base	A

Quelle est l’action d’un extincteur à poudre?

A	Son action est essentiellement catalytique négative

B	Son action est essentiellement la suppression d’oxygène

C	Son action est essentiellement de refroidir

D	Son action est essentiellement d’enfermer l’oxygène

G 8031	Connaissances générales de base	C

Vous devez pénétrer dans un local où il y a formation de fumée. Quel équipement de protection personnelle choisiriez-vous?

A	Des serviettes mouillées

B	Un appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant)

C	Un appareil respiratoire autonome (indépendant de l’air ambiant)

D	Un masque à poussière

G 8032	Connaissances générales de base	B

Quelle protection est visée par „protection appropriée des yeux»?

A	Des lunettes simples

B	Des lunettes de protection

C	Un demi-masque

D	Un masque à poussière

G 8033	Connaissances générales de base	B

Où doit se rendre le plus rapidement possible l’équipage qui se trouve sur le pont en cas de fuite d’un nuage de gaz?

A	A un endroit dans la direction du vent

B	A un endroit dans la direction opposée au vent

C	Dans la salle des machines

D	Dans le logement

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8034	Connaissances générales de base	A

Pour quoi peut-on utiliser des masques à filtre?

A	Pour des travaux sur le pont

B	Pour des travaux dans une citerne à cargaison lorsque la concentration de gaz est inférieure à 50% en volume

C	Pour pénétrer dans les citernes à ballastage

D	Pour des travaux dans des locaux fermés

G 8035	Connaissances générales de base	B

Pour quels travaux peut-on utiliser des masques à filtre?

A	Pour des travaux dans des citernes à cargaison lorsque la concentration de gaz est inférieure à 50% en volume de la limite inférieure d’explosivité et qu’il y a assez d’oxygène dans la citerne à cargaison

B	Pour des travaux sur le

C	Pour des travaux dans les cofferdams

D	Pour des travaux dans les caissons latéraux

G 8036	Connaissances générales de base	C

Où ne doit-on en aucun cas utiliser des masques à filtre avec matériel absorbant?

A	Sur le pont

B	Comme moyen de sauvetage

C	Dans des locaux fermés

D	Comme masque de fuite

G 8037	Connaissances générales de base	A

Avec quoi uniquement peut-on pénétrer dans des locaux avec une teneur en oxygène de moins de 21%?

A	Avec un appareil respiratoire autonome

B	Avec un masque à filtre ABEK

C	Avec un filtre

D	Avec un demi-masque avec filtre à gaine

G 8038	Connaissances générales de base	C

Avec quoi combat-on le mieux un feu d’essence?

A	Avec du halon

B	Avec du sable

C	Avec de la poudre

D	Avec de l’eau

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8039	Connaissances générales de base	A

Sur un extincteur à main est marquée la lettre «C» pour la classe de feu. A quoi cet extincteur est-il particulièrement approprié?

A	A combattre un incendie de gaz

B	A combattre un incendie de métaux légers

C	A combattre un incendie de braises de matières solides

D	A combattre un incendie de liquides

G 8040	Connaissances générales de base	A

Avec quoi combattez-vous le mieux des incendies d’installations électriques sous tension?

A	Avec du CO2

B	Avec des extincteurs à liquides

C	Avec des couvertures

D	Avec un jet d’eau

G 8041	Connaissances générales de base	D

Quelle affirmation est bonne?

A	L’oxygène est inflammable

B	L’oxygène est explosible

C	L’oxygène est toxique

D	L’oxygène favorise la combustion

G 8042	Connaissances générales de base	C

Pour qu’un feu se produise, trois facteurs doivent se rencontrer. Lequel des facteurs suivants n’en fait pas partie?

A	Combustible

B	Température d’inflammation

C	Azote

D	Oxygène

G 8043	Connaissances générales de base	D

A quoi n’est pas approprié un extincteur à poudre ABC?

A	A combattre des feux d’essence et de gaz

B	A combattre des feux électriques

C	A combattre des feux de matières solides

D	A combattre des feux de métaux

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8044	Connaissances générales de base	C

Pourquoi utilise-t-on un jet d’eau pour combattre un incendie?

A	Parce qu’il est approprié pour tous les incendies

B	Parce que celui qui éteint doit rester mouillé

C	Parce que le feu peut mieux être éteint grâce à l’action de refroidissement

D	Parce que l’extinction sera mieux orientée

G 8045	Connaissances générales de base	D

Votre bateau est chargé de matières toxiques. Après une avarie de la cargaison s’échappe. Que doit faire le conducteur en premier lieu?

A	Eteindre les feux bleus/ôter les cônes bleus

B	Lire les consignes écrites

C	Informer le destinataire

D	Déclencher le signal «n’approchez-pas»

G 8046	Connaissances générales de base	B

Pourquoi en cas de lutte contre un incendie utilise-t-on un jet d’eau?

A	Parce que le jet d’eau a une grande action mécanique

B	Parce que le jet d’eau a une bonne action de refroidissement

C	Parce qu’il faut peu d’eau

D	Parce que l’extinction sera bien orientée

G 8047	Connaissances générales de base	A

Quel moyen d’extinction est le mieux approprié pour éteindre un feu dans un tableau électrique?

A	CO2

B	Eau légère (light water)

C	Mousse

D	Eau

G 8048	Connaissances générales de base	C

Comment contrôle-t-on le mieux si un incendie fait rage dans un local fermé?

A	En ouvrant la porte

B	En apposant un thermomètre

C	En tâtant avec précaution les parois ou la porte

D	En attendant

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8049	Connaissances générales de base	A

Un accident avec dommage à personnes s’est produit. A quoi doit faire attention en premier lieu la personne qui apporte les premiers secours?

A	Aux dangers pour lui-même

B	Si la police est dans les parages

C	Si la victime est couchée au sec

D	Si la victime peut être transportée

G 8050	Connaissances générales de base	A

Quelqu’un rencontre des difficultés respiratoires avec une certaine matière. Que faites-vous en premier lieu?

A	Vous amenez la personne concernée à l’air frais extérieur

B	Vous couchez la personne concernée dans un endroit calme

C	Vous appelez le médecin

D	Vous donnez de l’oxygène à la personne concernée

G 8051	Connaissances générales de base	A

Que donnez-vous avec quand quelqu’un à bord doit être amené à l’hôpital à la suite de l’absorption d’une matière dangereuse?

A	Les renseignements du document de transport relatifs à la matière dangereuse concernée

B	Le livret de service

C	Le passeport

D	L’équipement personnel

G 8052	Connaissances générales de base	C

Comment des matières toxiques peuvent-elles parvenir dans le corps humain?

A	Uniquement par les voies respiratoires

B	Uniquement par la bouche et par le nez

C	Par la bouche, le nez et la peau

D	Uniquement par la bouche

G 8053	Connaissances générales de base	A

Comment agissez-vous en premier lieu quand quelqu’un a perdu connaissance?

A	Libérer la personne concernée des vêtements serrés

B	Commencer la respiration bouche-à-bouche

C	Poser une couverture sur la personne concernée

D	Nettoyer la bouche de la personne concernée

# GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8054	Connaissances générales de base	D

Pourquoi ne faut-il pas ôter les vêtements de quelqu’un qui a subi des brûlures?

A	Parce que la personne concernée pourrait se refroidir

B	Parce que les vêtements de la personne concernée pourraient se perdre

C	Parce qu’on ajouterait des douleurs supplémentaires à la personne concernée

D	Pour éviter d’agrandir la plaie

G 8055	Connaissances générales de base	D

Que faut-il faire en général en premier lieu lorsque des parties du corps sont entrées en contact avec des matières dangereuses?

A	Traiter avec une pommade anti-brûlures

B	Se rendre à une station d’ambulances

C	Tenir bien au chaud les parties corporelles concernées

D	Rincer avec beaucoup d’eau

G 8056	supprimé 03.12.2008

G 8057	Connaissances générales de base	D

Que faut-il faire lorsque quelqu’un a eu de l’acide dans les yeux?

A	Couvrir les yeux avec de l’ouate sèche

B	Couvrir les yeux avec de l’ouate mouillée

C	Apposer une pommade ophtalmologique

D	Rincer avec beaucoup d’eau

G 8058	Connaissances générales de base	D

Que ne faut-il jamais faire lorsqu’une matière corrosive est parvenue dans l’estomac de quelqu’un à travers la bouche?

A	Donner un verre d’eau à boire

B	Donner un verre de lait à boire

C	Donner un verre d’eau à boire dans lequel sont diluées deux cuillerées de sel

D	Provoquer un vomissement

G 8059	Connaissances générales de base	D

Quels sont les premiers secours en cas de brûlures?

A	Appliquer une pommade anti-brûlures

B	Graisser la peau

C	Oter les vêtements

D	Verser dessus beaucoup d’eau froide

G 8060	supprimé (03.12.2008)

GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8061	Connaissances générales de base	C

Avec quoi uniquement faut-il refroidir les brûlures?

A	Avec des désinfectants

B	Avec de l’eau lourde

C	Avec beaucoup d’eau froide courante

D	Avec une solution savonneuse

G 8062	Connaissances générales de base	A

Quand parlez-vous de perte de connaissance?

A	Lorsque la victime  ne réagit pas ou à peine

B	Lorsque la victime a l’air bleue

C	Lorsque le pouls et la respiration ont cessé

D	Lorsque la victime ne respire plus

G 8063	Connaissances générales de base	D

Comment soignez-vous des yeux entrés en contact avec des matières dangereuses?

A	En asséchant avec des tampons

B	En faisant boire du lait

C	En rinçant avec une solution de norite

D	En rinçant avec beaucoup d’eau

G 8064	Connaissances générales de base	C

Quelqu’un a avalé une matière toxique. Comment soignez-vous cette personne à bord?

A	Vous procédez à un lavage d’estomac

B	Vous lui donnez des tablettes Rennie

C	Vous lui faites boire beaucoup d’eau

D	Si c’était de l’acide vous lui faites boire une base et inversement

G 8065	Connaissances générales de base	C

Quels sont les premiers secours en cas de perte de connaissance?

A	Calmer la personne évanouie et apporter de la fraîcheur

B	Chercher les causes et prendre des mesures pour éviter les pertes de connaissance à l’avenir

C	Amener la victime dans une position couchée sur un côté pour éviter l’asphyxie et vérifier que la victime continue de respirer

D	Faire respirer et/ou apporter de l’oxygène

GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8066	Connaissances générales de base	C

Que devrait-on faire aux victimes ayant perdu connaissance et qui ont avalé des matières corrosives?

A	Faire vomir dans tous les cas

B	Faire vomir dans certains cas

C	Ne faire vomir en aucun cas

D	Administrer de l’acide

G 8067	Connaissances générales de base	D

Que faites vous en cas d’accidents avec de l’électricité?

A	Attendre l’arrivée d’un expert

B	Ne penser qu’à sa propre sécurité

C	Essayer de diminuer la tension

D	Essayer, en sécurité, de couper le courant

G 8068	Connaissances générales de base	B

Quelles sont les règles essentielles lors de l’apport des premiers secours?

A	Apprécier le danger, ne pas considérer les dommages matériels, calmer la victime directement au lieu de l’accident

B	Apprécier le danger, examiner ce qui manque à la victime, si possible porter secours sur place, calmer la victime

C	Porter les bons premiers secours, en aucun cas transmettre des informations à la police, examiner ce qui manque à la victime, apprécier le danger

D	Porter les premiers secours, proposer de l’aide à la police et au personnel des services de secours, le cas échéant avertir les autres bâtiments

G 8069	Connaissances générales de base	B

Vous présumez que quelqu’un a subi un choc. Que faites-vous?

A	Vous le laissez se rafraichir la tête avec beaucoup d’eau

B	Vous ne le laissez ni se rafraîchir ni boire

C	Vous le faites s’allonger avec une clef froide dans la nuque

D	Vous le faites courir vite pour qu’il reste chaud

G 8070	Connaissances générales de base	B

A quoi servent les premiers secours?

A	À éviter l’invalidité

B	À éviter des blessures plus graves

C	À transposer l’enseignement dans la pratique

D	À s’affirmer soi-même

GÉNÉRALITÉS
Objectif d’examen 8: Dangers et mesures de prévention

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8071	Connaissances générales de base	C

Comment soignez-vous en premier lieu une brûlure?

A	Poudrer

B	Envelopper dans des serviettes

C	Refroidir à l’eau

D	Couvrir de graisse

G 8072	Connaissances générales de base	C

Quelqu’un a subi une blessure par une cargaison dangereuse. Dans ce cas, quels documents devriez-vous lui faire donner au médecin?

A	Le passeport

B	Le livret de service

C	Les renseignements du document de transport relatifs à la matière dangereuse concernée

D	Le certificat d’agrément

G 8073	8.1.5.3	B

Un pousseur pousse quatre barges de poussage. Deux barges sont chargées de matières corrosives de la classe 8. Où doivent se trouver les équipements personnels de protection?

A	Sur toutes les quatre barges

B	Uniquement sur le pousseur

C	Sur les deux barges chargées de matières dangereuses et sur le pousseur

D	Sur au moins une des barges

G 8074	8.1.5.1	D

Pour qui faut-il avoir à bord des dispositifs de sauvetage appropriés?

A	Pour les personnes à bord non titulaires d’une l’attestation ADN

B	Uniquement pour l’équipage

C	Pour chaque membre de l’équipage et pour les agents ayant des fonctions de contrôle

D	Pour chaque personne qui se trouve à bord

G 8075	7.1.3.41.1, 7.2.3.41.1	C

L’utilisation de feu ou de lumière non protégée est interdite à la plupart des endroits à bord. Où pouvez-vous utiliser du feu ou de la lumière non protégée?

A	Dans les logements et dans les salles des machines

B	Dans les salles des machines et dans les locaux de service

C	Dans les logements et dans la timonerie

D	Dans les salles des machines et dans la timonerie

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/13.