| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/13 21 April 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24 - 28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Общие вопросы, целевые темы 6, 7, 8

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пп. 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни вопросов, касающихся общих положений и следующих целевых тем:

-	Целевой темы 6:	Погрузка, разгрузка и перевозка,

-	Целевой темы 7:	Документы,

-	Целевой темы 8:	Виды опасности и профилактические мероприятия.

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целевая тема 6: Погрузка, разгрузка и перевозка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Источник |  | Правильный ответ |  |
| О 6001 | 1.1.3.3 |  | B |  |
|  | Общая вместимость топливных цистерн на вашем судне составляет 42 000 л газойля. Считается ли это количество заправленного топлива опасным грузом в соответствии с требованиями ВОПОГ? |  |  |  |
|  | A) Да. |  |  |  |
|  | B) Нет, газойль, перевозимый в топливных цистернах судна и используемый для обеспечения движения судна, не считается опасным грузом в соответствии с требованиями ВОПОГ. |  |  |  |
|  | C) На такие количества заправленного топлива распространяются те же положения ВОПОГ, как и на упакованные грузы класса 3. |  |  |  |
|  | D) Все виды жидкого топлива и горючего целиком подпадают под действие ВОПОГ независимо от их использования. |  |  |  |
| О 6002 | Исключен (07.06. 05), новый - СГ 6064. |  |  |  |
| О 6003 | 8.3.1.1 |  | A |  |
|  | Разрешается ли находиться на борту судов, перевозящих опасные грузы, лицам, которые не являются членами экипажа, не живут обычно на борту или находятся на борту не по служебным причинам? |  |  |  |
|  | A) Нет, ни в коем случае. |  |  |  |
|  | B) Да, до двух лиц. |  |  |  |
|  | C) Да, при условии, что они не курят вне жилых помещений. |  |  |  |
|  | D) Да, но только на борту судов, для которых требуется свидетельство о допущении. |  |  |  |
| О 6004 | 7.1.4.7, 7.2.4.7 |  | B |  |
|  | Применяются ли во время погрузочно-разгрузочных работ какие-либо другие положения, кроме положений ВОПОГ? Если да, то какие? |  |  |  |
|  | A) Нет, все операции регулируются ВОПОГ. |  |  |  |
|  | B) Да, предписания местного компетентного органа, например правила внутреннего распорядка порта. |  |  |  |
|  | C) Да, местные предписания, но только если это требует речная или портовая полиция. |  |  |  |
|  | D) Да, положения правил внутреннего распорядка порта, если они четко и разборчиво изложены при входе в порт на информационном стенде, предназначенном для прибывающих судов. |  |  |  |
| О 6005 | 7.1.4.9, 7.2.4.9 |  | B |  |
|  | Может ли опасный груз перегружаться с одного судна на другое? |  |  |  |
|  | A) Нет. |  |  |  |
|  | B) Да, по разрешению местного компетентного органа. |  |  |  |
|  | C) Да, но только если загружаемое судно уже не имеет на своем борту какой-либо другой опасный груз. |  |  |  |
|  | D) Да, если на это было дано явное разрешение как отправителем, так и получателем опасного груза. |  |  |  |
| О 6006 | 1.1.4.1 |  | B |  |
|  | Какие в соответствии с предписаниями ВОПОГ упаковки с опасными грузами не должен перевозить судоводитель? |  |  |  |
|  | A) Упаковки, на перевозку которых не имеется разрешения компетентной полиции. |  |  |  |
|  | B) Упаковки, которые не удовлетворяют международным правилам. |  |  |  |
|  | C) Упаковки с толщиной стенок менее 2 см. |  |  |  |
|  | D) Пиротехнические средства. |  |  |  |
| О 6007 | 8.3.1.1 |  | A |  |
|  | На судне перевозятся инфекционные вещества класса 6.2. Разрешается ли нахождение на борту лиц, которые не являются членами экипажа, обычно не живут на судне и не находятся на нем по служебным причинам? |  |  |  |
|  | A) Нет. |  |  |  |
|  | B) Да, но только если опасные грузы погружены на палубу и люки закрыты. |  |  |  |
|  | C) Да, согласно специальным положениям для класса 6.2, применяемым к этим веществам, судно не подпадает в этом случае под действие положений подраздела 8.3.1.1. |  |  |  |
|  | D) Да, если имеется специальное разрешение компетентного органа. |  |  |  |
| О 6008 | ЕПСВВП, статья 1.02, пункт 4 |  | A |  |
|  | Кто на борту судна отвечает за выставление сигнализации в виде синих конусов/огней? |  |  |  |
|  | A) Судоводитель. |  |  |  |
|  | B) Грузоотправитель. |  |  |  |
|  | C) Предприятие, осуществляющее перегрузку. |  |  |  |
|  | D) Судоходная компания. |  |  |  |
| О 6009 | ЕПСВВП, статья 1.02, пункт 4 |  | B |  |
|  | На судне выставлена сигнализация в виде одного синего конуса/огня. Кто отвечает за снятие этой сигнализации? |  |  |  |
|  | A) Грузополучатель. |  |  |  |
|  | B) Судоводитель. |  |  |  |
|  | C) Эксперт, выдавший свидетельство об отсутствии газов. |  |  |  |
|  | D) Судоходная компания. |  |  |  |
| О 6010 | ЕПСВВП, статья 3.14, пункт 1 |  | B |  |
|  | Было выдано свидетельство об отсутствии газов. Что необходимо сделать с сигнализацией в виде синего конуса или синего огня? |  |  |  |
|  | A) Сигнализация должна оставаться видимой. |  |  |  |
|  | B) Судно не нуждается в сигнализации в виде синих конусов или огней. |  |  |  |
|  | C) Полиции судоходства следует решить, должен ли на судне быть выставлен один синий конус или огонь. |  |  |  |
|  | D) Сигнализация в виде синего конуса или синего огня устанавливается на полвысоты. |  |  |  |
| О 6011 | Исключен (07.06.05), становится СГ 6064. |  |  |  |
| О 6012 | 3.2, таблицы A и C |  | A |  |
|  | В каких правилах содержатся положения о сигнализации на судне, перевозящем опасные грузы? |  |  |  |
|  | A) ЕПСВВП и ВОПОГ. |  |  |  |
|  | B) ЕПСВВП и ДОПОГ. |  |  |  |
|  | C) Судно не нуждается в сигнализации, но на упаковках должны иметься знаки опасности в соответствии с частью 5 ВОПОГ. |  |  |  |
|  | D) Международные правила в соответствии с разделом 1.2.1 ВОПОГ. |  |  |  |
| О 6013 | Исключен. |  |  |  |
| О 6014 | Базовые общие знания |  | D |  |
|  | Кто отвечает за применение предписаний ВОПОГ во время перевозки опасных грузов? |  |  |  |
|  | A) Полиция навигации. |  |  |  |
|  | B) Грузополучатель. |  |  |  |
|  | C) Служба движения судов. |  |  |  |
|  | D) Судоводитель. |  |  |  |
| О 6015 | 3.2, таблица A, 7.1.5.0.2, таблица C, 7.2.5.0 |  | B |  |
|  | ЕПСВВП, статья 3.14 |  |  |  |
|  | Как вы можете установить, должно ли ваше судно нести сигнализацию в виде синего конуса/синего огня? |  |  |  |
|  | A) С помощью рисунка в пункте 9.3.1.15.2. |  |  |  |
|  | B) С помощью таблицы A и пункта 7.1.5.0.2 или с помощью таблицы С и подраздела 7.2.5.0. |  |  |  |
|  | C) С помощью перечня обязательных проверок в разделе 8.6.3. |  |  |  |
|  | D) С помощью свидетельства о допущении. |  |  |  |
| О 6016 | 7.1.4.9, 7.2.4.9 |  | B |  |
|  | Когда груз может перегружаться на другое судно за пределами мест, разрешенных для этой цели? |  |  |  |
|  | A) На этот счет не имеется специальных предписаний. |  |  |  |
|  | B) Когда это разрешил компетентный орган. |  |  |  |
|  | C) Во время перегрузки на рейде. |  |  |  |
|  | D) За пределами жилых зон. |  |  |  |
| O 6017 |  | Базовые общие знания |  | C |
|  |  | Цистерна с 50 000 литров бензина (коэффициент объемного расширения бензина составляет 0,001 на градус Цельсия) имеет температуру 10 °C. Температура повышается до 20 °C. |  |  |
|  |  | Сколько литров бензина находится теперь в цистерне? |  |  |
|  |  | A) 50 005. |  |  |
|  |  | B) 50 050. |  |  |
|  |  | C) 50 500. |  |  |
|  |  | D) 50 000. |  |  |
| O 6018 |  | 7.1.4.9, 7.2.4.9 |  | B |
|  |  | Судно с опасными грузами дает в пути течь и не может продолжать рейс. Груз должен быть перегружен. Что в этом случае предписывает ВОПОГ? |  |  |
|  |  | A) Груз может быть перегружен на месте. |  |  |
|  |  | B) Перегрузку можно осуществить только по разрешению компетентного органа. |  |  |
|  |  | C) Перегрузка абсолютно запрещается. |  |  |
|  |  | D) Перегрузка может осуществляться только в акватории порта. |  |  |
| O 6019 |  | ЕПСВВП, статья 8.01 |  | C |
|  |  | Как, согласно ЕПСВВП, подается сигнал "Держитесь в стороне от меня"? |  |  |
|  |  | A) Лишь звуковой сигнал. |  |  |
|  |  | B) Лишь световой сигнал. |  |  |
|  |  | C) Комбинированный звуковой и световой сигнал. |  |  |
|  |  | D) Круговое вращение красного флага (сигнал бедствия). |  |  |
| O 6020 |  | 7.1.5.4.2, 7.2.5.4.2 |  | B |
|  |  | Что должны постоянно иметь поставленные на стоянку суда, несущие сигнализацию в соответствии с таблицей А или С главы 3.2? |  |  |
|  |  | A) Гребную лодку, закрепленную вдоль борта судна. |  |  |
|  |  | B) Эксперта на борту судна согласно подразделу 8.2.1.2. |  |  |
|  |  | C) Охрану с суши. |  |  |
|  |  | D) Связь с ближайшим пунктом надзора за движением. |  |  |
| O 6021 |  | 7.1.5.4, 7.2.5.4 |  | B |
|  |  | На вашем судне выставлен синий конус. Какое расстояние вы должны соблюдать, когда вы ждете прохода перед шлюзом или мостом? |  |  |
|  |  | A) 50 м. |  |  |
|  |  | B) 100 м. |  |  |
|  |  | C) 150 м. |  |  |
|  |  | D) 200 м. |  |  |
| O 6022 |  | 7.1.5.4, 7.2.5.4 |  | C |
|  |  | На вашем судне выставлены два синих конуса. Какое расстояние вы должны соблюдать, когда вы ждете прохода перед шлюзом или мостом? |  |  |
|  |  | A) 50 м. |  |  |
|  |  | B) 150 м. |  |  |
|  |  | C) 100 м. |  |  |
|  |  | D) 200 м. |  |  |

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целевая тема 7: Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  | Источник |  |  |  | Правильный ответ |  |  |  |  |
| O 7001 |  | 5.4.1.1, 8.1.2.1 |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | На борту судна должен находиться должным образом заполненный и выданный грузоотправителем документ на каждый опасный груз, предъявленный к перевозке. В этом документе содержатся все сведения, которые должны включаться в него в соответствии с частью 5, например официальное название вещества, № ООН/идентификационный номер вещества, класс и, в случае необходимости, группа упаковки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Как называется этот документ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Специальный коносамент. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Письменная инструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Манифест опасных грузов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 7002 |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 7003 |  | 5.4.1.1, 8.1.2.1 |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | Для чего служит транспортный документ согласно ВОПОГ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Для идентификации опасных грузов, перевозимых согласно ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Для подтверждения выполнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Для подтверждения допущения судна к перевозке опасных грузов согласно ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Как основа для расчета доплат за провоз опасных грузов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 7004 |  | 5.4.1.1 |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | Какие сведения о перевозимых опасных грузах должны содержаться в транспортных документах? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Сведения, предписанные в разделе 5.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Указания, упомянутые в ЕПСВВП. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Только данные о правилах поведения в случае пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Данные о физических и химических свойствах опасного груза, предоставленные изготовителем груза. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 7005 |  | 5.4.1 |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | Какие из следующих сведений, согласно ВОПОГ, должны содержаться в транспортном документе? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Адрес изготовителя груза. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Европейский номер судна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Фамилия и адрес грузоотправителя(ей). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Дата истечения срока действия свидетельства о допущении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 7006 |  | 5.4.1 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | Какие из следующих сведений должны, согласно ВОПОГ, содержаться в транспортном документе? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Адрес изготовителя груза, а также предоставленные им данные о физических и химических свойствах этого груза. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Европейский номер судна, номер свидетельства об осмотре судна и номер свидетельства о допущении. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Официальное название вещества, номер ООН или идентификационный номер вещества, класс и, в случае необходимости, группа упаковки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Дата истечения срока действия свидетельства о допущении. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 7007 |  | 5.4.3.2 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | Должен ли судоводитель обеспечить, чтобы все соответствующие члены экипажа были проинформированы о письменных инструкциях? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Нет, поскольку каждый член экипажа должен перед погрузкой самостоятельно ознакомиться с содержанием письменных инструкций, то на судоводителе в этой связи не лежит никакой обязанности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Нет, общие принципы, касающиеся опасностей, которые могут возникнуть, должны быть изложены перед погрузкой представителем берегового сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Да, так как в противном случае находящиеся на борту лица будут не в состоянии правильно применить письменные инструкции в случае инцидента. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Да, но только в том случае, если письменные инструкции должны быть возвращены представителю берегового сооружения после погрузки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 7008 |  | 8.1.2 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | Какие из следующих документов, согласно ВОПОГ, должны находиться на судне при перевозке опасных грузов? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Общие технические предписания. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Патентный регламент. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Обновленная карта маршрута. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 7009 |  | 5.4.3 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | Кто должен передать судоводителю письменные инструкции, которые должны находиться на борту во время перевозки опасных грузов по внутренним водным путям? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Таможня. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Перевозчик. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Судовладелец. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Изготовитель груза. |  |  |  |  |  |  |  |
| O 7010 |  |  |  |  | 1.16.2.1 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | Кто выдает свидетельство о допущении? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A) Компетентные органы полиции. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B) Классификационное общество, признанное всеми договаривающимися сторонами ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C) Компетентный орган договаривающейся стороны ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Портовый орган, отвечающий за загрузку судна. |  |  |  |  |  |
| О 7011 |  |  |  |  | 8.1.8.4 |  |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | Каков максимальный срок действия свидетельства о допущении, без учета продления? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Два года. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Три года. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Пять лет. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Десять лет. |  |  |  |  |  |
| О 7012 |  |  |  |  | 5.4.3 |  |  | D |  |  |
|  |  |  |  |  | На случай аварии или любого инцидента, которые могут иметь место во время перевозки, перевозчик должен передать судоводителю соответствующий документ. Судоводитель должен информировать находящихся на судне лиц о содержании этого документа и обеспечить, чтобы этот документ хранился в доступном месте в рулевой рубке. Как называется этот документ? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Манифест ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |
| О 7013 |  |  |  |  | 5.4.3 |  |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | В каком документе изложены меры, принимаемые в случае аварии или инцидента? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) ЕПСВВП. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |
| О 7014 |  |  |  |  | 1.4.3.1.1, 1.4.3.3, 5.4.3 |  |  | В |  |  |
|  |  |  |  |  | Кто должен предоставлять письменные инструкции судоводителю? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Портовый орган, отвечающий за загрузку судна. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Перевозчик. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Судовладелец. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Изготовитель груза. |  |  |  |  |  |
| О 7015 |  |  |  |  | 5.4.3 |  |  | В |  |  |
|  |  |  |  |  | Для чего служат письменные инструкции, предусмотренные в разделе 5.4.3 ВОПОГ? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Для замены транспортных документов, предписанных в разделе 5.4.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) В них изложены правила поведения в случае аварий или инцидентов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) В них изложены инструкции по укладке и креплению опасных грузов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) В них изложены инструкции, предназначенные для работников или представителей, контролирующих судно во время перевозки опасных грузов (полиция, таможня). |  |  |  |  |  |
| О 7016 |  |  |  |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |
| О 7017 |  |  |  |  | 5.4.3 |  |  | В |  |  |
|  |  |  |  |  | При перевозке опасного груза произошла авария. В каком документе изложены меры, которые надлежит незамедлительно принять? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Часть 1 ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |
| О 7018 |  |  |  |  | 5.4.3 |  |  | В |  |  |
|  |  |  |  |  | Где вы можете прочитать о том, какие опасности могут возникнуть в ходе перевозки некоторых опасных грузов? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Часть 2 ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
| О 7019 |  |  |  |  | 5.4.3.2 |  |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | На каких языках должны составляться письменные инструкции? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) На немецком и французском языках. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) На английском, немецком, нидерландском и французском языках. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) На языке(ах), на котором(ых) судоводитель и эксперт могут читать и который(ые) они понимают. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) На официальном языке по меньшей мере одной договаривающейся стороны ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
| О 7020 |  |  |  |  | 5.4.3.1 |  |  | В |  |  |
|  |  |  |  |  | Где и как вы должны хранить письменные инструкции на борту судна, когда вы перевозите на нем опасный груз? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) В моем жилом помещении вместе с моим патентом. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) В доступном месте в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) В виде наклейки на трюм или грузовой танк. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) В специально помеченном конверте в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |
| О 7021 |  |  |  |  | 5.4.3.2 |  |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | Кто должен обеспечить, чтобы экипаж понимал письменные инструкции и был способен правильно их применять? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Эксперт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Администрация пункта погрузки соответствующего опасного груза. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Судоводитель. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Грузоотправитель. |  |  |  |  |  |
| О 7022 |  |  |  |  | 5.4.3.2 |  |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | Судоводитель должен обеспечить, чтобы соответствующий персонал понимал письменные инструкции и мог их правильно применить. Что это за персонал? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Персонал разгрузочного пункта. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) Персонал получателя опасного груза. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Соответствующие члены экипажа. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Сотрудники полиции судоходства во время их пребывания на борту судна. |  |  |  |  |  |
| О 7023 |  |  |  |  | 5.4.3.2 |  |  | А |  |  |
|  |  |  |  |  | В качестве судоводителя вы перевозите опасный груз. Что вы обязаны обеспечить? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Вы должны обеспечить, чтобы соответствующие члены экипажа понимали письменные инструкции и были в состоянии надлежащим образом выполнять их. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) В связи с перевозкой опасных грузов на вас не возлагается особых обязанностей согласно ВОПОГ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) На вас не лежит никаких обязанностей как на судоводителе, т.к. члены экипажа должны самостоятельно ознакомиться с содержимым письменных инструкций. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) На судоводителе не лежит особой обязанности по информированию его экипажа, если судно специально оборудовано для перевозки данных опасных грузов. |  |  |  |  |  |
| О 7024 |  |  |  |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |
| О 7025 |  |  |  |  | 5.4.3.3 |  |  | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Когда вы должны ознакомиться с содержимым письменных инструкций? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А) Перед началом рейса. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В) При первом удобном случае после отчаливания судна в порту погрузки. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С) Сразу после аварии или инцидента. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D) Непосредственно перед выгрузкой соответствующего опасного груза. |  |  |  |  |  |
| О 7026 |  |  |  | 5.4.3 |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В каком сопроводительном документе описываются опасности, которые могут представлять перевозимые опасные грузы? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Свидетельство ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Свидетельство об осмотре судна. |  |  |  |  |  |  |
| О 7027 |  |  |  | 5.4.1.4.1 |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На каком языке или на каких языках должен быть составлен передаваемый грузоотправителем транспортный документ, если опасные грузы перевозятся из Нидерландов в Австрию? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) На нидерландском языке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) На немецком и нидерландском языках. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) На нидерландском языке и, кроме того, на немецком, французском или английском языке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) На немецком и французском языках. |  |  |  |  |  |  |
| О 7028 |  |  |  | 5.4.3.1 |  | B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Что нужно делать с письменными инструкциями? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Они должны быть возвращены после разгрузки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Во время перевозки они должны находиться в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) После ознакомления с ними их необходимо сдать на перегрузочном пункте. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Их следует быстро, если это возможно, передать грузополучателю. |  |  |  |  |  |  |
| О 7029 |  |  |  | 5.4.3.1 |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Где должны находиться письменные инструкции? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) В рулевой рубке и в жилом помещении. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) В жилом помещении. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) В рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) В грузовом пространстве и в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |
| О 7030 |  |  |  | 5.4.3 |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В каком документе излагаются правила поведения в случае аварии или инцидента? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Грузовой план. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Перечень обязательных проверок ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |
| О 7031 |  |  |  | 5.4.3.3 |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Члены экипажа должны ознакомиться с мерами, принимаемыми в случае аварии или инцидента, связанными с перевозкой опасных грузов. В каком документе излагаются эти меры? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Перечень обязательных проверок ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Накладная. |  |  |  |  |  |  |
| О 7032 |  |  |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |
| О 7033 |  |  |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |
| О 7034 |  |  |  | 5.4.3.3 |  | D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Где члены экипажа могут прочитать, какие дополнительные меры должны приниматься в случае аварии? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Транспортный документ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Журнал грузовых операций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Перечень обязательных проверок. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |
| О 7035 |  |  |  | 8.1.8.7 |  | B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Судно потерпело аварию. Какой орган уполномочен изъять свидетельство о допущении? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Полиция судоходства. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Орган, выдавший свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Портовые власти. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Транспортная инспекция. |  |  |  |  |  |  |
| О 7036 |  |  |  | 8.1.9.1b |  | D |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вследствие полученного повреждения судно больше не удовлетворяет предписаниям части 9 и ему выдается временное свидетельство о допущении. В течение какого времени действительно это свидетельство? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A) Один год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B) Полгода. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C) Три месяца. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D) Оно действительно лишь на один рейс и в отношении конкретно указанного груза. |  |  |  |  |  |  |

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целевая тема 8: Виды опасности и профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  | Источник |  |  |  | Правильный ответ |  |  |  |  |
| О 8001 | Базовые общие знания |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  | Для перевозки данных опасных грузов недостаточно иметь средства защиты, перечисленные в подразделе 8.1.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Как судоводитель узнает, какие дополнительные средства защиты должны находиться на борту судна? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Посредством опроса коллег. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Эта информация содержится в паспортах безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C) Точный набор соответствующих средств устанавливает судоводитель на основе указаний, содержащихся в транспортном документе, и с учетом собственных знаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D) Эта информация содержится в свидетельстве о допущении под рубрикой "Разное". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8002 | Базовые общие знания |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  | Вам на руку попало коррозионное вещество. Что вы должны сделать в первую очередь? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Тщательно промыть руку водой, снять одежду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C) Установить, краснеет ли рука, и затем принять соответствующее решение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D) Наложить на руку охлаждающий компресс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8003 | Базовые общие знания |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  | При отсоединении заправочного трубопровода вам на руки попало дизельное топливо. Что вы должны сделать? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Дать остаткам топлива на руках высохнуть на воздухе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Снять одежду, вымыть руки водой с мылом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C) Ничего не делать, так как дизельное топливо безопасно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D) Вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8004 | Базовые общие знания |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  | На судне перевозятся опасные грузы. В результате происшедшей на палубе аварии пострадал человек. Что вы должны сделать в первую очередь? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A) Уведомить судоходную компанию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B) Закрыть доступ к месту аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C) Сохранять спокойствие и оценить общую ситуацию. Оказать первую помощь, соблюдая при этом требования личной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D) Уведомить полицию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O 8005 |  |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | На судне перевозятся токсичные вещества. В результате происшедшей на палубе аварии были получены телесные повреждения. Что вы должны делать в первую очередь? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Надеть средства индивидуальной защиты и вывести/вынести потерпевших из опасной зоны. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) В случае необходимости заделать брешь. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Выставить сигнал "Держитесь в стороне от меня". |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Прочитать письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8006 |  |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8007 |  |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | В результате аварии в воду попало большое количество легковоспламеняющейся жидкости. Создает ли это опасную ситуацию? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Над водной поверхностью могут образоваться газо-воздушные смеси, которые могут при известных обстоятельствах воспламениться и привести к взрыву даже в очень удаленных местах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Так как вытекшая жидкость тут же испаряется, то жидкость, попавшая в воду, не создает никакой опасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Опасный груз смешивается с водой, так что исключается всякая опасность. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) В самом начале вода загрязняется, но она вновь очищается в результате отделения легковоспламеняющейся жидкости от воды путем испарения. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8008 |  |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |
|  |  |  | У ручного огнетушителя был один раз кратковременно нажат рычаг. Что нужно делать с этим огнетушителем? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Ничего не нужно делать, так как огнетушащая способность огнетушителя сохраняется после столь короткого использования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Давление в баллоне с углекислым газом сохраняется, даже если рычаг был один раз нажат. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) На ручной огнетушитель наносится наклейка с надписью "Может использоваться только для тушения небольших пожаров". |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Производитель ручного огнетушителя или его представитель должен немедленно проверить огнетушитель или заменить его. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8009 |  |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Что должен сделать судоводитель в первую очередь после аварии, приведшей к тяжким телесным повреждениям? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Вывести/вынести раненых из опасной зоны. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Заделать брешь. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Известить прессу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Справиться в письменных инструкциях. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8010 |  |  | 8.1.4 |  |  |  | В |  |  |  |
|  |  |  | На судне перевозятся опасные грузы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каким количеством дополнительных ручных огнетушителей должно быть по меньшей мере оснащено судно? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) От одного до восьми дополнительных огнетушителей - в зависимости от видов опасности, представляемых перевозимыми опасными грузами. Нужное количество указано в письменных инструкциях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Двумя дополнительными ручными огнетушителями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Одним дополнительным ручным огнетушителем, который должен находиться в заметном и легкодоступном месте в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Тремя дополнительными ручными огнетушителями, которые должны быть равным образом распределены в грузовом пространстве или в защищенной зоне судна. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8011 |  |  | 1.3.2.2.4 |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Кто из лиц, входящих в трюмы или, в случае танкеров, в некоторые помещения под палубой, имеет право пользоваться при этом автономным дыхательным аппаратом со встроенным источником сжатого воздуха? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Лица, обученные пользованию этими аппаратами и физически способные выдерживать дополнительные нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Все члены экипажа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Только владельцы свидетельства о специальных знаниях ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Любой член экипажа, прошедший подготовку по ядерной, биологической и химической (ЯБХ) защите. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8012 |  |  | 8.3.4 |  |  |  | С |  |  |  |
|  |  |  | На судне перевозятся опасные грузы. Можно ли курить на борту судна? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Только на борту контейнеровозов и танкеров открытого типа N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Только на борту порожних судов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Курение на борту судна запрещено. Этот запрет не применяется к жилым помещениям и рулевой рубке при условии, что их окна, двери, световые и прочие люки закрыты. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) В зоне перегрузки грузов курение запрещено, однако оно разрешается во время рейса. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8013 |  |  | 8.3.4 |  |  |  | D |  |  |  |
|  |  |  | Как уведомляют о запрещении курения на борту? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Судоводитель устно уведомляет об этом всех лиц на борту. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Никак, так как соответствующая информация содержится в ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Путем соответствующего распоряжения местного компетентного органа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Путем установки щитов с уведомлением в соответствующих местах на борту судна. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8014 |  |  | 8.1.6.1 |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Вы обнаружили, что огнетушители на борту вашего судна проверялись последний раз более двух лет назад. Что вы должны предпринять в этой связи? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Я немедленно обеспечиваю проверку огнетушителей или их замену огнетушителями, у которых еще не истек срок действия свидетельств об осмотре. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Просрочка осмотра не является проблемой до окончания рейса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Я приобрету другие огнетушители во время следующего посещения товарного склада судоходной компании. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Осмотр может быть осуществлен в течение шести месяцев после наступления его очередного срока. За этот промежуток времени я могу заменить огнетушители или сдать их на проверку. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8015 |  |  | 8.1.6.1 |  |  |  | С |  |  |  |
|  |  |  | Как часто надлежит проверять огнетушители на судне? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) По меньшей мере один раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) По меньшей мере один раз в три года. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) По меньшей мере один раз в два года. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) При каждом продлении свидетельства о допущении или, если необходимости в таком продлении нет, при каждом продлении свидетельства об осмотре судна. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8016 |  |  | 8.1.6.1 |  |  |  | D |  |  |  |
|  |  |  | Как можно узнать, проверялся ли огнетушитель? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) С помощью манометра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) С помощью данных на внутреннем патроне со сжатым газом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) С помощью цвета пластинки с данными о проверке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) С помощью нанесенной на огнетушитель надписи, подтверждающей проведение осмотра. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8017 |  |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | Какую позицию вы должны, если возможно, занять с огнетушителем для тушения пожара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) С наветренной стороны от огня. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) С подветренной стороны от огня. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) На расстоянии не менее семи метров от огня. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Сбоку от огня, чтобы можно было наблюдать за его распространением. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8018 |  |  | 7.1.3.51.2, 7.2.3.51.2 |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  | В защищенной зоне, соответственно в грузовом пространстве, запрещается использовать переносные электрические кабели. Должны ли вы по этой причине отказываться от освещения сходного трапа? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A) Этот запрет не применяется к электрическим кабелям, предназначенным для подсоединения сигнальных огней и ламп для освещения сходного трапа, если штепсельная розетка постоянно установлена на судне вблизи сигнальной мачты или сходного трапа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B) Этот запрет не допускает никаких исключений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C) Этот запрет применяется только к кабелям длиной менее 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D) Этот запрет применяется только к напряжениям выше 24 вольт. |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8019 |  | Базовые общие знания |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | Для чего нужно подсоединять кабель заземления к резервуару при заполнении? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Для соединения с массой в целях предотвращения переполнения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) В дополнение к заземлению аккумуляторной батареи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Для отведения электростатического заряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Для уменьшения трения между стенкой цистерны и жидкостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8020 |  | 8.1.6.1 |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | Когда должны проверяться огнетушители? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Только после их применения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Каждые два года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) При обновлении свидетельства о допущении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8021 |  | 8.1.4 |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | На судне перевозятся опасные грузы. Согласно ВОПОГ судно должно быть снабжено, помимо противопожарного оборудования, предусмотренного в общих технических предписаниях, по меньшей мере двумя дополнительными ручными огнетушителями. Где содержится это предписание? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Раздел 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Раздел 5.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Подраздел 9.2.0.40. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Раздел 8.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8022 |  | 8.3.4 |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | На судне перевозятся опасные грузы. Где в ВОПОГ содержится положение об обязательной установке щитов с уведомлением о запрещении курения на борту судна? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Раздел 8.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Раздел 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Раздел 5.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Таблица А главы 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8023 |  | 7.1.3.1/7.2.3.1 |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Вы должны войти в помещение, в котором имеется недостаток кислорода. Что вы, в частности, должны сделать? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Иметь при себе спасательное устройство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Включить осушительные насосы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Проветривать помещение в течение 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Использовать автономный дыхательный аппарат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8024 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Как происходит механическое возникновение искры? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Вследствие статического электричества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Вследствие короткого замыкания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Вследствие удара металла о металл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Вследствие повышения температуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8025 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Что не увеличивает опасность электростатического заряда? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Пузырьки воздуха в жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Свободно падающая жидкость. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Нагревание жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Перемешивание жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8026 |  | 9.1.0.74, 9.3.1.74, 9.3.2.74, 9.3.3.74 |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Где должны устанавливаться пепельницы? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Только в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Только в спальнях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Вблизи каждого выхода из жилых помещений и рулевой рубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Устанавливать пепельницы необязательно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8027 |  | 8.1.4 |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Помимо противопожарного оборудования, предусмотренного в общих технических предписаниях, суда, на которые распространяется действие ВОПОГ, должны быть снабжены дополнительными ручными огнетушителями. Сколько дополнительных огнетушителей должно быть по меньшей мере? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8028 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Какое огнетушащее средство называется также "сухим льдом"? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) СО2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) AFFF. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Галон 1301. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Распыляемая пена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8029 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Почему никогда нельзя использовать фильтрующие противогазы в закрытых помещениях? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Фильтрующие противогазы не обеспечивают полной защиты лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Фильтрующие противогазы не обеспечивают защиты от токсичных газов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Фильтрующие противогазы не обеспечивают защиты от взрывоопасных газов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Фильтрующие противогазы зависят от содержания кислорода в окружающем воздухе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8030 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Какое действие оказывает порошковый огнетушитель? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Главным образом отрицательно каталитическое. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Главным образом устранение кислорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Главным образом охлаждение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Главным образом блокирование кислорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8031 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Вы должны войти в задымленное помещение. Какие индивидуальные средства защиты вам следует выбрать? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Влажные полотенца. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Дыхательный аппарат (зависящий от окружающего воздуха). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Автономный дыхательный аппарат (изолирующего типа). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Противопылевой респиратор. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8032 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Какое средство защиты подразумевается под термином "подходящая защита глаз?" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Обычные очки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Защитные очки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Полумаска. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Противопылевой респиратор. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8033 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Куда должен как можно быстрее отправиться экипаж, находящийся на палубе, в случае утечки газовой взвеси? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) В какое-либо место по направлению ветра. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) В какое-либо место против направления ветра. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) В машинное отделение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) В жилое помещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8034 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Для чего можно использовать фильтрующие противогазы? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Для работ на палубе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Для работ в грузовом танке, когда концентрация газов составляет менее 50 объемных процентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Для вхождения в балластные цистерны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Для работ в закрытых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8035 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Для выполнения каких работ можно использовать фильтрующие противогазы? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Для работ в грузовых танках, если концентрация газов составляет менее 50 объемных процентов от нижнего взрывоопасного предела и в грузовом танке имеется достаточно кислорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Для работ на палубе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Для работ в коффердамах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Для работ в междубортовых пространствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8036 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | В каком случае категорически нельзя использовать фильтрующие противогазы с абсорбирующим материалом? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) На палубе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Как спасательное средство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) В закрытых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) В качестве средства защиты при спасании бегством. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8037 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Исключительно с каким прибором можно входить в помещение с содержанием кислорода менее 21%? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Автономный дыхательный аппарат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Фильтрующий противогаз ABEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Фильтр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Полумаска с фильтром. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8038 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | С помощью чего можно наиболее эффективно тушить пожар в результате возгорания бензина? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Галон. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Песок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Порошок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8039 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | На ручном огнетушителе для обозначения класса пожара проставлена буква "С". Для борьбы с каким пожаром специально предназначен этот огнетушитель? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) От возгорания газов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) От возгорания легких металлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) От возгорания горящих углей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) От возгорания жидкостей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8040 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | С помощью чего можно наиболее эффективно тушить пожар на электрических установках под напряжением? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) СО2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Жидкостные огнетушители. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Покрывала. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Водная струя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8041 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Какое утверждение верно? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Кислород легковоспламеняем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Кислород взрывоопасен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Кислород токсичен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Кислород способствует горению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8042 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Для возникновения пожара необходимы три фактора. Какой из нижеследующих факторов не входит в их число? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Горючее. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Температура воспламенения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Азот. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Кислород. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8043 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Для чего не годится огнетушитель, в котором используется порошок типа АВС? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Для тушения пожара от возгорания бензина и газов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Для тушения пожара от возгорания электропроводок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Для тушения пожара от возгорания твердых веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Для тушения пожара от возгорания металлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8044 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Почему для тушения пожара используется струя воды? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Она подходит для тушения всех пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Тот, кто тушит пожар, должен оставаться мокрым. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Огонь можно легче погасить с помощью охлаждающего действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Струю воды удобнее направлять для тушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8045 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | На ваше судно погружены токсичные вещества. После повреждения судна происходит утечка груза. Что должен предпринять судоводитель в первую очередь? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Выключить синие огни/снять синие конусы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Прочитать письменные инструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Уведомить грузополучателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Выставить сигнал "Держитесь в стороне от меня". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8046 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Почему для тушения пожара используется струя воды? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Она оказывает сильное механическое действие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Она оказывает нужное охлаждающее действие. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Требуется мало воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Струю воды можно удобно направлять для тушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8047 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Какое огнетушащее средство лучше всего подходит для тушения пожара в электрическом распределительном щите? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) СО2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Легкая вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Пена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8048 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Как лучше всего проверить, бушует ли в закрытом помещении огонь? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Открыв дверь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Приложив термометр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Осторожно ощупав стены и дверь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Путем выжидания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8049 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Произошла авария с телесными повреждениями. На что должно в первую очередь обратить внимание лицо, оказывающее первую помощь? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) На опасность для него самого. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Находится ли поблизости полиция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Лежит ли пострадавший на сухом месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Можно ли перевозить пострадавшего. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8050 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Человек начинает задыхаться от воздействия определенного вещества. Что вы должны сделать в первую очередь? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Вывести его на свежий воздух. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Уложить его в спокойном месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Вызвать врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Дать ему кислородную маску. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8051 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Что вам следует дать с собой находящемуся на борту человеку, который должен быть доставлен в больницу в результате попадания внутрь опасного вещества? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Сведения из транспортного документа, касающиеся данного опасного вещества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Служебную книжку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Индивидуальное снаряжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8052 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Как токсичные вещества могут попасть в человеческий организм? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Только через дыхательные пути. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Только через рот и нос. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Через рот, нос и кожу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Только через рот. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8053 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Что вам следует предпринять в первую очередь, если человек потерял сознание? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Снять с пострадавшего тесную одежду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Приступить к искусственному дыханию способом "изо рта в рот". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Накрыть пострадавшего одеялом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Очистить ротовую полость пострадавшего. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8054 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Почему не нужно снимать одежду с человека, получившего ожоги? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Пострадавший может простудиться. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Одежда пострадавшего может быть потеряна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Пострадавшему может быть причинена дополнительная боль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Чтобы избежать увеличения раны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8055 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Что нужно, как правило, делать в первую очередь, когда какие-либо части тела пришли в соприкосновение с опасными веществами? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Наложить мазь на ожоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Отправиться в пункт скорой помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Держать в тепле пораженные части тела. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Промыть большим количеством воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8056 |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8057 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Что нужно сделать, если человеку попала в глаза кислота? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Накрыть глаза сухой ватой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Накрыть глаза влажной ватой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Нанести глазную мазь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Промыть большим количеством воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8058 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Что никогда не следует делать, если человеку через рот в желудок попало коррозионное вещество? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Дать выпить стакан воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Дать выпить стакан молока. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Дать выпить стакан воды с двумя ложками растворенной в ней соли. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Вызвать рвоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8059 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Что следует сделать для оказания первой помощи при ожогах? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Наложить на ожоги мазь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Смазать кожу жиром. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Снять с пострадавшего одежду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Вылить на ожог большое количество холодной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8060 |  | Исключен (03.12.08). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8061 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | С помощью чего следует исключительно охлаждать ожоги? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Дезинфектанты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Тяжелая вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Большое количество холодной проточной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Мыльный раствор. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8062 |  | Базовые общие знания |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | Каковы признаки потери человеком сознания? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Пострадавший не реагирует или едва реагирует. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Кожные покровы пострадавшего имеют синюшный оттенок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Пульс и дыхание пострадавшего прекратились. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Пострадавший больше не дышит. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8063 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Как следует обработать глаза, в которые попали опасные вещества? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Просушить глаза тампонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Дать выпить молока пострадавшему. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Промыть глаза раствором "norite". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Промыть глаза большим количеством воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8064 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Человек проглотил токсичное вещество. Как его лечить на борту судна? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Промыть ему желудок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Дать ему таблетки "Rennie". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Дать ему выпить много воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Если это кислота, дать ему выпить щелочи, и наоборот. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8065 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Что следует сделать для оказания первой помощи при потере сознания? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Успокоить пострадавшего и обдуть его свежим воздухом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Выяснить причину потери сознания и принять меры, чтобы избежать потери сознания в будущем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Уложить пострадавшего на бок, чтобы предотвратить удушье, и проверить, продолжает ли пострадавший дышать. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Дать пострадавшему кислородную маску и/или обеспечить приток кислорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8066 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Как следует помочь потерявшим сознание людям, которые проглотили коррозионные вещества? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) В любом случае вызвать у них рвоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) В некоторых случаях вызвать у них рвоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Ни в коем случае не вызывать у них рвоту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Дать им принять кислоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8067 |  | Базовые общие знания |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Что следует предпринять при аварии с электропроводкой? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A) Ждать прибытия специалиста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B) Думать только о собственной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C) Попытаться уменьшить напряжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Попытаться безопасным путем отключить ток. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8068 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | В чем заключаются основные правила оказания первой помощи? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Оценить опасность, не принимать во внимание материальный ущерб, успокоить пострадавшего прямо на месте аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Оценить опасность; установить, в чем нуждается пострадавший; если возможно, оказать помощь на месте; успокоить пострадавшего. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Оказать необходимую первую помощь; ни в коем случае не передавать никаких сведений полиции; установить, в чем нуждается пострадавший; оценить опасность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Оказать первую помощь; предложить помощь полиции и сотрудникам спасательных служб; в случае необходимости предупредить остальные суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8069 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Вы предполагаете, что с человеком случился удар. Что вам следует предпринять? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Дать ему охладить голову большим количеством воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Не давать ему ни охладиться, ни пить. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Уложить его, подложив холодный гаечный ключ под затылок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Заставлять его быстро бегать, чтобы не дать охладиться. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8070 |  | Базовые общие знания |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Для чего следует оказывать первую помощь? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Чтобы избежать инвалидности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Чтобы избежать получения более серьезных травм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Чтобы применить полученные знания на практике. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Чтобы реализовать себя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8071 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Как следует в первую очередь лечить ожог? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Посыпать ожог порошком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Обернуть пострадавшего в полотенца. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Охладить ожог водой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Покрыть ожог жиром. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8072 |  | Базовые общие знания |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Человек получил травму, связанную с опасным грузом. Какие документы вы должны ему дать для передачи врачу? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Паспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Служебную книжку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Сведения из транспортного документа, касающиеся данного опасного вещества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Свидетельство о допущении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8073 |  | 8.1.5.3 |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  | Буксир-толкач толкает четыре баржи. Две баржи загружены коррозионными веществами класса 8. Где должны находиться индивидуальные средства защиты? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) На всех четырех баржах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Только на буксире-толкаче. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) На двух баржах, загруженных опасными веществами, и на буксире-толкаче. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) По меньшей мере на одной из барж. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8074 |  | 8.1.5.1 |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Для кого необходимо иметь на борту соответствующие спасательные устройства? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) Для находящихся на борту лиц, которые не являются владельцами свидетельства ВОПОГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) Только для экипажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) Для каждого члена экипажа и для работников, исполняющих контролирующие функции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) Для каждого находящегося на борту лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О 8075 |  | 7.1.3.41.1, 7.2.3.41.1 |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  |  | Использование огня или незащищенного света запрещается в большинстве мест на борту судна. Где можно использовать огонь или незащищенный свет? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А) В жилых помещениях и в машинных отделениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В) В машинных отделениях и в служебных помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С) В жилых помещениях и в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D) В машинных отделениях и в рулевой рубке. |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------

Распространено Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/13.