| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/15 21 April 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению о 
международной перевозке опасных грузов по
внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Перевозки сухогрузными судами, целевая тема 6

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни вопросов, касающихся сухогрузных судов и следующей целевой темы:

-	Целевой темы 6:	Погрузка, разгрузка и перевозка.

СГ 6001	5.2.2.2.2			D

(желтый/белый/черный)

Что означает знак, изображенный выше?

A	Соответствующий опасный груз является легковоспламеняющимся (жидкости).

B	Соответствующий опасный груз является легковоспламеняющимся (твердые вещества).

C	Соответствующий опасный груз является коррозионным.

D	Соответствующий опасный груз является радиоактивным.

СГ 6002	3.3.1, специальное положение 800		C

На судне перевозятся семена масленичных культур, мука грубого помола
и жмыхи, содержащие растительное масло, обработанные раствором, не способные к самовозгоранию.  Подпадает ли этот груз под действие ВОПОГ?

A	Растительные продукты не являются опасным грузом, так как они не упоминаются в ВОПОГ.

B	Да, в любом случае, даже если они так изготовлены или так обработаны, что во время перевозки не могут выделяться опасные газы в опасных количествах (отсутствие опасности взрыва).

C	В принципе да, если только они не изготовлены или не обработаны таким образом, что во время перевозки не могут выделяться опасные газы в опасных количествах (отсутствие опасности взрыва).  Если это упомянуто в транспортном документе, то они не подпадают под
действие ВОПОГ.

D	Да, если только перед погрузкой они не хранились в сухом воздухе в течение не менее трех дней.

СГ 6003	5.2.2.2.2, 5.3.2.2.3, 5.3.4		C

Упаковки могут быть снабжены знаками опасности МПОГ, ДОПОГ или МКМПОГ.  Где вы можете получить информацию о том, что означают эти знаки опасности?

A	В приложении 3 к ЕПСВВП.

B	В письменных инструкциях, содержащихся в разделе 5.4.3.

C	В части 5 ВОПОГ.

D	В свидетельстве о допущении.

СГ 6004	5.2.2.2.2			C

Каким знаком опасности маркирована упаковка, содержащая легковоспламеняющиеся жидкости класса 3?

A	 (черный/белый).

B	 (черный/белый/красный).

C	( черный/красный).

D	 (черный/белый/красный).

СГ 6005	5.2.2.2.2			C

Какой знак опасности применяется к опасным грузам класса 4.3?

A	 (черный/оранжевый).

B	 (черный/белый/красный).

C	 (белый или черный/синий)

D	 (черный/белый/красный).

СГ 6006	5.2.2.2.2			D

Что означает знак опасности, изображенный ниже?

(черный/красный/желтый)

A	Взрывчатые вещества и изделия.

B	Легковоспламеняющиеся вещества (твердые).

C	Вещества, способные к самовозгоранию.

D	Органический пероксид.

СГ 6007	1.1.3.6.1			А

На судне перевозятся упаковки с № ООН 1428 НАТРИЕМ, класс 4.3, группа упаковки I.  Какая максимальная масса этих упаковок не требует применения ВОПОГ?

A	300 кг.

В	Освобожденное количество для этого вещества не предусмотрено.

С	3 000 кг.

D	30 000 кг.

СГ 6008	1.1.3.6.1, 3.2, таблица А		В

На судне перевозятся упаковки с № ООН 3102 ОРГАНИЧЕСКИМ ПЕРОКСИДОМ ТИПА В ТВЕРДЫМ, класс 5.2.  Какая максимальная масса этих упаковок не требует применения ВОПОГ?

A	300 кг.

В	Освобожденное количество для этого вещества не предусмотрено.

С	3 000 кг.

D	Ограничение количества для класса 5.2 не предусмотрено.

СГ 6009	1.1.3.6.1				А

На судне перевозятся упаковки с коррозионными веществами класса 8, группа упаковки III.  Какая максимальная масса этих упаковок не требует применения ВОПОГ?

A	3 000 кг.

В	300 кг.

С	30 000 кг.

D	Освобожденное количество для класса 8 не предусмотрено.

СГ 6010	8.3.1					D

Кроме 1 000 т листовой стали, груз, перевозимый на вашем судне, включает 30 т № ООН 1830 КИСЛОТЫ СЕРНОЙ в упакованном виде (класс 8).  Можете ли вы взять на борт лиц, которые не являются членами экипажа, обычно не живут на судне или которые не находятся на борту по служебным причинам?

А	В данном случае да, так как для перевозки серной кислоты мне в любом случае не требуется свидетельство о допущении и серная кислота не является легковоспламеняющимся или взрывчатым веществом.

В	Да, но только с согласия собственника судна.

С	Да, при условии специального разрешения компетентного органа.

D	Перевозка этих лиц запрещена.

СГ 6011	7.1.5.4.3			В

На вашем судне выставлены три синих конуса.  Какое минимальное расстояние вы должны соблюдать, когда ожидаете прохода перед шлюзом или мостом?

А	50 м.

В	100 м.

С	500 м.

D	1 000 м.

СГ 6012	7.1.4.3.1			А

Можно ли грузить в один и тот же трюм грузы класса 6.1 и грузы класса 8?

А	Да, при условии, что горизонтальное расстояние между ними составляет не менее 3 м и они не штабелированы друг на друга.

В	Да, их можно грузить совместно без соблюдения каких-либо условий.

С	Нет, грузы этих двух классов должны быть разделены водонепроницаемой переборкой трюма.

D	Нет, грузы класса 6.1 никогда не должны грузиться в один трюм с грузами других классов.

СГ 6013	7.1.4.3.4			А

Можно ли грузить в один и тот же трюм грузы класса 1, относящиеся к различным группам совместимости?

А	Да, если это следует из таблицы пункта 7.1.4.3.4.

В	Нет.

С	Совместная погрузка не запрещается, однако необходимо соблюдать предписания по штабелированию.

D	Только с согласия специалиста по взрывчатым веществам.

СГ 6014	7.1.4.3.3			D

На судне перевозятся грузы класса 1, для которых в таблице А главы 3.2 предписана сигнализация в виде трех синих конусов или огней.  Можно ли грузить в тот же трюм грузы класса 6.2?

А	Нет, грузы этих двух классов не могут перевозиться на одном и том же судне.

В	Да, если это позволяют группы совместимости.

С	Нет, только с согласия эксперта.

D	Да, если только они находятся на расстоянии не менее 12 м друг от друга.

СГ 6015	7.1.4.3.2			С

Можно ли грузить совместно в один и тот же трюм упаковки, содержащие № ООН 1614 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, и упаковки с № ООН 2309 ОКТАДИЕНОМ?

А	Нет, грузы этих двух классов не могут перевозиться на одном и том же судне.

В	Да, если только между ними соблюдено горизонтальное расстояние не менее 3 м.

С	Нет, независимо от количества опасные грузы, для которых в колонке 12 таблица А главы 3.2 предписана сигнализация в виде двух синих конусов или огней, не должны грузиться в один и тот же трюм вместе с легковоспламеняющимися грузами, для которых в колонке 2 таблицы А главы 3.2 предписана сигнализация в виде одного синего конуса или огня.

D	Да, нет никакого запрета на совместную погрузку этих двух грузов.

СГ 6016	7.1.4.3, 7.1.4.4, 7.1.4.5		С

Где в ВОПОГ находятся положения, касающиеся запрещения совместной погрузки при перевозке опасных грузов всех классов?

А	В таблице А главы 3.2.

В	В таблице С главы 3.2.

С	В разделах 7.1.4.3-7.1.4.5.

D	В разделах 1.1.3.1-1.1.3.6.

СГ 6017	7.1.4.3			D

Можно ли размещать рядом друг с другом упаковки, содержащие различные опасные грузы?

А	Да, но знаки опасности должны быть видны.

В	Нет, в принципе нельзя.

С	Да, только применяется запрет на штабелирование упаковок.

D	Да, если только соблюдаются положения, касающиеся запрещения совместной погрузки.

СГ 6018	7.1.4.1.3			В

Ваше судно имеет свидетельство о допущении.  Вы получаете распоряжение принять на борт, соблюдая положения ВОПОГ, следующие вещества и изделия:

-	20 т № ООН 0340 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ (классификационный код 1.1D),

-	5 т № ООН 0131 ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА (классификационный код 1.4S),

-	10 т № ООН 0238 РАКЕТ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫХ (классификационный код 1.2G).

Можете ли вы перевозить этот груз, соблюдая ограничения перевозимых количеств?

А	Да, согласно таблице ограниченных количеств для класса 1 максимально допустимые количества не превышены.

В	Нет, один из трех грузов превышает максимальную массу нетто.

С	Да, если нитроцеллюлоза погружена в наиболее удаленный передний трюм, а воспламенители огнепроводного шнура погружены в наиболее отдаленный задний трюм.

D	Да, ограничения количеств для этих веществ не предусмотрено.

СГ 6019	7.1.5.2			А

На судно погружены взрывчатые вещества и изделия.  На каком расстоянии от других судов должно в максимально возможной мере держаться на ходу такое судно?

А	50 м.

В	100 м.

С	10 м.

D	20 м.

СГ 6020	1.1.3.6.1, 3.2, таблица А		A

Вы принимаете на борт вашего сухогрузного судна, в частности, партию груза, состоящую из 25 т № ООН 1223 КЕРОСИНА в упакованном виде (стальные барабаны).  Должно ли ваше судно, с учетом характера этого опасного груза, нести сигнализацию в виде одного синего конуса или огня?

A		Нет, для КЕРОСИНА не предписана никакая сигнализация.

B		Нет, так как масса брутто груза не превышает 25 т.

C		Да, все суда, перевозящие грузы класса 3, должны нести сигнализацию в виде одного синего конуса или огня.

D		Да, так как превышена масса брутто в 3 000 кг.

СГ 6021	1.1.3.6.1, 3.2, таблица A		A

Вы перевозите на сухогрузном судне, в частности, партию груза, состоящую из 30 т № ООН 1263 КРАСКИ или МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО, группа упаковки I, в упакованном виде (стальные барабаны).  Должно ли ваше судно, с учетом характера этого опасного груза, нести сигнализацию в виде одного синего конуса или огня?

A		Да, так как масса брутто этого груза превышает 300 кг.

B		Да, все суда, перевозящие грузы класса 3, должны нести сигнализацию в виде одного синего конуса или огня.

C		Нет, из-за этого дополнительного груза судну нет необходимости нести какую-либо особую сигнализацию.

D		Нет, сигнализация в виде одного синего конуса или огня требуется только для танкеров.

СГ 6022	7.1.4.1.3			D

На сухогрузном судне с одинарным корпусом вы перевозите только № ООН 3101 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ЖИДКИЙ.  Какое максимальное количество этого вещества допускается к перевозке?

A		300 000 кг.

B		100 000 кг.

C		50 000 кг.

D)		15 000 кг.

СГ 6023	Базовые общие знания		А

Для чего упаковки маркируются знаками опасности?

A		Символы позволяют, в частности, узнать, какие виды опасности может представлять опасный груз.

B		Грузополучатель должен знать, какая упаковка предназначена для него.

C		Судоводитель должен быть предупрежден о том, что он должен грузить все упаковки, снабженные знаками опасности, только на палубу.

D		Маркировка упаковок знаками опасности должна прежде всего облегчить таможенное оформление при трансграничных перевозках.

СГ 6024	5.2.2.2.2			B

Какой из следующих знаков опасности указывает на коррозионные опасные свойства упаковки?

A	    (черный/белый).

B	 (черный/белый).

C	 (черный/белый).

D	 (черный /желтый).

СГ 6025	5.2.2.2.2			A

Какой из следующих знаков опасности указывает на токсичные опасные свойства упаковки?

A	 (черный/белый).

B	 (черный/желтый).

C	 (черный/белый/красный).

D	 (черный/белый).

СГ 6026	5.2.2.2.2, 5.3		C

Где в ВОПОГ находятся образцы знаков опасности, предписанных международными правилами?

A		Часть 1, раздел 1.2.1.

B		Часть 3, таблица B.

C		Часть 5, главы 5.2 и 5.3.

D		Часть 7, пункт 7.1.5.0.2.

СГ 6027	5.2.2, 3.2, таблица A		A

На упаковку нанесены два различных знака опасности.  Что это означает?

A		Эта упаковка представляет несколько видов опасности.

B		Эта упаковка может перевозиться только в пределах портовой зоны, но не по свободной реке.

C		Запрещается совместная погрузка с другими опасными грузами.

D		Полиция должна быть информирована об этой перевозке опасных грузов.

СГ 6028	Базовые общие знания		A

Кроме опасности возникновения пожара, некоторые вещества класса 3 представляют еще один вид опасности.  Как можно указать на упаковке этот другой вид опасности?

A		Путем маркировки упаковки дополнительным знаком опасности.

B		Путем соответствующей записи в транспортном документе.

C		Путем указания над знаком опасности номера ООН опасного груза в виде печатных знаков высотой не менее 3 см.

D		Путем выделения (подчеркнуть красным цветом) дополнительной опасности в письменных инструкциях.

СГ 6029	7.1.4.4.2			B

При каких условиях можно грузить в один и тот же трюм грузы классов 6.1 и 8, помещенные в различные контейнеры со сплошными металлическими стенками?

A		Их ни в коем случае нельзя грузить в один и тот же трюм.

B		Всегда, без каких-либо условий.

C		Между грузами различных классов должно соблюдаться горизонтальное расстояние не менее 3 м.

D		Их можно размещать в одном трюме, но не штабелировать.

СГ 6030	7.1.4.3			C

Вы должны погрузить № ООН 1716 АЦЕТИЛБРОМИД в упакованном виде.  Какое из следующих утверждений является неправильным?

A		Между упаковками, содержащими АЦЕТИЛБРОМИД, и жилыми помещениями, машинными отделениями, рубкой и источниками тепла должно соблюдаться расстояние не менее 1 м.

B		Упаковки не должны грузиться в один и тот же трюм вместе с опасными грузами, для которых предписана сигнализация в виде трех синих конусов или огней.

C		Упаковки с АЦЕТИЛБРОМИДОМ должны быть отделены от упаковок, не содержащих опасные грузы.

D		Упаковки должны быть защищены от неблагоприятных погодных условий.

СГ 6031	1.1.3.6.1, 3.2, таблица A		C

Какое максимальное количество № ООН 1428 НАТРИЯ в упакованном виде вы можете перевозить на судне без применения положений ВОПОГ?

A	50 кг.

B	Для класса 4.3 не предусмотрено освобожденных количеств.

C	300 кг.

D	5 000 кг.

СГ 6032	7.1.4.1.3			B

Вы должны перевозить в упакованном виде единственный опасный груз класса 2 с буквами "TF".  Какой должна быть максимально допустимая масса брутто, если речь не идет о судне с двойным корпусом в соответствии с требованиями ВОПОГ?

A	50 000 кг.

B	120 000 кг.

C	300 000 кг.

D	Масса не ограничена.

СГ 6033	5.2.2.2.2			B

(красный, белый, черный)

Что означает знак опасности, изображенный выше?

A	Соответствующий опасный груз является легковоспламеняющимся веществом (жидкости).

B	Соответствующий опасный груз является легковоспламеняющемся веществом (твердые вещества).

C	Соответствующий опасный груз выделяет легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

D	Соответствующий опасный груз является взрывчатым веществом или изделием.

СГ 6034	5.2.2.2.2			A

(зеленый/черный)

Что означает знак опасности, изображенный выше?

A	Соответствующий опасный груз является невоспламеняющимся газом.

B	Соответствующий опасный груз является органическим пероксидом.

C	Соответствующий опасный груз является коррозионным веществом.

D	Соответствующий опасный груз является токсичным веществом.

СГ 6035	5.2.2.2.2			B

(черный/белый)

Что означает знак опасности, изображенный выше?

A	Соответствующий опасный груз является невоспламеняющимся газом.

B	Соответствующий опасный груз является коррозионным веществом.

C	Соответствующий опасный груз является органическим пероксидом.

D	Соответствующий опасный груз является токсичным веществом.

СГ 6036	5.2.2.2.2			B

(белый/черный)

Что означает знак опасности, воспроизведенный выше?

A	Соответствующий опасный груз выделяет легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

B	Соответствующий опасный груз является инфекционным веществом.

C	Соответствующий опасный груз является токсичным веществом.

D	Соответствующий опасный груз не должен грузиться совместно с другими веществами на одно и то же судно.

СГ 6037	5.2.2.2.2			D

Какой из изображенных ниже знаков опасности указывает на то, что в упаковке содержатся вещества, способные к самовозгоранию?

A	(оранжевый/черный).

B	(красный/черный).

C	(красный/белый/черный).

D	(красный/белый/черный).

СГ 6038	5.2.2.2.2			D

Каким из изображенных ниже знаков опасности должна быть маркирована упаковка, содержащая коррозионные вещества?

A	(оранжевый/черный).

B	(красный/белый/черный).

C	(белый/черный).

D	(белый/черный).

СГ 6039	5.2.2.2.2			B

Каким знаком опасности должны маркироваться перевозимые в упаковках окисляющие вещества?

A	(красный/белый/черный).

B	(желтый/черный).

C	(белый/черный).

D	(белый/черный).

СГ 6040	5.2.2.2.2			C

Каким знаком опасности должны маркироваться упаковки, содержащие легковоспламеняющиеся твердые вещества?

A	(белый/черный).

B	(белый/черный).

C	(красный/белый/черный).

D	(красный/белый/черный).

СГ 6041	5.2.2.2.2				B

Каким знаком опасности должны маркироваться упаковки, содержащие легковоспламеняющиеся газы?

A  	 (оранжевый/черный).

B	(красный/черный).

C	(синий/белый или черный).

D	(желтый/черный).

СГ 6042	5.2.2.2.2				A

Каким знаком опасности должны маркироваться упаковки, содержащие взрывчатые вещества?

A	(оранжевый/черный).

B	(красный/черный).

C	(красный/белый/черный).

D	(красный/белый/черный).

СГ 6043	7.1.4.3.3				A

Могут ли упаковки, содержащие грузы класса 6.1, грузиться совместно в один и тот же трюм с упаковками, содержащими грузы класса 5.2, для которых в таблице А главы 3.2 предписана сигнализация в виде трех синих конусов или огней?

A	Да, если расстояние между упаковками составляет не менее 12 м.

B	Нет, это запрещено, т.к. упаковки, содержащие грузы класса 6.1, должны иметь сигнализацию в виде по меньшей мере двух синих конусов или огней.

C	Да, если упаковки уложены в металлические контейнеры со сплошными стенками.

D	Нет, не разрешается иметь на борту одного и того же судна грузы классов 6.1 и 5.2.

СГ 6044	7.1.4.3.1			A

Можно ли грузить совместно грузы классов 6.1 и 6.2?

A	Да, но между ними должно быть соблюдено горизонтальное расстояние не менее 3 м.

B	Да, но они должны быть штабелированы.

C	Нет, это не разрешается.

D	Да, но не в один и тот же трюм.

СГ 6045	7.1.4.3.1			D

Можно ли грузить совместно грузы классов 3 и 6.1, если ни для одного из них не предписана сигнализация в виде конусов?

A	Да, если они штабелированы.

В	Да, но не в один и тот же трюм.

С	Нет, это не разрешается.

D	Да, но между ними должно быть соблюдено горизонтальное расстояние не менее 3 м.

СГ 6046	5.2.2.2.2			A

На упаковку наклеены два различных знака опасности.  Что это означает?

A	Эта упаковка представляет несколько видов опасности.

B	Эта упаковка может перевозиться только в пределах портовой зоны, но не по свободной реке.

C	Запрещается совместная погрузка с другими опасными грузами.

D	Полиция должна быть информирована об этой перевозке опасных грузов.

СГ 6047	7.1.4.1			С

К перевозке некоторых опасных грузов применяются положения, касающиеся максимально допустимых масс брутто (ограничение перевозимых количеств).  Где в ВОПОГ содержатся эти положения?

A	Пункт 1.2.2.2.2.

B	Глава 3.2.

C	Подраздел 7.1.4.1.

D	Подраздел 9.3.2.23

СГ 6048	7.1					В

Где в ВОПОГ содержатся предписания, касающиеся погрузки, выгрузки и обработки груза и применимые к опасным грузам всех классов, перевозимым сухогрузными судами?

A	Глава 1.1.

B	Глава 7.1.

C	Глава 7.2.

D	Глава 8.2.

СГ 6049	7.1.3.42			В

Что предписывает ВОПОГ в отношении обогрева трюмов?

A	Обогрев трюмов всегда разрешается.

B	Обогрев трюмов запрещается.

C	Обогрев трюмов предписывается в некоторых случаях.

D	Обогрев трюмов разрешается только с согласия погрузчика.

СГ 6050	5.2.2.2.2				D

(оранжевый/черный)

Что означает знак опасности, изображенный выше?

A	Соответствующее вещество является легковоспламеняющимся (жидкость).

B	Соответствующее вещество является легковоспламеняющимся (твердое вещество).

C	Соответствующее вещество выделяет легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой.

D	Соответствующее вещество является взрывчатым.

Где могут погружаться или выгружаться упакованные опасные грузы, для которых требуется один синий конус или огонь?

A	В местах, утвержденных для этой цели компетентным органом.

B	Во всех местах, расположенных за пределами жилых зон.

C	В нефтяных портах.

D	Во всех местах, которые судоводитель сочтет подходящими.

СГ 6052	7.1.4.3.4				А

В каком классе нужно учитывать группу совместимости для соблюдения запрещений совместной погрузки упакованных грузов?

A	Класс 1.

B	Класс 2.

C	Класс 3.

D	Класс 6.1.

СГ 6053	7.1.4.3.2				D

Можно ли грузить в один и тот же трюм вместе с другими грузами упаковки, содержащие грузы класса 6.1, для которых в таблице А главы 3.2 предписана сигнализация в виде двух синих конусов или огней?

A	Нет, они могут грузиться в один и тот же трюм только с грузами класса 6.1.

B	Да, они могут грузиться в один и тот же трюм вместе со всеми другими грузами, за исключением пищевых продуктов, других предметов потребления и кормов для животных.

C	Нет, они не могут грузиться в один и тот же трюм ни с каким другим опасным грузом.

D	Да, они могут грузиться в один и тот же трюм со всеми другими опасными грузами, за исключением легковоспламеняющихся грузов, для которых в таблице А главы 3.2 предписана сигнализация в виде одного синего конуса или огня.

СГ 6054	7.1.4.4.2				А

Вы хотите погрузить грузы классов 6.1 и 8, помещенные в металлические контейнеры со сплошными стенками.  Каким должно быть горизонтальное расстояние между ними?

A	Минимальные разделительные расстояния не предписаны.

B	3 м.

C	2 м.

D	2,5 м.

СГ 6055	7.1.4.3.1				D

Вы хотите перевозить грузы классов 6.1 и 6.2, уложенные на поддоны.  Какое горизонтальное расстояние должно разделять эти грузы?

A	2,4 м.

B	2,6 м.

C	2,8 м.

D	3 м.

СГ 6056	7.1.4.3.3				В

Можно ли грузить упаковки, содержащие грузы класса 1, для которых предписана сигнализация в виде трех синих конусов или огней, с грузами класса 6?

A	Да, если между ними соблюдено горизонтальное расстояние не менее 3 м.

B	Да, если между ними соблюдено горизонтальное расстояние не менее 12 м.

C	Нет.

D	Да, если они штабелированы.

СГ 6057	7.1.4.3			А

Вы должны перевозить вещества классов 6.1 и 8, для которых в таблице А главы 3.2 не предписано никакой сигнализации.  Могут ли эти вещества грузиться в один и тот же трюм?

A	Да.

B	Нет, они должны быть погружены на палубе.

C	Нет, они не могут перевозиться на одном и том же судне.

D	Нет, они должны быть погружены в отдельные трюмы.

СГ 6058	7.1.4.9			В

Когда можно перегружать груз за пределами утвержденных для этой цели мест?

A	На этот счет нет специальных предписаний.

B	Когда это разрешено компетентным органом.

C	При перегрузке на рейде.

D	За пределами застроенных зон.

СГ 6059	7.1.4.4.2			А

Два металлических контейнера со сплошными стенками штабелированы друг на друга.  Один из них загружен токсичными веществами класса 6.1, другой – коррозионными веществами класса 8.  Разрешается ли это?

A	Да.

B	Нет.

C	Да, но только если они погружены над палубой.

D	Да, но только если они погружены под палубой.

СГ 6060	7.1.4.4.3			В

Вы получаете для перевозки следующие контейнеры:

- контейнер с брезентовым верхом (без закрытой металлической крышки), загруженный веществами класса 3;

- контейнер с брезентовым верхом (без закрытой металлической крышки), загруженный веществами класса 5.1.

Какое минимальное расстояние нужно соблюдать между двумя контейнерами?

A	5 м.

B	2,4 м.

C	4,8 м.

D	10 м.

СГ 6061	3.2, таблица А, 7.1.5.0.2		С

Кроме грузов, для которых не требуется сигнализации в виде синего конуса, вы перевозите на вашем судне еще два контейнера с № ООН 1397 АЛЮМИНИЯ ФОСФИДОМ общей массой 50 000 кг.  Какая сигнализация должна быть выставлена на судне?

A	Никакой сигнализации.

B	1 синий конус/синий огонь.

C	2 синих конуса/синих огня.

D	3 синих конуса/синих огня.

СГ 6062	7.1.5.0.2			А

На вашем судне вы перевозите, в частности, контейнер, содержащий 5 200 кг № ООН 1950 АЭРОЗОЛЕЙ легковоспламеняющихся, класс 2, классификационный код 5F.  Какая сигнализация должна быть выставлена на судне?

A	Никакой сигнализации.

В	1 синий конус/синий огонь.

С	2 синих конуса/синих огня.

D	3 синих конуса/синих огня.

СГ 6063	7.1.4.1.3				С

Где в ВОПОГ указана допустимая масса брутто (ограничение перевозимых количеств) при перевозке некоторых опасных грузов?

A	Пункт 1.1.3.6.1.

В	Раздел 3.2.1.

С	Пункт 7.1.4.1.3.

D	Пункт 7.1.5.0.2.

СГ 6064	1.1.3.6.1, 3.2, таблица А			В

На сухогрузном судне вы перевозите 2 500 кг № ООН 1159 ЭФИРА ИЗОПРОПИЛОВОГО.  Какая сигнализация должна быть выставлена на вашем судне?

A	Синий конус или огонь.

В	При перевозке этого опасного груза судно не должно нести сигнализации.

С	Два синих конуса или огня.

D	Оранжевое табло согласно МПОГ/ДОПОГ.

СГ 6065	7.1.5.0.2					D

На вашем судне вы перевозите в закрытых контейнерах следующие опасные грузы:

-	50 стальных барабанов, в каждом из которых содержится 200 л № ООН 1100 АЛЛИЛХЛОРИДА, класс 3 (6.1), группа упаковки I, общей массой 11 000 кг;

-	100 пластмассовых канистр, в каждой из которых содержится 20 л № ООН 2256 ЦИКЛОГЕКСЕНА, класс 3, группа упаковки II, общей массой 1 850 кг.

Какая сигнализация должна быть выставлена на вашем судне?

А	2 синих конуса/синих огня.

В	1 синий конус/синий огонь.

С	Это решает лицо, дающее полномочия.

D	Никакой сигнализации.

СГ 6066	7.1.5.0.2			А

На вашем судне вы перевозите в закрытых контейнерах следующий опасный груз:

-	500 стальных барабанов, в каждом из которых содержится 200 л № ООН 1100 АЛЛИЛХЛОРИДА, класс 3 (6.1), группа упаковки I, общей массой 110 000 кг.

Какая сигнализация должна быть выставлена на вашем судне?

А	2 синих конуса/синих огня.

В	1 синий конус/синий огонь.

С	Это решает лицо, дающее полномочия.

D	Никакой сигнализации.

СГ 6067	7.1.5.0.1			В

На борту вашего судна вы перевозите 10 контейнеров-цистерн, в каждом из которых содержится 24 т № ООН 1203 БЕНЗИНА МОТОРНОГО, класс 3, группа упаковки II.

Какая сигнализация должна быть выставлена на вашем судне?

А	2 синих конуса/синих огня.

В	1 синий конус/синий огонь.

С	Это решает лицо, дающее полномочия.

D	Никакой сигнализации.

СГ 6068	7.1.5.0.2			D

На борту вашего судна вы перевозите в закрытых контейнерах следующий опасный груз:

-	500 стальных барабанов, в каждом из которых содержится 200 л № ООН 1230 МЕТАНОЛА, класс 3 (6.1), группа упаковки II, общей массой 85 000 кг.

Какая сигнализация должна быть выставлена на вашем судне?

А	2 синих конуса/синих огня.

В	1 синий конус/синий огонь.

С	Это решает лицо, дающее полномочия.

D	Никакой сигнализации.

СГ 6069	7.1.4.4			В

Вы грузите на ваше судно контейнер со сплошными металлическими стенками, в котором размещены:

-	10 барабанов, в каждом из которых содержится 200 л № ООН 1100 АЛЛИЛХЛОРИДА, класс 3 (6.1), группа упаковки I, и еще один контейнер со сплошными металлическими стенками, в котором размещены:

-	100 пластмассовых канистр, в каждой из которой содержится 20 л № ООН 2256 ЦИКЛОГЕКСЕНА, класс 3, группа упаковки II.

Можно ли размещать эти два контейнера рядом в одном и том же трюме?

А	Нет, так как вещества, для которых предписана сигнализация в виде одного синего конуса, не могут грузиться в один и тот же трюм с веществами, для которых предписана сигнализация в виде двух синих конусов.

В	Да, так как оба вещества находятся в контейнерах со сплошными металлическими стенками.

С	Нет, так как опасные вещества различных классов никогда не должны грузиться в один и тот же трюм.

D	Да, контейнеры могут грузиться в один и тот же трюм, но только при условии соблюдения между ними расстояния, равного 3 м.

СГ 6070	5.2.1.8.3			D

Какой из следующих знаков опасности указывает на вещества, опасные для окружающей среды?

A	(белый/черный).

B	(красный/черный).

C	(белый/черный).

D	(белый/черный).

- - - - -

Распространено Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/15.