| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/17 21 April 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

Перевозки танкерами, целевые темы 6, 7, 8

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить перечень вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включить в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни вопросов, касающихся перевозок танкерами и следующих целевых тем:

-	Целевая тема 6:	Погрузка, разгрузка и перевозка

-	Целевая тема 7:	Документы

-	Целевая тема 8:	Виды опасности и профилактические мероприятия

| ПЕРЕВОЗКИ ТАНКЕРАМИ Целевая тема 6: Погрузка, разгрузка и перевозка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Т 6006 | 3.2, таблица C, 7.2.4.21 | C |
|  | Танкер типа N загружается веществом класса 3. Как Вы сможете определить максимально допустимую степень наполнения |  |
|  | A На основании свидетельства о допущении. B На основании транспортных документов. C На основании таблицы С. D На основании письменных инструкций. |  |
| Т 6007 | 3.2, таблица С | D |
|  | Какова максимально допустимая степень наполнения для № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ? |  |
|  | A 75% B 91% C 95% D 97% |  |
| Т 6008 | 7.2.4.21 | B |
|  | Где Вы найдете в ВОПОГ положения о максимально допустимой степени наполнения танкеров? |  |
|  | A См. 9.3.2.21.1 B См. 7.2.4.21 C С.м. 1.2.1 D Это записано не в ВОПОГ, а в свидетельстве о допущении. |  |
| Т 6009 | 7.2.4.21 | C |
|  | Где предписано, до какой степени наполнения разрешается заполнять грузовой танкера? |  |
|  | A См. ЕПСВВП. B См. письменные инструкции. C См. часть 7 и 9 ВОПОГ. D См. свидетельство о допущении. |  |
| Т 6010 | 7.2.4.22.2 | B |
|  | Разрешается ли на танкере, который имеет сигнализацию в виде голубого конуса, открывать кожухи пламегасителей? |  |
|  | A Да, это всегда разрешено, если в грузовых танках упало давление. B Да, но только при разгруженных грузовых танках для контроля или очистки, после того, как в грузовых танках упало давление и они были дегазированы. C Да, однако только с согласия береговой установки. D Нет, это запрещено. |  |
| Т 6011 | 7.2.4.24 | A |
|  | Разрешается ли во время разгрузки танкера одновременно осуществлять заправку? |  |
|  | A Только с согласия компетентного органа. B Решение принимается по усмотрению фирмы по перевалке грузов. C Только при дневном свете. D Для открытых танкеров Типа N - да, для остальных - нет. |  |
| Т 6012 | 7.2.4.76 | B |
|  | Разрешается ли использовать полимерные тросы для швартования во время погрузки или разгрузки закрытого танкера типа N? |  |
|  | A Разрешается использовать только стальные тросы. B Только если от сноса по течению судно удерживается стальными тросами. C В акваториях портов предписано использовать исключительно стальные тросы. D Только при погрузке или разгрузке грузов, для перевозки которых не требуется синий огонь/синий конус. |  |
| Т 6013 | 3.2, таблица C | D |
|  | Какова максимально допустимая степень наполнения при перевозке № ООН 2031 КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70%? |  |
|  | A 90% B 95% C 96% D 97% |  |
| Т 6014 | 3.2, таблица C | C |
|  | Вы должны перевозить № ООН 1301 ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ? Какой сигнализацией Вы должны отметить свой танкер? |  |
|  | A Днем двумя синими конусами и ночью двумя синими огнями. B При всех грузах класса 3 всегда нужно использовать синий огонь или синий конус. C Судно должно нести сигнализацию в виде синего огня или синего конуса. D Для этого опасного груза не предписано никакой сигнализации. |  |
| Т 6015 | 3.2, таблица C, 7.2.3.7.5 | A |
|  | Вы разгрузили свой танкер с грузом бензина. Грузовые танки еще не очищены. Что происходит с сигнализацией в виде синего огня/синего конуса? |  |
|  | A Она остается без изменений. B Ее нужно удалить. C Ее можно в зависимости от целесообразности сохранить или удалить. D Ее нужно поместить на половине высоты. |  |
| Т 6016 | Общие основы знаний | D |
|  | Может ли повыситься уровень жидкого груза в закрытом грузовом танке во время перевозки? |  |
|  | A Нет. B Да, но только при сильном волнении. C Да, но только при снижении атмосферного давления (неблагоприятные метеоусловия). D Да, прежде всего, если жидкий груз нагреется (например, под воздействием солнечного излучения). |  |
| Т 6017 | Общие основы знаний | B |
|  | Почему грузовые танки не разрешается наполнять до краев? |  |
|  | A Потому что груз не мог бы при волнении свободно перемещаться (переливался бы через край). B Потому что жидкость при нагревании расширяется, она могла бы причинить ущерб судну или/и вылиться из танка. C "Погрузке до краев" ничто не препятствует. D Потому что "погрузка до краев" потребовала бы слишком много времени. Это привело бы к несоразмерно долгому пребыванию на перевалочных пунктах. |  |
| Т 6018 | 7.2.4.1 | C |
|  | Какие существуют предписания в отношении перевозки упаковок опасных грузов на танкерах? |  |
|  | A Перевозка упаковок на танкерах запрещена. B Перевозка упаковок на танкерах разрешена, если не превышаются освобожденные количества. C Запрещено перевозить в грузовом пространстве упаковки, за исключением остатков груза, остаточного груза и отстоев, которые должны содержаться не более чем в шести утвержденных контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов, контейнерах-цистернах или переносных цистернах максимальной вместимостью до 2 м3, а также не более 30 проб груза. D Максимально допустимы 50 000 кг, однако с соблюдением запрещений в Отношении совместной погрузки. |  |
| Т 6019 | Общие основы знаний | B |
|  | Порожний грузовой танк вместимостью 200 м3 закрывают так, что воздух больше не может выходить. После этого в этот грузовой танк закачиваются 20 м3 жидкости. Каково приблизительно абсолютное давление в грузовом танке после налива жидкости? |  |
|  | A 100 кПа (1,0 бар) B 110 кПа (1,1 бар) C 180 кПа (1,8 бар) D 220 кПа (2,2 бар) |  |
| Т 6020 | Общие основы знаний | B |
|  | Порожний грузовой танк вместимостью 300 м3 закрывают так, что воздух больше не может выходить. После этого в него закачивают 15 м3 жидкости. Каково приблизительно абсолютное давление в грузовом танке после налива жидкости? |  |
|  | A Менее 100 кПа B Более 100 кПа C Абсолютное давление D Давление не возрастет |  |
| Т 6021 | Общие основы знаний | A |
|  | Жидкость в цистерне на берегу (см. чертеж) имеет ту же плотность, что и вода. Заслонки грузового танка судна закрыты. Какое давление приходится на погрузочный трубопровод? |  |
|  | A 50 кПа (0,5 бар) B 100 кПа (1 бар) C 500 кПа (5 бар) D 1000 кПа (10 бар) |  |
| Т 6022 | Общие основы знаний | C |
|  | Груз в количестве 285 м3 должен быть загружен в грузовой танк. Допустимая степень наполнения составляет 95%. |  |
|  | Размер грузового танка должен по меньшей мере составлять. |  |
|  | A 280 м3 B 290 м3 C 300 м3 D 310 м3 |  |
| Т 6023 | 9.3.3.0.3 | А |
|  | Вы получаете в качестве соединения между соединительным фланцем Вашего танкера и загрузочным рукавом перевалочного пункта промежуточную деталь из алюминия. Разрешено ли это использование алюминия на танкере? |  |
|  | A Нет. B Да, если все болты вставлены и закручены. C Да, если судно заземлено. D Да, если Вы грузите или разгружаете газойль. |  |
| Т 6024 | 7.2.4.7.1 | A |
|  | В каких местах разрешается загружать или разгружать танкеры? |  |
|  | A В местах, разрешенных компетентным органом. B Во всех местах, расположенных вне застроенных территорий. C В нефтяных портах. D Во всех местах, которые судоводитель считает подходящими. |  |
| Т 6025 | 3.2, таблица C | A |
|  | Какое ниженазванное вещество кристаллизируется при температуре ниже 4 °C? |  |
|  | A № ООН 1114 БЕНЗОЛ B № ООН 1090 АЦЕТОН C № ООН 1125 н-БУТИЛАМИН D № ООН 1282 ПИРИДИН |  |
| Т 6026 | 3.2, таблица C | C |
|  | Какое ниженазванное вещество разрешается загружать при температуре ниже 4°C в танкер без возможности обогрева? |  |
|  | A № ООН 1114 БЕНЗОЛ B № ООН 1145 ЦИКЛОГЕКСАН C № ООН 2055 СТИРОЛ D № ООН 1307 п-КСИЛОЛ |  |
| Т 6027 | Общие основы знаний | C |
|  | После загрузки № ООН 1203, БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 4 грузовых танка остаются порожними. Эти порожние грузовые танки должны быть загружены № ООН 1202, ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ. |  |
|  | На что нужно обратить внимание? |  |
|  | A Повысить давление в цистернах перед загрузкой газойля. B Принять те же меры безопасности, как и при загрузке открытого танкера типа N. C Принять те же меры безопасности, что и при загрузке бензина. D Нужно открыть крышки порожних грузовых танков, чтобы возможные появившиеся газы могли улетучиться. |  |
| Т 6028 | Общие основы знаний | C |
|  | Если грузовой танк загружаетcя до максимально допустимой степени наполнения, то в грузовом танке еще остается некоторое свободное пространство. |  |
|  | Для чего служит это свободное пространство? |  |
|  | A Чтобы можно было лучше брать пробы. B Чтобы можно было принимать малые партии груза. C Чтобы можно было компенсировать расширение груза. D Ни один из ответов под буквами A, B и C не является правильным. |  |
| Т 6029 | Общие основы знаний | C |
|  | При перевозке опасных грузов иногда над грузом помещается азот. |  |
|  | Это делают, чтобы: |  |
|  | A Предотвратить движение груза. B Охладить груз. C Изолировать груз от атмосферного воздуха. D Сохранять постоянной температуру груза. |  |
| Т 6030 | 7.2.4.10.1 | D |
|  | Когда разрешается начинать погрузку и разгрузку танкеров? |  |
|  | A После того, как журнал грузовых операций будет проверен местным компетентным органом. B После того, как ответственный за перевалку сотрудник береговой установки проверит грузовые танки. C После того, как будет подключен уравнительный трубопровод. D После того, как будет удовлетворительно заполнен перечень обязательных проверок. |  |
| Т 6031 | 3.2, таблица C | B |
|  | Для № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% действует максимально допустимая степень наполнения танка, равная: |  |
|  | A 91 % B 95 % C 97 % D 98 % |  |
| Т 6032 | 3.2, таблица C, 7.2.4.21.3 | B |
|  | Вы совершаете рейс на танкере. Вы должны загрузить № ООН 1230 МЕТАНОЛ. Допустимая плотность согласно свидетельству о допущении составляет 1,1. До какой максимальной степени наполнения разрешается загружать грузовые танки? До: |  |
|  | A 97% B 95% C 91% D 85% |  |
| Т 6033 | 3.2, таблица C, 7.2.4.21.3 | B |
|  | Вы совершаете рейс на танкере. Вы должны загрузить № ООН 1662, НИТРОБЕНЗОЛ. Допустимая плотность согласно свидетельству о допущении составляет 1,1. До какой максимальной степени наполнения разрешается загружать грузовые танки? До: |  |
|  | A 95% B 90,9% C 93,3% D 85% |  |
| Т 6034 | 3.2, таблица C, 7.2.4.21.3 | C |
|  | Вы совершаете рейс на танкере. Вы должны загрузить № ООН 1999 ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ. |  |
|  | Температура вещества составляет 85 °C. |  |
|  | До какой максимальной степени наполнения разрешается загружать грузовые танки? До: |  |
|  | A 95% B 91% C 97% D 85% |  |
| Т 6035 | 3.2, таблица C, колонка 20 | А |
|  | Судно типа N должно перевозить № ООН 1780 ФУМАРИЛХЛОРИД. Междубортовые пространства не разрешается во время перевозки заполнять водяным балластом, потому что: |  |
|  | A Вещество бурно реагирует с водой. B Междубортовые пространства не разрешается использовать как балластные цистерны. C Междубортовые пространства разрешается использовать как балластные цистерны только при порожних грузовых танках. D Всегда должна существовать возможность дополнительно проветрить междубортовые пространства судов типа N. |  |
| Т 6036 | 3.2, таблица C, колонка 20 | B |
|  | Вы должны перевозить на Вашем танкере типа N водоизмещением 2000 м3 145 м3 № ООН 2796 КИСЛОТА СЕРНАЯ. Имеете ли Вы право для обеспечения большей устойчивости курса при сильном ветре заполнить прилежащие междубортовые пространства водяным балластом? |  |
|  | A Да, это разрешено. B Нет, при данном грузе это запрещено. C Да, это разрешено, если междубортовые пространства заполнены только на 90%. D Да, это разрешено, если междубортовые пространства полностью заполнены. |  |
| Т 6037 | 1.2.2.1 | C |
|  | Вам предлагают груз с указанной температурой в 279 K. Чтобы рассчитать степень наполнения, эту температуру нужно пересчитать в градусы по Цельсию. Скольким градусам по Цельсию соответствуют 279 по Кельвину? |  |
|  | A 276°C B 552°C C 6°C D 12°C |  |
| Т 6038 | Общие основы знаний | D |
|  | Вы должны погрузить № ООН 1307 п-КСИЛОЛ. Температура этого груза составляет 75 °C. |  |
|  | Чтобы можно было рассчитать максимальную степень наполнения при 15 °C, из следующих данных Вам нужны: |  |
|  | A Коэффициент усушки при указанной температуре. B Плотность и объем вещества. C Коэффициент расширения и плотность вещества. D Коэффициент расширения, разница в температуре и объем. |  |
| Т 6039 | 7.2.4.1.1 | D |
|  | Сколько проб груза и в каком максимальном количестве на один сосуд Вы имеете право взять на борт судна, перевозящего № ООН 1294 ТОЛУОЛ? |  |
|  | Не более: |  |
|  | A 30 сосудов по 1000 сл. B 10 сосудов по 1000 сл. C 10 сосудов по 500 мл. D 30 сосудов по 500 мл. |  |
| Т 6040 | 7.2.4.1.2 | С |
|  | Разрешается ли перевозить на борту судов - сборщиков маслосодержащих отходов резервуары для масло- и жиросодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судна? |  |
|  | A Нет, это не разрешено. B Да, это разрешено, если количество брутто составляет не более 5 000 кг и они надежно установлены в грузовом пространстве. C Да, это разрешено, если максимальная вместимость составляет не более 2 м3 и они надежно установлены в грузовом пространстве. D Да, это разрешено без ограничений. |  |
| Т 6041 | 7.2.4.10.4 | B |
|  | Должен ли согласно ВОПОГ заполняться перечень обязательных проверок, если судно снабжения передает продукты, необходимые для эксплуатации судна, нагруженному легковоспламеняющимися химикатами танкеру? |  |
|  | A Да, при каждой погрузочно-разгрузочной операции должен быть заполнен перечень обязательных проверок. B Нет, согласно ВОПОГ это не требуется. C Да, потому что судно нагружено легковоспламеняющимися веществами. D Да, но только тогда, когда передаются более 30 м3. |  |
| Т 6042 | 7.2.4.16.6 | С |
|  | Если судно разгружается и газоотводный коллектор присоединен к судну, тогда не разрешается, чтобы давление в месте соединения трубопроводов: |  |
|  | A Превышало 30 кПа. B Превышало 40 кПа. C Превышало давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана. D Превышало давлен ие срабатывания быстродействующего выпускного клапана более чем на 10 кПа. |  |
| Т 6043 | 7.2.4.19 | D |
|  | Если согласно ВОПОГ в грузовом танке должна быть создана инертная атмосфера, это должно быть выполнено так, чтобы: |  |
|  | A Содержание кислорода составляло менее 10% по объему. B Содержание кислорода составляло менее 5% по объему. C Содержание кислорода составляло менее 9% по объему. D Содержание кислорода составляло менее 8% по объему. |  |
| Т 6044 | 9.3.1.18, 9.3.3.18 | A |
|  | Если судно имеет на борту установку для закачивания инертного газа, мощность этой установки должна по меньшей мере быть рассчитана так, чтобы в грузовых танках можно было поддерживать повышенное давление, равное: |  |
|  | A 7 кПа B 8 кПа C 10 кПа D 15 кПа |  |
| Т 6045 | 7.2.4.28.3 | B |
|  | Вы перевозите № ООН 1230, МЕТАНОЛ. Внутреннее давление в грузовом танке возрастает до более 40 кПа. Что вы должны делать? |  |
|  | А Открыть быстродействующий выпускной клапан грузового танка, чтобы избыточное давление могло снизиться. В Незамедлительно привести в действие водораспылительную систему. С Водораспылительную систему привести в состояние готовности к работе, чтобы ее можно было привести в действие, как только внутреннее давление в грузовом танке возрастет до более 50 кПа. D Сбросить избыточное внутреннее давление в грузовом танке с помощью устройства по безопасному снижению давления в грузовых танках. |  |
| Т 6046 | 7.2.4.16.13 | D |
|  | A Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться во время погрузки. B Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться во время погрузки и разгрузки. C Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время перевозки. D Отверстия в ограждениях для ног не должны закрываться во время погрузки. |  |
| Т 6047 | 7.2.4.16.13 | B |
|  | Могут ли закрываться отверстия в ограждениях для ног на судах, перевозящих вещества под № ООН 1993? |  |
|  | A Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время погрузки. B Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться во время погрузки и разгрузки. C Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время перевозки. D Отверстия в ограждениях для ног не должны закрываться во время погрузки. |  |
| Т 6048 | 7.2.4.16.13 | D |
|  | Могут ли во время перевозки закрываться отверстия в ограждениях для ног на судах, перевозящих вещества под № ООН 1993? |  |
|  | A Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время погрузки. B Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время погрузки и разгрузки. C Отверстия в ограждениях для ног могут закрываться только во время перевозки. D Отверстия в ограждениях для ног не должны закрываться во время перевозки. |  |
| Т 6049 | 3.2.3 | B |
|  | Какой код указывается в колонке 5 "Виды опасности" таблицы C для веществ, оказывающих долговременное воздействие на здоровье (канцерогены, мутагены, репродуктивные токсиканты)? |  |
|  | A N1, N2 или N3 B CMR C F или S D "неуст." |  |
| Т 6050 | 3.2.3 | C |
|  | Какой код указывается в колонке 5 "Виды опасности" таблицы C для веществ, которые остаются на поверхности воды, не испаряются и являются труднорастворимыми в воде? |  |
|  | A N1, N2 или N3 B CMR C F D "неуст." |  |
| Т 6051 | 3.2.3 | C |
|  | Какой код указывается в колонке 5 "Виды опасности" таблицы C для веществ, которые опускаются на дно и являются труднорастворимыми? |  |
|  | A N1, N2 или N3 B CMR C S D F |  |
| Т 6052 | 3.2.3 | A |
|  | Какой код указывается в колонке 5 "Виды опасности" таблицы C для опасных для окружающей среды веществ, отвечающих критериям острой или хронической токсичности? |  |
|  | A N1, N2 или N3 B CMR C S D F |  |
| Т 6053 | 1.6.7.4.2 | С |
|  | Можно ли перевозить № ООН 1987 СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) на танкере открытого типа N с пламегасителями, тип грузовых танков 2 (танкер с одинарным корпусом)? |  |
|  | A Нет. B Да, но только до 31.12.2012. C Да, но только до 31.12.2015. D Да, но только до 31.12.2018. |  |
| Т 6054 | 1.6.7.4.2 | D |
|  | Можно ли перевозить № ООН 1223 КЕРОСИН на танкере открытого типа N с пламегасителями, тип грузовых танков 2 (танкер с одинарным корпусом)? |  |
|  | A Нет. B Да, но только до 31.12.2012. C Да, но только до 31.12.2015. D Да, но только до 31.12.2018. |  |
| Т 6055 | 1.6.7.4.2 | C |
|  | Вы совершаете рейс на танкере закрытого типа N с грузовыми танками типа 2 (танкер с одинарным корпусом). Можете ли Вы перевозить на этом судне № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, если это вещество указано в перечне, прилагаемом к свидетельству о допущении? |  |
|  | A Да, без ограничений по времени. B Да, но только до 31.12.2012. C Да, но только до 31.12.2015. D Да, но только до 31.12.2018. |  |
| Т 6056 | 1.6.7.4.2 | D |
|  | Вы совершаете рейс на танкере закрытого типа N с грузовыми танками типа 2 (танкер с одинарным корпусом). Можете ли Вы перевозить на этом судне № ООН 1202 ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ, если это вещество указано в перечне, прилагаемом к свидетельству о допущении? |  |
|  | A Да, без ограничений по времени. B Да, но только до 31.12.2012. C Да, но только до 31.12.2015. D Да, но только до 31.12.2018. |  |

| ПЕРЕВОЗКИ ТАНКЕРАМИ Целевая тема 7: Документы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Т 7001 | 8.1.8 | А |
|  | Все танкеры, которые допущены к перевозке легковоспламеняющихся жидкостей, имеют свидетельство о допущении к перевозке опасных грузов. Что подтверждает это свидетельство о допущении? |  |
|  | А Что конструкция и оборудование судна соответствуют применяемым предписаниям ВОПОГ. |  |
|  | В Что конструкция, устройство и оборудование судна соответствуют положениям общих технических предписаний. |  |
|  | С Что судно было построено под контролем признанного классификационного общества и было допущено им к перевозке опасных грузов. |  |
|  | D Что конструкция, устройство, оборудование и численность экипажа судна соответствуют международным нормам по транспортировки жидкого топлива и горючего. |  |
| Т 7002 | 7.2.4.10, 8.6.3 | С |
|  | Где в ВОПОГ описывается перечень обязательных проверок и его использование? |  |
|  | А В части 1, 1.2.1. В В части 3, таблица С. С В части 7, пункт 7.2.4.10, и в части 8.8.6.3. D В части 9, пункт 9.3.3.10. |  |
| Т 7003 | 7.2.4.10.1 | С |
|  | Когда должен заполняться перечень обязательных проверок, соответствующий образцу, приведенному в разделе 8.6.3? |  |
|  | А Во время погрузки и разгрузки опасных грузов, у которых максимальное перевозимое количество ограничено согласно пункту 7.1.4.1.3. |  |
|  | В При перевалке опасных грузов классов 1. |  |
|  | С Перед загрузкой и разгрузкой танкеров. |  |
|  | D При перевалке опасных грузов, в отношении которых в транспортных документах требуется оформление перечней обязательных проверок. |  |
| Т 7004 | 7.2.4.10.1 | В |
|  | В каком количестве экземпляров должен быть заполнен перечень обязательных проверок, соответствующий образцу, приведенному в разделе 8.6.3? |  |
|  | А В одном экземпляре. В В двух экземплярах. С В трех экземплярах. D Согласно указаниям перевалочного пункта. |  |
| Т 7005 | 7.2.4.10.1 | В |
|  | Кто должен подписывать перечень обязательных проверок? |  |
|  | А Судоводитель и другой член экипажа. |  |
|  | В Судоводитель или уполномоченное им лицо и лицо на береговом сооружении, ответственное за погрузку и разгрузку. |  |
|  | С Судоводитель или уполномоченное им лицо и представитель местного компетентного органа. |  |
|  | D Перечень обязательных проверок не нужно подписывать, он является только памяткой для судоводителя, чтобы обеспечить бесперебойную перевалку. |  |
| Т 7006 | 7.2.4.10.1 | D |
|  | Прежде чем на танкерах может быть начата погрузка или разгрузка опасных грузов, кем должен быть заполнен и подписан перечень обязательных проверок согласно подразделу 7.2.4.10? |  |
|  | А Он должен быть заполнен уполномоченным берегового сооружения и подписан судоводителем или уполномоченным им лицом на борту. |  |
|  | В Он должен быть заполнен судоводителем и подписан уполномоченным берегового сооружения. |  |
|  | С Он должен быть заполнен судоводителем или уполномоченным берегового сооружения. |  |
|  | D Он должен быть заполнен и подписан судоводителем или уполномоченным им лицом на борту и лицом, ответственным за погрузку и разгрузку на береговом сооружении. |  |
| Т 7007 | 7.2.4.10.3 | С |
|  | На каком языке или на каких языках напечатан перечень обязательных проверок? |  |
|  | А На официальном языке той страны, в которой производится погрузка или разгрузка. |  |
|  | В На английском, голландском и французском языках. |  |
|  | С На языках, понятных судоводителю и лицу, ответственному за погрузочно-разгрузочные операции на береговых сооружениях. |  |
|  | D При международных перевозках - на английском и французском языках, при национальных перевозках - на официальном языке страны, в которой осуществляется транспортировка. |  |
| Т 7008 | 8.6.3 | D |
|  | Где Вы найдете в ВОПОГ образец перечня обязательных проверок согласно подразделу 7.2.4.10? |  |
|  | А В разделе 1.2.1. В В разделе 3.2.3. С В разделе 8.6.2. D В разделе 8.6.3. |  |
| Т 7010 | 7.2.2.19.1, 8.1.8.1 | D |
|  | Вы совершаете рейс на порожнем танкере, перед этим перевозившем № ООН 1202 ГАЗОЙЛЬ. Имеете ли Вы право взять с собой счаленную вдоль борта толкаемую баржу, которая нагружена 200 т пшеницы? |  |
|  | А Да, но только если оба судна несут правильную сигнализацию в виде конусов. |  |
|  | В Нет, это запрещено. |  |
|  | С Да, толкаемой барже в этом случае не нужно свидетельство о допущении. |  |
|  | D Да, но только если и толкаемая баржа имеет свидетельство о допущении. |  |
| Т 7011 | 7.2.2.19.1/8.1.8.1 | А |
|  | На порожнем дегазированном самоходном танкере (со свидетельством, подтверждающим, что судно полностью дегазировано) произошла поломка силовой установки. Может ли самоходное сухогрузное судно отбуксировать его до ближайшей верфи? |  |
|  | А Да, самоходному сухогрузному судну не нужно свидетельство о допущении. |  |
|  | В Да, но самоходному сухогрузному судну нужно свидетельство о допущении. |  |
|  | С Нет, самоходный танкер ни в коем случае не разрешается буксировать в счаленной группе. |  |
|  | D Да, при условии, что самоходное сухогрузное судно также порожнее. |  |
| Т 7012 | Исключен (03.12.2008) |  |
| Т 7013 | 5.4.3.2 | А |
|  | Кто на борту танкера должен обеспечить, чтобы соответствующие члены экипажа правильно понимали письменные инструкции и были в состоянии надлежащим образом выполнять их? |  |
|  | А Судоводитель танкера. |  |
|  | В Отправитель опасных грузов. |  |
|  | С Погрузчик опасных грузов. |  |
|  | D Собственник танкера. |  |
| Т 7014 | 7.2.2.19.1 | D |
|  | В составе судов самоходный танкер перевозит опасные грузы. Наливная толкаемая баржа перевозит неопасный груз, не подпадающий в силу этого под действие ВОПОГ. Должны ли оба судна иметь свидетельство о допущении к перевозке опасных грузов? |  |
|  | А Только самоходный танкер. |  |
|  | В Нет. |  |
|  | С Только наливная толкаемая баржа. |  |
|  | D Да. |  |
| T 7015 | 8.6.1.3, 9.3.3.25.9 | A |
|  | В каком документе установлена максимально допустимая скорость загрузки для танкера типа N? |  |
|  | А В свидетельстве о допущении или в инструкциях по загрузке. |  |
|  | В В судовом свидетельстве. |  |
|  | С В перечне обязательных проверок. |  |
|  | D В перечне веществ и в инструкциях по скорости загрузки и разгрузки. |  |
| Т 7016 | Общие основы знаний | C |
|  | Когда оформленное признанным экспертом свидетельство о том, что судно полностью дегазировано, теряет свою силу? |  |
|  | A Как только будут выполнены отмеченные на свидетельстве ремонтные работы. |  |
|  | B Через три месяца после даты оформления свидетельства. |  |
|  | C Если по какой-либо причине распространились вещества, газы или пары. |  |
|  | D После ремонта, как только судно покинет верфь. |  |
| T 7017 | 7.2.4.11.1 | B |
|  | Что должен указывать судоводитель танкера в журнале грузовых операций? |  |
|  | A Номер ООН или идентификационный номер и класс вещества для каждого грузового танка и, в случае необходимости, номер свидетельства о допущении. |  |
|  | В Номер ООН или идентификационный номер вещества, надлежащее отгрузочное наименование вещества, класс и, в случае необходимости, группу у паковки для каждого грузового танка. |  |
|  | С Номер ООН или идентификационный номер вещества для каждого грузового танка, а также длину и ширину танкера. |  |
|  | D Номер ООН или идентификационный номер, массу и класс вещества. |  |
| Т 7018 | 5.4.1.1.6.5 | A |
|  | В каком случае согласно ВОПОГ судоводитель должен сам заполнять транспортный документ? |  |
|  | A Когда грузовые танки находятся в порожнем состоянии или разгружены. |  |
|  | B После погрузки, если грузоотправитель высылает грузополучателю транспортные документы. |  |
|  | С Только тогда, когда грузовые танки разгружены, но еще не дегазированы и судно должно принять другой груз. |  |
|  | D Только тогда, когда грузовые танки разгружены, но еще не дегазированы и судно направляется в другую страну. |  |
| Т 7019 | 7.2.4.11.1 | B |
|  | Что согласно ВОПОГ должно указываться в журнале грузовых операций? |  |
|  | A Все операции, связанные с погрузкой и разгрузкой. |  |
|  | B Все операции, связанные с погрузкой, разгрузкой, очисткой, удалением мытьевой воды и приемом или сливом водяного балласта (в грузовые танки или из них). |  |
|  | C Все операции, связанные с погрузкой, разгрузкой, очисткой и приемом или сливом водяного балласта. |  |
| Т 7020 | 8.1.10 | C |
|  | Если ВОПОГ предписывает наличие журнала грузовых операций, то кем должен выдаваться первый журнал грузовых операций? |  |
|  | A Классификационным обществом, проводящим осмотр судна. |  |
|  | B Собственником судна. |  |
|  | С Компетентным органом, выдающим свидетельство о допущении. |  |
|  | D Организацией-погрузчиком. |  |
| Т 7021 | 1.16.1.2.5 | D |
|  | Классификационное общество выдает свидетельство о допущении судна, построенного под его контролем. Это свидетельство содержит дополнительный перечень веществ. Что указывается в этом перечне веществ? |  |
|  | A Какие опасные грузы не разрешается перевозить на этом судне. |  |
|  | B Какие опасные грузы, помимо грузов, указанных в таблице С главы 3.2, также не разрешается перевозить. |  |
|  | С До какой степени наполнения разрешается загружать грузовой танк. |  |
|  | D Какие опасные грузы разрешается перевозить на этом судне. |  |
| Т 7022 | 8.1.8.2 | A |
|  | Какой цели служит свидетельство о допущении танкера? |  |
|  | A Оно подтверждает, что судно соответствует применимым положениям ВОПОГ. |  |
|  | B Оно подтверждает, что судно сочтено пригодным для перевозки всех видов грузов. |  |
|  | C Оно подтверждает, что организация-погрузчик признала судно пригодным для перевозки опасных грузов. |  |
|  | D Оно подтверждает, что судно отвечает общим требованиям общих технических предписаний. |  |
| Т 7023 | 8.1.9.1 | B |
|  | Каким может быть максимальный срок действия временного свидетельства о допущении танкера? |  |
|  | A Два месяца. B Три месяца. C Шесть месяцев. D Двенадцать месяцев. |  |
| Т 7024 | 5.4.3.2 | C |
|  | Судно перевозит бензин из Роттердама в Амстердам. Судоводитель владеет только немецким языком. На каком (каких) языке (языках) должны быть составлены письменные инструкции? |  |
|  | A Только на языке погрузчика. |  |
|  | B По меньшей мере на языке погрузчика. |  |
|  | C По меньшей мере на языке (языках), на котором (которых) судоводитель и эксперт способны читать и который (которые) они понимают. |  |
|  | D На английском, немецком и французском языках. |  |
| Т 7025 | 8.1.10 | A |
|  | В течение какого периода как минимум на борту должен храниться оригинал журнала грузовых операций после внесения в него последней записи? |  |
|  | A В течение одного года. B В течение двух лет. C В течение пяти лет. D В течение десяти лет. |  |

| ПЕРЕВОЗКИ ТАНКЕРАМИ Целевая тема 8: Виды опасности и профилактические мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Т 8001 | 8.3.5 | C |
|  | При каких условиях на танкере в грузовом пространстве разрешается проводить работы по ремонту и техническому обслуживанию, которые требуют применения огня или электрического тока или при проведении которых могут образовываться искры? |  |
|  | А После соответствующей дегазации. |  |
|  | B Если танкер перевозит вещества класса 3 или 8, для которых согласно указанию в колонке 17 таблицы С не требуется защита против взрывов. |  |
|  | C Если у танкера имеется разрешение компетентного органа или свидетельство, подтверждающее то, что судно полностью дегазировано. |  |
|  | D Если после произведенной дегазации судоводителем или уполномоченным пароходной компании с помощью прибора по измерению концентрации газа бесспорно было установлено отсутствие газа. |  |
| Т 8002 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | B |
|  | Какого рода обувь нужно носить при перевалке горючих жидкостей из соображений безопасности? |  |
|  | A Кожаные защитные ботинки. |  |
|  | B Закрытые защитные сапоги с антистатической подошвой. |  |
|  | C Резиновые сапоги. |  |
|  | D Легкую спортивную обувь. |  |
| Т 8003 | 8.3.5 | C |
|  | Какие инструменты Вам разрешается использовать в грузовом пространстве загруженного танкера типа N? |  |
|  | А Если опасные грузы погружены, в принципе не разрешается производить никаких ремонтных работ в грузовом пространстве. |  |
|  | B Нехромированные инструменты. |  |
|  | C Инструменты, при использовании которых отсутствует опасность искрообразования. |  |
|  | D Все металлические инструменты. |  |
| Т 8004 | 7.2.3.1.2, 7.2.3.1.3 | A |
|  | Разрешается ли входить в междубортовые и междудонные пространства танкеров? |  |
|  | A Да, только для проведения осмотра и очистки, но не на ходу. |  |
|  | B Нет, доступ в целом запрещен. |  |
|  | C Нет, доступ разрешен только на ходу для проведения осмотра. |  |
|  | D На этот счет не существует каких-либо предписаний. |  |
| Т 8005 | 8.3.2 | D |
|  | Имеете ли Вы право использовать на палубе танкера переносную взрывобезопасную лампу с кабелем? |  |
|  | A Да, если она соответствует гарантированному типу безопасности, она может неограниченно использоваться. |  |
|  | B Да, однако только за пределами грузового пространства и не во время дегазации. Она должна по меньшей мере соответствовать гарантированному типу безопасности. |  |
|  | C Да, однако только во время погрузки, разгрузки и дегазации танкера. |  |
|  | D Нет, на палубе разрешается использовать только переносную лампу с собственным источником питания, которая соответствует гарантированному типу безопасности. |  |
| Т 8006 | 8.3.5 | A |
|  | Разрешается ли на борту открытого танкера типа N производить работы, которые могут привести к искрообразованию? |  |
|  | A Нет, это запрещено на борту всех танкеров. |  |
|  | B Да, но когда все же образуются искры, работы должны быть незамедлительно прекращены. |  |
|  | C Да, подраздел 7.2.3.8 не распространяется на открытые танкеры типа N. |  |
|  | D ВОПОГ не содержит каких-либо предписаний на этот счет. |  |
| Т 8007 | 8.3.4 | A |
|  | Имеете ли Вы право курить на палубе находящегося на ходу открытого танкера типа N, на который погрузили 1 000 т № ООН 1202 ГАЗОЙЛЯ? |  |
|  | A Нет, запрещение курения действует на палубе всех танкеров типа N. |  |
|  | B Нет, курение на борту танкеров типа N разрешено лишь в том случае, если на судно погружены вещества класса 8. |  |
|  | C Да, на борту открытых танкеров типа N курение разрешено везде. |  |
|  | D Да, курение запрещено только на палубе в грузовом пространстве. |  |
| Т 8008 | 8.3.4 | C |
|  | Разрешается ли курить в жилом помещении находящегося на ходу открытого танкера типа N, который перевозит вещество, для которого не требуется сигнализация в виде синего огня/синего конуса? |  |
|  | A Да, в этой ситуации везде на борту разрешается курить. |  |
|  | B Да, жилое помещение считается сферой частной жизни. |  |
|  | C Да, если окна и двери закрыты. |  |
|  | D Нет, запрещение курения действует на всем судне. |  |
| Т 8009 | 8.1.6.1 | B |
|  | Через какие интервалы времени на танкере типа N должны проверяться ручные огнетушители? |  |
|  | A Каждые пять лет, каждый раз при продлении свидетельства о допущении. |  |
|  | B По меньшей мере каждые два года. |  |
|  | C Каждые три года. |  |
|  | D Проверка проводится по усмотрению судоводителя; однако ее следовало бы по возможности проводить по меньшей мере каждые два года. |  |
| Т 8010 | 7.2.4.41 | C |
|  | Разрешается ли на открытом танкере типа N во время разгрузки № ООН 1202 ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ готовить пищу в пределах жилого помещения на плите, работающей на газойле, или пользоваться керосиновой лампой? |  |
|  | A Да, но только по согласованию с пунктом перевалки. |  |
|  | B Да, при перевалке № ООН 1202 ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ от этого не возникает никакой опасности. |  |
|  | C Нет, во время погрузки, разгрузки или дегазации на судне не разрешается пользоваться огнем и незащищенным светом. |  |
|  | D Да, если все входы и отверстия жилого помещения закрыты. |  |
| Т 8011 | 7.2.4.41 | B |
|  | Разрешается ли на закрытом танкере типа N, нагруженном № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, во время рейса пользоваться в жилом помещении керосиновой лампой? |  |
|  | A Нет, на судне не разрешается пользоваться огнем или незащищенным светом. |  |
|  | B На танкерах типа N пользоваться огнем и незащищенным светом запрещается во время погрузки, разгрузки или дегазации, однако разрешается во время рейса. |  |
|  | C Нет, при перевозке № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ во время рейса не разрешается пользоваться огнем и незащищенным светом. |  |
|  | D Да, но только если это прямо разрешено компетентным органом. |  |
| Т 8012 | 9.3.3.52.4 | C |
|  | Во время погрузки и разгрузки № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, а также при дегазации танкеров определенные электрические устройства не разрешается использовать. |  |
|  | Как они маркированы? |  |
|  | A Соответствующей надписью на голландском, немецком и французском языках. |  |
|  | B Наклейкой с соответствующим предостерегающим знаком (например, горящая электрическая лампочка, перечеркнутая красным цветом, аналогично табличке с указанием, что курить запрещено). |  |
|  | C Используется маркировка красного цвета. |  |
|  | D Желтой маркировкой или соответствующими наклейками. |  |
| Т 8013 | 7.2.3.1.6 | B |
|  | При каких условиях разрешается использовать автономный дыхательный аппарат, чтобы войти в танк? |  |
|  | A Автономные дыхательные аппараты разрешается использовать везде, с наблюдающим лицом или без него. |  |
|  | B Автономные дыхательные аппараты разрешается использовать только с необходимым защитным оборудованием, с канатом и при наблюдении. |  |
|  | C Автономный дыхательный аппарат разрешается использовать только тогда, когда перед входом (в танк) был информирован судоводитель. |  |
|  | D Для пользования автономными дыхательными аппаратами не существует никаких особых предписаний. Перед вхождением в танк нужно, однако, проверить автономный дыхательный аппарат на его готовность к эксплуатации. |  |
| Т 8014 | Общие основы знаний | B |
|  | В результате чего может образоваться электростатический заряд? |  |
|  | A В результате медленной и непрерывной зарядки аккумуляторов. |  |
|  | B В результате трения плохо проводящих ток веществ или предметов друг о друга. Это происходит, в частности, при наливе в грузовые танки с помощью незаземленных погрузочно-разгрузочных трубопроводов. |  |
|  | C В результате возникновения токопроводящей связи между береговым сооружением и судном. |  |
|  | D Когда металлом ударяют по металлу. |  |
| Т 8015 | Общие основы знаний | B |
|  | Что Вы можете сделать, чтобы при заполнении грузового танка удерживать электростатический заряд на минимальном уровне? |  |
|  | A Демонтировать пламегасители. |  |
|  | B Начать налив с более низкой скоростью, пока сливное отверстие загрузочной трубы не окажется в жидкости. |  |
|  | C Начать налив с более высокой скоростью, чтобы сливное отверстие загрузочной трубы быстро оказалось в жидкости. |  |
|  | D Постоянно менять скорость погрузки. |  |
| Т 8016 | 7.2.3.31.2 | D |
|  | На борту танкера типа N Вы хотите провезти автомобиль или катер. Какие требования должны при этом выполняться? |  |
|  | A Нужно получить разрешение компетентного органа. |  |
|  | B Для танкеров типа N не существует предписаний на этот счет. |  |
|  | C В случае, если до этого аккумулятор был демонтирован и мотор охлажден, неимеет никакого значения, где стоит автомобиль. |  |
|  | D Постоянно менять скорость погрузки. |  |
| Т 8017 | 8.3.5 | A |
|  | Вы совершаете рейс на танкере, который нагружен опасными грузами. Вы хотите произвести на палубе за пределами грузового пространства ремонтные работы, которые требуют использования огня. Имеете ли Вы право делать это? |  |
|  | A Нет, это можно делать только в том случае, если у судна имеется разрешение компетентного органа или свидетельство, подтверждающее полную дегазацию судна. |  |
|  | B Да, но только если для проведения работ соблюдено расстояние в 3,00 м от грузового пространства. |  |
|  | C Да, но только если предоставлено два дополнительных огнетушителя. |  |
|  | D Нет, работы должны производиться уполномоченным на это экспертом. |  |
| Т 8018 | 8.3.5 | A |
|  | Находящееся в движении судно нагружено № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ. В машинном отделении должна производиться сварка. Разрешается ли делать это? |  |
|  | A Да, если закрыты двери и отверстия. |  |
|  | B Да, но только если машинное отделение было признано экспертом как дегазированное. |  |
|  | C Нет, ни при каких обстоятельствах. |  |
|  | D Нет, не на находящемся в движении судне, только на верфи. |  |
| Т 8019 | Общие основы знаний | А |
|  | Почему гибкие трубопроводы установок для промывки цистерн должны регулярно проверяться на электропроводность? |  |
|  | A Чтобы избежать электростатической зарядки. |  |
|  | B Чтобы избежать зарядки нагревательных спиралей. |  |
|  | C Чтобы избежать зарядки воды для промывки. |  |
|  | D Чтобы избежать зарядки грузовых танков. |  |
| Т 8020 | 8.3.5 | A |
|  | На борту открытого танкера типа N с пламегасителями нужно провести работу электродрелью с крышкой люка танка. Это разрешено только в случае, если: |  |
|  | A Имеется разрешение местного компетентного органа или свидетельство, подтверждающее полную дегазацию судна. |  |
|  | B Речь идет о дрели, работающей от напряжения в 24 В. |  |
|  | C Это делают уполномоченные лица, обладающие специальной квалификацией. |  |
|  | D Экипаж осуществил необходимые измерения и отсутствует опасность взрыва. |  |
| Т 8021 | Общие основы знаний | A |
|  | Почему разрешается промывать струей воды грузовые танки только после того, как они были продуты? |  |
|  | A Из-за опасности возникновения электростатического заряда. |  |
|  | B Потому что на стенках еще остается слишком много прилипших остатков свинца. |  |
|  | C Потому что тогда остатки груза будут слишком сильно разбавлены. |  |
|  | D Потому что иначе при проржавевших танках остаточный груз не будет удален. |  |
| Т 8022 | 7.2.3.1.5, 7.2.3.1.6 | A |
|  | Необходимо измерить концентрацию легковоспламеняющихся газов в порожнем грузовом танке, прежнее содержимое которого неизвестно. Индикатор легковоспламеняющихся газов не реагирует. Разрешается ли входить в этот грузовой танк без автономного дыхательного аппарата? |  |
|  | A Нет, потому что не производилась проверка наличия токсичных газов и содержания кислорода. |  |
|  | B Да, потому что грузовой танк теперь дегазирован. |  |
|  | C Нет, потому что нужно проводить измерения по меньшей мере два раза с интервалом в десять минут. |  |
|  | D Да, но только если входящее в танк лицо использует страховочный пояс и респиратор. |  |
| Т 8023 | 7.2.3.1.6 | A |
|  | Для проведения работ по очистке один член экипажа должен войти в грузовой танк. Какое из перечисленных ниже средств защиты никогда не разрешается использовать? |  |
|  | A Сплошную маску с фильтром. |  |
|  | B Защитные сапоги. |  |
|  | C Страховочный пояс. |  |
|  | D Защитный костюм. |  |
| Т 8024 | 3.2, таблица C, 7.2.4.16.8 | B |
|  | При соединении и отсоединении погрузочно-разгрузочного трубопровода Вы должны согласно ВОПОГ, если это предусмотрено в таблице С главы 3.2: |  |
|  | A Одеть сплошной защитный костюм. |  |
|  | B Одеть защитные перчатки. |  |
|  | C Одеть автономный дыхательный аппарат. |  |
|  | D Одеть защитные ботинки. |  |
| Т 8025 | 3.2, таблица С, 8.1.5.1 | А |
|  | Танкер перевозит опасные грузы класса 3, для которых требуется защита против взрывов. Какого рода маску или дыхательный аппарат нужно иметь на борту для каждого члена экипажа? |  |
|  | А Фильтрующий дыхательный аппарат. |  |
|  | В Респиратор с питанием от сжатого воздуха. |  |
|  | С Полумаску с фильтром. |  |
|  | D Противопылевой респиратор. |  |
| Т 8026 | 3.2, таблица С, 7.2.4.16.8 | C |
|  | Когда необходимо использовать респираторы? |  |
|  | А При работе в неочищенном грузовом танке. |  |
|  | В При входе в грузовой танк, если это требуется в таблице С главы 3.2. |  |
|  | С При взятии проб, если это требуется в таблице С главы 3.2. |  |
|  | D Если содержание кислорода в грузовом танке составляет 21% по объему. |  |
| Т 8027 | Общие основы знаний | А |
|  | Во время загрузки танкера бензин попадает в воду. Что будет происходить с этой жидкостью? |  |
|  | А Жидкость будет растекаться по поверхности воды и после этого испаряться. |  |
|  | В Жидкость будет смешиваться с водой. |  |
|  | С Жидкость будет оседать на дно. |  |
|  | D Жидкость будет растекаться по поверхности воды и не испаряться. |  |
| Т 8028 | 7.2.3.44 | С |
|  | Имеете ли Вы право проводить на борту танкеров работы по очистке, используя жидкости с температурой вспышки ниже 55° С? |  |
|  | А Да, но только за пределами грузового пространства. |  |
|  | В Да, но только в машинном отделении. |  |
|  | С Да, но только в пределах грузового пространства. |  |
|  | D Да, но только если поблизости имеется огнетушитель. |  |
| Т 8029 | 3.2, таблица С, 7.2.4.16.8 | А |
|  | Вы совершаете рейс на танкере и должны загрузить № ООН ГАЗОЙЛЬ. Предшествующим грузом был также № ООН 1202 ГАЗОЙЛЬ. |  |
|  | Должны ли согласно ВОПОГ лица, которые подсоединяют гибкий погрузочный трубопровод или загрузочный рукав, пользоваться дыхательным аппаратом? |  |
|  | А Нет, при данном продукте это не требуется. |  |
|  | В Нет, ВОПОГ не содержит такого требования. |  |
|  | С Да, при данном продукте это также требуется. |  |
|  | D Да, это требуется, если только компетентный орган не освободит от выполнения этого требования. |  |
| Т 8030 | 3.2, таблица, 7.2.4.16.8 | В |
|  | Вы совершаете рейс на танкере и должны загрузить № ООН 2079 ДИЭТИЛЕНТРИАМИН. |  |
|  | Предшествующим грузом был №ООН 1202 ГАЗОЙЛЬ, и грузовые танки очищены и дегазированы. |  |
|  | Должны ли согласно ВОПОГ лица, которые подсоединяют гибкий погрузочный трубопровод или загрузочный рукав, пользоваться дыхательным аппаратом? |  |
|  | А Нет, ВОПОГ не содержит такого требования. |  |
|  | В Нет, при данном продукте это не требуется. |  |
|  | С Да, при данном продукте это также требуется. |  |
|  | D Да, это требуется только для судов типа С, но для судов типа N это не требуется. |  |
| Т 8031 | 3.2, таблица С, 7.2.4.16.8 | С |
|  | Вы совершаете рейс на танкере типа N и должны загрузить № ООН 2289 ИЗОФОРОНДИАМИН. |  |
|  | Должны ли согласно ВОПОГ лица, которые подсоединяют гибкий погрузочный трубопровод или загрузочный рукав, пользоваться дыхательным аппаратом? |  |
|  | А Нет, ВОПОГ не содержит такого требования. |  |
|  | В Нет, при данном продукте это не требуется. |  |
|  | С Да, при данном продукте это также требуется. |  |
|  | D Нет, это не требуется, потому что на борту танкеров типа N не предписано иметь аварийное оборудование. |  |
| Т 8032 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | A |
|  | Нужно ли согласно ВОПОГ всегда иметь на борту танкера, который перевозит опасные грузы, индикатор легковоспламеняющихся газов? |  |
|  | A Нет, только если это требуется в соответствии с таблицей С главы 3.2. |  |
|  | B Да, это входит в основное снаряжение. |  |
|  | C Да, иначе судно не может получить свидетельство о допущении. |  |
|  | D Нет, это требуется только в том случае, если судно перевозит грузы класса 3. |  |
| Т 8033 | 1.2.1 | A |
|  | Что согласно ВОПОГ означает "устойчивое горение"? |  |
|  | A Стабильное горение в течение неопределенного периода времени. |  |
|  | B Стабильное горение в течение непродолжительного периода времени. |  |
|  | C Горение, за которым следует взрыв. |  |
|  | D Горение, которое протекает столь бурно, что образуется ударная волна. |  |
| Т 8034 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | C |
|  | Нужно ли согласно ВОПОГ всегда иметь на борту танкера, который перевозит опасные грузы, спасательное устройство для каждого находящегося на борту лица? |  |
|  | A Нет, это необходимо только в случае, если это прямо требуется в письменных инструкциях. |  |
|  | B Да, потому что при перевозке опасных грузов всегда существует риск необходимости срочно покинуть опасную зону в случае аварии. |  |
|  | C Нет, если только это требуется в таблице C главы 3.2. |  |
|  | D Нет, если только это предписано в транспортном документе. |  |
| Т 8035 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | C |
|  | Нужно ли согласно ВОПОГ иметь на борту каждого танкера, который перевозит опасные грузы, одну пару защитных сапог для каждого члена экипажа? |  |
|  | A Да, это распространяется на все суда, которые перевозят опасные грузы. |  |
|  | B Нет, это распространяется только на сухогрузные суда. |  |
|  | C Да, это распространяется на все танкеры. |  |
|  | D Нет, согласно ВОПОГ предписаны только защитные ботинки. |  |
| Т 8036 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | D |
|  | Требуется ли согласно ВОПОГ наличие на борту автономных дыхательных аппаратов? |  |
|  | A Да, на борту всех танкеров, которые перевозят легковоспламеняющиеся жидкости. |  |
|  | B Да, как на борту сухогрузных судов, так и на борту танкеров. |  |
|  | C Да, но только на борту танкеров. |  |
|  | D Нет. Это зависит от того, требуется ли войти в закрытое помещение. |  |
| Т 8037 | 3.2, таблица C, 8.1.5.1 | A |
|  | В отдельных случаях ВОПОГ предписывает, что должен иметься фильтрующий дыхательный аппарат. Где можно найти указания о том, какой тип фильтра нужно использовать? |  |
|  | A В инструкциях. |  |
|  | B В таблице C главы 3.2 ВОПОГ. |  |
|  | C В транспортном документе. |  |
|  | D В таблице В в главе 3.2 ВОПОГ. |  |

-----

Распространено Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документе CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/17.