| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/21 4 juin 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

CATALOGUE DE QUESTIONS

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie, objectifs 1, 2, 3, 4, 5, 6

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les connaissances en physique et en chimie pour l'examen «produits chimiques»:

-	Objectif d'examen 1:	Généralités

-	Objectif d'examen 2:	Température, pression, volume

-	Objectif d'examen 3:	État physique

-	Objectif d'examen 4:	Feu, combustion

-	Objectif d'examen 5:	Densité

-	Objectif d'examen 6:	Mélanges, liaisons

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 1: Généralités

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 101	B

Qu’est ce que la combustion de butane?

A	Une réaction physique

B	Une réaction chimique

C	Une réaction biologique

D	Une réaction géologique

C 102		B

Que peut-il arriver à l’état d’une matière lors de réactions physiques?

A	L’état varie et la matière elle-même varie également

B	L’état varie mais la matière elle-même ne varie pas

C	L’état ne varie pas mais la matière elle-même varie

D	L’état ne varie pas et la matière elle-même ne varie pas non plus

C 103		C

Laquelle des réactions mentionnées ci-dessous est une réaction chimique?

A	La fusion de la cire de bougie

B	La dissolution de sucre dans de l’eau

C	L’oxydation du fer

D	L’évaporation de l’essence

C 104		D

Laquelle des réactions mentionnées ci-dessous est une réaction physique?

A	La combustion de carburant diesel

B	La décomposition de l’eau en hydrogène et oxygène

C	L’oxydation de l’aluminium

D	La solidification du benzène

C 105		B

Laquelle des réactions mentionnées ci-dessous est une réaction physique?

A	La décomposition de l’oxyde de mercure en mercure et oxygène

B	La dilatation du gasoil

C	La polymérisation du styrène

D	La combustion de l’huile de chauffage

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie
Objectif d’examen 1: Généralités

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 106				A

Qu’est-ce que l’évaporation du UN 1846 TETRACHLORURE DE CARBONE?

A	Une réaction physique

B	Une réaction chimique

C	Une réaction biologique

D	Une réaction géologique

C 107				B

Qu’est-ce que la polymérisation du UN 2055, STYRENE?

A	Une réaction physique

B	Une réaction chimique

C	Une réaction biologique

D	Une réaction géologique

C 108				C

Qu’est-ce que la combustion du UN 2247 n-DECANE?

A	Une réaction biologique

B	Une réaction physique

C	Une réaction chimique

D	Une réaction géologique

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 2: Température, pression, volume

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 201		C

Quelle valeur correspond à 0,5 bar?

A	    0,5 kPa

B	    5,0 kPa

C	  50,0 kPa

D	500,0 kPa

C 202		B

Dans un récipient fermé règne une pression de 180 kPa à une température de 27 °C. 
Le volume du récipient ne change pas. Quelle est la surpression à 77 °C?

A	154,3 kPa

B	210,0 kPa

C	230,0 kPa

D	513,3 kPa

C 203		D

Une citerne à cargaison est remplie de UN 1547 ANILINE à 95%. 
La citerne à cargaison est fermée. Jusqu’à quand l’aniline va-t-elle se vaporiser?

A	Jusqu’à ce que la pression de la vapeur d’aniline soit égale à la pression 
de l’air extérieur

B	Jusqu’à ce que l’aniline soit entièrement vaporisée

C	Jusqu’à ce que la température critique soit atteinte

D	Jusqu’à ce que la pression de la vapeur d’aniline soit égale 
à la pression de vapeur de saturation

C 204		A

Au-dessus d’un liquide la pression augmente. 
Que se passe-t-il avec le point d’ébullition de ce liquide?

A	Le point d’ébullition augmente

B	Le point d’ébullition baisse

C	Le point d’ébullition reste le même

D	Le point d’ébullition va augmenter puis s’abaisser sous le point d’ébullition

C 205		C

Une bouteille à gaz fermée est chauffée sous le soleil. Que se passe-t-il?

A	Seule la pression augmente

B	Seule la température augmente

C	Aussi bien la pression que la température augmentent

D	La pression diminue et la température augmente

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 2: Température, pression, volume

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 206		C

Dans une citerne à cargaison fermée vide d’un volume de 240 m3 règne une surpression 
de 10 kPa. La citerne à cargaison reçoit une cargaison de 80 m3 de liquide. 
La température reste constante. Quelle est alors la surpression dans la citerne à cargaison?

A	5 kPa

B	7,5 kPa

C	15 kPa

D	30 kPa

C 207		B

Qu’a un liquide à température inchangée?

A	Une forme déterminée et un volume déterminé

B	Pas de forme déterminée mais un volume déterminé

C	Une forme déterminée mais pas de volume déterminé

D	Pas de forme déterminée et pas de  volume déterminé

C 208		A

Qu’est-ce que la température critique?

A	La température jusqu’à laquelle on peut liquéfier des gaz

B	La plus basse température possible, à savoir 0 K

C	La température au-dessus de laquelle on peut liquéfier un gaz

D	La température à laquelle on atteint la limite inférieure d’explosivité

C 209		A

Qu’est-ce qui correspond à une température de 353 K?

A	  80 ºC

B	253 ºC

C	353 ºC

D	626 ºC

C 210		C

À 21 °C le volume d’un gaz enfermé est de 98 litres. La pression reste constante. 
Quel est le volume à 30 °C?

A	  95 litres

B	  98 litres

C	101 litres

D	140 litres

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 2: Température, pression, volume

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 211				B

Quelle est la température la plus basse possible?

A	    0 ºC

B	     0 K

C	-273 K

D	 273 K

C 212				B

Quels sont les liquides à bas point d’ébullition?

A	Les liquides à point d’ébullition inférieur à 0 °C

B	Les liquides à point d’ébullition inférieur à 100 °C

C	Les liquides à point d’ébullition compris entre 100 °C et 150 °C

D	Les liquides à point d’ébullition supérieur à 150 °C

C 213				C

Comment se comporte la température pendant la fusion d’une matière pure?

A	Elle augmente

B	Elle diminue

C	Elle reste constante

D	Elle augmente ou diminue selon la matière

C 214				B

Le point d’ébullition du UN 1897 PERCHLORETHYLENE est de 121 °C. 
Qu’est-ce que le perchloréthylène?

A	Un liquide à bas point d’ébullition

B	Un liquide à moyen point d’ébullition

C	Un liquide à haut point d’ébullition

D	Un gaz

C 215				C

Qu’est-ce qui correspond à une température de 30 °C?

A	  30 K

B	 243 K

C	 303 K

D	-243 K

C 216				D

Qu’appelle-t-on des liquides à haut point d’ébullition?

A	Des liquides à point d ébullition inférieur à 50 °C

B	Des liquides à point d ébullition inférieur à 100 °C

C	Des liquides à point d ébullition compris entre 100 °C et 150 °C

D	Des liquides à point d ébullition supérieur à 150 °C

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 2: Température, pression, volume

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 217				B

Dans quelle unité doit toujours être exprimée la température dans la loi de Gay-Lussac?

A	En ºC

B	En K

C	En Pa

D	En ºF

C 218				A

Le point d’ébullition du UN 1155 ETHER DIETHYLIQUE est de 35 °C. 
Qu’est-ce que l’éther diéthylique?

A	Un liquide à bas point d’ébullition

B	Un liquide à moyen point d’ébullition

C	Un liquide à haut point d’ébullition

D	Un liquide à très haut point d’ébullition

C 219				D

Dans quelle unité est exprimée la pression?

A	Kelvin

B	Litre

C	Newton

D	Pascal

C 220				D

Quelle valeur ppm correspond à 100% en volume?

A	             1 ppm

B	         100 ppm

C	      1 000 ppm

D	1 000 000 ppm

C 221				B

Dans un récipient fermé règne une pression de 2 bar à une température de 7 °C. 
La pression monte à 4 bar. Le volume ne change pas. 
Quelle est la nouvelle température?

A	   14 ºC

B	 287 ºC

C	 560 ºC

D	-133 ºC

C 222				C

Dans un local fermé la température diminue de moitié par rapport à la température initiale. 
Comment se comporte la pression dans ce local?

A	La pression va doubler

B	La pression va rester constante

C	La pression va diminuer de moitié

D	La pression va devenir quatre fois plus petite

Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 2: Température, pression, volume

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 223			C

Que signifie le point d’ébullition d’un liquide?

A	La pression du liquide à une température de 100 °C

B	La quantité de liquide qui a atteint le point d’ébullition

C	La température à laquelle le liquide passe à l’état de vapeur à une pression 
de 100 kPa (1 bar)

D	Le volume du liquide à une température de 100 °C et une pression de 100 kPa (1 bar)

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 3: État physique

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 301	C

Comment est appelé le passage de l’état solide à l’état gazeux?

A	solidification

B	condensation

C	sublimation

D	gazéification

C 302	B

Comment est appelé le passage de l’état gazeux à l’état liquide?

A	solidification

B	condensation

C	maturation

D	sublimation

C 303	B

Pour quoi la condensation est-elle un exemple?

A	Le passage d’un gaz à l’état solide

B	Le passage d’un gaz à l’état liquide

C	Le passage d’un liquide à l’état gazeux

D	L’évaporation d’une matière

C 304	A

Quel est un exemple pour la sublimation?

A	Le passage de la neige carbonique à l’état gazeux

B	La formation de condensats à une vitre froide

C	La solidification de fer liquide

D	L’évaporation d’hexane liquide de tourteaux de soja

C 305	D

Qu’est-ce que la solidification?

A	Le passage de l’état solide à l’état liquide

B	Le passage de l’état liquide à l’état gazeux

C	Le passage de l’état gazeux à l’état liquide

D	Le passage de l’état liquide à l’état solide

C 306	B

Une matière déterminée a une un volume fixe mais pas de forme fixe

Quel est l’état physique de cette matière?

A	solide

B	liquide

C	gazeux

D	solide ou gazeux

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 3: État physique

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 307	C

Comment appelle-t-on le passage de l’état solide à l’état gazeux?

A	Fusion

B	Solidification

C	Sublimation

D	Gazéification

C 308	A

À pression normale la température d’une matière est supérieure au point 
d’ébullition de cette matière. Quel est alors l’état physique de cette matière?

A	Un gaz.

B	Un liquide

C	Un solide

D	Un liquide ou un solide.

C 309			B

Quel état physique prend UN 1605 DIBROMURE D’ETHYLENE 
à une température de +5 °C?

A	Etat gazeux

B	Etat solide

C	Etat liquide

D	Indéterminé

C 310			C

Comment appelle-t-on le passage d’une matière de l’état solide à l’état gazeux?

A	Evaporation

B	Condensation

C	Sublimation

D	Recombination

C 311			A

Après une réaction une nouvelle matière est apparue. 
Comment appelle-t-on la réaction qui a eu lieu dans ce cas?

A	Réaction chimique

B	Réaction physique

C	Réaction météorologique

D	Réaction logique

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4: Feu, combustion

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 401			B

La plage d’explosivité de UN 1547 ANILINE est de 1,2% à 11% (volume). 
Soit un mélange de 0,1% (volume) d’aniline et de 99,9% (volume) d’air. 
Quelle caractéristique présente ce mélange?

A	Il est inflammable mais non explosible

B	Il n’est ni inflammable ni explosible

C	Il est inflammable et explosible

D	Il n’est pas inflammable mais explosible

C 402				B

La température d’auto-inflammation de UN 1779 ACIDE FORMIQUE est de 480°C. 
Que se passe-t-il avec l’acide formique à une température inférieure à 480 °C?

A	L’acide formique ne peut pas être enflammé

B	L’acide formique ne peut pas s’enflammer spontanément (de soi-même)

C	L’acide formique peut s’enflammer spontanément (de soi-même)

D	L’acide formique peut s’enflammer spontanément (de soi-même) 
mais pas exploser

C 403				C

Qu’est-ce qu’un catalyseur?

A	Une matière destinée à empêcher la polymérisation sans souiller le produit

B	Une matière destinée à empêcher l’électricité statique sans souiller le produit

C	Une matière destinée à favoriser la vitesse de réaction sans participer à la réaction

D	Une matière ajoutée comme colorant sans souiller le produit

C 404				B

Qu’est-ce qu’une détonation?

A	Un produit de nettoyage

B	Un explosion

C	Une éprouvette de prise d’échantillon

D	Un inhibiteur

C 405				C

Le point d’éclair de UN 1282 PYRIDINE est de 20 ºC.

Que se passe-t-il avec la pyridine à une température de 25 ºC?

A	La pyridine peut s’enflammer spontanément

B	La pyridine ne produit pas assez de vapeur pour pouvoir être enflammée

C	La pyridine produit assez de vapeur pour pouvoir être enflammée.

D	La pyridine produit trop de vapeur pour pouvoir être enflammée

C 406				A

Quelle réaction est en relation avec la plus grande vitesse de combustion?

A	Une détonation

B	Une déflagration

C	Une explosion

D	Une implosion

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4: Feu, combustion

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 407				C

Comment peut-on empêcher une explosion pas intervention thermique?

A	En chauffant la matière

B	En augmentant la pression sur la matière

C	En refroidissant la matière

D	En comprimant la matière

C 408				B

La plage d’explosivité de UN 1114 BENZENE est de 1,2 à 8,6% (volume). 
Soit un mélange de 5% (volume) de benzène et 95% (volume) d’air. 
Quelle caractéristique présente ce mélange?

A	Le mélange est non inflammable mais explosible

B	Le mélange est inflammable et explosible

C	Le mélange n’est ni inflammable ni explosible

D	Le mélange est inflammable mais non explosible

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 5: Densité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 501				C

Une cargaison de UN 2874 ALCOOL FURFURYLIQUE a une masse de 550 tonnes. 
La densité relative de l’alcool furfurylique est de 1,1.Quel est le volume de cette cargaison?

A	       5 m3

B	   500 m3

C	   605 m3

D	2 000 m3

C 502				C

Une cargaison de UN 1991 CHLOROPRENE a un volume de 500 m3. 
La densité relative du chloroprène est de 0,96. Quelle est la masse de cette cargaison?

A	    0,48 t.

B	192,0   t

C	480,0   t

D	521,0   t

C 503				A

Une cargaison de  600 m3 UN 1218 ISOPRENE a une masse de 420 t.

Quelle est dans ce cas la densité relative de l’isoprène?

A	0,7

B	2,03

C	1,43

D	2,52

C 504				B

Comment calcule-t-on la densité d’une matière?

A	En divisant le volume par la masse

B	En divisant la masse par le volume

C	En multipliant le volume par la masse

D	En additionnant la masse et le volume

C 505				C

La température d’une quantité de UN 1547 ANILINE augmente. 
Que se passe-t-il avec la densité de l’aniline?

A	La densité augmente

B	La densité reste constante

C	La densité diminue

D	La densité augmente parfois et diminue parfois

C 506				B

La masse volumique (densité) d’une matière est donnée à 2,15 kg/dm3.

A quelle valeur correspond cette densité?

A	0,00215 t/m3

B	      2,15 t/m3

C	       21,5 t/m3

D	        215 t/m3

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 5: Densité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 507				B

La densité relative d’un liquide est de 0,95. 
Quelle est la masse de 1900 m3 de ce liquide?

A	1 805 kg

B	1 805 t

C	   200 kg

D	   200 t

C 508				A

La masse de 180 litres de UN 1092 ACROLEINE est de 144 kg.

Quelle est la densité relative de cette matière?

A	0,8

B	1,25

C	2,59

D	3,6

C 509				C

La densité relative d’une matière est de 1,15. 
Quel est le volume lorsque la masse est de 2300 tonnes?

A	   250 m3

B	   500 m3

C	2 000 m3

D	2 645 m3

C 510				A

Le volume d’une quantité de gaz diminue. 
Comment se comporte la densité?

A	La densité augmente

B	La densité reste constante

C	La densité diminue

D	La densité augmente parfois et diminue parfois

C 511				A

Comment calcule-t-on la masse d’une matière?

A	En multipliant la masse volumique (densité) par le volume

B	En divisant la masse volumique (densité) par le volume

C	En divisant le volume par la masse volumique (densité)

D	En divisant le volume par la pression

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 5: Densité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 512				C

Comment calcule-t-on le volume d’une matière?

A	En multipliant la masse volumique (densité) par la masse

B	En divisant la masse volumique (densité) par la masse

C	En divisant la masse par la masse volumique (densité)

D	En divisant la masse par la pression.

C 513	A

La température d’une quantité de UN 2789 ACIDE ACETIQUE diminue. 
Comment varie la densité de l’acide acétique?

A	La densité augmente

B	La densité diminue

C	La densité reste constante

D	La densité augmente parfois et diminue parfois

C 514				C

Quelle est l’unité de la masse volumique (densité) (selon le Système international 
d’unités SI)?

A	m3

B	kg

C	kg/m3

D	l

C 515				C

De quoi dépend la densité d’un gaz?

A	Uniquement de la température

B	Uniquement de la pression

C	De la pression et de la température

D	Uniquement du volume

C 516			B

Par rapport à la densité de l’air extérieur, comment est la densité des vapeurs 
de liquides dans la plupart des cas?

A	Elle est égale

B	Elle est supérieure

C	Elle est inférieure

D	Aucune des réponses ci-dessus n’est bonne

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 6: Mélanges, liaisons

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 601				B

Un métal réagit avec l’oxygène. Il en résulte une matière noire poudreuse. 
Comment appelle-t-on cette matière?

A	Un élément

B	Une liaison

C	Un alliage

D	Un mélange

C 602				D

Laquelle des affirmations ci-dessous est exacte?

A	Un mélange consiste toujours en trois matières dans une proportion déterminée

B	Un mélange consiste en une réaction chimique

C	Lors de la naissance d’un mélange il se produit toujours un effet de chaleur

D	Un mélange est une notion physique

C 603				C

Pour quoi l’eau pure (H2O) est-elle un exemple?

A	Pour un alliage

B	Pour un élément

C	Pour une liaison

D	Pour un mélange

C 604				C

Que contient toujours une liaison organique ?

A	Des atomes d’hydrogène

B	Des atomes d’oxygène

C	Des atomes de carbone

D	Des atomes d’azote

C 605				A

Qu’est-ce qui est créé lorsque du sucre est dissous?

A	Un mélange

B	Une liaison

C	Un alliage

D	Un élément

C 606				B

Que se passe-t-il lorsque de l’hydrogène se libère d’une liaison?

A	Il est plus léger que l’air et rassemble au sol

B	Il est plus léger que l’air et se dirige vers le haut

C	Il se combine immédiatement avec l’azote de l’air

D	Par une réaction catalytique il se forme de l’eau

# Produits chimiques - connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 6: Mélanges, liaisons

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

C 607			D

Quels éléments sont contenus dans la liaison acide nitrique (HNO3)?

A	Du soufre, de l’azote et de l’oxygène

B	Du carbone, de l’hydrogène et de l’azote

C	De l’hélium, du sodium et de l’oxygène

D	De l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène

C 608			B

Les liquides peuvent-ils être mélangés?

A	Oui, les liquides sont toujours miscibles

B	Oui, mais pas tous les liquides sont miscibles entre eux

C	Non, les liquides ne sont jamais miscibles

D	Oui, les liquides sont miscibles en toutes proportions

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/21.