| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/21 4 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Химические продукты - знания по физике и химии, целевые темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку

дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни экзаменационных вопросов в целях проверки знаний по физике и химии по теме "химические продукты":

-	Целевая тема 1:	Общие сведения

-	Целевая тема 2:	Температура, давление, объем

-	Целевая тема 3:	Физическое состояние

-	Целевая тема 4:	Огнестойкость, горение

-	Целевая тема 5:	Плотность

-	Целевая тема 6:	Смеси, соединения

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 1: Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 101 |  | В |
|  | Что представляет собой горение бутана? А Физическая реакция В Химическая реакция С Биологическая реакция D Геологическая реакция |  |
| З 102 |  | В |
|  | Как может изменяться состояние вещества в процессе физических реакций? А Состояние изменяется, и изменяется также само вещество В Состояние изменяется, но само вещество не изменяется С Состояние не изменяется, но само вещество изменяется D Состояние не изменяется, и само вещество также не изменяется |  |
| З 103 |  | С |
|  | Какая из упомянутых ниже реакций представляет собой химическую реакцию? А Плавление воска свечки В Растворение сахара в воде С Окисление железа D Испарение бензина |  |
| З 104 |  | D |
|  | Какая из упомянутых ниже реакций представляет собой физическую реакцию? А Горение дизельного топлива В Разложение воды на водород и кислород С Окисление алюминия D Затвердевание бензола |  |
| З 105 |  | В |
|  | Какая из упомянутых ниже реакций представляет собой физическую реакцию? А Разложение окиси ртути на ртуть и кислород В Расширение дизельного топлива С Полимеризация стирола D Горение печного топлива |  |
| З 106 |  | А |
|  | Что представляет собой испарение № ООН 1846 ТЕТРАХЛОРИД УГЛЕРОДА? А Физическую реакцию В Химическую реакцию С Биологическую реакцию D Геологическую реакцию |  |
| З 107 |  | В |
|  | Что представляет собой полимеризация № ООН 2055 СТИРОЛ? А Физическую реакцию В Химическую реакцию С Биологическую реакцию D Геологическую реакцию |  |
| З 108 |  | С |
|  | Что представляет собой горение № ООН 2247 н-ДЕКАН? А Физическую реакцию В Химическую реакцию С Биологическую реакцию D Геологическую реакцию |  |

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 2: Температура, давление, объем |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 201 |  | С |
|  | Какое значение соответствует 0,5 бара? А 0,5 кПа В 5,0 кПа С 50,0 кПа D 500,0 кПа |  |
| З 202 |  | В |
|  | В закрытом сосуде поддерживается давление 180 кПа при температуре 27 С. Объем сосуда не изменяется. Какое избыточное давление будет при температуре 77 С? А 154,3 кПа В 210,0 кПа С 230,0 кПа D 513,3 кПа |  |
| З 203 |  | D |
|  | Грузовой танк заполнен на 95% емкости № ООН 1547 АНИЛИН. Грузовой танк закрыт. До каких пор будет испаряться анилин? А До тех пор, пока давление паров анилина не сравняется с давлением атмосферного воздуха В До тех пор, пока анилин полностью не испариться С До тех пор, пока не будет достигнута критическая температура D До тех пор, пока давление паров анилина не достигнет давления паров насыщения |  |
| З 204 |  | А |
|  | Давление над поверхностью жидкости повышается. Что происходит с температурой кипения этой жидкости. А Температура кипения повышается В Температура кипения снижается С Температура кипения остается постоянной D Температура кипения сначала повышается, затем опускается ниже уровня температуры кипения |  |
| З 205 |  | С |
|  | Закрытый баллон с газом нагревается на солнце. Что происходит в этом случае? А Повышается только давление В Повышается только температура С Повышается как давление, так и температура D Давление снижается, а температура повышается |  |
| З 206 |  | С |
|  | В закрытом порожнем грузовом танке емкостью 240 м3 поддерживается избыточное давление на уровне 10 кПа. В грузовой танк заливается 80 м3 жидкости. Температура остается постоянной. Каким будет в этом случае избыточное давление в грузовом танке? A 5 кПа B 7,5 кПа C 15 кПа D 30 кПа |  |
| З 207 |  | В |
|  | Что означает жидкость при неизменной температуре? А Определенную форму и определенный объем В Неопределенную форму, но определенный объем С Определенную форму, но неопределенный объем D Неопределенную форму и неопределенный объем |  |
| З 208 |  | А |
|  | Что означает критическая температура? А Температура, при которой можно сжижать газ В Самая низкая возможная температура, а именно 0 К С Температура, выше которой можно сжижать газ D Температура, при которой достигается нижний предел взрываемости |  |
| З 209 |  | А |
|  | Что соответствует температуре 353 К? А 80 ºC B 253 ºC C 353 ºC D 626 ºC |  |
| З 210 |  | С |
|  | При 21 ºC объем газов в закрытой емкости составляет 98 литров. Давление остается постоянным. Каким будет объем при 30 ºC? А 95 литров В 98 литров С 101 литр D 140 литров |  |
| З 211 |  | В |
|  | Какая самая низкая температура может быть достигнута? A 0 ºC B 0 K C -273 K D 273 K |  |
| З 212 |  | В |
|  | Какие жидкости относятся к жидкостям с низкой температурой кипения? А Жидкости с температурой кипения ниже 0 С В Жидкости с температурой кипения ниже 100 С С Жидкости с температурой кипения в диапазоне от 100 С до 150 С D Жидкости с температурой кипения выше 150 С |  |
| З 213 |  | С |
|  | Каким образом изменяется температура в процессе плавления чистого вещества? А Повышается В Снижается С Остается постоянной D Повышается или снижается в зависимости от вещества |  |
| З 214 |  | В |
|  | Температура кипения № ООН 1897 ТЕТРОХЛОРЭТИЛЕН составляет 121 С. Что представляет собой тетрахлорэтилен? А Жидкость с низкой температурой кипения В Жидкость со средней температурой кипения С Жидкость с высокой температурой кипения D Газ |  |
| З 215 |  | С |
|  | Какому значению соответствует температура 30 С? A 30 K B 243 K C 303 K D -243 K |  |
| З 216 |  | D |
|  | Какие жидкости называют жидкостями с высокой температурой кипения? А Жидкости и температурой кипения ниже 50 С В Жидкости с температурой кипения ниже 100 С С Жидкости с температурой кипения в диапазоне от 100 С до 150 С D Жидкости с температурой кипения выше 150 С |  |
| З 217 |  | В |
|  | В каких единицах должна всегда указываться температура по закону Гей-Люссака? А В С В В К С В Па D В F |  |
| З 218 |  | А |
|  | Температура кипения № ООН 1155 ЭФИР ДИЕТИЛОВЫЙ составляет 35 С. Что представляет собой диетиловый эфир? А Жидкость с низкой температурой кипения В Жидкость со средней температурой кипения С Жидкость с высокой температурой кипения D Жидкость с очень высокой температурой кипения |  |
| З 219 |  | D |
|  | В каких единицах выражается давление? А Кельвинах В Литрах С Ньютонах D Паскалях |  |
| З 220 |  | D |
|  | Какое значение млн.-1 соответствует 100% по объему? A 1 млн.-1 B 100 млн.-1 C 1 000 млн.-1 D 1 000 000 млн.-1 |  |
| З 221 |  | В |
|  | В закрытом сосуде поддерживается давление на уровне 2 бар при температуре 7 С. Давление повышается до 4 бар. Объем не изменяется. Какой будет в этом случае температура? A 14 ºC B 287 ºC C 560 ºC D -133 ºC |  |
| З 222 |  | С |
|  | В закрытом помещении температура снижается наполовину по отношению к первоначальной температуре. Каким образом изменяется давление в этом помещении? А Давление удваивается В Давление остается неизменным С Давление снижается наполовину D Давление снижается в четыре раза |  |
| З 223 |  | С |
|  | Что означает температура кипения жидкости? А Давление жидкости при температуре 100 С В Количество жидкости, которая достигает температуры кипения С Температура, при которой жидкость переходит в парообразное состояние при давлении 100 кПа (1 бар) D Объем жидкости при температуре 100 С и давлении 100 кПа (1 бар) |  |

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 3: Физическое состояние |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 301 |  | С |
|  | Как называется процесс перехода из твердого состояния в газообразное? A затвердевание B конденсация C возгонка D газификация |  |
| З 302 | Как называется процесс перехода из газообразного состояния в твердое? A затвердевание B конденсация C созревание D возгонка | В |
| З 303 |  | В |
|  | Что может служить примером конденсации? А Переход газа в твердое состояние В Переход газа в жидкое состояние С Переход жидкости в газообразное состояние D Испарение вещества |  |
| З 304 |  | А |
|  | Что может служить примером возгонки? А Переход сухого льда в газообразное состояние В Образование конденсата на холодном стекле С Затвердевание жидкого железа D Испарение жидкого диксана в соевых жмыхах |  |
| З 305 |  | D |
|  | Что означает затвердевание? А Переход из твердого состояния в жидкое В Переход из жидкого состояния в газообразное С Переход из газообразного состояния в жидкое D Переход из жидкого состояния в твердое |  |
| З 306 |  | В |
|  | Данное вещество имеет постоянный объем, но не постоянную форму. Каково физическое состояние этого вещества? А Твердое В Жидкое С Газообразное D Твердое или газообразное |  |
| З 307 |  | С |
|  | Как называется процесс перехода из твердого состояния в газообразное? А Плавление В Затвердевание С Возгонка D Газификация |  |
| З 308 |  | А |
|  | При нормальном давлении температура вещества превышает температуру кипения этого вещества. Что представляет собой в данном случае это вещество с точки зрения физического состояния? А Газ В Жидкость С Твердое вещество D Жидкость или твердое вещество |  |
| З 309 |  | В |
|  | В каком физическом состоянии находится № ООН 1605 ЭТИЛЕНДИБРОМИД при температуре +5 С? А В газообразном состоянии В В твердом состоянии С В жидком состоянии D В неопределенном состоянии |  |
| З 310 |  | С |
|  | Как называется процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное? А Испарение В Конденсация С Возгонка D Рекомбинация |  |
| З 311 |  | А |
|  | В результате реакции образовалось новое вещество. Как называется в этом случае произошедшая реакция? А Химическая реакция В Физическая реакция С Метеорологическая реакция D Логическая реакция |  |

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 4: Огнестойкость, горение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 401 |  | В |
|  | Диапазон взрываемости № ООН 1547 АНИЛИН составляет 1,2-11% (по объему). Имеется смесь, содержащая 0,1% анилина (по объему) и 99,9% воздуха (по объему). Каким свойством обладает эта смесь? А Легковоспламеняема, но не взрывоопасна В Не легковоспламеняема и не взрывоопасна С Легковоспламеняема и не взрывоопасна D Не легковоспламеняема, но взрывоопасна |  |
| З 402 |  | В |
|  | Температура самовоспламенения № ООН 1779 МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА составляет 480 С. Что происходит с муравьиной кислотой при температуре ниже 480 С? А Муравьиную кислоту нельзя поджечь В Муравьиная кислота не может внезапно воспламениться (самопроизвольно) С Муравьиная кислота может внезапно воспламениться (самопроизвольно) D Муравьиная кислота не может внезапно воспламениться (самопроизвольно), но может взорваться |  |
| З 403 |  | С |
|  | Что представляет собой катализатор? A Вещество, имеющее целью предотвратить полимеризацию данного продукта без его загрязнения B Вещество, имеющее целью предотвратить образование статического электричества без загрязнения продукта C Вещество, имеющее целью ускорить скорость реакции, не участвуя в ней D Вещество, добавляемое в продукт в качестве красителя без его загрязнения |  |
| З 404 |  | В |
|  | Что представляет собой детонация? А Средство для очистки В Взрыв С Пробирка для взятия пробы D Ингибитор |  |
| З 405 |  | С |
|  | Температура вспышки № ООН 1282 ПИРИДИН составляет 20 С. Что происходит с пиридином при температуре 25С? А Пиридин может внезапно воспламениться В Пиридин не образует достаточного количества паров, чтобы его можно было воспламенить С Пиридин образует достаточное количество паров, чтобы его можно было воспламенить D Пиридин образует слишком большое количество паров, чтобы его можно было воспламенить |  |
| З 406 |  | А |
|  | Какая реакция соответствует наибольшей скорости горения? А Детонация B Дефлаграция C Взрыв D Взрыв, направленный внутрь |  |
| З 407 |  | С |
|  | Как можно предотвратить взрыв термическим способом? А Нагревая вещество В Увеличивая давление на вещество С Охлаждая вещество D Сжимая вещество |  |
| З 408 |  | В |
|  | Диапазон взрываемости № ООН 1114 БЕНЗОЛ составляет 1,2-8,6% (по объему). Имеется смесь, содержащая 5% бензола (по объему) и 95% воздуха (по объему). Каким свойством обладает эта смесь? A Смесь не легковоспламеняема, но взрывоопасна B Смесь легковоспламеняема и взрывоопасна C Смесь не легковоспламеняема и не взрывоопасна D Смесь легковоспламеняема, но не взрывоопасна |  |

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 5: Плотность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 501 |  | С |
|  | Масса груза № ООН 2874 ФУРФУРИЛОВЫЙ СПИРТ составляет 550 т. Относительная плотность фурфурилового спирта составляет 1,1. Какой объем этого груза? A 5 м3 B 500 м3 C 605 м3 D 2 000 м3 |  |
| З 502 |  | С |
|  | Объем груза № ООН 1991 ХЛОРОПРЕН составляет 500 м3. Относительная плотность хлоропрена составляет 0,96. Какая масса этого груза? A 0,48 т B 192,0 т C 480,0 т D 521,0 т |  |
| З 503 |  | А |
|  | Масса груза № 1218 ИЗОПРЕН объемом 600 м3 составляет 420 т. Какая будет в этом случае относительная плотность изопрена? A 0,7 B 2,03 C 1,43 D 2,52 |  |
| З 504 |  | В |
|  | Как рассчитывается плотность вещества? A Путем деления объема на массу B Путем деления массы на объем C Путем умножения объема на массу D Путем сложения массы и объема |  |
| З 505 |  | С |
|  | Температура определенного количества № ООН 1547 АНИЛИН увеличивается. Что происходит в этом случае с плотностью анилина? А Плотность увеличивается В Плотность остается постоянной С Плотность уменьшается D Плотность иногда увеличивается и иногда уменьшается |  |
| З 506 |  | В |
|  | Объемная масса (плотность) данного вещества составляет 2,15 кг/дм3. Какое значение соответствует этой плотности? A 0,00215 т/дм3 B 2,15 т/дм3 C 21,5 т/дм3 D 215 т/дм3 |  |
| З 507 |  | В |
|  | Относительная плотность жидкости составляет 0,95. Какая масса этой жидкости объемом 1 900 м3? A 1 805 кг B 1 805 т C 200 кг D 200 т |  |
| З 508 |  | А |
|  | Масса 180 л № ООН 1092 АКРОЛЕИН составляет 144 кг. Какая относительная плотность этого вещества? A 0,8 B 1,25 C 2,59 D 3,6 |  |
| З 509 |  | С |
|  | Относительная плотность вещества составляет 1,15. Какой объем этого вещества, если его масса составляет 2 300 т? A 250 м3 B 500 м3 C 2 000 м3 D 2 645 м3 |  |
| З 510 |  | А |
|  | Объем данного количества газа уменьшается. Каким образом изменяется плотность? A Плотность увеличивается B Плотность остается постоянной C Плотность уменьшается D Плотность иногда увеличивается и иногда уменьшается |  |
| З 511 |  | А |
|  | Как рассчитывается масса вещества? А Путем умножения объемной массы (плотности) на объем В Путем деления объемной массы (плотности) на объем С Путем деления объема на объемную массу (плотность) D Путем деления объема на давление |  |
| З 512 |  | С |
|  | Как рассчитывается объем вещества? А Путем умножения объемной массы (плотности) на массу В Путем деления объемной массы (плотности) на массу С Путем деления массы на объемную массу (плотность) D Путем деления массы на давление |  |
| З 513 |  | А |
|  | Температура данного количества № ООН 2789 УКСУСНАЯ КИСЛОТА снижается. Как изменяется в этом случае плотность уксусной кислоты? А Плотность увеличивается В Плотность уменьшается С Плотность остается постоянной D Плотность иногда увеличивается и иногда уменьшается |  |
| З 514 |  | С |
|  | Какая используется единица измерения для объемной массы (плотности) (в соответствии с международной системой единиц измерения - СИ)? А м3 В кг С кг/м3 D л |  |
| З 515 |  | С |
|  | От чего зависит плотность газа? А Только от температуры В Только от давления С От давления и температуры D Только от объема |  |
| З 516 |  | В |
|  | Какова плотность паров жидкостей в большинстве случаев по отношению к плотности атмосферного воздуха? А Плотность паров одинакова В Плотность паров выше С Плотность паров ниже D Ни один из указанных выше ответов - правильный |  |

| Химические продукты - знания по физике и химии Целевая тема 6: Смеси, соединения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| З 601 |  | В |
|  | Металл вступает в реакцию с кислородом. В результате образуется черное порошкообразное вещество. Как называется это вещество? |  |
|  | А Элемент В Соединение С Сплав D Смесь |  |
| З 602 |  | D |
|  | Какое из приведенных ниже утверждений правильно? |  |
|  | А Смесь состоит всегда из трех веществ в определенной пропорции В Смесь является результатом химической реакции С В процессе образования смеси всегда выделяется тепло D Смесь представляет собой физическое понятие |  |
| З 603 |  | С |
|  | Примером чего является чистая вода (Н2О)? |  |
|  | А Сплава В Элемента С Соединения D Смеси |  |
| З 604 |  | С |
|  | Что всегда содержит органическое соединение? |  |
|  | А Атомы водорода В Атомы кислорода С Атомы углерода D Атомы азота |  |
| З 605 |  | А |
|  | Что образуется в процессе растворения сахара? |  |
|  | А Смесь В Соединение С Сплав D Элемент |  |
| З 606 |  | В |
|  | Что происходит в том случае, когда из соединения выделяется водород? |  |
|  | А Он легче воздуха и собирается на земле В Он легче воздуха и поднимается вверх С Он сразу же соединяется с азотом воздуха D В результате каталитической реакции образуется вода |  |
| З 607 |  | D |
|  | Какие элементы содержатся в азотной кислоте (HNO3)? |  |
|  | А Сера, азот и кислород В Углерод, водород и азот С Гелий, натрий и кислород D Водород, азот и кислород |  |
| З 608 |  | В |
|  | Могут ли смешиваться жидкости? |  |
|  | А Да, жидкости смешиваются во всех случаях В Да, но не все жидкости смешиваются между собой С Нет, жидкости никогда не смешиваются D Да, жидкости смешиваются в любых пропорциях |  |

-----

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/21.