| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/23 4 juin 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

# CATALOGUE DE QUESTIONS

# Gaz – connaissances en physique et en chimie et mesures en cas d'urgence

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les connaissances en physique et en chimie et mesures d'urgence pour l'examen gaz:

-	Objectif d'examen 1.1:	Loi des gaz parfaits, Boyle – Gay Lussac

-	Objectif d'examen 1.2:	Loi des gaz parfaits, lois fondamentales

-	Objectif d'examen 1.1:	Dommages corporels – Gaz liquéfiés sur la peau

-	Objectif d'examen 1.2:	Dommages corporels –  Respiration de gaz

-	Objectif d'examen 1.3:	Dommages corporels – Secours généralités

-	Objectif d'examen 2.1:	Irrégularité en liaison avec la cargaison – Fuite à un raccord

-	Objectif d'examen 2.2:	Irrégularité en liaison avec la cargaison – Incendie dans la salle des machines

-	Objectif d'examen 2.3:	Irrégularité en liaison avec la cargaison – Dangers aux alentours du bateau

-	Objectif d'examen 2.4:	Irrégularité en liaison avec la cargaison – Surremplissage

-	Objectif d'examen 2.5:	Irrégularité en liaison avec la cargaison – Polymérisation

# Gaz - connaissances en physique et en chimie

Objectif d’examen 1.1: Loi des gaz parfaits, Boyle – Gay Lussac

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 1101	Loi Boyle-Mariotte: P.V  = constante	C

Une certaine quantité d’azote sous une pression absolue de 100 kPa 
occupe un volume de 60 m3. À température constante de 10 °C l’azote 
est comprimé à une pression de 5 bars absolus. 
Quel est alors le volume?

A	  1 m3

B	11 m3

C	12 m3

D	20 m3

G 1102	Loi Boyle-Mariotte: P.V = constante	C

De la vapeur de propane se trouve dans une citerne à cargaison de 250m3 
à température ambiante et sous une pression de 4 bars absolus. 
Par un trou dans une tuyauterie il se dégage tant de propane que la citerne à cargaison 
se retrouve à la pression atmosphérique. 
Quel est le volume du nuage de propane s’il ne se mélange pas avec l’air?

A	  250 m3

B	  500 m3

C	  750 m3

D	1000 m3

G 1103	Loi Boyle-Mariotte: P.V = constante	B

Une quantité déterminée d’azote a un volume de 50m3 à une surpression de 0,6 bar. 
L’azote est comprimé à un volume de 20m3. La température reste constante. 
Quelle est alors la pression de l’azote?

A	1,5 bar (bar absolu)

B	3,0 bar (bar absolu)

C	4,0 bar (bar absolu)

D	5,0 bar (bar absolu)

G 1104	Loi Boyle-Mariotte: P.V = constante	A

Dans une citerne à cargaison de 250m3il y a de l’azote. 
Le manomètre indique une pression de 1,2 bar.
Quelle quantité d’azote est nécessaire pour porter la pression 
de cette citerne à cargaison à 3 bars?

A	  450 m3

B	  700 m3

C	  950 m3

D	1200 m3

G 1105	Loi Boyle-Mariotte: P.V = constante	B

Une quantité d’azote occupe un volume de 50 m3à une pression absolue 
de 3,2 bars absolus. A température constante lle volume est réduit à 10m3.
Quelle est alors la pression de l’azote?

A	11 bar (bar absolu).

B	16 bar (bar absolu).

C	20 bar (bar absolu).

D	21 bar (bar absolu).

# Gaz - connaissances en physique et en chimie

Objectif d’examen 1.1: Loi des gaz parfaits, Boyle – Gay Lussac

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 1106	Loi de Gay-Lussac: P / T = constante	C

Dans une citerne à cargaison fermée se trouve de la vapeur de propane à 
une pression absolue de 1,2 bar (bar absolu) à une température de +10 °C. 
Le volume de la citerne à cargaison restant constant, la température est augmentée 
jusqu’à ce que la pression absolue atteigne 1,4 bar (bar absolu).
Quelle est alors la température du gaz?

A	  12 C.

B	  20 C.

C	  57 C.

D	293 C.

G 1107	Loi de Gay-Lussac: P / T = constante	D

Une citerne à cargaison contient du gaz propane à une pression absolue 
de 5,0 bars (bar absolu)et une température de +40 °C. 
Le gaz propane se refroidit à +10 °C. 
Quelle est alors la pression dans la citerne à cargaison?

A	1,0 bar (bar absolu).

B	1,2 bar (bar absolu).

C	3,6 bar (bar absolu).

D	4,5 bar (bar absolu).

G 1108	Loi de Gay-Lussac: P / T = constante	B

Une citerne à cargaison contient de l’azote à une pression absolue 
de 1,5 bar (bar absolu) à une température de -10 °C. 
La température de l’azote monte à +30 °C. Quelle est alors la pression?

A	1,8 bar (bar absolu).

B	2,9 bar (bar absolu).

C	4,5 bar (bar absolu).

D	7,5 bar (bar absolu).

G 1109	Loi de Gay-Lussac: P / T = constante	C

Dans un fût de 10 m3 rempli d’azote règne une pression absolue 
de 10 bars (bar absolu) à une température de 100 °C. 
Le volume du fût restant constant, le fût et son contenu sont refroidis à -10  °C. 
Quelle est alors la pression?

A	1 bar (bar absolu).

B	6 bar (bar absolu).

C	7 bar (bar absolu).

D	8 bar (bar absolu).

G 1110	Loi de Gay-Lussac: P / T = constante	B

Dans une citerne à cargaison se trouve de l’azote à une température de 40 °C. 
La pression de 5 bars (bar absolu) doit être réduite à 4 bars (bar absolu). 
Jusqu’à quelle température faut-il refroidir cet azote?

A	-22,6 C

B	-12,2 C

C	+33,3 C

D	+32 C

Gaz - connaissances en physique et en chimie

Objectif d’examen 1.2: Loi des gaz parfaits, lois fondamentales

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 1201	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	A

La température d’un volume de gaz de 40 m3 à une pression absolue 
de 1 bar (bar absolu) est portée de 20 °C à 50 °C. 
La pression absolue monte à 2 bars (bar absolu). Quel est alors le volume?

A	22 m3

B	29 m3

C	33 m3

D	50 m3

G 1202	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	B

Une quantité de gaz occupe un volume de 9 m3 à une pression absolue 
de 1 bar (bar absolu) et une température de 10 °C. 
La température est augmentée à 50 °C et simultanément le volume est réduit à 1 m3.
Quelle est alors la pression?

A	  9,3 bar (bar absolu).

B	10,3 bar (bar absolu).

C	11,3 bar (bar absolu).

D	20,5 bar (bar absolu).

G 1203	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	D

Une quantité de gaz occupe un volume de 40 m3 à une température 
de 50 °C et une pression absolue de 2 bars (bar absolu). 
La température ayant été réduite à 10 °C, le gaz a été sous une pression absolue 
de 1 bar (bar absolu). Quel est alors le volume?

A	12 m3

B	16 m3

C	52 m3

D	70 m3

G 1204	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	C

Une quantité de gaz occupe un volume de 20 m3 à une température 
de 50 °C et une pression absolue de 2 bars (bar absolu).
La température du gaz est réduite à 20 °C et le volume est agrandi à 40 m3.
Quel est alors la pression du gaz?

A	0,4 bar (bar absolu).

B	0,6 bar (bar absolu).

C	0,9 bar (bar absolu).

D	1,4 bar (bar absolu).

G 1205	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	D

Une quantité de gaz occupe un volume de 10 m3 à une température 
de 3,0 °C et une pression absolue de 1,0 bar (bar absolu).
À quelle température doit être porté le gaz pour qu’à une pression absolue 
de 1,1bar (bar absolu) il occupe un volume de 11 m3?

A	  3,5 C

B	  3,6 C

C	46    C

D	61    C

# Gaz - connaissances en physique et en chimie

Objectif d’examen 1.2: Loi des gaz parfaits, lois fondamentales

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 1206	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	B

Une quantité de gaz occupe un volume de 20 m3 à une température 
de 77 °C et une pression absolue de 1,0 bar (bar absolu). 
À quelle température faut-il refroidir le gaz pour qu’il occupe un volume 
de 8 m3 à une pression absolue de 2 bars (bar absolu)?

A	- 63 C

B	    7 C

C	  46 C

D	  62 C

G 1207	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	A

A une température de 10 °C et une pression absolue de 1 bar (bar absolu), 
une quantité de gaz occupe un volume de 70 m3. 
Quel est le volume lorsque la pression absolue est portée à 2 bars (bar absolu) 
et la température à 50 °C?

A	  40 m3

B	  53 m3

C	117 m3

D	175 m3

G 1208	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	B

A une température de 10 °C et une pression absolue de 1 bar (bar absolu), 
une quantité de gaz occupe un volume de 5 m3. 
Quel est le volume lorsque la pression absolue est portée à 2 bars (bar absolu) 
et la température à 170 °C?

A	  2,0 m3

B	  3,9 m3

C	  5,3 m3

D	42,5 m3

G 1209	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	A

Un volume de gaz de 8 m3 à une température de 7 °C a une pression absolue 
de 2 bars (bar absolu). 
Quelle est la pression lorsque le volume est porté à 20 m3 et la température à 77 °C?

A	  1,0 bar (bar absolu).

B	  1,5 bar (bar absolu).

C	  8,8 bar (bar absolu).

D	13,2 bar (bar absolu).

G 1210	Loi fondamentale des gaz: P.V / T = constante	C

Une quantité de gaz occupe un volume de 8 m3 à une température de 7 °C 
et une pression absolue de 2 bars (bar absolu). 
Quelle doit être la température pour que le gaz occupe un volume de 20 m3 
à une pression absolue de 1 bar (bar absolu)?

A	    9 C

B	  12 C

C	  77 C

D	194 C

Mesures en cas d’urgence

Objectif d’examen 1.1: Dommages corporels - Gaz liquéfiés sur la peau

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 1101	Gaz liquéfiés sur la peau	B

Un membre de l’équipage a reçu un déversement de butane liquéfié sur les mains. 
Quelle mesure de premier secours devez-vous entreprendre?

A.	Rincer brièvement les mains

B.	Rincer les mains avec de l’eau pendant au moins 15 minutes

C.	Enduire les mains d’un baume anti-brûlures

D.	Envelopper les mains pour qu’elles soient tenues au chaud

GM 1102	Gaz liquéfiés sur la peau	A

Un membre de l’équipage a reçu un déversement de butane liquéfié sur les mains. 
Vous rincez les mains de la victime avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
Si après ce rinçage les mains ne retrouvent pas leur teint naturel, 
que devez-vous encore faire?

A.	Vous devez appeler un médecin

B.	Vous appelez la famille de la victime pour qu’on vienne la chercher

C.	Vous couchez la victime au lit pour qu’elle soit maintenue au chaud

D.	Vous traitez les mains avec un baume anti-brûlures et vous les enveloppez

GM 1103	Gaz liquéfiés sur la peau	C

Que faites-vous si un membre de l’équipage a reçu du butane liquéfié sur son corps?

A.	Vous déshabillez immédiatement la personne et tamponnez son corps avec 
	de l’eau et du coton stérile

B.	Vous déshabillez immédiatement la personne et vous la placez ensuite 
	sous une douche

C.	Vous placez la personne sous une douche vous lui ôtez les vêtements 
	sous la douche

D.	Vous faites asseoir la personne habillée dans un bain chaud 
	pendant 15 minutes au moins

GM 1104	Gaz liquéfiés sur la peau	D

Un membre de l’équipage a reçu un déversement d’ammoniac liquéfié sur les mains 
Que faites-vous en premier lieu?

A.	Vous appelez un médecin

B.	Vous le faites transporter aussi vite que possible dans une clinique de brûlés

C.	Vous appliquez abondamment un baume anti-brûlures sur les mains

D.	Vous lui rincez les mains avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.

Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 1.2: Dommages corporels - Respiration de gaz

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 1201	Respiration de gaz	C

Un membre de l’équipage du bateau a respiré beaucoup de gaz propane 
mais n’a pas perdu connaissance. 
Que faites-vous en premier lieu?

A.	Vous faites respirer la personne

B.	Vous administrez de l’oxygène à la personne

C.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et vous la surveillez

D.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et la placez 
en position latérale stable

GM 1202	Respiration de gaz	D

Un membre de l’équipage du bateau a respiré du gaz propane, 
il a perdu connaissance mais respire. 
Que faites –vous en premier lieu?

A.	Vous appliquez la respiration bouche à bouche

B.	Vous donnez de l’oxygène à la personne

C.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et vous la surveillez

D.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et la placez 
en position latérale stable

GM 1203	Respiration de gaz	A

Un membre de l’équipage du bateau a respiré du gaz propane, il a perdu 
connaissance et ne respire pas. 
Que faites –vous en premier lieu?

A.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et vous appliquez 
la respiration bouche à bouche

B.	Vous donnez de l’oxygène à la personne

C.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et vous la surveillez

D.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger et la placez 
en position latérale stable

GM 1204	Respiration de gaz	B

Un membre de l’équipage du bateau a respiré de l’ammoniac. La personne tousse 
et a des difficultés respiratoires.
Que faites-vous en premier lieu?

A.	Vous donnez de l’oxygène à la personne jusqu’à ce qu’elle ne tousse plus 
et ensuite vous la faites coucher sur le lit

B.	Vous amenez la personne hors de la zone de danger, vous la surveillez 
et vous appelez un médecin

C.	Vous placez la personne sous la douche et vous la déshabillez

D.	Vous appliquez la respiration bouche à bouche et vous alarmez le médecin

Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 1.2: Dommages corporels - Respiration de gaz

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 1205	Respiration de gaz	B

Un membre de l’équipage du bateau a respiré du gaz propane. 
Quand appliquez vous la respiration bouche à bouche?

A.	Lorsque la victime a perdu connaissance et respire

B.	Lorsque la victime a perdu connaissance et ne respire pas.

C.	Lorsque la victime n’a pas perdu connaissance et respire

D.	Lorsque la victime n’a pas perdu connaissance et ne respire pas

Mesures en cas d’urgence
Objectif d’examen 1.3: Dommages corporels - Secours généralités

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 1301	Secours généralités	A

Un membre de l’équipage du bateau s’est senti mal dans un espace 
de cale pendant un contrôle? Que faites-vous en premier lieu?

A.	Informer le conducteur et porter secours

B.	Pénétrer dans l’espace de cale et examiner ce qui est arrivé à la victime

C.	Sortir immédiatement la victime de l’espace de cale avec l’aide d’un collègue

D.	Déclencher le signal «n’approchez-pas»

GM 1302	Secours généralités	C

Un membre de l’équipage du bateau trébuche sur une tuyauterie et chute lourdement. 
Que faites-vous en premier lieu?

A.	Appliquer la respiration bouche à bouche

B.	Amener la victime au lit

C.	Contrôler si la victime a perdu connaissance

D.	Informer un médecin

GM 1303	Secours généralités	C

Comment constatez-vous que suite à un accident une victime a perdu connaissance?

A.	Vous contrôlez si vous percevez les battements du pouls

B.	Vous contrôlez si la victime remue la cage thoracique et si elle respire

C.	Vous contrôlez si la victime réagit à vos paroles ou à d’autres stimulations

D.	Vous contrôlez si la victime réagit à l’odeur de l’éther

GM 1304	Secours généralités	D

Un membre de l’équipage du bateau a respiré un gaz dangereux et doit être 
transporté à l’hôpital. Quel est le renseignement le plus important dont vous 
faites accompagner la victime?

A.	Son livret de service

B.	Le numéro de téléphone de sa famille

C.	Son passeport

D.	Les données relatives à la cargaison

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2.1: Irrégularités en liaison avec la cargaison

Fuite à un raccord

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 2101	Fuite à un raccord	A

Pendant le déchargement il s’avère que du liquide goutte du raccord entre
la tuyauterie de chargement et de déchargement et le poste de chargement. 
Que faites-vous?

A	Arrêter les pompes et fermer les vannes de sectionnement correspondantes

B	Placer un récipient sous le raccord pour recueillir les fuites

C	Pomper lentement

D	Mettre un chiffon mouillé autour du raccord et continuer le déchargement

GM 2102	Fuite à un raccord	B

Pendant le chargement il s’avère qu’un endroit du raccord entre la tuyauterie 
de chargement et de déchargement et le poste de chargement n’est pas étanche. 
Que faites-vous?

A	Charger plus lentement

B	Arrêter le chargement après concertation avec l’installation à terre

C	Continuer à charger

D	Placer un récipient sous le raccord

GM 2103	Fuite à un raccord	C

En cours de navigation avec un bateau chargé, il s’avère qu’il y a un endroit 
non étanche à la tuyauterie de chargement et de déchargement. 
Tous les dispositifs d’obturation sont fermés. 
Comment procédez-vous?

A	Vous déclenchez le signal «n’approchez-pas», amarrez et alertez l’autorité

B	Vous déclenchez le signal «n’approchez-pas» et continuez à naviguer

C	Vous mettez la tuyauterie hors pression

D	Vous continuez à naviguer sans prendre de mesures additionnelles

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2.2: Irrégularités en liaison avec la cargaison

Incendie dans la salle des machines

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 2201	Incendie dans la salle des machines	C

Pendant le chargement un incendie se déclare dans la salle des machines. 
Que faites-vous à part éteindre l’incendie?

A	Continuer à charger, mais informer l’installation à terre

B	Uniquement informer l’installation à terre

C	Mettre en marche le système de sectionnement rapide et informer 
l’installation à terre

D	Appeler la police de la navigation

GM 2202	Incendie dans la salle des machines	A

Vous avez une cargaison de UN 1011 BUTANE. Pendant la navigation 
un incendie se déclare dans la salle des machines. 
Que faites-vous à part éteindre l’incendie?

A	Informer l’autorité compétente

B	Informer le destinataire

C	Continuer à naviguer et déclencher le signal «n’approchez-pas»

D	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau

GM 2203	Incendie dans la salle des machines	C

Pendant le déchargement un incendie se déclare dans la salle des machines. 
Que faites-vous à part éteindre l’incendie?

A	Simplement continuer à naviguer

B	Uniquement informer l’installation à terre

C	Mettre en marche le système de sectionnement rapide et informer 
l’installation à terre

D	Déclencher le signal «n’approchez-pas»

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2.3: Irrégularités en liaison avec la cargaison

# Dangers aux alentours du bateau

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 2301	Dangers aux alentours du bateau	B

Votre bateau est amarré à une installation à terre et est prêt à être déchargé. 
De l’installation à terre parvient une alerte incendie. Sur le quai et aux alentours 
vous ne voyez pas d’incendie. Que faites-vous?

A	Débrancher les raccordements et partir avec le bateau

B	Attendre les instructions de l’installation à terre

C	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau

D	Déclencher le signal « n’approchez-pas »

GM 2302	Dangers aux alentours du bateau	A

Pendant le déchargement un incendie se déclare sur le quai.

Que faites-vous?

A	Mettre en marche le système de sectionnement rapide, débrancher 
les raccordements et partir avec le bateau

B	Appeler la police de la navigation

C	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau

D	Attendre les instructions de l’installation à terre

GM 2303	Dangers aux alentours du bateau	B

Pendant le déchargement de propane une fuite de gaz se produit 
à l’installation à terre. L’alarme est déclenchée. 
Que faites-vous?

A	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau

B	Attendre les instructions de l’installation à terre

C	Continuer à décharger, mais porter un appareil de protection respiratoire

D	Mesurer sans interruption la concentration de gaz sur le pont

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2.4: Irrégularités en liaison avec la cargaison

Surremplissage

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 2401	Surremplissage	A

Pendant le chargement de propane vous contrôlez régulièrement les indicateurs 
de niveau. Il s’avère qu’une citerne à cargaison contient plus que ce qui est 
admis sur la base du degré maximal de remplissage admissible. 
Que faites-vous?

A	Faire interrompre le chargement par l’installation à terre et pomper 
le trop-plein dans une autre citerne à cargaison

B	Mettre en marche le système de sectionnement rapide et pomper 
le trop-plein dans une autre citerne à cargaison

C	Veiller à ce que la quantité totale admissible ne soit pas dépassée

D	Pendant la suite du chargement, laisser couler le trop-plein dans 
une autre citerne à cargaison

GM 2402	Surremplissage	A

Pendant le chargement de butane vous contrôlez régulièrement 
les indicateurs de niveau. Il s’avère qu’une citerne à cargaison contient plus 
que ce qui est admis sur la base du degré maximal de remplissage admissible. 
Que faites-vous?

A	Vous faites interrompre le chargement par l’installation à terre et pompez 
le trop-plein dans une autre citerne à cargaison.

B	Vous séparez cette citerne à cargaison et une autre des citernes à cargaisons 
restantes et à l’aide du compresseur vous pressez du liquide dans l’autre 
citerne à cargaison pendant que vous continuez à charger

C	Vous veillez à ce que la quantité totale admissible ne soit pas dépassée

D	Vous ne faites rien car dans des circonstances particulières vous pouvez 
emporter un peu plus dans une citerne à cargaison

GM 2403	Surremplissage	D

Pendant le chargement de propane le dispositif contre le surremplissage 
se déclenche. Vous devez faire un court voyage en hiver. 
Comment procédez-vous?

A	Vous débranchez le dispositif contre le surremplissage et vous continuez 
à charger

B	Vous partez avec le bateau sans rien entreprendre

C	Vous pouvez emporter une quantité de cargaison supérieure, il n’y a donc 
pas de problème

D	Vous pompez de la cargaison en retour jusqu’au degré maximal de 
remplissage admissible

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2.5: Irrégularités en liaison avec la cargaison

# Polymérisation

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GM 2501	Polymérisation	C

Pendant le transport de UN 1010 BUTADIENE-1-2, stabilisé, il s’avère 
que la température a augmenté dans une des citernes à cargaison. 
Vous présumez que la cargaison a commencé à polymériser. Que faites-vous?

A	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau pour refroidir

B	Remplir d’eau l’espace de cale pour refroidir

C	Informer le destinataire de la cargaison

D	Lâcher de la vapeur de temps en temps

GM 2502	Polymérisation	B

Pendant le transport de UN 1010 BUTADIENE-1-3, stabilisé, il s’avère 
que la température a augmenté dans une des citernes à cargaison. 
Vous présumez que la cargaison a commencé à polymériser. Que faites-vous?

A	Ajouter le stabilisateur emporté

B	Informer le destinataire de la cargaison

C	Amarrer le bateau et informer l’autorité compétente

D	Remplir d’eau l’espace de cale pour refroidir

GM 2503	Polymérisation	D

Pendant le transport de UN 1010 BUTADIENE-1-3, stabilisé, il s’avère 
que la température a augmenté dans une des citernes à cargaison. 
Vous présumez que la cargaison a commencé à polymériser. Que faites-vous?

A	Lâcher de la vapeur de temps en temps pour refroidir

B	Mettre en marche l’installation de pulvérisation d’eau pour refroidir

C	Transvaser et mélanger le produit de la citerne à cargaison concernée 
avec celui des autres citernes à cargaison

D	Informer le destinataire de la cargaison.

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/23.