ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT 	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/23

4. Juni 2009

Or. FRANZÖSISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(15. Tagung, Genf, 24. bis 28. August 2009)

Punkt 5 zur vorläufigen Tagesordnung

##### FRAGENKATALOG

Gas - physikalische und chemische Kenntnisse bei Notfällen

Eingereicht von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)

1.	Auf seiner vierzehnten Tagung hat der Sicherheitsausschuss daran erinnert, dass gemäß 8.2.2.7.2.3 der dem ADN beigefügten Verordnung der Verwaltungsausschuss einen Fragenkatalog für die ADN-Prüfungen zu erstellen hat. Der Sicherheitsausschuss hat beschlossen, die Frage auf die Tagesordnung seiner nächsten Tagungen zu setzen, damit die Listen der Fragen nach und nach gebilligt und übersetzt werden können (CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC2/30 Par. 38 und 40)

2.	Dieses Dokument enthält die von der ZKR vorgeschlagenen Listen von Fragen zur Prüfung Aufbaukurs Gas:

-	Prüfungsziel physikalische und chemische Kenntnisse

Prüfungsziel 1.1	Idealgasgesetz- Boyle-Gay Lussac

Prüfungsziel 1.2	Idealgasgesetz-Allgemeine Gasgesetze

-	Prüfungsziel Maßnahmen bei Notfällen-Persönliche Schäden

Prüfungsziel 1.1	Flüssiggas auf der Haut

Prüfungsziel 1.2	Einatmen von Gas

Prüfungsziel 1.3	Hilfeleistung allgemein

-	Prüfungsziel Maßnahmen bei Notfällen-Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Prüfungsziel 2.1 	Leckage an einer Flansche

Prüfungsziel 2.2 	Brand im Maschinenraum

Prüfungsziel 2.3 	Gefahren aus der Umgebung des Schiffes

Prüfungsziel 2.4 	Überfüllung

Prüfungsziel 2.5 	Polymerisation

Gas - physikalische und chemische Kenntnisse

Prüfungsziel 1.1: Idealgasgesetz- Boyle-Gay Lussac

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

G 1101	Boyle-Mariotte-Gesetz: p * V = konstant	C

Eine bestimmte Menge Stickstoff nimmt bei einem absoluten Druck von 100 kPa ein Volumen von 60 m3 ein. Der Stickstoff wird bei konstanter Temperatur von 10 ºC komprimiert auf einen Druck von 5 bara (bar absolut). Wie groß ist das Volumen dann?

A.        1 m3

B.	11 m3

C.	12 m3

D.	20 m3

G 1102	Boyle-Mariotte-Gesetz: p * V = konstant	C

Propandampf befindet sich in einem Ladetank von 250 m3 bei Umgebungstemperatur und einem Druck von 4 bara (bar absolut). Durch ein Loch in einer Leitung strömt soviel Propan aus, dass der Ladetank auf atmosphärischen Druck gerät. Wie groß ist die Propanwolke, falls sie sich nicht mit Luft mischt?

A.	 250 m3

B.	 500 m3

C.	 750 m3

D.	1000 m3

G 1103	Boyle-Mariotte-Gesetz: p * V = konstant	B

Eine abgeschlossene Menge Stickstoff hat ein Volumen von 50 m3 bei einem Überdruck von 0,6 bar. Der Stickstoff wird komprimiert auf ein Volumen von 20 m3. Die Temperatur bleibt konstant. Wie groß wird dann der Druck des Stickstoffs?

A.	1,5 barü (bar Überdruck)

B.	3,0 barü (bar Überdruck)

C.	4,0 barü (bar Überdruck)

D.	5,0 barü (bar Überdruck)

G 1104	Boyle-Mariotte-Gesetz: p * V = konstant	A

In einem Ladetank von 250 m3 befindet sich Stickstoff. Das Manometer zeigt einen Druck von 1,2 bar. Wie viel Stickstoff ist erforderlich, um den Druck dieses Ladetanks auf einen Manometerdruck von 3 bar zu erhöhen?

A.	 450 m3

B.	 700 m3

C.	 950 m3

D.	1200 m3

G 1105	Boyle-Mariotte-Gesetz: p * V = konstant	B

Eine Stickstoffmenge nimmt bei einem Druck von 3,2 bara (bar absolut) ein Volumen von 50 m3 ein. Bei konstanter Temperatur wird das Volumen auf 10 m3 reduziert. Wie hoch ist der Druck des Stickstoffs dann?

A.	11 bara (bar absolut).

B.	16 bara (bar absolut).

C.	20 bara (bar absolut).

D.	21 bara (bar absolut).

Gas - physikalische und chemische Kenntnisse

Prüfungsziel 1.1: Idealgasgesetz- Boyle-Gay Lussac

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

G 1106	Gay-Lussacsches Gesetz: p / T = konstant	C

In einem geschlossenen Ladetank befindet sich Propendampf unter einem Druck von 1,2 bara (bar absolut) bei einer Temperatur von +10 C. Während sich das Volumen des Ladetanks nicht ändert, wird die Temperatur erhöht, bis der Druck 1,4 bara (bar absolut) beträgt. Wie hoch wird die Temperatur des Gases dann?

A.	  12 C.

B.	  20 C.

C.	  57 C.

D.	293 C.

G 1107	Gay-Lussacsches Gesetz: p / T = konstant	D

Ein Ladetank enthält Propengas unter einem Druck von 5,0 bara (bar absolut) und bei einer Temperatur von +40 C. Das Propengas kühlt auf  10 C ab. Wie hoch wird der Ladetankdruck dann?

A.	1,0 bara (bar absolut).

B.	1,2 bara (bar absolut).

C.	3,6 bara (bar absolut).

D.	4,5 bara (bar absolut).

G 1108	Gay-Lussarcsches Gesetz: p / T = konstant	B

Ein Ladetank von 300 m3 enthält Stickstoff unter einem Druck von 1,5 barü (bar Überdruck) bei einer Temperatur von -10 C. Die Temperatur des Stickstoffes steigt bis +30 C an. Wie hoch wird der Druck dann?

A.	1,8 bara (bar absolut).

B.	2,9 bara (bar absolut).

C.	4,5 bara (bar absolut).

D.	7,5 bara (bar absolut).

G 1109	Gay-Lussarcsches Gesetz: p / T = konstant	C

In einem mit Stickstoff gefüllten, 10 m3 großen Fass herrscht ein Druck von 10 bara (bar absolut) bei einer Temperatur von 100 C. Während sich das Volumen des Fasses nicht ändert, wird das Fass mit Inhalt abgekühlt auf -10 C. Wie hoch wird der Druck dann?

A.	1 bara (bar absolut).

B.	6 bara (bar absolut).

C.	7 bara (bar absolut).

D.	8 bara (bar absolut).

G 1110	Gay-Lussarcsches Gesetz: p / T = konstant	B

In einem Ladetank befindet sich Stickstoff bei einer Temperatur von 40 C. Der Druck soll von 5 barü (bar Überdruck) auf 4 barü (bar Überdruck) verringert werden. Bis zu welcher Temperatur muss dieser Stickstoff abgekühlt werden?

A.	-22,6 C

B.	-12,2 C

C.	+ 33,3 C

D.	+ 32 C

Gas - physikalische und chemische Kenntnisse

Prüfungsziel 1.2: Idealgasgesetz-Allgemeine Gasgesetze

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

G 1201	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	A

Die Temperatur eines Gasvolumens von 40 m3 unter einem Druck von 1 bara (bar absolut) wird von 20 C auf 50 C erhöht. Der Druck steigt dabei bis 2 bara (bar absolut) an. Wie groß wird das Volumen?

A.	22 m3

B.	29 m3

C.	33 m3

D.	50 m3

G 1202	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	B

Eine Gasmenge nimmt bei einem Druck von 1 bara (bar absolut) und einer Temperatur von 10 C ein Volumen von 9 m3 ein. Die Temperatur wird erhöht auf 50 C, während gleichzeitig das Volumen auf 1 m3 verkleinert wird. Wie hoch wird der Druck?

A.	 9,3 bara (bar absolut).

B.	10,3 bara (bar absolut).

C.	11,3 bara (bar absolut).

D.	20,5 bara (bar absolut).

G 1203	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	D

Eine Gasmenge nimmt bei einer Temperatur von 50 C und einem Druck von 2 bara (bar absolut) ein Volumen von 40 m3 ein. Nachdem die Temperatur auf 10 C reduziert worden ist, hat das Gas einen Druck von 1 bara (bar absolut) erhalten. Wie groß ist dann das Volumen?

A.	12 m3

B.	16 m3

C.	52 m3

D.	70 m3

G 1204	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	C

Eine Gasmenge nimmt bei einer Temperatur von 50 C und einem Druck von 2 bara (bar absolut) ein Volumen von 20 m3 ein. Die Temperatur des Gases wird auf 20 C reduziert und das Volumen auf 40 m3 vergrößert. Wie hoch wird der Druck des Gases dann?

A.	0,4 bara (bar absolut).

B.	0,6 bara (bar absolut).

C.	0,9 bara (bar absolut).

D.	1,4 bara (bar absolut).

G 1205	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	D

Eine Gasmenge nimmt bei einer Temperatur von 3,0 C und einem Druck von 1,0 bara (bar absolut) ein Volumen von 10 m3 ein. Auf welche Temperatur muss das Gas erwärmt werden, damit es bei einem Druck von 1,1 bara (bar absolut) ein Volumen von 11 m3 einnimmt?

A.	 3,5 C

B.	 3,6 C

C.	46   C

D.	61   C

Gas - physikalische und chemische Kenntnisse

Prüfungsziel 1.2: Idealgasgesetz-Allgemeine Gasgesetze

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

G 1206	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	B

Eine Gasmenge nimmt bei einer Temperatur von 77 C und einem Druck von 1,0 bara (bar absolut) ein Volumen von 20 m3 ein. Auf welche Temperatur muss das Gas abgekühlt werden, damit es bei einem Druck von 2 bara (bar absolut) ein Volumen von 8 m3 einnimmt?

A.	- 63 C

B.	    7 C

C.	  46 C

D.	  62 C

G 1207	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	A

Bei einer Temperatur von 10 C und einem Druck von 1 bara (bar absolut) nimmt eine Gasmenge ein Volumen von 70 m3 ein. Wie verändert sich das Volumen, wenn der Druck auf 2 bara (bar absolut) und die Temperatur auf 50 C erhöht wird?

A.	 40 m3

B.	 53 m3

C.	117 m3

D.	175 m3

G 1208	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	B

Bei einer Temperatur von 10 C und einem Druck von 1 bara (bar absolut) nimmt eine Gasmenge ein Volumen von 5 m3 ein. Wie verändert sich das Volumen, wenn der Druck auf 2 bara (bar absolut) und die Temperatur auf 170 C erhöht wird?

A.	 2,0 m3

B.	 3,9 m3

C.	 5,3 m3

D.	42,5 m3

G 1209	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	A

Ein Gasvolumen von 8 m3 hat bei einer Temperatur von 7 C einen Druck von 2 bara (bar absolut). Wie hoch wird der Druck, wenn das Volumen auf 20 m3 vergrößert und die Temperatur auf 77 C erhöht wird?

A.	 1,0 bara (bar absolut).

B.	 1,5 bara (bar absolut).

C.	 8,8 bara (bar absolut).

D.	13,2 bara (bar absolut).

G 1210	Allgemeines Gasgesetz: p * V / T = konstant	C

Eine Gasmenge nimmt bei einer Temperatur von 7 C und einem Druck von 2 bara (bar absolut) ein Volumen von 8 m3 ein. Auf welche Temperatur muss das Gas erwärmt werden, damit es bei einem Druck von 1 bara (bar absolut) ein Volumen von 20 m3 einnimmt?

A.	  9 C

B.	 12 C

C.	 77 C

D.	194 C

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 1.1: Persönliche Schäden - Flüssiggas auf der Haut

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 1101	Flüssiggas auf der Haut	B

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat flüssiges Butan über die Hände geschüttet bekommen. Welche Maßnahme müssen Sie als erste Hilfe ergreifen?

A.	Die Hände kurz mit Wasser spülen.

B.	Die Hände mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.

C.	Die Hände mit Brandsalbe einreiben.

D.	Die Hände einpacken, damit sie warm bleiben.

GM 1102	Flüssiggas auf der Haut	A

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat flüssiges Propan über die Hände geschüttet bekommen. Sie spülen die Hände des Opfers 15 Minuten lang mit Wasser. Was müssen Sie, falls die Hände nach dem Spülen nicht ihre natürliche Hautfarbe zeigen, sonst noch tun?

A.	Sie müssen einen Arzt rufen.

B.	Sie rufen seine Familie an, um den Betroffenen abholen zu lassen.

C.	Sie legen es ins Bett, damit es warm bleibt.

D.	Sie behandeln die Hände mit Brandsalbe und packen sie ein.

GM 1103	Flüssiggas auf der Haut	C

Was tun Sie, falls ein Mitglied der Schiffsbesatzung flüssiges Butan über seinen Körper geschüttet bekommen hat?

A.	Sie ziehen der Person sofort die Kleider aus und tupfen ihren Körper mit Wasser und steriler Watte ab.

B.	Sie ziehen der Person sofort die Kleider aus und stellen sie anschließend sofort unter eine Dusche.

C.	Sie stellen die Person unter eine Dusche und ziehen ihr unter der Dusche die Kleider aus.

D.	Sie setzen die Person mit Kleidung mindestens 15 Minuten in warmes Badewasser.

GM 1104	Flüssiggas auf der Haut	D

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat flüssiges Ammoniak über die Hände geschüttet bekommen. Was tun Sie zuerst?

A.	Sie fragen einen Arzt.

B.	Sie lassen es so schnell wie möglich nach einer Brandwundenklinik transportieren.

C.	Sie reiben die Hände dick mit Brandsalbe ein.

D.	Sie spülen die Hände mindestens 15 Minuten mit Wasser.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 1.2: Einatmen von Gas

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 1201	Einatmung von Gas	C

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat viel Propangas eingeatmet, ist aber nicht bewusstlos. Was tun Sie als Erstes?

A.	Sie beatmen die Person.

B.	Sie geben der Person Sauerstoff.

C.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und überwachen sie.

D.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und bringen sie in die stabile Seitenlage.

GM 1202	Einatmung von Gas	D

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat Propangas eingeatmet und ist bewusstlos, atmet aber. Was tun Sie als Erstes?

A.	Sie wenden Mund-zu-Mund-Beatmung an.

B.	Sie geben der Person Sauerstoff.

C.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und überwachen sie.

D.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und bringen sie in die stabile Seitenlage.

GM 1203	Einatmung von Gas	A

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat Propangas eingeatmet, ist bewusstlos und atmet nicht. Was tun Sie als Erstes?

A.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches  und wenden Mund-zu-Mund-Beatmung an.

B.	Sie geben der Person Sauerstoff.

C.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und überwachen sie.

D.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches und bringen sie in die stabile Seitenlage.

GM 1204	Einatmung von Gas	B

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat Ammoniak eingeatmet. Die Person hustet und hat Atembeklemmungen. Was tun Sie als Erstes?

A.	Sie geben der Person  Sauerstoff, bis sie nicht mehr hustet und legen sie dann aufs Bett.

B.	Sie bringen die Person außerhalb des Gefahrenbereiches, überwachen sie und alarmieren einen Arzt.

C.	Sie stellen die Person unter die Dusche und ziehen sie aus.

D.	Sie wenden Mund-zu-Mund-Beatmung an und alarmieren einen Arzt.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 1.2: Einatmen von Gas

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 1205	Einatmung von Gas	B

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat Propengas eingeatmet. Wann wenden Sie Mund-zu-Mund-Beatmung an?

A.	Wenn das Opfer bewusstlos ist und atmet.

B.	Wenn das Opfer bewusstlos ist und nicht atmet.

C.	Wenn das Opfer nicht bewusstlos ist und atmet.

D.	Wenn das Opfer nicht bewusstlos ist und nicht atmet.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 1.3: Persönliche Schäden - Hilfeleistung allgemein

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 1301	Hilfeleistung allgemein	A

Einem Mitglied der Schiffsbesatzung ist in einem Aufstellungsraum während einer Kontrolle schlecht geworden. Was tun Sie als Erstes?

A.	Den Schiffsführer informieren und für Hilfe sorgen.

B.	Den Aufstellungsraum betreten und untersuchen, was mit dem Opfer los ist.

C.	Sofort zusammen mit einem Kollegen das Opfer aus dem Aufstellungsraum holen.

D.	Das “Bleib-Weg” Signal einschalten.

GM 1302	Hilfeleistung allgemein	C

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung stolpert über eine Leitung und stürzt schwer. Was tun Sie als Erstes?

A.	Mund-zu-Mund-Beatmung anwenden.

B.	Das Opfer ins Bett bringen.

C.	Kontrollieren, ob das Opfer bewusstlos ist.

D.	Einen Arzt informieren.

GM 1303	Hilfeleistung allgemein	C

Wie stellen Sie fest, dass ein Opfer infolge eines Unfalls bewusstlos ist?

A.	Sie kontrollieren, ob Sie seinen Puls fühlen.

B.	Sie kontrollieren, ob das Opfer den Brustkasten bewegt und ob es atmet.

C.	Sie kontrollieren, ob das Opfer auf Ansprechen und andere Reize reagiert.

D.	Sie kontrollieren, ob das Opfer auf Ether-Geruch reagiert.

GM 1304	Hilfeleistung allgemein	D

Ein Mitglied der Schiffsbesatzung hat ein gefährliches Gas eingeatmet und soll ins Krankenhaus transportiert werden. Was ist das wichtigste das Sie mitgeben?

A.	Sein Dienstbuch.

B.	Die Telefonnummer seiner Familie.

C.	Seinen Pass.

D.	Die Daten über das Ladegut.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 2.1 Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Leckage an einer Flansche

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 2101	Flanschleckage	A

Während des Löschens stellt sich heraus, dass aus dem Flansch zwischen Lade-/Löschleitung und  Lade-Einrichtung Flüssigkeit tropft. Was tun Sie als Erstes?

A.	Die Pumpen abschalten und die entsprechenden Absperrschieber schließen.

B.	Eine Leckwanne unter den Anschluss stellen.

C.	Langsamer pumpen.

D.	Einen nassen Lappen um den Flansch anbringen und das Löschen fortsetzen.

GM 2102	Flanschleckage	B

Während des Ladens stellt sich heraus, dass sich beim Flansch zwischen Lade-/Löschleitung und  Lade-Einrichtung eine undichte Stelle befindet. Was tun Sie als Erstes?

A.	Langsamer laden.

B.	Die Beladung nach Rücksprache mit der Landanlage stoppen.

C.	Weiterladen.

D.	Eine Leckwanne unter den Anschluss stellen.

GM 2103	Flanschleckage	C

Während der Fahrt mit einem beladenen Schiff stellt sich heraus, dass es eine undichte Stelle in der Lade-/Löschleitung gibt. Alle Verschlüsse sind zu. Wie gehen Sie vor?

A.	Sie geben das "Bleib weg" Signal, legen an und warnen die Behörde.

B.	Sie geben das "Bleib weg" Signal und fahren weiter.

C.	Sie machen die Leitung drucklos.

D.	Sie fahren weiter ohne zusätzliche Maßnahmen zu treffen.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 2.2 Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Brand im Maschinenraum

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 2201	Maschinenraumbrand	C

Während des Ladens entsteht ein Brand im Maschinenraum. Was tun Sie, außer den Brand zu löschen?

A.	Weiterladen, aber die Landanlage informieren.

B.	Nur die Landanlage informieren.

C.	Das Schnellschlusssystems einschalten und die Landanlage informieren.

D.	Die Schifffahrtspolizei anrufen.

GM 2202	Maschinenraumbrand	A

Sie haben UN 1011, BUTAN geladen. Während der Fahrt entsteht ein Brand im Maschinenraum. Was tun Sie außer den Brand zu löschen?

A.	Die zuständige Behörde informieren.

B.	Den Empfänger informieren.

C.	Weiterfahren und das “Bleib weg" Signal auslösen.

D.	Die Berieselungsanlage einschalten.

GM 2203	Maschinenraumbrand	C

Während des Löschens entsteht ein Brand im Maschinenraum. Was tun Sie, außer den Brand zu löschen, als Erstes?

A.	Einfach Weiterentladen.

B.	Nur die Landanlage informieren.

C.	Das Schnellschlusssystems einschalten und die Landanlage informieren.

D.	Das "Bleib weg" Signal auslösen.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 2.3 Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Gefahren aus der Umgebung des Schiffes

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 2301	Gefahr von der Umgebung aus	B

Ihr Schiff liegt an einer Landanlage festgemacht und ist löschbereit. Auf der Landanlage wird Feueralarm gegeben. Sie sehen auf dem Steg oder in deren Umgebung keinen Brand. Was tun Sie?

A.	Abflanschen  und wegfahren.

B.	Auf Instruktionen der Landanlage warten.

C.	Die Berieselungsanlage einschalten.

D.	Das "Bleib weg" Signal auslösen.

GM 2302	Gefahr von der Umgebung aus	A

Während des Löschens entsteht ein Brand auf dem Steg. Was tun Sie?

A.	Das Schnellschlusssystems einschalten, abflanschen  und wegfahren.

B.	Die Schifffahrtspolizei anrufen.

C.	Die Berieselungsanlage einschalten.

D.	Auf Instruktionen seitens der Landanlage warten.

GM 2303	Gefahr von der Umgebung aus	B

Während des Löschens von Propen gibt es auf der Landanlage einen Gasaustritt. Es wird Alarm ausgelöst. Was tun Sie?

A.	Die Berieselungsanlage einschalten.

B.	Auf Instruktionen seitens der Landanlage warten.

C.	Weiterladen, aber ein Atemschutzgerät anlegen.

D.	Ununterbrochen die Gaskonzentrationen an Deck messen.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 2.4 Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Überfüllung

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

GM 2401	Überfüllung	A

Während des Ladens von Propan kontrollieren Sie regelmäßig die Niveauanzeigegeräte. Es stellt sich heraus, dass ein Ladetank mehr enthält als aufgrund des höchstens zulässigen Füllungsgrades erlaubt ist. Was tun Sie?

A.	Die Beladung von Land unterbrechen lassen und die Überfüllung in einen anderen Ladetank umpumpen.

B.	Das Schnellschlusssystem einschalten und die Überfüllung in einen anderen Ladetank umpumpen.

C.	Dafür sorgen, dass die zugelassene Gesamtmenge nicht überschritten wird.

D.	Während der weiteren Beladung die Überfüllung in einen anderen Ladetank fließen lassen.

GM 2402	Überfüllung	A

Während des Ladens von Butan kontrollieren Sie regelmäßig die Niveauanzeigegeräte. Es stellt sich heraus, dass ein Ladetank mehr enthält als aufgrund des höchstens zulässigen Füllungsgrades erlaubt ist. Was tun Sie?

A.	Sie lassen das Beladen von Land aus unterbrechen  und die Überfüllung in einen anderen Ladetank umpumpen.

B.	Sie schließen diesen und einen anderen Ladetank von den restlichen Ladetanks ab und drücken mittels des Kompressors Flüssigkeit in den anderen Ladetank, während Sie weiterladen.

C.	Sie sorgen dafür, dass die erlaubte Gesamtmenge nicht überschritten wird.

D.	Sie tun nichts, denn unter besonderen Umständen dürfen Sie in einem Ladetank etwas mehr mitnehmen.

GM 2403	Überfüllung	D

Während des Ladens von Propen spricht die Überfüllsicherung an. Sie müssen eine kurze Reise im Winter machen. Wie gehen Sie vor?

A.	Sie schalten die Überfüllsicherung aus und laden weiter.

B.	Sie fahren ab, ohne etwas zu unternehmen.

C.	Sie dürfen mehr Ladung mitnehmen, es gibt also kein Problem.

D.	Sie pumpen Ladung bis zum erlaubten maximal zulässigen Füllungsgrad zurück.

Maßnahmen bei Notfällen

Prüfungsziel 2.5 Kalamitäten in Zusammenhang mit der Ladung

Polymerisation

| Nummer | Quelle | richtige Antwort |
| --- | --- | --- |

[GM 2501	Polymerisation	C

Während der Beförderung von UN 1010, BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT stellt sich heraus, dass die Temperatur in einem der Ladetanks angestiegen ist. Sie vermuten dass die Ladung zu polymerisieren angefangen hat. Was tun Sie?

A.	Die Berieselungsanlage zur Kühlung einschalten.

B.	Den Aufstellungsraum zur Kühlung mit Wasser füllen.

C.	Den Empfänger der Ladung benachrichtigen.

D.	Ab und zu Dampf ablassen.

GM 2502	Polymerisation	B

Während der Beförderung von UN 1010, BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT stellt sich heraus, dass die Temperatur in einem der Ladetanks angestiegen ist. Sie vermuten dass die Ladung zu polymerisieren angefangen hat. Was tun Sie?

A.	Den mitgebrachten Inhibitor zufügen.

B.	Den Empfänger der Ladung benachrichtigen.

C.	Das Schiff anlegen und die zuständige Behörde benachrichtigen.

D.	Den Aufstellungsraum zur Kühlung mit Wasser füllen.

GM 2503	Polymerisation	D

Während der Beförderung von UN 1010, BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT stellt sich heraus, dass die Temperatur in einem der Ladetanks angestiegen ist. Sie vermuten dass die Ladung zu polymerisieren angefangen hat. Was tun Sie?

A.	Ab und zu Dampf zur Kühlung der Ladung ablassen.

B.	Die Berieselungsanlage zur Kühlung einschalten.

C.	Indem Sie umpumpen und das Produkt des betreffenden Ladetankes mit dem Produkt aus den anderen Ladetanks mischen.

D.	Den Empfänger der Ladung benachrichtigen.]

HINWEIS: Antworten auf die Beseitigung der Gefahrensituation ausrichten.

***

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2009/23 verteilt.