| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/24 4 juin 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

CATALOGUE DE QUESTIONS

# Produits chimiques – mesures d'urgence, objectifs 1, 2, 3 et 4

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les connaissances en mesures d'urgence pour l'examen "produits chimiques":

-	Objectif d'examen 1:	-	Dommages corporels

-	Objectif d'examen 2:	-	Dommages corporels

-	Objectif d'examen 3:	-	Dommages à l'environnement

-	Objectif d'examen 4:	-	Plans de sécurité

Mesures en cas d’urgence
Objectif d’examen 1: Dommages corporels

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 101		A

Que devez-vous faire en premier lieu lorsque quelqu’un a reçu une matière 
chimique dans les yeux?

A	Rincer longuement avec beaucoup d’eau puis aller chez le médecin

B	Aller immédiatement chez le médecin

C	Rincer brièvement

D	Frotter avec les mains puis aller chez le médecin

CM 102		B

Que faut-il avoir pour pouvoir prodiguer au mieux les premiers soins?

A	Une attestation ADN

B	Une attestation valable de secouriste

C	Une attestation ADN-chimie

D	Une attestation de participation à un cours de lutte contre les incendies

CM 103		D

Quelqu’un a perdu connaissance après avoir avalé une matière toxique. 
Pouvez-vous donner à boire à la victime?

A	Oui, car cela nettoie la bouche et dilue éventuellement la matière dans l’estomac

B	Oui, mais cela doit être fait très lentement

C	Oui, mais vous devez faire s’asseoir droit la victime

D	Non, il ne faut jamais donner à boire à une victime qui a perdu connaissance

CM 104		D

Suite à une brûlure, des habits collent à la peau de la victime. 
Pouvez-vous arracher les habits de la peau?

A	Oui, vous pouvez alors mieux refroidir la peau

B	Oui, les habits peuvent éventuellement contenir des impuretés

C	Oui, mais vous devez en même temps refroidir

D	Non, l’ouverture des cloques de brûlures augmente le danger d’infection

CM 105		A

Pourquoi est-il souvent recommandé à quelqu’un qui a avalé une matière toxique 
de boire de l’eau?

A	Pour diluer le contenu de l’estomac

B	Pou rester conscient

C	Pour provoquer un vomissement

D	Pour rincer la bouche

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 1: Dommages corporels

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 106		A

Pour certaines matières dangereuses, pourquoi ne faut-il pas provoquer 
de vomissement lorsque le patient a avalé la matière?

A	Parce que la matière parvient alors encore une fois dans l’œsophage, 
ce qui causera des dommages supplémentaires

B	Parce que la matière ne cause pas de dommage dans l’estomac

C	Parce que la matière se dilue rapidement sous l’action de 
l’acide gastrique et que par conséquent un vomissement devient superflu

D	Parce que pendant le vomissement le contenu de l’estomac peut parvenir 
dans les bronches du patient

CM 107		B

Un membre de l’équipage a perdu connaissance à cause d’une matière. 
Que ne faut-il jamais faire?

A	Transporter le patient

B	Essayer de faire ingurgiter de l’eau au patient

C	Se coucher sur le patient

D	Essayer de le ranimer avec de l’eau froide

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2: Dommages corporels

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 201		A

Où trouvez-vous les prescriptions relatives au signal «n’approchez-pas»?

A	Dans le CEVNI

B	Dans l’ADN, Partie 1

C	Dans l’ADN, Partie 2

D	Dans les prescriptions techniques de construction

CM 202		C

Par suite d’une avarie du gaz toxique s’est libéré. Au moyen de quoi pouvez-vous 
déterminer la concentration de ce gaz pour savoir si la valeur maximale admissible 
en ppm est dépassée?

A	Au moyen d’un oxygène-mètre

B	Au moyen d’un détecteur de gaz inflammables

C	Au moyen d’un toximètre

D	Au moyen d’un compteur Geiger

CM 203		D

Pendant le chargement une fuite est constatée à l’une des tuyauteries flexibles 
de chargement. Que devez-vous faire en premier lieu ?

A	Tenir éloignées les personnes non autorisées

B	Informer l’autorité compétente

C	Mesurer la concentration de gaz et de toxicité

D	Interrompre immédiatement le chargement

CM 204		A

Un bateau subit un grand dommage à la suite d’une avarie. 
Qui en informez-vous en premier lieu?

A	L’autorité compétente

B	Le client auquel est destinée la cargaison

C	L’expéditeur de la cargaison

D	Le producteur de la matière chargée

CM 205		C

Un accident se produit avec la matière dangereuse que vous transportez. 
Vous voudriez obtenir des informations supplémentaires sur cette matière. 
À qui devez-vous vous adresser?

A	A l’autorité compétente

B	Aux pompiers

C	A l’expéditeur de la matière

D	A l’affretteur

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 2: Dommages corporels

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 206		D

Une personne munie de la tenue de protection réglementaire pénètre dans 
une citerne à cargaison. Vous voyez cette personne étendue sans connaissance 
dans la citerne à cargaison. 
Que faites-vous?

A	Vous descendez aussi vite que possible pour sauver la personne

B	Vous veillez à porter la tenue de protection correspondante et descendez 
aussi vite que possible pour sauver la personne

C	Vous préparez le treuil de sauvetage, veillez à porter la tenue de protection 
correspondante et descendez aussi vite que possible pour sauver la personne

D	Vous appelez d’abord les deux autres personnes à bord, veillez à porter 
la tenue de protection correspondante et descendez alors pour sauver la personne

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 3: Dommages à l’environnement

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 301		A

Du gaz s’échappe à travers une fuit
De quoi dépend notamment le comportement de ce nuage de gaz?

A	De la densité relative du gaz

B	De la conductivité du gaz

C	Du point d’ébullition du gaz

D	De la concentration maximale admissible au poste de travail du gaz

CM 302		D

Un liquide s’échappe à travers une fuite. 
De quoi ne dépend pas la vitesse d’évaporation du liquide?

A	De la surface du liquide

B	De la température du liquide

C	De la vitesse à laquelle la vapeur est éloignée par le vent

D	De la concentration maximale admissible au poste de travail du gaz

CM 303		C

Pendant le raccordement de la tuyauterie flexible de chargement un liquide corrosif 
s’écoule du flexible sur le pont. Que faites-vous en premier lieu?

A	Vous éloignez le liquide par rinçage abondant avec de l’eau

B	Vous éloignez le liquide par rinçage abondant avec de l’eau 
et vous informez l’autorité compétente pour que des mesures supplémentaires 
puissent être prises

C	Vous essayez d’endiguer le liquide et de l’absorber avec les moyens 
prévus à cet effet

D	Vous éloignez le liquide par rinçage et vous nettoyez le pont avec du savon

CM 304		D

Où doivent être vidés les fûts contenant des résidus (slops)?

A	A une écluse, dans une citerne mise à disposition à cet effet

B	A une firme d’avitaillement

C	A un poste de chargement approprié

D	A une firme agréée par l’autorité compétente

CM 305		A

Où remettez-vous les éprouvettes de mesure usagées?

A	Dans un conteneur pour déchets chimiques

B	Dans la poubelle

C	Uniquement au fournisseur des éprouvettes

D	Il faut les conserver pour pouvoir prouver lors d’un contrôle éventuel 
d’une autorité que les mesures ont été faites

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 4: Plans de sécurité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 401			D

Quand faudrait-il qu’un plan de sécurité et d’alarme soit établi?

A	Il est raisonnable de faire cela immédiatement après une catastrophe

B	Au moment où une catastrophe se produit, de sorte que l’on sache 
comment il faut agir dans cette situation

C	Immédiatement avant qu’il faille s’attendre à une catastrophe; 
de sorte que l’on soit bien préparé à la situation

D	Il est raisonnable de disposer d’un plan de sécurité et d’alarme 
de sorte que l’on soit toujours préparé aux catastrophes

CM 402			A

Normalement, qu’est-ce qui ne figure pas dans un plan de sécurité et d’alarme?

A	La matière qui est transportée

B	Que l’autorité compétente doit être informée

C	Qu’il faut éventuellement déclencher le signal «n’approchez-pas»

D	Qu’il faut tenir éloignées les personnes non autorisées

CM 403			C

Normalement, qu’est-ce qui ne figure pas dans un plan de sécurité et d’alarme?

A	Que l’équipement personnel de protection doit être disponible prêt à l’emploi

B	Que le matériel de lutte contre l’incendie doit être disponible

C	Le nom du produit à transporter

D	Qu’il faut informer l’autorité compétente

CM 404			D

Que n’êtes-vous plus obligés de faire lorsque votre bateau a subi une grave collision?

A	Informer l’autorité compétente

B	Eventuellement déclencher le signal «n’approchez-pas»

C	Eventuellement fermer tous les orifices

D	Etablir un plan de sécurité et d’alarme

CM 405			C

Que devez-vous faire en premier lieu après une collision ayant occasionné 
la fuite de matières dangereuses?

A	Informer l’autorité compétente

B	Alerter par radio les bateau se trouvant aux alentours

C	Déclencher le signal «n’approchez-pas»

D	Mettre le bateau à l’ancre pour pouvoir évaluer les dégâts

# Mesures en cas d’urgence

# Objectif d’examen 4: Plans de sécurité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

CM 406			B

Que devez-vous faire en premier lieu lorsque vous présumez une fuite 
dans un caisson latéral et que vous voulez le contrôler?

A	Vous immobilisez le bateau et pénétrez dans le caisson pour contrôler cela

B	Vous immobilisez le bateau, faites des mesures, prenez les mesures 
appropriées qui en résultent et pénétrez dans le caisson pour contrôler cela

C	Vous immobilisez le bateau, informez l’autorité compétente et attendez

D	Vous immobilisez le bateau, informez l’autorité compétente, faites 
des mesures, prenez les mesures appropriées qui en résultent et pénétrez 
dans le caisson pour contrôler cela

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/24.