| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/24 4 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Химические продукты - меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации,

целевые темы 1, 2, 3 и 4

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни экзаменационных вопросов в целях проверки знаний по мерам, принимаемым в чрезвычайной ситуации, по теме "химические продукты":

-	Целевая тема 1:	Телесные повреждения

-	Целевая тема 2:	Телесные повреждения

-	Целевая тема 3:	Ущерб окружающей среде

-	Целевая тема 4:	План обеспечения безопасности

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 1:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

ЗМ 101						A

Что вы должны делать в первую очередь, если кому-либо

попало в глаза химическое вещество?

A	Хорошо и обильно промыть глаза водой, затем пойти к врачу

B	Пойти немедленно к врачу

C	Немного сполоснуть глаза

D	Потереть руками, затем пойти к врачу

ЗМ 102						B

Что надо иметь для того, чтобы оказать наиболее эффективную

первую помощь?

A	Свидетельство ВОПОГ

B	Действующее свидетельство спасателя

C	Свидетельство ВОПОГ по тематике "Химия"

D	Справка, подтверждающая участие в курсах по борьбе

с пожарами

ЗМ 103						D

В результате попадания в пищеварительную систему токсичного

вещества человек потерял сознание.  Можете ли вы дать

пострадавшему попить?

A	Да, поскольку это очищает полость  рта и в соответствующих

случаях разбавляет вещество, содержащееся в желудке

B	Да, но это надо делать очень медленно

C	Да, но пострадавшего необходимо посадить прямо

D	Нет, человеку, который потерял сознание, никогда не надо

давать пить

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 1:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

ЗМ 104						D

В результате ожога к коже пострадавшего прилипает одежда.

Можете ли вы оторвать одежду от кожи?

A	Да, в этом случае вам будет проще охладить кожу

B	Да, поскольку в одежде могут содержаться загрязняющие

вещества

C	Да, но при этом вам следует охладить место ожога

D	Нет, обнажение места ожога увеличивает опасность

заражения

ЗМ 105						А

Почему человеку, которому попало в пищеварительный тракт

токсичное вещество, рекомендуется пить воду?

A	Для того, чтобы разбавить содержимое желудка

B	Чтобы пострадавший оставался в сознании

C	Чтобы вызвать рвоту

D	Чтобы прополоскать полость рта

ЗМ 106						A

Почему в случае некоторых опасных веществ у пострадавшего,

которому попало в пищеварительный тракт данное вещество,

нельзя вызывать рвоту?

A	Поскольку это вещество еще раз попадет в пищевод,

что вызовет дополнительные повреждения

B	Поскольку это вещество не причиняет вреда желудку

C	Поскольку вещество быстро растворяется под действием

желудочного сока и что вследствие этого вызывать рвоту

не требуется

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 1:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

D	Поскольку во время рвоты содержимое желудка может попасть

в бронхи пациента

ЗМ 107						B

Один из членов экипажа потерял сознание по причине контакта

с каким-либо веществом.  Что никогда не надо делать?

A	Перевозить пострадавшего

B	Пытаться дать пострадавшему выпить воду

C	Ложиться на пострадавшего

D	Пытаться привести его в сознание холодной водой

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 2:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

ЗМ 201						A

Где содержатся предписания, касающиеся сигнала "Держись

в стороне от меня"?

A	В ЕПСВВП

B	В ДОПОГ, часть 1

C	В ДОПОГ, часть 2

D	В технических предписаниях по конструкции

ЗМ 202						С

В результате аварии выделился токсичный газ.  С помощью какого

прибора вы можете определить концентрацию этого газа, с тем

чтобы проверить, не превышен ли максимальный допустимый

уровень в млн.-1?

A	С помощью кислородомера

B	С помощью детектора воспламеняющихся газов

C	С помощью токсикометра

D	С помощью счетчика Гейгера

ЗМ 203						D

Во время погрузки вы обнаруживаете, что гибкий погрузочный

трубопровод дает течь.  Что вы должны сделать в первую очередь?

A	Попросить посторонних отойти

B	Проинформировать компетентный орган

C	Измерить концентрацию газа и токсичность

D	Немедленно прекратить погрузку

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 2:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

ЗМ 204						А

В результате аварии судно получило значительные повреждения.

Кого вы информируете об этом в первую очередь?

A	Компетентный орган

B	Заказчика, которому предназначен груз

C	Грузоотправителя

D	Производителя загруженного вещества

ЗМ 205						С

Во время перевозки опасного вещества произошла авария,

связанная с этим веществом.  Вы хотели бы получить

дополнительную информацию относительно этого вещества.

Куда вы должны обратиться?

A	В компетентный орган

B	К пожарникам

C	К грузоотправителю этого вещества

D	К фрахтователю

ЗМ 206						D

Человек в защитной одежде, отвечающий установленным

требованиям, спускается в грузовой танк.  Вы видите, что этот

человек лежит в грузовом танке без сознания.  Что вы делаете?

A	Вы спускаетесь как можно быстрее вниз, чтобы спасти

этого человека

B	Вы надеваете соответствующую защитную одежду и как

можно скорее спускаетесь вниз, чтобы спасти пострадавшего

C	Вы готовите спасательную лебедку, надеваете

соответствующую защитную одежду и как можно быстрее

спускаетесь вниз, чтобы спасти пострадавшего

Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации

Целевая тема 2:  Телесные повреждения

| Номер | Источник | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |

D	Вы вызываете сначала двух других человек на борту,

надеваете соответствующую защитную одежду и спускаетесь

вниз, чтобы спасти пострадавшего

| Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации Целевая тема 3: Ущерб окружающей среде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  | Источник |  | Правильный ответ |

| ЗМ 301 |  | А |
| --- | --- | --- |
|  | В месте утечки просачивается газ |  |
|  | От чего зависит, в частности, поведение облака газа |  |
|  | A От относительной плотности газа |  |
|  | B От проводимости газа |  |
|  | C От температуры кипения газа |  |
|  | D От максимальной допустимой концентрации газа на рабочем месте |  |
| ЗM 302 |  | D |
|  | В месте утечки просачивается жидкость |  |
|  | От чего не зависит скорость испарения этой жидкости? |  |
|  | A От поверхности, занимаемой жидкостью |  |
|  | B От температуры жидкости |  |
|  | C От скорости, с которой пары уносятся ветром |  |
|  | D От максимальной допустимой концентрации газа на рабочем месте |  |
| ЗM 303 |  | С |
|  | Во время соединения гибких погрузочных трубопроводов из них на палубу проливается коррозионная жидкость. Что вы делаете в первую очередь? |  |
|  | A Вы отгоняете жидкость, обильно поливая ее водой |  |
|  | B Вы отгоняете жидкость, обильно поливая ее водой, и информируете компетентный орган о необходимости принять дополнительные меры |  |

| Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации Целевая тема 3: Ущерб окружающей среде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  | Источник |  | Правильный ответ |
|  | C Вы стараетесь локализовать жидкость и собрать ее с помощью средств, предусмотренных на этот случай |  |  |  |
|  | D Вы отгоняете жидкость, смывая ее, и чистите палубу с мылом |  |  |  |
| ЗM 304 | Где должны опорожняться бочки, содержащие отстои? |  | D |  |
|  | A В районе шлюза в цистерну, предназначенную для этих целей |  |  |  |
|  | B На заправочной фирме |  |  |  |
|  | C В соответствующем пункте погрузки |  |  |  |
|  | D На фирме, уполномоченной компетентным органом |  |  |  |
| ЗM 305 |  |  | А |  |
|  | Куда вы складываете использованные мерные пробирки? |  |  |  |
|  | A В контейнер для химических отходов |  |  |  |
|  | B В мусорную корзину |  |  |  |
|  | C Только поставщику пробирок |  |  |  |
|  | D Их необходимо сохранить, с тем чтобы в случае возможного контроля со стороны компетентного органа можно было доказать, что нужные замеры были произведены |  |  |  |

| Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации Целевая тема 4: Планы обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  | Источник |  | Правильный ответ |
| ЗМ 401 |  |  | D |  |
|  | Когда необходимо составить план обеспечения безопасности и предупреждения? |  |  |  |
|  | A Это целесообразно сделать сразу же после катастрофы |  |  |  |
|  | B В момент катастрофы, с тем чтобы знать, каким образом поступать в данной ситуации |  |  |  |
|  | C Непосредственно перед тем моментом, когда ожидается наступление катастрофы, с тем чтобы хорошо подготовиться к ситуации |  |  |  |
|  | D План безопасности и предупреждения целесообразно иметь всегда, с тем чтобы быть в любой момент готовым к катастрофам |  |  |  |
| ЗM 402 |  |  | А |  |
|  | Что обычно не включается в план обеспечения безопасности и предупреждения? |  |  |  |
|  | A Наименование вещества, которое перевозится |  |  |  |
|  | B То, что необходимо проинформировать компетентный орган |  |  |  |
|  | C То, что необходимо в соответствующих случаях выставить сигнал "Держитесь в стороне от меня" |  |  |  |
|  | D То, что необходимо удалить посторонних лиц |  |  |  |
| ЗM 403 |  |  | С |  |
|  | Что обычно не включается в план обеспечения безопасности и предупреждения? |  |  |  |
| Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации Целевая тема 4: Планы обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| Номер |  | Источник |  | Правильный ответ |
|  | A То, что индивидуальные средства защиты должны быть наготове |  |  |  |
|  | B То, что должны быть предусмотрены средства пожаротушения |  |  |  |
|  | C Наименование продукта, подлежащего перевозке |  |  |  |
|  | D То, что необходимо проинформировать компетентный орган |  |  |  |
| ЗM 404 | Что вы больше не обязаны делать, когда ваше судно получило серьезное повреждение в результате столкновения? |  | D |  |
|  | A Информировать компетентный орган |  |  |  |
|  | B Выставлять в соответствующем случае знак "Держитесь в стороне от меня" |  |  |  |
|  | C Закрывать в соответствующем случае все отверстия |  |  |  |
|  | D Составлять план обеспечения безопасности и предупреждения |  |  |  |
| ЗM 405 |  |  | C |  |
|  | Что вы должны делать в первую очередь после столкновения, вызвавшего утечку опасных веществ? |  |  |  |
|  | A Информировать компетентный орган |  |  |  |
|  | B Предупредить по радио суда, находящиеся поблизости |  |  |  |
|  | C Выставить знак "Держитесь в стороне от меня" |  |  |  |
|  | D Поставить судно на якорь, чтобы иметь возможность оценить повреждение |  |  |  |
| ЗM 406 |  |  | B |  |
|  | Что вы должны делать в первую очередь в том случае, если вы предполагаете наличие течи в боковом отсеке, который вы хотите проверить? |  |  |  |
| Меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации Целевая тема 4: Планы обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| Номер |  | Источник |  | Правильный ответ |
|  | A Вы останавливаете судно и проходите в отсек, чтобы проверить это предположение |  |  |  |
|  | B Вы останавливаете судно, производите замеры, принимаете в этой связи необходимые меры и проходите в отсек для проверки этого предположения |  |  |  |
|  | C Вы останавливаете судно, информируете компетентный орган и ждете |  |  |  |
|  | D Вы останавливаете судно, информируете компетентный орган, производите замеры, принимаете в связи с этим необходимые меры и проходите в отсек для проверки этого предположения |  |  |  |

# - - - - -

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/24.