| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/26 4 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Химические продукты - практика, целевые темы 5, 6, 7

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни вопросов для проверки знаний, касающихся практики по теме "химические продукты".

-	Целевая тема 5:	Отвод газов

-	Целевая тема 6:	Погрузка, разгрузка

-	Целевая тема 7:	Нагревание

| Практика Целевая тема 5: Отвод газов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| ЗП 410 | 9.3.2.26 | B |
|  | Где должны размещаться цистерны для остатков груза на борту танкера типа С? |  |
|  | А Всегда под палубой в грузовом пространстве на минимальном расстоянии от корпуса, равном четверти длины судна B В грузовом пространстве на минимальном расстоянии от корпуса, равном четверти длины судна С Всегда под палубой в грузовом пространстве D Никакого предписания в ВОПОГ по этому вопросу не предусмотрено |  |
| ЗП 501 | 7.2.3.7.1 | A |
|  | В случае намерения произвести дегазацию разгруженных танков, содержавших вещества класса 6.1, где это разрешается делать? |  |
|  | А Только в местах, указанных или утвержденных для этой цели компетентным органом B Всегда во время плавания, но крышки танков должны оставаться закрытыми С Всегда во время плавания, но вблизи шлюзов и соответствующих мест отстоя судов |  |
|  | D Всегда во время плавания, однако дегазация должна производиться с помощью вентиляционной установки |  |
| ЗП 502 | 7.2.3.7.3 | B |
|  | Грузовые танки содержали продукт класса 8, относящийся к группе упаковки I. Какая может быть максимальная концентрация газа в смеси на выходе во время дегазации в нормальных условиях? |  |
|  | А Менее 1% нижнего предела взрываемости B Менее 10% нижнего предела взрываемости С Не более 20% нижнего предела взрываемости D Менее 50% нижнего предела взрываемости |  |
| ЗП 503 | 7.2.3.7.4 | C |
|  | В случае какой концентрации газа в зоне жилых помещений необходимо прекратить операции по дегазации порожних грузовых танков? |  |
|  | А При концентрации газа, превышающей 1% нижнего предела взрываемости B При концентрации газа, превышающей 10% нижнего предела взрываемости С При концентрации газа, превышающей 20% нижнего предела взрываемости D При концентрации газа, превышающей 50% нижнего предела взрываемости |  |
| ЗП 504 | 7.2.3.7.2 | D |
|  | Можно ли производить дегазацию в месте отстоя судов в шлюзовых зонах? |  |
|  | А Да, но необходимо соблюдать все условия, касающиеся дегазации B Да, но только в том случае, если место отстоя не расположено в зоне с большой плотностью населения С Да, но только в том случае, если это не создает опасность для экипажа D Нет, в этом месте дегазация запрещается во всех случаях |  |
| ЗП 505 | 7.2.3.7.3 | B |
|  | Грузовые танки содержали продукт класса 6.1. Произвести дегазацию в месте, установленном и утвержденном в этих целях компетентным органом, не представляется возможным. Какой может быть максимальная концентрация газа в смеси на выходе во время дегазации, производимой на ходу судна в нормальных условиях? |  |
|  | А Не более 1% нижнего предела взрываемости B Не более 10% нижнего предела взрываемости С Не более 20% нижнего предела взрываемости D Не более 50% нижнего предела взрываемости |  |
| ЗП 506 | 8.3.5 | D |
|  | За пределами грузового пространства предусматривается проведение ремонтных работ, которые требуют использования открытого пламени. Разрешается ли это делать во время дегазации без разрешения компетентного органа? |  |
|  | А Да, но только в том случае, если двери и окна в этих служебных помещениях закрыты B Да, в служебных помещениях, расположенных вне грузового пространства, это разрешается делать во всех случаях С Да, в случае работы вне грузового пространства разрешение компетентного органа не требуется D Нет, поскольку осуществляется процесс дегазации |  |
| ЗП 507 | 7.2.3.7.1 | A |
|  | Кто компетентен определять места дегазации? |  |
|  | А Компетентный орган B Орган по освидетельствованию судов С Медико-санитарная служба D Речная полиция |  |
| ЗП 508 | 8.3.5 | C |
|  | В каких случаях следует иметь на борту свидетельство, подтверждающее полную дегазацию судна? |  |
|  | А В том случае, если после разгрузки предусматривается снятие синих конусов или огней B В том случае, если после разгрузки предусматривается загрузить другой продукт С В том случае, если необходимо произвести ремонт корпуса на судоверфи D В том случае, если необходимо зайти в грузовой танк |  |
| ЗП 509 | 7.2.3.7.3 | A |
|  | Произвести дегазацию в месте, указанном или утвержденном для этой цели компетентным органом, невозможно. Вы производите на ходу судна дегазацию грузовых танков, содержавших № ООН 1093 АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Должны ли вы приостановить дегазацию в момент прохождения под мостом? |  |
|  | А Да, поскольку этот способ дегазации под мостами запрещен B Да, поскольку под мостом никогда нельзя проводить дегазацию независимо от продукта С Нет, в случае этого продукта вы можете продолжить дегазацию D Нет, поскольку грузовые танки, содержавшие этот продукт, никогда не должны дегазироваться на ходу судна |  |
| ЗП 510 | 7.2.3.7.2 | C |
|  | Вы производите на ходу судна дегазацию грузовых танков, содержавших № ООН 1106 АМИЛАМИНЫ. Должны ли вы приостановить дегазацию в момент прохождения под мостом? |  |
|  | А Да, поскольку этот способ дегазации под мостами запрещен B Да, поскольку под мостом никогда нельзя проводить дегазацию независимо от продукта С Нет, в случае этого продукта вы можете продолжить дегазацию D Нет, поскольку грузовые танки, содержавшие этот продукт, никогда не должны дегазироваться на ходу судна |  |
| ЗП 511 | 8.1.2.1 g) | C |
|  | Произведя соответствующие замеры, судоводитель принял самостоятельное решение снять синие конусы или огни. Что он должен сделать еще? |  |
|  | А Больше ничего B Сообщить результат замеров ближайшему компетентному органу С Занести результаты замеров в журнал для регистрации D Сообщить о своем решении речной полиции |  |
| ЗП 512 | 7.2.3.7.5 | B |
|  | Какие части судна должны быть дегазированы, прежде чем судоводитель может снять синие конусы и огни? |  |
|  | А Все грузовые танки, погрузочно-разгрузочные трубопроводы, цистерны для остатков груза и отливные насосы B Все грузовые танки С Все грузовые танки и погрузочно-разгрузочные трубопроводы D Все грузовые танки и цистерны для остатков груза |  |

| Практика Целевая тема 6: Погрузка, разгрузка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| ЗП 601 | 9.3.2.21.1 | B |
|  | Грузовые танки танкера типа С должны быть снабжены отметкой внутри танка, указывающей степень наполнения. Какая степень наполнения должна соответствовать этой отметке? |  |
|  | A 90% B 95% C 97,5% D 98% |  |
| ЗП 602 | 9.3.2.21.1 | C |
|  | Каждый грузовой танк танкера типа С должен быть снабжен автоматическим датчиком, приводящим в действие устройство, предотвращающее перенаполнение. До достижения какой степени наполнения должен сработать этот датчик? |  |
|  | A До достижения 90% B До достижения 95% C До достижения 97,5% D До достижения 98% |  |
| ЗП 603 | 9.3.2.21.1 | A |
|  | Каждый грузовой танк танкера типа С должен быть оснащен аварийно-предупредительным сигнализатором уровня. До достижения какой степени наполнения должен срабатывать этот сигнализатор? |  |
|  | A До достижения 90% B До достижения 95% C До достижения 97,5% D До достижения 98% |  |
| ЗП 604 |  | D |
|  | В чем заключается назначение быстродействующего выпускного устройства? |  |
|  | A Оно позволяет быстро взять пробы груза из грузового танка без необходимости его открытия B Оно позволяет предохранить грузовой танк от возможного взрыва в газоотводном коллекторе C Оно сигнализирует о достижении степени наполнения 97,5% и, таким образом, позволяет обезопасить танк от перелива D Он предотвращает создание недопустимого избыточного давления в грузовых танках |  |
| ЗП 605 |  | В |
|  | В чем заключается назначение противодетонационного устройства? |  |
|  | A Оно отводит газы во время загрузки и регулирует изменение давления в грузовых танках B Оно позволяет предохранить грузовой танк от возможного взрыва в газоотводном коллекторе |  |
|  | C Оно контролирует давление в газоотводном коллекторе во время погрузки, разгрузки, очистки и перевозки D Оно представляет собой элемент безопасности, предотвращающий перелив, который срабатывает при достижении 97,5% |  |
| ЗП 606 |  | С |
|  | Вы должны перевозить № ООН 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ. Какое должно быть минимальное давление запрессовки быстродействующих выпускных устройств? |  |
|  | A 10 кПа B 20 кПа C 40 кПа D 50 кПа |  |
| ЗП 607 |  | А |
|  | В чем заключается преимущество системы зачистки? |  |
|  | A В том, что в грузовых танках и погрузочно-разгрузочных трубопроводах остается лишь небольшое количество остатков груза B В том, что в промежутке между разгрузкой одного продукта и загрузкой другого продукта грузовые танки можно не чистить C В том, что в грузовых танках остается большое количество остатков груза D В том, что отпадает необходимость опорожнения погрузочно-разгрузочных трубопроводов |  |
| ЗП 608 | 9.3.2.25.2 | C |
|  | Разрешено ли наличие погрузочно-разгрузочных трубопроводов на палубе? |  |
|  | A Да, если на них нанесена надлежащая маркировка B Да, если они расположены от корпуса на расстоянии, равном одной четвертой ширины судна C Нет, если только они не расположены в грузовых танках или насосном отделении D Они не допускаются ни в каких случаях |  |
| ЗП 609 | исключен |  |
| ЗП 610 | 3.2, таблица C | В |
|  | Вы должны перевозить № ООН 2218 КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ. Какая разрешается максимальная степень наполнения? |  |
|  | A 91% B 95% C 97% D 98% |  |
| ЗП 611 | 3.2, таблица C | С |
|  | Вы должны перевозить № ООН 2218 ЭТАНОЛАМИН. Какая разрешается максимальная степень наполнения? |  |
|  | A 91% B 95% C 97% D 98% |  |
| ЗП 612 | 3.2, таблица C | D |
|  | Вы должны перевозить № ООН 1208 н-ГЕКСАН. Какая должна быть минимальная запрессовка быстродействующего выпускного клапана? |  |
|  | A 50 кПа B 35 кПа C 25 кПа D 10 кПа |  |
| ЗП 613 | 3.2, таблица C | В |
|  | Вы должны перевозить № ООН 2023 ЭПИХЛОРГИДРИН. Какой тип устройства вы должны, как минимум, использовать для взятия проб? |  |
|  | A Закрытого типа B Полузакрытого типа C Открытого типа D Для продукта этого типа взятие образцов не предписывается |  |
| ЗП 614 | 9.3.2.21.5 | A |
|  | Может ли быть соединен аварийно-предупредительный сигнализатор уровня с датчиком высокого уровня? |  |
|  | A Нет, но он может быть соединен с указателем уровня B Да, и он может быть также соединен с указателем уровня C Да, он может зависеть от датчика высокого уровня D Да, он должен зависеть от датчика высокого уровня |  |
| ЗП 615 |  | С |
|  | Почему поплавок некоторых указателей уровня снабжен магнитом? |  |
|  | A Для того чтобы можно было проводить одновременно два замера B Для того чтобы можно было проверить, что поплавок всегда находится на поверхности груза C Для того чтобы обеспечить надежное разделение между грузом и измерительным прибором в целях предотвращения взрыва D Для того чтобы можно было опустить поплавок во время разгрузки |  |
| ЗП 616 |  | В |
|  | В чем заключается назначение газоотводного коллектора или трубопровода? |  |
|  | A Этот трубопровод служит для сбора газа, который образуется во время перевозки B Этот трубопровод служит для отвода газов и паров, которые образуются во время погрузки, на береговое сооружение C Этот трубопровод служит для отвода газов и паров, которые образуются во время погрузки, в грузовой танк, который находится под загрузкой D Этот трубопровод существует лишь на танкерах типа G и предназначен для перевозки некоторых газов |  |
| ЗП 617 |  | B |
|  | Грузовой танк содержит 20 000 л вещества при температуре 8 °C. Температура груза доводится до 50 °C. Коэффициент расширения этого вещества составляет 0,001 °C-1. Каким будет в этом случае новый объем? |  |
|  | A 19 160 л B 20 840 л C 21 000 л D 22 520 л |  |
| ЗП 618 |  | B |
|  | Температура анилина в количестве 3 000 л составляет 2 °C. Коэффициент расширения анилина составляет 0,00084 °C-1. Каким будет объем этого количества анилина при 20 °C? |  |
|  | A 2 955 л B 3 045 л C 3 136 л D 3 733 л |  |
| ЗП 619 | 8.1.10 | C |
|  | На борту танкеров должен быть журнал грузовых операций. В течение какого периода времени должен храниться на борту оригинал этого журнала? |  |
|  | A 1 месяц B 6 месяцев C 12 месяцев D 24 месяца |  |
| ЗП 620 | 7.2.4.24 | B |
|  | Можно ли во время разгрузки танкера наполнять топливные цистерны? |  |
|  | A Да, поскольку разгрузка грузовых танков и заправка топлива не имеют ничего общего B Нет, если только компетентный орган не разрешил отступление C Нет, поскольку во время погрузки и разгрузки ничего другого загружать нельзя D Это допускается только в том случае, если судно-заправщик имеет соответствующее свидетельство о допущении |  |
| ЗП 621 | 7.2.4.24 | C |
|  | Можно ли одновременно загружать в танкер различные опасные грузы, если судно удовлетворяет соответствующим техническим требованиям? |  |
|  | A Нет B Да, но только с согласия компетентного органа C Да D Да, но только одновременно два различных опасных груза |  |
| ЗП 622 |  | A |
|  | От чего зависит максимальная степень наполнения грузовых танков? |  |
|  | A От плотности вещества, подлежащего перевозке, и максимально допустимой плотности, указанной в свидетельстве о допущении B От типа танкера и максимально допустимой плотности, указанной в свидетельстве о допущении C От давления открытия быстродействующего выпускного клапана и плотности вещества D От типа танкера и давления открытия быстродействующего выпускного клапана |  |
| ЗП 623 | 3.2, таблица C | D |
|  | На ваш танкер вы должны взять груз № ООН 1167 ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Следует ли сначала удалить воздух из грузовых танков и погрузочно-разгрузочных трубопроводов с помощью инертных газов? |  |
|  | A Нет, для данного вещества это не нужно B Нет, речь идет о веществе класса 3, поэтому эта операция не нужна C Да, поскольку речь идет о веществе, относящемся к группе упаковки I D Да, поскольку это предусмотрено колонкой 20 таблицы С |  |
| ЗП 624 | 3.2, таблица C | А |
|  | Вы должны взять на танкер груз № ООН 1218 ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Следует ли сначала удалить воздух из грузовых танков и погрузочно-разгрузочных трубопроводов с помощью инертных газов? |  |
|  | A Да, поскольку это предусмотрено колонкой 20 таблицы С B Нет, поскольку это требуется лишь для веществ класса 6.1 C Да, поскольку речь идет о веществе, относящемся к группе упаковки I D Нет, для данного вещества это не нужно |  |
| ЗП 625 | 3.2, таблица C | D |
|  | Вы должны взять на танкер груз № ООН 1307 КСИЛОЛЫ. Следует ли сначала удалить воздух из грузовых танков и погрузочно-разгрузочных трубопроводов с помощью инертных газов? |  |
|  | A Да, поскольку это предусмотрено колонкой 20 таблицы С B Нет, поскольку это требуется лишь для веществ класса 6.1 C Нет, для веществ, относящихся к группе упаковки I, это не требуется D Нет, для данного вещества это не нужно |  |
| ЗП 626 | 7.2.4.21.3 | A |
|  | Вы должны взять на танкер груз № ООН 1593 ДИХЛОРМЕТАН. В свидетельстве о допущении допустимая плотность установлена на уровне 1,1. Какой будет в этом случае максимальная степень наполнения? |  |
|  | A 82,7% B 95% C 97% D 97,5% |  |
| ЗП 627 | 7.2.4.21.3 | C |
|  | Вы должны взять на танкер груз № ООН 1708 ТОЛУИДИНЫ. В свидетельстве о допущении допустимая плотность установлена на уровне 1,1. Какой будет в этом случае максимальная степень наполнения? |  |
|  | A 90,9% B 91% C 95% D 97% |  |
| ЗП 628 | 7.2.4.21.3 | C |
|  | Вы должны взять на танкер груз № ООН 1848 кислота пропионовая. В свидетельстве о допущении допустимая плотность установлена на уровне 1,0. Какой будет в этом случае максимальная степень наполнения? |  |
|  | A 96% B 95% C 97% D 99% |  |
| ЗП 629 | 1.4.3.3 m), 7.2.4.10 | А |
|  | Вы намерены приступить к погрузке. Перечень обязательных проверок ответственным за операции в месте погрузки еще не подписан. Ответственный за операции в месте погрузки заверяет вас в том, что он вам передаст этот перечень после загрузки одновременно с транспортным документом. Разрешается ли такой порядок? |  |
|  | A Нет, однозначно не разрешается B Только в том случае, если предыдущий груз был таким же C Только в том случае, если перечень обязательных проверок уже был вами подписан ранее D Да, поскольку вы в принципе знаете, что вы должны загрузить |  |
| ЗП 630 | 9.3.2.25.10 | A |
|  | Каким может быть остаточное количество после зачистки? |  |
|  | A 5 л на грузовой танк и 15 л на систему трубопроводов B 15 л в целом C 15 л на грузовой танк и 5 л на систему трубопроводов D 5 л на грузовой танк и 5 л на систему трубопроводов |  |
| ЗП 631 | 7.2.3.20.1, 9.3.2.11.5 | D |
|  | Можете ли вы использовать на танкере типа С междубортовые и междудонные пространства для балласта? |  |
|  | A Да, без ограничения в случае перевозки веществ, для которых тип С не предписан B Нет, даже во время порожних рейсов C Нет, междубортовые и междудонные пространства должны во всех случаях поддерживаться в сухом состоянии и в этой связи не могут оснащаться системой балластировки D Да, если это принято во внимание в расчетах остойчивости в случае аварии |  |
| ЗП 632 | 9.3.2.25.8 b) | D |
|  | Танкер типа С оснащен трубопроводом забора водяного балласта в грузовой танк. Что должно быть установлено в месте его соединения с погрузочно-разгрузочным трубопроводом? |  |
|  | A Быстродействующий выпускной клапан B Автоматически закрывающийся клапан C Пламегаситель D Невозвратный клапан |  |
| ЗП 633 | 3.2, таблица C | В |
|  | Какое из перечисленных ниже веществ кристаллизуется при температуре ниже 4? |  |
|  | A № ООН 1090 АЦЕТОН B № ООН 1114 БЕНЗОЛ C № ООН 1125 н-БУТИЛАМИН D № ООН 1282 ПИРИДИН |  |
| ЗП 634 | 3.2, таблица C | D |
|  | Какое из перечисленных ниже веществ может перевозиться без подогрева при температуре ниже 4 С? |  |
|  | A № ООН 1114 БЕНЗОЛ B № ООН 1145 ЦИКЛОГЕКСАН C № ООН 1307 п-КСИЛОЛ D № ООН 2055 СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| ЗП 635 |  | C |
|  | В ходе перевозки опасных грузов груз иногда покрывается слоем азота. Для чего это делается? |  |
|  | A Для того чтобы предотвратить перемещение груза B Для того чтобы охладить груз C Для того чтобы изолировать груз от атмосферного воздуха D Для того чтобы поддерживать температуру груза на постоянному уровне |  |

| Практика Целевая тема 7: Нагревание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| ЗП 701 | 3.2, таблица C | А |
|  | Целесообразно ли подогревать груз № ООН 2348 н-БУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ во время перевозки? |  |
|  | A Нет, поскольку это может вызвать полимеризацию B Да, но в этом случае в грузе не должен происходить процесс образования газа C Да, поскольку этот продукт стабилизированный D Да, поскольку это способствует перекачке продукта |  |
| ЗП 702 |  | B |
|  | Почему целесообразно нагревать некоторые продукты? |  |
|  | A Поскольку они легко полимеризуются B Поскольку они обладают очень высокой вязкостью C Поскольку они подвержены самопроизвольной реакции D Поскольку они легко разлагаются |  |
| ЗП 703 |  | C |
|  | Почему целесообразно подогревать некоторые продукты? |  |
|  | A Поскольку они термически неустойчивы B Поскольку они выделяют большое количество газа C Поскольку во время погрузки они могут затвердеть D Поскольку они легко разлагаются |  |
| ЗП 704 | 3.2, таблица C | D |
|  | Целесообразно ли подогревать № ООН ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ? |  |
|  | A Нет, поскольку этот продукт чрезвычайно взрывоопасен B Нет, поскольку этот продукт обладает очень низкой температурой затвердевания C Нет, поскольку это может вызвать полимеризацию продукта D Да, поскольку этот продукт не должен затвердевать, температура перевозки должна поддерживаться выше температуры плавления |  |
| ЗП 705 | 3.2, таблица C | D |
|  | Грузовой танк загружен № ООН 1831 КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯСЯ. Могут ли нагревательные змеевики в этом грузовом танке содержать воду? |  |
|  | A Да, поскольку дымящаяся серная кислота не реагирует с водой B Да, нагревательные змеевики могут содержать воду в любом случае C Нет, в процессе перевозки, когда нагревание не производится, нагревательные змеевики никогда не должны содержать воду D Нет, поскольку во время перевозки дымящейся серной кислоты это запрещается |  |
| ЗП 706 | 3.2, таблица C | С |
|  | Судно перевозит № ООН 2448 СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ. Какой должна быть допустимая максимальная температура груза во время перевозки? |  |
|  | A 100 ºC B 120 ºC C 150 ºC D 250 ºC |  |
| ЗП 707 | 3.2, таблица C | С |
|  | В каком разделе ВОПОГ вы можете найти указания относительно плотности продукта? |  |
|  | A В разделе 3.2, таблица А B В разделе 3.2, таблица В C В разделе 3.2, таблица С D В ВОПОГ нет данных относительно плотности продукта |  |
| ЗП 708 |  | A |
|  | На основе объема в м3 можно рассчитать тоннаж груза с помощью соответствующего поправочного коэффициента на температуру. Где вы можете узнать этот поправочный коэффициент? |  |
|  | A В пункте погрузки B Этот поправочный коэффициент указан в письменных инструкциях C У органа по надзору за перевозками D Этот поправочный коэффициент указан в свидетельстве о допущении |  |
| ЗП 709 | 7.2.4.21.2 | A |
|  | Загружен груз, перевозимый при высокой температуре, например 75 С. Во время перевозки температура груза должна поддерживаться на этот уровне. Может ли быть в этом случае превышена максимальная степень наполнения? |  |
|  | A Нет, поскольку в грузовом танке должно быть пространство на случай дополнительного повышения температуры B Да, поскольку максимальная степень наполнения установлена в расчете на температуру 15 С C Да, поскольку температура скорее будет понижаться, нежели повышаться D Нет, если только плотность данного продукта не ниже плотности, указанной в свидетельстве о допущении |  |
| ЗП 710 | 3.2 таблица C | В |
|  | Танкер оснащен лишь одной системой подогрева груза. Может ли он перевозить № ООН 1764 КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ при внешней температуре 12 С? |  |
|  | A Нет, судно должно быть оборудовано бортовой нагревательной установкой B Да, это разрешается C Нет, данный продукт ни в каких случаях не может перевозиться ниже этой внешней температуры D Нет, это не разрешается, поскольку температура данного продукта должна поддерживаться точно на уровне 14 С, что невозможно без бортовой нагревательной установки |  |
| ЗП 711 | 3.2, таблица C | С |
|  | Грузовой танк загружен № ООН 2796 ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ. Могут ли быть заполнены водой в этом случае нагревательные змеевики? |  |
|  | A Да, если нагревательные змеевики хорошо закрыты B Да, если нагревательные змеевики можно всегда заполнить водой C Нет, поскольку при перевозке данного вещества это запрещено D Нет, при перевозке без подогрева змеевики никогда не должны содержать воду |  |
| ЗП 712 | 3.2, таблица C | А |
|  | Грузовой танк загружен № ООН 2683 АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР. Могут ли быть заполнены водой в этом случае нагревательные змеевики? |  |
|  | A Да, если нагревательные змеевики хорошо закрыты B Да, поскольку в случае данного груза должна быть предусмотрена возможность подогрева C Нет, поскольку при перевозке данного вещества это запрещено D Нет, при перевозке без подогрева змеевики никогда не должны содержать воду |  |

------

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/26.