| NATIONSUNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/27 10 juin 2009 Original: FRANçAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 4 a) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d'amendements au RÈglement annexÉ à l'ADN

Rapport du groupe de travail informel «Matières»

Communication du Gouvernement de l'Allemagne,

I.	INTRODUCTION

1.	Le groupe de travail informel «Matières» s'est réuni les 15 et 16 avril 2009 à Strasbourg. Ont participé à la réunion des représentants de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), sous la présidence de M. Krischok (Allemagne).

II.	RÉSULTATS

2.	Conformément au mandat donné par le Comité de sécurité, le groupe a examiné les questions qui suivent.

A.	Mise au point de la colonne 8 du tableau A de l'ADN pour les nouvelles rubriques visées au document informel INF.14 de la 14e session

3.	Comme les numéros UN 1267 PETROLE BRUT et UN 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. font déjà l'objet de transports en bateaux-citernes, le groupe est parvenu à la conclusion que pour les nouvelles rubriques UN 3494 PETROLE BRUT, ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE le transport en bateaux-citernes doit également être prévu. Les propositions d'amendements des tableaux A et C y relatives figurent à l'annexe 1.

4.	Pour les autres nouvelles rubriques le groupe n'avait pas connaissance de besoins actuels de transport en bateaux-citernes ou en vrac. Si un tel besoin devait apparaître, la profession devrait présenter des demandes d'autorisations spéciales et d'amendements des tableaux A et C.

B.	Proposition de décision pour le problème avec UN 2672 AMMONIAC EN SOLUTION évoqué par la délégation allemande dans le document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/2

5.	Selon la situation réglementaire actuelle, il n'est pas possible de s'écarter des paramètres indiqués dans la prescription et qui sont relatifs à un scénario de catastrophe (worst case). Des recherches additionnelles ont montré qu'une solution d'ammoniac à une concentration de 25% en masse ou plus est à affecter au groupe N1. Les solutions d'ammoniac avec des concentrations inférieures à 25% en masse sont à affecter au groupe N3 (Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships; Report of the forty-third session of the Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships).

6.	En conséquence, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que dans le tableau C la rubrique UN 2672 AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac devait être divisée en deux rubriques distinctes. Ainsi, les solutions d'ammoniac à 25% ou plus seraient à transporter en bateaux du type C et les solutions d'ammoniac à moins de 25% en bateaux du type N. La délégation allemande préparera une proposition correspondante pour la prochaine réunion du Comité de sécurité.

C.	Examen des colonnes 9 (équipement exigé), 10 (ventilation) et 11 (mesures pendant le chargement/déchargement/transport) du tableau A en vue d'assurer la concordance avec les critères systématiques

7.	Le groupe de travail informel a examiné les mentions des colonnes 9, 10 et 11 du tableau A. En outre les mentions de la colonne 12 (nombre de cônes, feux bleus) ont également été contrôlées. Les contrôles ont été effectués en comparaison avec les critères adoptés en son temps par la CCNR. Au cours de la réunion les critères eux-mêmes ont été discutés. Le résultat des contrôles est présenté en cinq groupes.

1.	Corrections résultant de l'application des critères actuels

8.	Les modifications et compléments proposés résultant de l'application des critères actuels sont joints comme tableau en annexe 2.

2.	Modifications des critères proposées

9.	Après discussion, le groupe est parvenu à l'avis que les critères relatifs à l'exigence d'un dispositif de sauvetage (EP) ne sont pas consistants. Ainsi, pour toutes les matières des classes 6.1 et 8 un dispositif de sauvetage est exigé, indépendamment de l'état physique (solide ou liquide) et indépendamment du groupe d'emballage. En revanche, pour les matières solides des classes 4.1 et 5.1 avec les dangers subsidiaires 6.1 ou 8 (c'est à dire avec T ou C dans le code de classification) un tel dispositif n'est pas prescrit alors que de l'avis du groupe de travail ces matières présentent un danger comparable. C'est la raison pour laquelle il est proposé de modifier les critères pour l'exigence d'un dispositif de sauvetage en ce sens qu'un tel dispositif de sauvetage à bord soit également exigé pour toutes les matières des classes 4.1 et 5.1 avec T ou C au code de classification (colonne (3 b)).

En outre, il est proposé d'étendre les critères d'exigence d'un toximètre (TOX) aux matières solides de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, sont susceptibles de dégager des gaz inflammables. Cette exigence a déjà été appliquée aux numéros UN 1360, 1395, 1397, 1408, 1419, 1432, 1433, 1714, 2011, 2012 et 3013.

3.	Corrections résultant des propositions de modification des critères

10.	Pour le cas où le Comité de sécurité approuve la proposition de modification des critères pour un dispositif de sauvetage approprié, des modifications de conséquence s'en suivent dans le tableau A. Les modifications proposées sont jointes sous forme de tableau en annexe 3.

4.	Corrections additionnelles

11.	Pendant la discussion le groupe de travail a constaté que pour UN 1589 il faut ajouter le danger "inst" à la colonne (5) et pour UN 3471 GE I+II la disposition spéciale 802 à la colonne (6). Les compléments proposés sont joints sous forme de tableau en annexe 4.

5.	Modifications rédactionnelles aux critères n'entraînant pas de modification du contenu matériel dans le tableau A

12.	VE04 est inscrit à la colonne (6) pour les aérosols (UN 1950) en liaison avec la disposition spéciale 327 dans la colonne (10) du tableau A. Ce critère doit être complété.

13.	Dans les critères  pour la mention ST01 et HA09* pour la classe 5.1 il faut supprimer les rubriques n'existant plus: UN 2068, 2069 et 2070.

14.	Pour LO04 la phrase «pour toutes les marchandises avec "B" à la colonne (8) il faut inscrire "LO04*" à la colonne (11)» doit être transférée de la classe 5.2 vers la classe 5.1 aussi bien dans le tableau que dans le texte relatif au tableau A.

15.	En outre le groupe propose de réunir les codifications RA02 avec RA03 et HA03 à HA06 car elles sont toujours appliquées ensemble uniquement.

D.	Proposition pour une rubrique UN 3495 IODE

16.	Il est proposé d'ajouter au tableau A la rubrique UN 3495 IODE comme matière solide corrosive de la classe 8 avec le danger subsidiaire toxique (document informel INF.14 soumis à la 14ème session). En application des critères un équipement personnel de protection (PP) et un dispositif de sauvetage (EP) sont exigés. Une propriété particulière de l'iode est toutefois de sublimer. Pour cette raison les membres du groupe de travail informel proposent de prescrire un toximètre (TOX) pour l'iode. Pour cela il faudrait modifier comme suit les critères: «TOX pour toutes les matières liquides de la classe 8 avec T à la colonne (3) et pour UN 3495».

17.	L'application des critères conduit alors également à exiger un appareil respiratoire (A) et les prescriptions correspondantes relatives à la ventilation (VE02).

Au tableau A, pour les trois rubriques UN 3494 PETROLE BRUT, ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, à la colonne (8), insérer «T».

Ajouter les trois rubriques suivantes au tableau C:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d’identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d’emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Equipement de la citerne à cargaison | Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité à 20 ºC | Type de prise d’échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d’explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes / feux | Exigences supplémentaires / Observations |
| 3494 | PÉTROLE BRUT, ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE | 3 | TF1 | I | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 1 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; * voir diagramme de décision |
| 3494 | PÉTROLE BRUT, ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE | 3 | TF1 | II | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; * voir diagramme de décision |
| 3494 | PÉTROLE BRUT, ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE | 3 | TF1 | III | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | non | T4 3) | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 14; 27; * voir diagramme de décision |

Modifications et compléments relatifs aux colonnes (9), (10), (11), (12) et (13) du tableau A résultant de l'application des critères actuels. Les suppressions sont barrées et les ajouts sont soulignés. Les modifications dans les colonnes (9) et (12) doivent être répercutées dans les colonnes (18) et (19) des rubriques correspondantes dans le tableau C.

| N° ONU ou ID | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées et exceptées |  | Transport admis | Équipement exigé | Ventilation | Mesures pendant le chargement / déchargement / transport |  |  | Nombre de cônes, feux bleus | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 0154 | TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d’eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 13 |  |
| 1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C | 4.3 | WF1 | I | 4.3 3 | 182 183 274 506 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 01 |  |
| 1431 | MÉTHYLATE DE SODIUM | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 |  | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1463 | TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE | 5.1 | OTC | II | 5.1+6.1+8 | 510 | LQ11 | E2 |  | PP |  |  |  |  | 02 |  |
| 1779 | ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 1942 | NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles totales (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l’exclusion de toute autre matière | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | LQ12 | E1 | B | PP |  | ST01, CO02, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s’appliquent qu’en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage. |
| 1950 | AÉROSOLS inflammables, toxiques | 2 | 5FC |  | 2.1+8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 |  | PP, EP, EX, A | VE01, VE04 |  |  |  | 1 |  |
| 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2441 | TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE ou TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE PYROPHORIQUE | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2841 | DI-n-AMYLAMINE | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 20 |  |
| 3126 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3126 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3128 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3128 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3176 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 01 |  |
| 3191 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3191 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 182 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 183 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 | MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3408 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 02 |  |
| 3409 | CHLORONITROBENZÈNES liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3463 | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3470 | PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 | LQ22 | E2 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3471 | HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 02 |  |
| 3473 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLES EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des liquides inflammables | 3 | F1 |  | 3 | 328 | LQ13 | E0 |  | # PP, EX, A | # VE01 |  |  |  |  |  |
| 3477 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLES EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des matières corrosives | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 |  | PP, EX, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 3478 | CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLES EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant un gaz liquéfié inflammable | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 9000 | AMMONIAC, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  | 2.3+8 |  |  | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 | Admis au transport uniquement en bateaux-citernes |

Compléments pour la colonne (9) résultant de l'application des critères élargis. Les insertions sont soulignées. Les compléments à 
la colonne (9) doivent être répercutés dans les rubriques correspondantes du tableau C à la colonne (18).

| N° ONU ou N° d’identification de la matière | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées et exceptées |  | Transport admis | Équipement exigé | Ventilation | Mesures pendant le chargement / déchargement / transport |  |  | Nombre de cônes, feux bleus | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1320 | DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1321 | DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 % (masse) d’eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1348 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1445 | CHLORATE DE BARYUM, SOLIDE | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1446 | NITRATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDE | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1448 | PERMANGANATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1449 | PEROXYDE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1469 | NITRATE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1500 | NITRITE DE SODIUM | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1511 | URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 |  | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1571 | AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50 % (masse) d’eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1868 | DECABORANE | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1872 | DIOXYDE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2464 | NITRATE DE BÉRYLLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2573 | CHLORATE DE THALLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2719 | BROMATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2741 | HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 % de chlore actif | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | LQ12 | E1 |  | # PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3179 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3179 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3180 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3180 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3369 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | E1 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 0 |  |

#### Corrections supplémentaires

| N° ONU ou N° d’identification de la matière | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées et exceptées |  | Transport admis | Équipement exigé | Ventilation | Mesures pendant le chargement / Déchargement / transport |  |  | Nombre de cônes, feux | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1589 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | 2 | 2TC |  | 2.3+8 +inst. |  | LQ0 | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3471 | HYDROGÉNODIFLURURES EN SOLUTION, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 802 | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3471 | HYDROGÉNODIFLURURES EN SOLUTION, N.S.A. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |

_______________

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/27.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.7b)).