ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/27

10. Juni 2009

Or. FRANZÖSISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(15. Tagung, Genf, 24. bis 28. August 2009)

Punkt 4 (a) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

Bericht über die Sitzung der Informellen Arbeitgruppe „Stoffe“

am 15./16. April 2009 in Straßburg

Eingereicht von Deutschland

I. Einleitung

1.	Die Informelle Arbeitsgruppe „Stoffe“ hat am 15. und 16. April 2009 in Straßburg getagt. An der Sitzung nahmen teil:

Frau Dr. Brandes (Deutschland)

Herr Fessmann (Sekretariat der ZKR)

Herr Hoving (Niederlande)

Herr Krischok (Vorsitzender, Deutschland).

II. Ergebnisse

2.	Entsprechend dem vom Sicherheitsausschuss erteilten Mandat hat sich die Gruppe mit folgenden Themen beschäftigt:

A.	Bearbeitung der Spalte 8 der Tabelle A des ADN für die im INF-Papier des Sekretariats (WP15-AC2-14-inf14e ) aufgeführten neuen Eintragungen

3.	Da die UN-Nummern 1267 ROHERDÖL und 1992 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. bereits in Tankschiffen befördert werden, kam die Gruppe zu dem Ergebnis, dass für die neuen Eintragungen der UN-Nummer 3494 ROHERDÖL SAUER, ENTZÜNDBAR, GIFTIG ebenfalls eine Beförderung in Tankschiffen vorgesehen werden soll. Die Änderungsvorschläge für die Tabellen A und C dazu sind im Anhang als Vorschlag 1 aufgeführt.

4.	Für die anderen Eintragungen war für die Gruppe ein aktueller Beförderungsbedarf in Tankschiffen bzw. als Schüttladung nicht erkennbar. Sollte ein solcher Bedarf entstehen, dann müssten durch das Gewerbe entsprechende Anträge für Ausnahmegenehmigungen und somit für die Änderung der Tabelle A bzw. die Erweiterung der Tabelle C gestellt werden.

B.	Entscheidungsvorlage für das von der deutschen Delegation im Dokument ECE-TRANS-WP15-AC2-2009-02g angesprochene Problem zu UN 2672 Ammoniaklösung

5.	Die von Frau Dr. Brandes vorgelegten Berechnungsergebnisse sind korrekt. Eine Abweichung von den in der Vorschrift angegebenen Parametern, die ein "worst case" Szenario darstellen, ist nach der gegenwärtigen Vorschriftenlage nicht möglich. Weitere Recherchen haben ergeben, dass eine Ammoniaklösung mit einer Konzentration von 25 Masse-% oder mehr der Gruppe N1 zuzuordnen ist (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla; →search Annex 1,→ index nr. 007-001-01-2). Ammoniaklösungen mit weniger als 25 Masse-% sind der Gruppe N3 zuzuordnen (Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships; Report of the forty-third session of GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships).

6.	In der Konsequenz kam die Gruppe zu dem Ergebnis, die Eintragung UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0.880 und 0.957 bei 15 °C, mit mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak in der Tabelle C in zwei Eintragungen auf zu splitten. Danach müssen Ammoniaklösung mit 25 % oder mehr in einem C-Schiff befördert werden. Für Ammoniaklösungen mit weniger als 25 % wird ein N-Schiff gefordert. Ein entsprechend überarbeiteter Vorschlag für die nächste Sitzung des Sicherheitsausschusses wird von der deutschen Delegation vorbereitet.

C.	Überprüfung der Spalten 9 (Equipment required), 10 (Ventilation) und 11 (Provisions concerning loading, unloading and carriage) der Tabelle A auf Übereinstimmung mit den systematischen Kriterien

7.	Die Informelle Arbeitsgruppe überprüfte die Angaben in den Spalten 9, 10 und 11 der Tabelle A. Zusätzlich wurden auch die Daten in der Spalte 12 (Number of blue cones/lights) kontrolliert. Die Prüfungen erfolgten auf Grundlage der von der ZKR beschlossenen Kriterien. Im Verlauf der Diskussion wurden auch die Kriterien an sich besprochen. Das Ergebnis der Überprüfung wird in fünf Gruppen dargestellt:

1.	Korrekturen, die sich auf Basis des aktuellen Standes der Kriterien ergeben

8.	Die vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen, die sich aus der Umsetzung der zurzeit bestehenden Kriterien ergeben, sind im Anhang als Tabelle unter Vorschlag 2 zusammengefasst.

2.	vorgeschlagene Änderungen der Kriterien

9.	Die Gruppe kam nach Diskussion zu der Auffassung, dass die Kriterien für die Forderung nach einem geeigneten Fluchtgerät (EP) nicht konsistent sind. So wird für alle Güter der Klassen 6.1 und 8, unabhängig ob fest oder flüssig und unabhängig von der Verpackungsgruppe ein geeignetes Fluchtgerät gefordert. Für feste Stoffe der Klassen 4.1 und 5.1 mit den Nebengefahren 6.1 oder 8 (d. h. mit T oder C im Klassifizierungscode) wird ein solches Gerät nicht gefordert, obwohl nach Auffassung der Gruppe eine vergleichbare Gefährdung gegeben ist. Deshalb wird vorgeschlagen, die Kriterien für die Forderung eines geeigneten Fluchtgerätes dahingehend zu ergänzen, dass für alle Stoffe der Klassen 4.1 und 5.1 mit einem T oder einem C im Klassifizierungscode (Spalte 3) ebenfalls ein geeignetes Fluchtgerät an Bord sein muss.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, die Kriterien für das Vorhandensein eines Toximeters (TOX) für feste Stoffe der Klasse 4.3, die in Berührung mit Wasser giftige Gase entwickeln können, zu erweitern. Diese Forderung ist für die Eintragungen der UN-Nummern 1360, 1395, 1397, 1408, 1419, 1432, 1433, 1714, 2011, 2012 und 3013 bereits umgesetzt.

3.	Korrekturen, die sich aus den vorgeschlagenen Änderungen der Kriterien ergeben

10.	Für den Fall, dass der Sicherheitsausschuss der in (b) vorgeschlagenen Ergänzung der Kriterien für ein geeignetes Fluchtgerät zustimmt ergeben sich konsequenter Weise Änderungen für die Tabelle A. Die vorgeschlagenen Ergänzungen sind im Anhang als Tabelle unter Vorschlag 3 zusammengefasst.

4.	zusätzliche Korrekturen

11.	Während der Diskussion ist der informellen Arbeitsgruppe aufgefallen, dass für UN 1589 die Gefahr ‘inst’ in Spalte 5 und für UN 3471 VG I+II die Sondervorschrift 802 in Spalte 6 ergänzt werden müssen. Die vorgeschlagenen Ergänzungen sind im Anhang als Tabelle unter Vorschlag 4 zusammengefasst.

5.	redaktionelle Änderungen in den Kriterien, die vom sachlichen Gegenstand her zu keinen inhaltlichen Änderungen in der Tabelle A führen

12.	VE04 wird für Druckgaspackungen (UN 1950) in Zusammenhang mit der Sondervorschrift 327 in Spalte 10 der Tabelle A eingetragen. Dieses Kriterium muss ergänzt werden.

13.	In den Kriterien für die Eintragung von ST01 und HA09* für die Klasse 5.1 müssen die nicht mehr existierenden UN-Nummern 2068, 2069 und 2070 gestrichen werden.

14.	Für LO04 muss der Satz „Bei allen Gütern mit „B“ in Spalte 8 wird in Spalte 11 „LO04*“ eingetragen.“ sowohl in der tabellarischen Auflistung als auch im Text zur Tabelle A von Klasse 5.2 nach Klasse 5.1 verschoben werden.

15.	Außerdem wird von der Gruppe vorgeschlagen, die Codierungen RA02 mit RA03 und HA03 bis HA06 zusammenzufassen, da diese stets nur zusammen angewendet werden.

D.	Erarbeitung eines Vorschlages für den Eintrag UN 3495 IODINE

16.	Es ist vorgesehen, Iod (UN 3495) als festen ätzenden Stoff der Klasse 8 mit Nebengefahr toxisch in die Tabelle A aufzunehmen (WP.15/AC.2/14/INF.14). In Anwendung der Kriterien werden persönliche Schutzausrüstung (PP) und ein geeignetes Fluchtgerät (EP) gefordert. Eine besondere Eigenschaft von Iod ist aber die stark ausgeprägte Neigung zur Sublimation. Deshalb wird von den Mitgliedern der informellen Arbeitsgruppe vorgeschlagen für Iod ein Toximeter (TOX) vorzuschreiben. Zu diesem Zweck sollen die Formulierungen für die Kriterien wie folgt geändert werden: ‘TOX für alle flüssigen Stoffe der Klasse 8 mit einem T in Spalte 3 und für UN 3495.’

17.	Aus der Anwendung der Kriterien ergeben sich dann als weitere Konsequenzen die Forderung nach einem Atemschutzgerät (A) und dem entsprechenden Vorschriften für die Lüftung (VE02).

ANHANG 1 - Roherdöl

In der Tabelle A für die drei Eintragungen der UN-Nummer 3494 ROHERDÖL SAUER, ENTZÜNDBAR, GIFTIG in Spalte (8) ein „T“ ergänzen.

Die Tabelle C um folgende drei Zeilen erweitern:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 3494 | ROHERDÖL SAUER, ENTZÜNDBAR, GIFTIG | 3 | FT1 | I | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 1 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; *siehe Entscheidungsdiagramm |
| 3494 | ROHERDÖL SAUER, ENTZÜNDBAR, GIFTIG | 3 | FT1 | II | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; *siehe Entscheidungsdiagramm |
| 3494 | ROHERDÖL SAUER, ENTZÜNDBAR, GIFTIG | 3 | FT1 | III | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 14; 27; *siehe Entscheidungsdiagramm |

ANHANG 2 – Änderungen in der Tabelle C

Änderungen und Ergänzungen für die Spalten 9, 10, 11, 12 und 13 der Tabelle A, die sich aus der Umsetzung der zur Zeit bestehenden Kriterien ergeben. Streichungen sind durchgestrichen und Einfügungen unterstrichen dargestellt. Änderungen in den Spalten 9 und 12 müssen in bei den entsprechenden Eintragungen in den Spalten 18 bzw. 19 der Tabelle C nachgeführt werden.

| Stoffnummer/ UN-Nummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungs- code | Verpackungs- gruppe | Gefahrzettel | Sondervorschriften | begrenzte Mengen |  | Beförderung zugelassen | Ausrüstung erforderlich | Lüftung | Maßnahmen während des Ladens / Löschens / Beförderns |  |  | Anzahl der Kegel/Lichter | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 0154 | TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 13 |  |
| 1391 | ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALLDISPERSION mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C | 4.3 | WF1 | I | 4.3 3 | 182 183 274 506 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 01 |  |
| 1431 | NATRIUMMETHYLAT | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 |  | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1463 | CHROMTRIOXID, WASSERFREI | 5.1 | OTC | II | 5.1+6.1+8 | 510 | LQ11 | E2 |  | PP |  |  |  |  | 02 |  |
| 1779 | AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 1942 | AMMONIUMNITRAT mit höchstens 0,2 % Gesamtmenge brennbarer Stoffe (einschließlich organischer Stoffe als Kohlenstoff-Äquivalent) und frei von sonstigen zugesetzten Stoffen | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | LQ12 | E1 | B | PP |  | ST01, CO02, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 und HA09 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird. |
| 1950 | DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, ätzend | 2 | 5FC |  | 2.1+8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 |  | PP, EP, EX, A | VE01, VE04 |  |  |  | 1 |  |
| 2235 | CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2236 | 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2441 | TITANTRICHLORID, PYROPHOR oder TITANTRICHLORIDMISCHUNGEN, PYROPHOR | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2841 | DI-n-AMYLAMIN | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 20 |  |
| 3126 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3126 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3128 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3128 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF,SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3176 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 01 |  |
| 3191 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3191 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 182 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 183 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3396 | MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 | MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 | MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3408 | BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 02 |  |
| 3409 | CHLORNITROBENZENE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3463 | PROPIONSÄURE mit mindestens 90 Masse-% Säure | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3470 | FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) oder FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 | LQ22 | E2 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3471 | HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 02 |  |
| 3473 | BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, entzündbare flüssige Stoffe enthaltend | 3 | F1 |  | 3 | 328 | LQ13 | E0 |  | # PP, EX, A | # VE01 |  |  |  |  |  |
| 3477 | BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, ätzende Stoffe enthaltend | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 |  | PP, EX, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 3478 | BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN oder BRENNSTOFFZELLENKARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 9000 | AMMONIAK, TIEFGEKÜHLT | 2 | 3TC |  | 2.3+8 |  |  | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 | Nur zugelassen für die Beförderung in Tankschiffen |

AHNANG 3 – Ergänzungen für die Spalte 9

Ergänzungen für die Spalte 9 der Tabelle A, die sich aus der Umsetzung der erweiterten Kriterien ergeben. Die Einfügungen sind unterstrichen dargestellt. Die Ergänzungen in der Spalte 9 müssen in bei den entsprechenden Eintragungen in der Spalte 18 der Tabelle C nachgeführt werden

| Stoffnummer/ UN-Nummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungs- code | Verpackungs- gruppe | Gefahrzettel | Sondervorschriften | begrenzte Mengen |  | Beförderung zugelassen | Ausrüstung erforderlich | Lüftung | Maßnahmen während des Ladens / Löschens / Beförderns |  |  | Anzahl der Kegel/Lichter | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1320 | DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1321 | DINITROPHENOLATE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1348 | NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1445 | BARIUMCHLORAT, FEST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1446 | BARIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1447 | BARIUMPERCHLORAT, FEST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1448 | BARIUMPERMANGANAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1449 | BARIUMPEROXID | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1469 | BLEINITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1470 | BLEIPERCHLORAT, FEST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1500 | NATRIUMNITRIT | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1511 | HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 |  | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1571 | BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 50 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1868 | DECABORAN | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1872 | BLEIDIOXID | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2464 | BERYLLIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2573 | THALLIUMCHLORAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2719 | BARIUMBROMAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2741 | BARIUMHYPOCHLORIT mit mehr als 22 % aktivem Chlor | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2925 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2926 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | LQ12 | E1 |  | # PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3087 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3179 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3179 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3180 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3180 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3369 | NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | E1 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 0 |  |

ANHANG 4 - Zusätzliche Korrekturen

#### Zusätzliche Korrekturen

| Stoffnummer/ UN-Nummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungs- code | Verpackungs- gruppe | Gefahrzettel | Sondervorschriften | begrenzte Mengen |  | Beförderung zugelassen | Ausrüstung erforderlich | Lüftung | Maßnahmen während des Ladens / Löschens / Beförderns |  |  | Anzahl der Kegel/Lichter | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1589 | CHLORCYAN, STABILISIERT | 2 | 2TC |  | 2.3+8 +inst. |  | LQ0 | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3471 | HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 802 | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3471 | HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |

***

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2009/27 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).