| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | E |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/27 10 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым

к Европейскому соглашению о международной перевозке

опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности (ВОПОГ))

Пятнадцатая сессия

Женева, 24-28 августа 2009 года

Пункт 4 а) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА,

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Доклад неофициальной рабочей группы по веществам

Передано правительством Германии,

I.	ВВЕДЕНИЕ

1.	Неофициальная рабочая группа экспертов по веществам провела совещание в Страсбурге 15 и 16 апреля 2009 года.  В работе совещания, которое проходило под председательством г-на Кришока (Германия), приняли участие представители Германии, Нидерландов и Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР).

II.	ИТОГИ РАБОТЫ

2.	В соответствии с мандатом, предоставленным Комитетом по вопросам безопасности, группа рассмотрела следующие вопросы:

А.	Внесение изменений в колонку 8 таблицы А ВОПОГ для новых позиций, приведенных в неофициальном документе INF.14 четырнадцатой сессии

3.	Поскольку вещества под № ООН 1267 НЕФТЬ СЫРАЯ и № ООН 1992 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. уже перевозятся танкерами, группа пришла к выводу о том, что для новых позиций под № ООН 3494 НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ также должна быть предусмотрена перевозка танкерами.  Предложения о внесении в таблицы А и С изменений, относящихся к этим позициям, содержатся в приложении 1.

4.	В отношении других новых позиций группа не располагала информацией о существующих потребностях в перевозке танкерами или навалом/насыпью.  В случае появления таких потребностей отрасли следует подавать заявки на получение специальных разрешений и просить о внесении изменений в таблицы А и С.

В.	Предложение о решении вопроса, относящегося к № ООН 2672 АММИАКА РАСТВОР, который был поднят делегацией Германии в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/2

5.	Согласно действующим в настоящее время правилам не допускается отклонения от указанных в предписании значений параметров, которые определены с учетом наихудшего сценария ("worst case").  Дополнительные исследования показали, что раствор, в котором массовая доля аммиака составляет 25% или более, должен быть отнесен к группе N1.  Растворы с массовой долей аммиака менее 25% должны быть отнесены к группе N3 (Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships;  доклад о работе сорок третьей сессии Рабочей группы по оценке рисков, связанных с перевозкой вредных веществ на судах).

6.	В связи с этим Рабочая группа пришла к выводу о том, что в таблице С позиция под № ООН 2672 АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака, должна быть разделена на две отдельные позиции.  Таким образом, растворы с содержанием аммиака 25% или более должны перевозиться судами типа С, а растворы с содержанием аммиака менее 25% - судами типа N.  Делегация Германии подготовит соответствующее предложение для следующего совещания Комитета по вопросам безопасности.

С.	Рассмотрение колонок 9 (требуемое оборудование), 10 (вентиляция) и 11 (положения, касающиеся погрузки, разгрузки и перевозки) таблицы А с целью приведения в соответствие системными критериями

7.	Неофициальная рабочая группа рассмотрела указания в колонках 9, 10 и 11 таблицы А.  Кроме того, были также проверены указания, внесенные в колонку 12 (количество синих конусов, огней).  Проверка проводилась с учетом критериев, принятых ранее ЦСКР.  В ходе совещания обсуждался вопрос о самих критериях.  Результаты проверок излагаются в разбивке по пяти группам.

1.	Исправления, обусловленные применением существующих критериев

8.	Предлагаемые изменения и дополнения, обусловленные применением существующих критериев, прилагаются в виде таблицы в приложении 2.

2.	Изменения предлагаемых критериев

9.	После обсуждения группа пришла к мнению о том, что в критериях, относящихся к требованию о наличии спасательного устройства (ЕР), отсутствует согласованность.  Так, для всех веществ классов 6.1 и 8 предписывается наличие спасательного устройства независимо от их физического состояния (твердого или жидкого) и независимо от группы упаковки.  Напротив, для твердых веществ классов 4.1 и 5.1 с дополнительной опасностью 6.1 или 8 (т.е. у которых в классификационном коде имеется буква Т или С) такое устройство не предписывается, хотя, по мнению рабочей группы, эти вещества представляют сопоставимую опасность.  Поэтому в критерии, касающиеся требования о наличии устройства безопасности, предлагается внести изменения, с тем чтобы наличие на борту такого спасательного устройства предписывалось для всех веществ классов 4.1 и 5.1, у которых в классификационном коде имеется буква Т или С (колонка 3 b)).

Кроме того, применение критериев, предписывающих наличие токсикометров (ТОХ), предлагается распространить на твердые вещества класса 4.3, которые при соприкосновении с водой способны выделять легковоспламеняющиеся газы.  Это требование уже применяется к № ООН 1360, 1395, 1397, 1408, 1419, 1432, 1433, 1714, 2011, 2012 и 3013.

3.	Исправления, обусловленные предложениями об изменении критериев

10.	В том случае, если Комитет по вопросам безопасности утвердит предложение об изменении критериев в отношении надлежащего спасательного устройства, в таблицу А потребуется внести соответствующие изменения.  Предлагаемые изменения прилагаются в виде таблицы в приложении 3.

4.	Дополнительные изменения

11.	В ходе обсуждения рабочая группа констатировала, что для № ООН 1589 в колонке 5 следует указать вид опасности "неуст.", а для № ООН 3471, ГУ I+II, в колонку 6 следует включить специальное положение 802.  Предлагаемые дополнения прилагаются в виде таблицы в приложении 4.

5.	Изменения редакционного характера, которые касаются критериев и не требуют внесения изменений по существу в таблицу А

12.	Специальное предписание VE04 указано в колонке 6 для аэрозолей (№ ООН 1950) в связи со специальным положением 327 в колонке 10 таблицы А.  Этот критерий должен быть дополнен.

13.	В критериях, предусмотренных для указания ST01 и HA09* для класса 5.1, следует исключить несуществующие позиции под № ООН 2068, 2069 и 2070.

14.	Для специального предписания LO04 слова «для всех грузов с "В" в колонке 8 в колонку 11 следует включать "LO04*"» должны быть перенесены из класса 5.2 в класс 5.1 как в таблице, так и в тексте, относящем к таблице А.

15.	Кроме того, группа предлагает объединить дополнительные предписания RA02 c RA03 и HA03  HA06, поскольку они во всех случаях применяются только совместно.

D.	Предложение в отношении позиции под номером № ООН 3495 ЙОД

16.	В таблицу А предлагается внести позицию под № ООН 3495 ЙОД в качестве твердого коррозионного вещества класса 8 с дополнительной опасностью токсичности (неофициальный документ INF.14, представленный четырнадцатой сессии).  В соответствии с критериями требуется наличие индивидуального защитного снаряжения (РР) и спасательного устройства (ЕР).  Вместе с тем особым свойством йода является сублимирование.  По этой причине члены неофициальной рабочей группы предлагают предписать для йода наличие токсикометра (ТОХ).  Для этого необходимо изменить критерии следующим образом:  "ТОХ для всех жидких веществ класса 8 с буквой Т в колонке 3 и для № ООН 3495".

17.	Применение критериев в этом случае обусловливает также необходимость наличия дыхательного аппарата (А) и выполнения соответствующих предписаний в отношении вентиляции (VE02).

В таблице А для трех позиций под № ООН 3494 НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ в колонку 8 внести "Т".

Включить три следующие позиции в таблицу С:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | Приложение I Нефть сырая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродей-ствующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Плотность при 20ºC | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |  |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 | TF1 | I | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; * см. схему принятия решения |  |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 | TF1 | II | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 14; 27; * см. схему принятия решения |  |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 3 | TF1 | III | 3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F) | C | * | * | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 14; 27; * см. принятия решения |  |

Изменения и дополнения, относящиеся к колонкам 9, 10, 11, 12 и 13 таблицы А, обусловленные применением существующих критериев.    Исключаемый текст зачеркнут, а включаемый - подчеркнут.  Изменения в колонках 9 и 12 должны быть отражены в колонках 18 и 19  соответствующих позиций в таблице C.

| № ООН или идентификационный номер | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества |  | Разрешенный способ перевозки | Требуемое оборудование | Вентиляция | Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и перевозки |  |  | Количество синих консулов, огней | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 |  | 7.1.6 |  | 7.1.5 | Приложение 2 Изменения в таблице С 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |  | (12) | (13) |
| 0154 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 13 |  |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60°C | 4.3 | WF1 | I | 4.3 3 | 182 183 274 506 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 01 |  |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 |  | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 5.1 | OTC | II | 5.1+6.1+8 | 510 | LQ11 | E2 |  | PP |  |  |  |  | 02 |  |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% всех горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | LQ12 | E1 | B | PP |  | ST01, CO02, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 и HA09 применяются только при перевозке этого вещества навалом или без тары |

| № ООН или идентификационный номер | Наименование и описание |  | Класс | Классификационный код |  | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества |  | Разрешенный способ перевозки | Требуемое оборудование | Вентиляция | Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и перевозки |  |  | Количество синих консулов, огней | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 |  | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, токсичные | 2 |  | 5FC |  | 2.1+8 | 190 327 625 | LQ2 | E0 |  | PP, EP, EX, A | VE01, VE04 |  |  |  | 1 |  |
| 2235 |  | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ ЖИДКИЕ | 6.1 |  | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2236 |  | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 6.1 |  | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2441 |  | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 4.2 |  | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2841 |  | ДИ-н-АМИЛАМИН | 3 |  | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 20 |  |
| 3126 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3126 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3128 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3128 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3132 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3132 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3135 |  | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 |  | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3176 |  | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4.1 |  | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  |  |  | 01 |  |
| 3191 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3191 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 |  | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 |  | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC4 | II | 4.2+8 | 182 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 |  | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.2 |  | SC4 | III | 4.2+8 | 183 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3396 |  | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 |  | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 |  | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 |  | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 1 |  |
| 3396 |  | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 4.3 |  | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP, EX, A | VE01 |  | # HA08 |  | 0 |  |
| 3408 |  | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 |  | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  | 02 |  |
| 3409 |  | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ жидкие | 6.1 |  | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | E4 |  | PP, EP, TOX, A | # VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3463 |  | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8 |  | CF1 | II | 8 +3 |  | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | # VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3470 |  | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8 |  | CF1 | II | 8 +3 | 163 | LQ22 | E2 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 3471 |  | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР Н.У.К. | 8 |  | CT1 | II | 8 +6.1 |  | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  | 02 |  |
| 3473 |  | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 3 |  | F1 |  | 3 | 328 | LQ13 | E0 |  | # PP, EX, A | # VE01 |  |  |  |  |  |
| 3477 |  | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества | 8 |  | C11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 |  | PP, EX, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 3478 |  | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ | 2 |  | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  |  |  | 01 |  |
| 9000 |  | АММИАК СИЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 |  | 3TC |  | 2.3+8 |  |  | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 | Допускается только к перевозке танкерами |

Дополнения к колонке 9, обусловленные применением расширенных критериев.  Включаемый текст подчеркнут.  Дополнения к колонке 9 должны быть отражены в соответствующих позициях таблицы С в колонке 18.

Приложение 3

Дополнения к колонке 9

| № ООН или идентификаци-онный номер | Наименование и описание | Класс | Классификаци-онный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества |  | Разрешенный способ перевозки | Требуемое оборудование | Вентиляция | Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и перевозки |  |  |  | Количество синих конусов, огней | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 |  | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДЫЙ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРАТ | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 |  | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2925 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2926 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | LQ12 | E1 |  | # PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  |  | 2 |  |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  |  | 2 |  |
| 3134 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01 |  | HA08 |  |  | 0 |  |
| 3179 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3179 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3180 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3180 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | LQ10 | E2 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  |  | 2 |  |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | LQ13 | E1 |  | PP, EP | VE02 |  |  |  |  | 0 |  |

Приложение 4

Дополнительные исправления

Дополнительные исправления

| № ООН или идентификаци-онный номер | Наименование и описание | Класс | Классификаци-онный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества |  | Разрешенный способ перевозки | Требуемое оборудование | Вентиляция | Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и перевозки |  |  |  | Количество синих конусов, огней | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 |  | 7.1.6 |  |  | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |  | (11) |  |  | (12) | (13) |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2TC |  | 2.3+8 +неуст. |  | LQ0 | E0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  |  | 2 |  |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 802 | LQ22 | E2 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 802 | LQ7 | E1 |  | PP, EP |  |  |  |  |  | 0 |  |

-----

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/27.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7b)).