| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/28 18 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов по
внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 4 b) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Доклад неофициальной рабочей группы по переходным положениям

Передано правительством Германии,

Введение

1.	На четырнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ (WP.15/AC.2), состоявшейся в январе 2009 года, делегации Германии, Нидерландов и Швейцарии представили неофициальный документ по вопросу о переходных положениях, содержащихся в главе 1.6 ВОПОГ (неофициальный документ INF.8).

2.	Комитет по вопросам безопасности с интересом принял к сведению первое резюме исследования по вопросу о переходных положениях (доклад о работе сессии, состоявшейся 26-29 января 2009 года, пункты 20-22).  Это исследование было осуществлено в рамках работы Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР).  Авторы исследования (Transafe (NL), DST (D) и TNO (NL)) провели оценку влияния переходных положений на безопасность перевозки опасных грузов судами и на окружающую среду при перевозке таких грузов по внутренним водным путям.  Задача заключалась также и в том, чтобы оценить экономические последствия сужения переходных положений.

3.	Комитет по вопросам безопасности отметил, что для целей более широкой оценки в рамках ВОПОГ было бы полезным также принять во внимание суда, не относящиеся к рейнскому флоту.  Внесение изменений в переходные положения позволило бы извлечь из них наибольшую выгоду в плане обеспечения безопасности и защиты окружающей среды с учетом экономических последствий.

4.	Комитет по вопросам безопасности решил создать неофициальную рабочую группу для более глубокого изучения доклада об этом исследовании и для подготовки возможных предложений об ограничении переходных положений.

Информация о первом совещании неофициальной рабочей группы

Организация работы совещания

5.	Совещание было организовано Германией 28-30 апреля 2009 года в Бонне по приглашению Федерального министерства транспорта, строительства и городского развития.

6.	В работе совещания участвовали представители Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии (Председатель), секретариата ЦКСР, профессиональных организаций европейского внутреннего судоходства, а также классификационного общества Отделение Ллойда в Германии (Germanischer Lloyd).

Обсуждение

7.	Основой для обсуждения и выработки предложения об ограничении переходных положений послужили различные доклады с выводами исследований, выдержки из докладов с оценками и рекомендации авторов исследований, а также позиция Бельгии (неофициальный документ WP.15/AC.2/15 INF.2) по неофициальному документу, представленному Административному комитету (неофициальный документ WP.15/AC.2/14 INF.8).

8.	Было вновь подчеркнуто, что сделанные в рамках исследования выводы и рекомендации основывались на оценочных данных.  Для выработки оценок и рекомендаций неофициальной рабочей группе необходимо было в первую очередь учесть цели обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  Новые предписания, касающиеся перевозки веществ, опасных для окружающей среды, окажут большое влияние на развитие структуры танкерного флота.  В период с 2013 года и до начала 2019 года должен начаться постепенный переход к использованию танкеров с двойным корпусом для перевозки многих веществ.  Это приведет к значительной модернизации танкерного флота.  Такое развитие ситуации будет иметь гораздо более серьезные экономические последствия, чем общее ограничение переходных положений.

9.	Что касается более эффективного планирования мер, которые надлежит принять в отношении судов, находящихся в эксплуатации, то было решено распределить во времени сроки применения переходных положений.  В качестве критериев оценки для ограничения во времени переходных положений были определены выгоды с точки зрения безопасности, величина издержек, а также практическая осуществимость,  Так, например, для внесения изменений в конструкцию, сопряженных с большими трудностями, были установлены длительные сроки.

10.	Сроки были определены по аналогии со сроками, установленными в ходе работы по ограничению переходных положений в рамках Европейской директивы 2006/87/СЕ, касающейся технических требований к судам внутреннего плавания, и переходных положений, предусмотренных в Правилах освидетельствования судов на Рейне.  В предложении учтены переходные периоды, уже установленные в отношении перевозок веществ, опасных для окружающей среды.

Предложение группы по общему распределению переходных положений ВОПОГ

11.	Группа предложила:

| Исключение переходного положения в ближайшем будущем: | 1 января 2011 года (следующее издание ВОПОГ) или возобновление свидетельства о допущении с 1 января 2011 года |
| --- | --- |
| Исключение переходного положения в краткосрочной перспективе: | Возобновление свидетельства о допущении с 1 января 2019 года |
| Исключение переходного положения в среднесрочной перспективе: | Возобновление свидетельства о допущении с 1 января 2035 года |
| Исключение переходного положения в долгосрочной перспективе: | Возобновление свидетельства о допущении с 1 января 2045 года |

Что касается судов - сборщиков маслосодержащих отходов и судов снабжения грузоподъемностью менее 300 т, то для них в принципе по-прежнему действителен переходный период "до 31 декабря 2038 года".

Предложение об ограничении переходных положений ВОПОГ

12.	Рабочая группа рассмотрела переходные положения, содержащиеся в разделе 1.6.7 ВОПОГ, и ограничила сроки их применения как для сухогрузных судов, так и для танкеров.  Эти предложения об ограничении сроков применения и дополнительные замечания изложены в приложении к настоящему докладу и сгруппированы в таблицах 1.6.7.2.1.1 и 1.6.7.2.2.2.  Таким образом, можно легко увидеть изменения по сравнению с действующими предписаниями.

Дальнейшая работа

13.	В соответствии с мандатом, предоставленным Комитетом по вопросам безопасности, предложение неофициальной рабочей группы, касающееся ограничения переходных положений ВОПОГ, будет представлено Комитету по вопросам безопасности на его пятнадцатой сессии, которая состоится 24-28 августа 2009 года.  Было сочтено, что в проведении нового совещания неофициальной рабочей группы до следующей сессии Комитета по вопросам безопасности нет необходимости.

14.	Министерства Швейцарии, Германии и Нидерландов могут, по запросу, предоставить эти весьма большие по объему доклады об исследованиях в распоряжение заинтересованных сторон, т.е. соответствующим отраслям, через профессиональные организации и государственные службы, занимающиеся вопросами применения ВОПОГ.  Вместе с тем следует отказаться от широкого распространения этих докладов, так как в этом случае потребуется снабдить их дополнительными разъяснениями и перевод всех эти документов на другие языки будет сопряжен с несоразмерными издержками.

Приложение

ГЛАВА 1.6

ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ

1.6.7.2		Общие переходные положения

1.6.7.2.1		Общие переходные положения для сухогрузных судов

1.6.7.2.1.1		Суда, находящиеся в эксплуатации, должны удовлетворять:

а)	предписаниям пунктов, упомянутых в приведенной ниже таблице, в указанные сроки;

b)	предписаниям пунктов, не упомянутых в приведенной ниже таблице, с даты введения в действие настоящих Правил.

Конструкция и оборудование судов, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать по меньшей мере прежнему уровню безопасности.

| 1.6.7.2.1.1 Таблица общих переходных положений - сухие грузы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты | Вопрос | Сроки и замечания |  |
| 9.1.0.12.1 | Вентиляция в трюмах | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Каждый трюм должен надлежащим образом проветриваться с помощью естественной или искусственной вентиляции; в случае перевозки веществ класса 4.3 каждый трюм должен быть оборудован принудительной вентиляцией; используемые для этой цели устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключалась возможность проникновения в трюм воды. |  |
| 9.1.0.12.3 | Вентиляция в служебных помещениях | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |  |
| 9.1.0.17.2 | Герметически закрывающиеся отверстия, выходящие в трюмы | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Отверстия в жилых помещениях и рулевой рубке, выходящие в трюмы, должны плотно закрываться. |  |
| 9.1.0.17.3 | Выходы и отверстия в защищенной зоне | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Отверстия в жилых помещениях и рулевой рубке, выходящие в трюмы, должны плотно закрываться. |  |
| 9.1.0.31.2 | Воздухозаборники двигателей | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |  |
| 9.1.0.32.2 | Воздухопроводы Высота: 50 см над палубой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |  |
| 9.1.0.34.1 | Расположение выхлопных труб | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |  |
| 9.1.0.35 | Осушительные насосы в защищенной зоне | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: В случае, если на судне перевозятся навалом/насыпью или без упаковки вещества класса 4.1, отнесенные к № ООН 3175, любые из веществ класса 4.3 и полимеры вспениваемые гранулированные класса 9, отнесенные к № ООН 2211, осушение трюмов должно осуществляться только с помощью осушительной системы, размещенной в пределах защищенной зоны. Осушительные трубопроводы, расположенные над машинным отделением, должны быть перекрыты. |  |
| 9.1.0.40.1 | Средства пожаротушения, два насоса и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |  |
| 9.1.0.40.2 | Стационарная система пожаротушения в машинном отделении | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |  |
| 9.1.0.41 в связи с 7.1.3.41 | Огонь и незащищенный свет | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Выпускные отверстия дымовых труб должны находиться на расстоянии не менее 2,00 м от ближайшей кромки люковых отверстий трюмов. Приборы для отопления и приготовления пищи разрешается устанавливать только в жилых помещениях и рулевых рубках с металлическим полом. Однако: - в машинном отделении допускается установка отопительных приборов, работающих на жидком топливе с температурой вспышки выше 55 °C; - котлы системы центрального отопления, работающие, на твердом топливе, разрешается устанавливать в помещении, которое расположено под палубой и вход в которое возможен только с палубы. |  |
| 9.2.0.31.2 | Воздухозаборники двигателей | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |  |
| 9.2.0.34.1 | Расположение выхлопных труб | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |  |
| 9.2.0.41 в связи с 7.1.3.4.1 | Огонь и незащищенный свет | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Выпускные отверстия дымовых труб должны находиться на расстоянии не менее 2,00 м от ближайшей кромки люковых отверстий трюмов. Приборы для отопления и приготовления пищи разрешается устанавливать только в жилых помещениях и рулевых рубках с металлическим полом. Однако: - в машинном отделении допускается установка отопительных приборов, работающих на жидком топливе с температурой вспышки выше 55 °C; - котлы системы центрального отопления, работающие, на твердом топливе, разрешается устанавливать в помещении, которое расположено под палубой и вход в которое возможен только с палубы. |  |

1.6.7.2.1.2		(Исключен)

1.6.7.2.2		Общие переходные положения для танкеров

1.6.7.2.2.1		Суда, находящиеся в эксплуатации, должны удовлетворять:

а)	предписаниям пунктов, упомянутых в приведенной ниже таблице, в указанные сроки;

b)	предписаниям пунктов, не упомянутых в приведенной ниже таблице, с даты введения в действие настоящих Правил.

Конструкция и оборудование судов, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать по меньшей мере прежнему уровню безопасности.

1.6.7.2.2.2		Таблица общих переходных положений для танкеров

| 1.6.7.2.2.2 Таблица общих переходных положений - танкеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункты | Вопрос | Сроки и замечания |
| 1.2.1 | Электрооборудование с ограниченной опасностью взрыва | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Электрооборудованием с ограниченной опасностью взрыва является: - либо электрооборудование, при нормальном функционировании которого не возникает искр и температура его поверхности не превышает 200 °C; - либо электрооборудование, снабженное кожухом, предохраняющим от водяных брызг, и выполненное таким образом, что температура его поверхности при нормальных условиях эксплуатации не превышает 200 °C. |
| 1.2.1 | Трюмное помещение | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. Не применяется к судам Для судов открытого типа N, в трюмных помещениях которых расположено вспомогательное оборудование и на которых перевозятся только вещества класса 8, с указанием замечания 30 в колонке 20 таблицы С главы 3.2. |
| 1.2.1 | Пламегаситель Быстродействующий выпускной клапан Испытание в соответствии со стандартом EN 12 874:1999 | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. На борту судов, находящихся в эксплуатации, применяют следующие предписания: Тип пламегасителей и быстродействующих выпускных клапанов должен быть утвержден компетентным органом для предусмотренного использования. |
| 7.2.2.6 | Утвержденная газодетекторная система | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 7.2.2.19.3 | Суда, используемые для обеспечения движения | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 7.2.3.20 | Использование коффердамов для приема балласта | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Коффердамы могут заполняться водой во время разгрузки для обеспечения остойчивости и для выполнения работ по осушению, по возможности с удалением остатков. |
| 7.2.3.20.1 | Водяной балласт Запрещение заполнения коффердамов водой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Коффердамы могут заполняться водяным балластом только в том случае, если грузовые танки опорожнены. |
| 7.2.3.20.1 | Подтверждение остойчивости в случае течи в связи с приемом водяного балласта для судов типа G | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 7.2.3.25.1 с) | Запрещение соединения погрузочно-разгрузочных трубопроводов и трубопроводов, расположенных за пределами грузового пространства | Н.З.М. для судов - сборщиков маслосодержащих отходов. |
| 7.2.3.31.2 | Перевозка автотранспортных средств только за пределами грузового пространства: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: На борту судна запрещается запуск двигателя транспортного средства. |
| 7.2.3.42.3 | Использование системы подогрева груза | Не применяется к судам открытого типа N, находящимся в эксплуатации. |
| 7.2.3.51.3 | Штепсельные розетки под напряжением для судов типа G и типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 7.2.4.16.15 | Начальная скорость погрузки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 7.2.4.22.1 | Открытие отверстий: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, люки грузовых танков могут быть открыты во время загрузки для целей проведения проверок и взятия проб. |
| 8.1.2.3. с) | План борьбы за живучесть судна: тип G | Н.З.М. |
| 8.1.2.3. с) | Документы, касающиеся остойчивости неповрежденного судна | Н.З.М. |
| 8.1.2.3 i) | Инструкции по загрузке и разгрузке | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 8.1.6.2 | Соответствие гибких труб и трубопроводов стандартам EN 12115: 1999, EN 13765: 2003, EN ISO 10380: 2003 | Гибкие трубы и трубопроводы, имеющиеся на борту на 1 января 2007 года и не соответствующие применимым стандартам, могут использоваться самое позднее до 31 декабря 2009 года. |
| 9.3.2.0.1 c) 9.3.3.0.1 c) | Защита коллекторов против коррозии | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.0.3 d) 9.3.2.0.3 d) 9.3.3.0.3 d) | Трудновоспламеняю-щиеся материалы, используемые в жилых помещениях и рулевой рубке | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.8.1 | Классификация судов открытого типа N с пламегасителями и судов открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.8.1 | Сохранение класса для судов открытого типа N с пламегасителями и судов открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Если не предписано иное, тип конструкции, прочность, деление на отсеки, оборудование и оснастка судна должны соответствовать или быть эквивалентными предписаниям в отношении конструкции для судов высшего класса, установленным признанным классификационным обществом. |
| 9.3.1.10.2 9.3.2.10.2 9.3.3.10.2 | Комингсы дверей и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, за исключением судов открытого типа N, применяются следующие предписания: Это предписание может быть выполнено путем установления вертикальных защитных стенок высотой не менее 0,50 м. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, длиной менее 50,00 м высота стенок 0,50 м может быть уменьшена до 0,30 м в проходах к палубе. |
| 9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 | Высота комигсов входных люков и отверстий над уровнем палубы | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.1.11.1 b) | Отношение длины к диаметру грузовых танков высокого давления | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов типа G, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.3.11.1 d) | Ограничение длины грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.11.2 a) | Расположение грузовых танков Расстояние между грузовыми танками и поперечными стенками Высота опор, прокладки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов типа G, кило которых был заложен до 1 января 1977 года. Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Если грузовые танки имеют объем более 200 м3 или если отношение длины к диаметру меньше 7, но больше 5, корпус в зоне грузовых танков должен быть сконструирован таким образом, чтобы в случае столкновения танки оставались, по возможности, неповрежденными. Это требование считается выполненным, если судно в зоне грузовых танков - имеет двойной корпус, у которого расстояние между бортовой обшивкой и продольной переборкой составляет не менее 80 см; - или если оно сконструировано следующим образом: а) между площадкой сходного трапа и верхом флора через равные промежутки, составляющие не более 60 см, размещены стрингеры; b) бортовые стрингеры поддерживаются рамными шпангоутами, отстоящими друг от друга не более чем на 2,00 м. Высота этих шпангоутов должна составлять не менее 10% высоты борта, но не менее 30 см. Они должны быть снабжены не прилегающей к обшивке полкой, изготовленной из полосовой стали, с площадью поперечного сечения не менее 15 см2; с) бортовые стрингеры, упомянутые в пункте a), имеют такую же высоту, что и шпангоуты, и снабжены не прилегающей к обшивке полкой, изготовленной из полосовой стали, с площадью поперечного сечения не менее 7,5 см2. |
| 9.3.1.11.2 a) | Расстояние между приемным колодцем и донными конструкциями | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.11.2 b) 9.3.2.11.2 b) 9.3.3.11.2 a) | Закрепление грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.11.2 c) 9.3.2.11.2 c) 9.3.3.11.2 b) | Вместимость приемного колодца | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.11.2 d) 9.3.2.11.2 d) | Бортовые стойки между корпусом и грузовыми танками | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.11.3 a) | Концевые переборки грузового пространства с изоляцией "А-60" Расстояние в 0,50 м от грузовых танков в трюмных помещениях | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.2.11.3 a) 9.3.3.11.3 a) | Ширина коффердамов 0,60 м Трюмные помещения с коффердамами или изолированными переборками "А-60" Расстояние в 0,50 м от грузовых танков в трюмных помещениях | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: тип C: минимальная ширина коффердамов - 0,50 м; тип N: минимальная ширина коффердамов - 0,50 м, а на судах дедвейтом до 150 т - 0,40 м; открытый тип N: при дедвейте до 150 т коффердамы не требуются: Расстояние между грузовыми танками и концевыми переборками трюмных помещений должно составлять не менее 0,40 м. |
| 9.3.3.11.4 | Проходы через концевые переборки трюмных помещений | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов открытого типа N, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.3.11.4 | Расстояние между трубопроводами и днищем | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.11.6 a) | Форма коффердамов, оборудованных под насосное отделение | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов типа N, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.1.11.7 9.3.3.11.8 | Устройство служебных помещений, расположенных в пределах подпалубного грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.11.7 | Расстояние до внешней стенки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. |
| 9.3.3.11.7 | Расстояние между грузовыми танками и внешней стенкой судна | Н.З.М. после 1 января 2001 года. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. |
| 9.3.3.11.7 | Ширина двойного борта Расстояние между приемным колодцем и донными конструкциями | Н.З.М. после 1 января 2007 года. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. Н.З.М. после 1 января 2003 года. Возобновление свидетельства о допущении после 1 января 2038 года. |
| 9.3.1.11.8 9.3.3.11.9 | Размеры отверстий для доступа в помещения, расположенные в грузовом пространстве | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.11.8 9.3.2.11.10 9.3.3.11.9 | Расстояние между усиливающими элементами | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.2.12.1 9.3.3.12.1 | Вентиляционное отверстие в трюмных помещениях | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.12.2 9.3.3.12.2 | Системы вентиляции в междубортовых и междудонных пространствах | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.12.3 9.3.2.12.3 9.3.3.12.3 | Высота расположения над палубой воздухоприемных отверстий системы вентиляции подпалубных служебных помещений | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 | Расстояние между вентиляционными впускными отверстиями и грузовым пространством | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.12.6 9.3.2.12.6 9.3.3.12.6 | Стационарные противопожарные заслонки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.12.7 | Утверждение типа пламегасителей | Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. Не применяется к судам Для судов типа N, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.1.13 9.3.3.13 | Остойчивость (в целом) | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.13.3 второй абзац | Остойчивость (в целом) | Н.З.М. с 1 января 2007 года. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года 1 января 2007 года. |
| 9.3.1.14 9.3.3.14 | Остойчивость (неповрежденного судна) | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.2.14.2 | Остойчивость (неповрежденного судна) | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.14.2 b) и c) | Остойчивость (неповрежденного судна) | Н.З.М. после 1 января 2007 года. |
| 9.3.1.15 | Остойчивость (аварийная) | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.15 | Остойчивость (аварийная) | Н.З.М. после 1 января 2007 года. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года 1 января 2038 года. |
| 9.3.1.16.1 9.3.3.16.1 | Расстояние между отверстиями машинных отделений и грузовым пространством | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.16.1 | Двигатели внутреннего сгорания, расположенные за пределами грузового пространства, для судов открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.16.2 9.3.3.16.2 | Расположение дверных петель со стороны грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. Не применяется к судам Для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года, если модификация может затруднить доступ через другие важные входы. |
| 9.3.3.16.2 | Доступ в машинное отделение с палубы для судов открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.17.1 9.3.3.17.1 | Жилые помещения и рулевая рубка, расположенные за пределами грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года, при условии что между рулевой рубкой и другими закрытыми помещениями не имеется сообщения. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. Не применяется к судам Для судов длиной до 50,00 м, киль которых был заложен до 1 января 1977 года и рулевая рубка которых расположена в пределах грузового пространства, даже если в ней имеется вход в какое-либо другое закрытое помещение, при условии обеспечения безопасности посредством надлежащих служебных предписаний компетентного органа. |
| 9.3.3.17.1 | Открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.17.2 9.3.2.17.2 9.3.3.17.2 | Расположение входов в помещения и отверстий надстроек в носовой части судна Входы, обращенные в сторону грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам для судов длиной до 50,00 м, киль которых был заложен до 1 января 1977 года, при условии что установлены экраны для защиты от проникновения газов. |
| 9.3.3.17.2 | Входы и отверстия на судах открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.17.3 | Возможность закрытия входов и отверстий: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.1.17.4 9.3.3.17.4 | Расстояние между отверстиями и грузовым пространством | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.17.5 b), c) | Утверждение прохода вала и размещение инструкций по эксплуатации: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.17.6 9.3.3.17.6 | Палубное насосное отделение | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Подпалубные насосные отделения должны: - удовлетворять требованиям, предъявляемым к служебным помещениям: для судов типа G: 9.3.1.12.3; для судов типа N: 9.3.3.12.3; - быть оборудованы газодетекторной системой, предусмотренной в пункте 9.3.1.17.6 или 9.3.3.17.6. |
| 9.3.2.20.1 9.3.3.20.1 | Расположение входных люков и вентиляционных впускных отверстий на высоте 0,50 м над палубой | Н.З.М. |
| 9.3.2.20.2 9.3.3.20.2 | Впускные клапаны | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов при помощи насоса: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.2.20.2 9.3.3.20.2 | Наполнение коффердамов за 30 мин. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.21.1 b) | Указатель уровня для судов открытого типа N с пламегасителями и судов открытого типа N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации и оборудованных отверстиями для замеров, эти отверстия должны: - быть расположены таким образом, чтобы степень наполнения могла быть измерена с помощью футштока; - быть оборудованы автоматически закрывающейся крышкой. |
| 9.3.3.21.1 e) | Аварийно-предупредительный сигнализатор уровня | Не применяется к находящимся в эксплуатации судам открытого типа N, допущенным только к перевозке СЕРЫ РАСПЛАВЛЕННОЙ, № ООН 2448. |
| 9.3.1.21.1 d) 9.3.2.21.1 d) 9.3.3.21.1 d) | Датчик устройства, предотвращающего перелив | Применяется только к судам, загружаемым в какой-либо Договаривающейся стороне, которая располагает соответствующим образом оборудованным береговым сооружением. |
| 9.3.2.21.1 e) 9.3.3.21.1 e) | Прибор для измерения давления в грузовом танке | До 31 декабря 2010 года на находящихся в эксплуатации судах, не перевозящих веществ, для которых в колонке 20 таблицы С главы 3.2 указаны замечания 5, 6 или 7, прибор для измерения давления в грузовом танке соответствует предписаниям, когда этот прибор установлен на переднем и заднем концах газоотводного коллектора. |
| 9.3.3.21.1 g) | Отверстие для взятия проб: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.21.4 9.3.2.21.4 9.3.3.21.4 | Аварийно-предупредительный сигнализатор уровня, независимый от указателя уровня | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.21.5 a) 9.3.2.21.5 a) 9.3.3.21.5 a) | Штепсельная розетка, расположенная вблизи арматуры для соединения с берегом, и выключение судового насоса | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.21.5 b) 9.3.2.21.5 b) 9.3.3.21.5 d) | Установка для отключения судового насоса с берега | Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2006 года 1 января 2007 года. |
| 9.3.2.21.5 c) | Запорное устройство для быстрого прекращения заправки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2008 года. |
| 9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7 | Сигналы, предупреждающие о пониженном или избыточном давлении в грузовых танках в случае перевозки веществ, для которых в колонке 20 таблицы С главы 3.2 не указано замечание 5 | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7 | Сигналы, предупреждающие о пониженном или избыточном давлении в грузовых танках в случае перевозки веществ, для которых в колонке 20 таблицы С главы 3.2 указано замечание 5 | Н.З.М. Судна, имеющие свидетельство о допущении, действительное на 31 декабря 2000 года, должны удовлетворять этим предписаниям не позднее 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.1.21.7 9.3.2.21.7 9.3.3.21.7 | Сигналы, предупреждающие о недопустимой температуре в грузовых танках | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.3.21.12 | Самозакрывающаяся крышка | Н.З.М. |
| 9.3.1.22.1 b) | Высота расположения над палубой отверстий грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.22.1 b) | Отверстия в грузовым танках, расположенные на высоте 0,50 м над палубой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.1.22.4 | Предотвращение образования искр при использовании запорных устройств | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.22.3 9.3.2.22.4 b) 9.3.3.22.4 b) | Расположение отверстий клапанов над палубой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.2.22.4 b) 9.3.3.22.4 b) | Регулировка давления срабатывания быстродействующих выпускных клапанов | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.2.22.5 9.3.3.22.5 | Пламегасители, или клапаны, или отдельный газоотводный трубопровод, или запорные устройства | Н.З.М. Суда, имеющие свидетельство о допущении, действительное на 31 декабря 1998 года, должны удовлетворять этим предписаниям не позднее 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.2.22.5 a) | Противопожарное оборудование | 31 декабря 2010 года |
| 9.3.3.23.2 | Испытательное давление грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. До этого срока Не применяется к судам для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года и которым предписано испытательное давление 15 кПа (0,15 бар), достаточным является испытательное давление 10 кПа (0,10 бар). До этого срока для судов - сборщиков маслосодержащих отходов, находящихся в эксплуатации до 1 января 1999 года, достаточным является испытательное давление 5 кПа (0,05 бар). |
| 9.3.3.23.3 | Испытание давлением погрузочно-разгрузочных трубопроводов | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года. До этого срока для судов - сборщиков маслосодержащих отходов, находящихся в эксплуатации до 1 января 1999 года, достаточным является испытательное давление 400 кПа. |
| 9.3.2.25.1 9.3.3.25.1 | Отключение грузовых насосов | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.25.1 9.3.2.25.1 9.3.3.25.1 | Расстояние от насосов и т.д. до жилых помещений и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.3.25.2 a) | Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, расположенные в пределах грузового пространства под палубой | Н.З.М. для судов - сборщиков маслосодержащих отходов. |
| 9.3.1.25.2 d) 9.3.2.25.2 d) | Расположение погру-зочно-разгрузочных трубопроводов на палубе | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.25.2 e) 9.3.2.25.2 e) 9.3.3.25.2 e) | Расстояние между соединительной арматурой для приема с берега и жилыми помещениями и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.2.25.2 g) | Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений С подвижными стыками | Н.З.М. после 31 декабря 2008 года На борту находящихся в эксплуатации судов, имеющих соединения с подвижными стыками, более не могут перевозиться вещества, отвечающие критерию токсичности или коррозионной активности (см. опасности 6.1. и 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2), после 31 декабря 2008 года. |
| 9.3.3.25.2 h) | Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений, снабженных подвижными деталями, когда перевозятся вещества, отвечающие критерию коррозионной активности (см. опасность 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2) | Н.З.М. после 31 декабря 2008 года На борту находящихся в эксплуатации судов, имеющих соединения с подвижными стыками, более не могут перевозиться вещества, отвечающие критерию коррозионной активности (см. опасность 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2), после возобновления свидетельства о допущении после 31 декабря 2008 года. |
| 9.3.1.25.2 i) 9.3.2.25.2 j) 9.3.3.25.2 k) | Расположение грузовых трубопроводов | Н.З.М. |
| 9.3.2.25.8 a) | Трубопроводы для забора водяного балласта, расположенные в пределах грузового пространства, но вне грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.2.25.9 9.3.3.25.9 | Скорость загрузки и разгрузки | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. Скорость загрузки, указанная в свидетельстве о допущении, должна контролироваться, в случае необходимости, при возобновлении свидетельства о допущении. |
| 9.3.3.25.12 | Пункты 9.3.3.25.1 a) и c), 9.3.3.25.2 e), 9.3.3.25.3 и 9.3.3.25.4 a) не применяются к судам открытого типа N, за исключением судов открытого типа N, перевозящих коррозионные вещества (см. главу 3.2, таблица С, колонка 5, вид опасности 8) | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. Этот прок применяется только к судам открытого типа N, перевозящим коррозионные вещества (см. главу 3.2, таблица С, колонка 5, вид опасности 8). |
| 9.3.1.27.2 | Система охлаждения груза Крен 12° вместо 10° | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.2.28 | Водораспылительная система, требуемая согласно таблице С главы 3.2 | Возобновленные свидетельства о допущении после 31 декабря 2004 года. |
| 9.3.1.31.2 9.3.2.31.2 9.3.3.31.2 | Расстояние между воздухозаборными отверстиями двигателей и грузовым пространством | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. |
| 9.3.1.31.4 9.3.2.31.4 9.3.3.31.4 | Температура наружных поверхностей двигателей и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Температура наружных поверхностей двигателей не должна превышать 300 °C. |
| 9.3.1.31.5 9.3.2.31.5 9.3.3.31.5 | Температура в машинном отделении | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Температура в машинном отделении не должна превышать 45 °C. |
| 9.3.1.32.2 9.3.2.32.2 9.3.3.32.2 | Расположение отверстий вентиляционных труб на высоте 0,50 м над палубой | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.3.34.1 | Выхлопные трубы | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.35.1 9.3.3.35.1 | Осушительные и балластные насосы, расположенные в грузовом пространстве | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.35.3 | Трубопровод для забора водяного балласта, расположенный в пределах грузового пространства, но вне грузовых танков | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.35.4 | Установка для осушения насосного отделения, расположенная за пределами насосного отделения | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.40.1 9.3.2.40.1 9.3.3.40.1 | Система пожаротушения, два насоса и т.д. | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. |
| 9.3.1.40.2 9.3.2.40.2 9.3.3.40.2 | Стационарная система пожаротушения в машинном отделении | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.41.1 9.3.3.41.1 | Расположение выпускных отверстий дымовых труб на расстоянии не менее 2,00 м от грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2044 года. Не применяется к судам Для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.3.41.1 | Выпускные отверстия дымовых труб | Н.З.М. для судов - сборщиков маслосодержащих отходов не позднее 1 января 2039 года. |
| 9.3.1.41.2 9.3.2.41.3 9.3.3.41.2 в связи с 7.2.3.41 | Приборы для отопления, приготовления пищи и охлаждения | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2010 года. |
| 9.3.3.42.2 | Система подогрева груза: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, применяются следующие предписания: Это предписание может быть выполнено благодаря использованию маслоотделителя, установленного на трубопроводе возврата конденсата в котел. |
| 9.3.1.51.2 9.3.2.51.2 9.3.3.51.2 | Визуальный и звуковой сигнализатор | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.51.3 9.3.2.51.3 9.3.3.51.3 | Температурный класс и группа взрывоопасности | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.52.1 b), c), d) и e) | Электрооборудование: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.52.1 e) 9.3.3.52.1 e) | Электрооборудование "гарантированного типа безопасности", расположенное в пределах грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. Не применяется к судам для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. До этого срока во время загрузки, разгрузки и дегазации на борту судов, у которых какое-либо отверстие в рулевой рубке, не имеющее газонепроницаемого закрывающего устройства (например, двери, окна и т.д.), выходит в грузовое пространство, должны выполняться следующие предписания: а) Все электрооборудование, предназначенное для использования, должно относиться к типу с ограниченной опасностью взрыва, т.е. это электрооборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы при нормальном функционировании не происходило образования искр и температура наружной поверхности кожуха не превышала 200 °C или чтобы это электрооборудование было брызгонепроницаемого типа и температура наружной поверхности кожуха не превышала 200 °C при нормальных условиях эксплуатации. b) Электрооборудование, не удовлетворяющее требованиям, перечисленным в пункте а) выше, должно иметь маркировку красного цвета, а его отключение должно производиться с главного распределительного щита. |
| 9.3.3.52.2 | Аккумуляторы, расположенные за пределами грузового пространства Открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.52.3 a) 9.3.1.52.3 b) 9.3.3.52.3 a) 9.3.3.52.3 b) | Электрооборудование, используемое во время загрузки, разгрузки или дегазации | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года Не применяется к для следующего оборудования судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года: - осветительных приборов в жилых помещениях, за исключением выключателей, расположенных при входе в жилые помещения; - устройств радиотелефонной связи в жилых помещениях и рулевой рубке, а также устройств управления двигателями внутреннего сгорания. До этого срока все прочие элементы электрооборудования должны отвечать следующим требованиям: а) генераторы, двигатели и т.д. - тип защиты IP13; b) пульты управления, сигнальные огни и т.д. - тип защиты IP23; с) приборы и т.д. - тип защиты IP55. |
|  | Открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.52.3 b) 9.3.2.52.3 b) 9.3.3.52.3 b) в связи с 3 a) | Электрооборудование, используемое во время загрузки, разгрузки или дегазации | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2018 года. До этого срока на борту судов, находящихся в эксплуатации, положения пункта 3 а) не применяются: - к осветительным приборам, расположенным в жилых помещениях, за исключением выключателей, установленных при входе в жилые помещения; - к устройствам радиотелефонной связи, расположенным в жилых помещениях и рулевой рубке. |
| 9.3.1.52.4 9.3.2.52.4 9.3.3.52.4 последнее предложение | Отключение такого оборудования с централизованного пункта | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.52.4 | Маркировка красного цвета на электрооборудовании: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.52.5 | Выключатель постоянно действующего генератора: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.3.52.6 | Стационарно установленные штепсельные розетки: открытый тип N | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года. |
| 9.3.1.56.1 9.3.3.56.1 | Наличие металлической оболочки у всех кабелей в пределах грузового пространства | Н.З.М. Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2034 года Не применяется к судам для судов, киль которых был заложен до 1 января 1977 года. |
| 9.3.3.56.1 | Наличие металлической оболочки у всех кабелей в пределах грузового пространства | Н.З.М. для судов - сборщиков маслосодержащих отходов, не позднее 1 января 2039 года. |
| 9.3.1.56.3 9.3.2.56.3 9.3.3.56.3 | Переносные кабели в пределах грузового пространства | Н.З.М. |

-----

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/28.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).