| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/32 12 juin 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

#### Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 4 c) de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT ANNEXÉ A L’ADN

Tableau C: AMMONIAC EN SOLUTION (ONU 2672)

Communication du Gouvernement allemand,

Introduction

1.	La mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la protection de l’environnement aquatique a été l’occasion d’une évaluation des matières énumérées dans le tableau C, laquelle a débouché sur des modifications de certaines de ces matières, notamment le numéro ONU 2672, AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac). D’après les critères de classification et d’étiquetage de l’Union européenne, les solutions aqueuses d’ammoniac contenant 25 % de cette matière ou plus doivent être identifiées comme suit: R50 = N1 (toxicité aiguë 1). Le risque pour le milieu aquatique que présentent les solutions aqueuses d’ammoniac contenant moins de 25 % de cette matière correspond à N3. En conséquence, conformément aux nouvelles dispositions, un récipient de type C doit être utilisé pour le transport des solutions aqueuses d’ammoniac uniquement si elles contiennent 25 % de cette matière ou plus.

2.	Pour ces solutions, avec un taux de remplissage de 95 % et une température de surface de 30 °C à l’état liquide et de 37,8 °C à l’état gazeux, les pressions à l’intérieur du récipient sont toutefois supérieures à 50 kPA. L’ammoniac en solution à plus de 25 % mais à 35 % au plus doit ainsi être transporté soit dans un récipient de type C 1 1, soit dans un récipient réfrigéré de type C 2 2 1.

Proposition

3.	Il est proposé de diviser la rubrique «AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse (densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac)» (chap. 3.2, tableau C) en deux rubriques distinctes:

a)	Numéro ONU 2672

AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse, densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac (plus de 25 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac).

| Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | Colonne 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2 | 2 | 1 | 50 |

b)	Numéro ONU 2672

AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse, densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac (pas plus de 25 % d’ammoniac).

| Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | Colonne 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2 | 2 |  | 10 |

-----

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/32.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.7 b)).

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php? PGM=cla → Search Annex 1→ Index
number 007-001-01-2.

Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships; Report of the forty-third session of the GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships.