ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/32

12. Juni 2009

Or. ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(15. Tagung, Genf, 24. bis 28. August 2009)

Punkt 4 (c) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

Korrekturvorschläge für die englische und deutsche Fassung des ADN

Tabelle C: UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG

Eingereicht von Deutschland

Einleitung

1.	Bei der Implementierung der neuen Vorschriften für den Schutz der aquatischen Umwelt erfolgte eine Bewertung der in der Tabelle C aufgelisteten Stoffe. Für einige Stoffe ergaben sich in Anwendung dieser neuen Vorschriften Veränderungen so auch für UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, mit relativer Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak. Nach den neuen Vorschriften der EU für die Klassifizierung und Bezettelung wird Ammoniaklösung mit 25 Masse-% oder mehr Ammoniak als R50=N1 (akut 1) eingestuft. Die wasserverunreinigende Eigenschaft der Ammoniaklösungen mit weniger als 25 Masse-% Ammoniak führt zur Einstufung in N3. Somit ist nach den neuen Vorschriften ein Typ C-Schiff nur erforderlich für die Beförderung von Ammoniaklösungen mit 25 Masse-% Ammoniak oder mehr. Der Tankinnenüberdruck solcher Lösungen ist bei einem Füllungsgrad von 95 %, einer Oberflächentemperatur von 30 °C und einer Gasphasentemperatur von 37,8 °C jedoch höher als 50 kPa. Dies ergibt, dass die Ammoniaklösung mit 25 Masse-% oder mehr aber nicht mehr als 35 Masse-% Ammoniak in einem Tankschiff des Typs C11 (Drucktanks) oder des Typs C221 (mit Kühlung) befördert werden müssen

Vorschlag

3.	Es wird vorgeschlagen, in Kapitel 3.2 Tabelle C die Eintragung UN 2672 AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak in 2 Eintragungen auf zu splitten:

Eintrag:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2672 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak (Ammoniakgehalt 25 % oder mehr aber höchstens 35 %) | 8 | C5 | III | 8+N1 | C | 2* | 2 | 1 | 50 | 95 | 0,8810) - 0,9610) | 2 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 |  |
| 2672 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak (Ammoniakgehalt weniger als 25 %) | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 2* | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810) - 0,9610) | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 |  |

-----

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2009/32 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php ?PGM=cla search Annex 1, index nr. 007-001-01-2

Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships; Report of the forty-third session of GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships