| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/32 12 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия

Женева, 24-28 августа 2009 года

Пункт 4 с) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА,
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Таблица С:  ООН 2672 АММИАКА РАСТВОР

Передано правительством Германии,

Введение

1.	В контексте осуществления новых положений, касающихся защиты водной среды, была произведена оценка веществ, перечисленных в таблице С.  Применение этих новых положений потребовало изменения позиций для некоторых веществ, в том числе для № ООН 2672 АММИАКА РАСТВОРА в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащего более 10%, но не более 35% аммиака.  В соответствии с положениями ЕС, касающимися классификации и маркировки, для водных растворов аммиака, в которых массовая доля аммиака превышает или равна 25%, необходимо использовать маркировку R50 = N1 (острая токсичность 1).  Опасность для водной среды водных растворов аммиака с массовой долей аммиака менее 25% соответствует N3.  Поэтому в соответствии с новыми положениями использование судна типа С требуется только для перевозки таких водных растворов, в которых массовая доля аммиака равна или превышает 25%.

2.	Однако при степени наполнения 95% внутреннее давление таких растворов в грузовых танках при температуре поверхности жидкости 30°C и 37,8°C в газовой фазе превышает 50 кПа.  Это означает, что растворы аммиака, содержащие более 25%, но не более 35% аммиака, должны перевозиться либо в танках высокого давления C 1 1, либо в охлаждаемых танках С 2 2 1.

Предложение

3.	Предлагается разделить содержащуюся в таблице С в главе 3.2 позицию для № ООН 2672 АММИАКА РАСТВОРА в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащего более 10%, но не более 35% аммиака, на две позиции:

а)	первая позиция:

ООН 2672

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака (более 25%, но не более 35% аммиака).

| Колонка 6 | Колонка 7 | Колонка 8 | Колонка 9 | Колонка 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 2 | 2 | 1 | 50 |

b)	вторая позиция:

ООН 2672

АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака (не более 25% аммиака).

| Колонка 6 | Колонка 7 | Колонка 8 | Колонка 9 | Колонка 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2 | 2 |  | 10 |

-----

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/32.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?  PGM=cla→search Annex 1, →index nr.007-001-01-2.

"Hazard Evaluation of Substances Transported by Ships";  доклад о работе сорок третьей сессии Рабочей группы ГЕСАМП по оценке рисков, связанных с перевозкой вредных веществ на судах.