| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/34 15 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Газы - знания по химии и физике, целевые темы 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни экзаменационных вопросов, касающихся знаний по физике и химии, по теме "газы":

-	Целевая тема 2.1:	Парциальное давление и газовые смеси - Определения и простые расчеты

-	Целевая тема 2.2:	Парциальное давление и газовые смеси - Повышение давления и отвод газов из грузовых танков

-	Целевая тема 3.1:	Закон Авогадро и расчет массы идеальных газов - кмоль, кг и давление при 15 С

-	Целевая тема 3.2:	Закон Авогадро и расчет массы идеальных газов - применение формулы расчета массы

| Знания по физике и химии Целевая тема 2.1: Парциальное давление и газовые смеси Определения и простые расчеты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 2101 | Парциальное давление - определения | B |
|  | Что означает парциальное давление газа в смеси газов, содержащейся в грузовом танке? |  |
|  | А. Давление, указываемое манометром B. Давление, под которым находился газ, если бы в грузовом танке был только этот газ С. Объем, который занимал бы этот газ, если бы он был только один D. Разница между давлением, под которым находится этот газ, и атмосферным давлением |  |
| Г 2102 | Парциальное давление - определения | C |
|  | Что означает парциальное давление газа в смеси газов, содержащейся в грузовом танке? |  |
|  | А. Манометрическое давление + 1 бар B. Объем этого газа при атмосферном давлении С. Давление, под которым находился бы этот газ, если бы в грузовом танке он был только один D. Разница между давлением в грузовом танке и атмосферным давлением |  |
| Г 2103 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | D |
|  | В грузовом танке находится смесь азота и пропана. Объемная доля азота составляет 20%, а объемная доля пропана - 80%. Полное абсолютное давление в грузовом танке составляет 5,0 бара (абсолютное давление). Каким будет парциальное давление пропана? |  |
|  | A. 0,2 бара (абсолютное давление) B. 0,8 бара (абсолютное давление) C. 3,2 бара (абсолютное давление) D. 4,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 2104 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | C |
|  | В грузовом танке находится смесь азота и пропана. Парциальное давление азота составляет 1,0 бара (абсолютное давление), а его объемная доля - 20%. Каким будет парциальное давление пропана? |  |
|  | A. 0,8 бара (абсолютное давление) B. 3,2 бара (абсолютное давление) C. 4,0 бара (абсолютное давление) D. 5,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 2105 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | B |
|  | Смесь газа в составе 70% по объему пропана и 30% по объему бутана находится в грузовом танке под давлением 9 бар (избыточное давление). Каким будет парциальное давление бутана? |  |
|  | A. 2,7 бара (абсолютное давление) B. 3,0 бара (абсолютное давление) C. 6,3 бара (абсолютное давление) D. 7,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 2106 | исключен |  |
| Г 2107 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | B |
|  | Смесь газа в составе пропана и бутана находится в грузовом танке под давлением 9 бар (избыточное давление). Парциальное давление пропана составляет 7,0 бара (абсолютное давление). Какой будет объемная доля бутана? |  |
|  | A. 20 % по объему B. 30 % по объему C. 40 % по объему D. 60 % по объему |  |
| Г 2108 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | C |
|  | Смесь газа в составе пропана, бутана и изобутана находится в грузовом танке под давлением 10 бар (абсолютное давление). Парциальное давление бутана и изобутана составляет соответственно 2 бара (абсолютное давление) и 3 бара (абсолютное давление). Какой будет объемная доля пропана? |  |
|  | A. 30 % по объему B. 40 % по объему C. 50 % по объему D. 60 % по объему |  |
| Г 2109 | ptot = pi и Vol.-% = pi x 100/ ptot | D |
|  | В случае смеси азота и кислорода под давлением 20 бар (абсолютное давление) парциальное давление кислорода составляет 1 бар (абсолютное давление). Какой будет объемная доля азота? |  |
|  | A. 86% по объему B. 90% по объему C. 90,5% по объему D. 95% по объему |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 2.2: Парциальное давление и газовые смеси Повышение давления и отвод газов из грузовых танков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 2201 | ptot = pi, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | В |
|  | В грузовом танке содержится газовая смесь в составе 80% по объему пропана и 20% по объему бутана под давлением 5 бар (абсолютное давление). После разгерметизации грузовых танков (избыточное давление равно 0) давление в танке доведено до 4 бар (абсолютное давление). Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A. 16% по объему B. 20% по объему C. 25% по объему D. 32% по объему |  |
| Г 2202 | ptot = pi, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | D |
|  | В грузовом танке вместимостью 300 м3 находится изобутан под давлением 0,5 бара (избыточное давление). В танк еще перекачивается 900 м3 пропана. Какой будет в этом случае объемная доля изобутана? |  |
|  | A. 11,1% по объему B. 14,3% по объему C. 20,0% по объему D. 33,3 % по объему |  |
| Г 2203 | ptot = pi, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | В |
|  | В грузовом танке вместимостью 100 м3 находится газовая смесь в составе 50% по объему пропана и 50% по объему пропилена под давлением 5 бар (избыточное давление). При постоянной температуре в танк закачивается еще 600 м3 азота под давлением 1 бар (абсолютное давление). Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | A. 23% по объему B. 25% по объему C. 27% по объему D. 30% по объему |  |
| Г 2204 | ptot = pi, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | D |
|  | В грузовом танке, наполненном воздухом (20% кислорода по объему) манометрическое давление на уровне 0,20 бара доводится с помощью азота до манометрического давления 5,0 бара. Каким будет в этом случае парциальное давление кислорода в грузовом танке? |  |
|  | A. 0,001 бара (абсолютное давление) B. 0,040 бара (абсолютное давление) C. 0,048 бара (абсолютное давление) D. 0,240 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 2205 | ptot = pi,, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | А |
|  | В грузовом танке, наполненном азотом, поддерживается разрежение на уровне 0,5 бара (абсолютное давление). После открытия люка в цистерну попадает атмосферный воздух, содержащий 20% кислорода. Каким будет в этом случае порциальное давление кислорода в грузовом танке? |  |
|  | А. 0,1 бара (абсолютное давление). B. 0,2 бара (абсолютное давление). С. 0,4 бара (абсолютное давление). D. 1,0 бара (абсолютное давление). |  |
| Г 2206 | ptot = pi,, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | С |
|  | Грузовой танк содержит пропан под избыточным давлением 0,5 бара (избыточное давление). С помощью азота давление в грузовом танке доводится до 5 бар (избыточное давление). Какая будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | А. 8% по объему. B. 10% по объему. С. 25% по объему. D. 30% по объему. |  |
| Г 2207 | ptot = pi,, объемная доля в процентах = pi x 100/ ptot и p * V = константа | С |
|  | Грузовой танк вместимостью 100 м3 содержит пропан под давлением 0,5 бара (избыточное давление). С помощью азота объемом 450 м3 давление доводится до одного бара (избыточное давление). Какой будет в этом случае объемная доля пропана? |  |
|  | А. 8% по объему. B. 10% по объему. С. 25% по объему. D. 30% по объему. |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 3.1: Закон Авогадро и расчет массы идеальных газов кмоль, кг и давление при 15 ºC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 3101 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | B |
|  | Вместимость грузового танка составляет 72 м3. В этом танке содержатся 12 киломолей идеального газа при температуре 15 C. Каким является давление? |  |
|  | А. 3 бара (абсолютное давление) B. 4 бара (абсолютное давление) С. 5 бара (абсолютное давление) D. 6 бар (абсолютное давление) |  |
| Г 3102 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке содержатся 10 киломолей идеального газа при температуре 15 C. Каким является давление? |  |
|  | А. 3 бара (абсолютное давление). B. 4 бара (абсолютное давление). С. 5 бар (абсолютное давление). D. 12 бар (абсолютное давление). |  |
| Г 3103 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке находится определенное количество идеального газа при температуре 15 C и под давлением 3 бара (абсолютное давление). Каким является количество газа? |  |
|  | A. 5 киломолей B. 15 киломолей C. 20 киломолей D. 30 киломолей |  |
| Г 3104 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | А |
|  | Из грузового танка произошла утечка 120 м3 газа № ООН 1978 ПРОПАН (M=44) под давлением 1 бар и температуре 15 °C. Сколько килограмм пропана ушло в атмосферу? |  |
|  | A. 220 кг B. 440 кг C. 2880 кг D. 5280 кг |  |
| Г 3105 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 240 м3. Сколько газа № ООН 1969 ИЗОБУТАН (M=58) находится в этом танке при температуре 15 °C и давлении 2 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | A. 580 кг B. 1160 кг C. 1740 кг D. 4640 кг |  |
| Г 3106 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 240 м3. Сколько газа № ООН 1978 ПРОПИЛЕН (M=42) находится в этом танке при температуре 15 °C и давление 3 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | A. 210 кг B. 420 кг C. 630 кг D. 840 кг |  |
| Г 3107 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C |  |
|  | Вместимость грузового танка составляет 120 м3. В этом танке находится 440 кг газа № ООН 1978 ПРОПАН (M=44) при температуре 15 °C. Каким является давление? |  |
|  | A. 1 бар (абсолютное давление) B. 2 бара (абсолютное давление) C. 11 бар (абсолютное давление) D. 12 бар (абсолютное давление) |  |
| Г 3108 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C |  |
|  | Грузовой танк вместимостью 100 м3 содержит 30 киломолей газа № ООН 1978 ПРОПАН при температуре 15 °C. Какой максимальный объем пропана в м3 при давлении 1 бар (абсолютное давление) может уйти в атмосферу в месте утечки? |  |
|  | A. 180 м3 B. 380 м3 C. 420 м3 D. 620 м3 |  |
| Г 3109 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | С |
|  | В грузовом танке содержится 10 киломолей идеального газа при температуре 15 °C и давлении 5 бар (абсолютное давление). Какой является вместимость этого грузового танка? |  |
|  | A. 12 м3 B. 40 м3 C. 48 м3 D. 60 м3 |  |
| Г 3110 | 1 кмоль идеального газа = M кг = 24 м3 при давлении 1 бар и температуре 15 C | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 288 м3. В этом танке находится идеальный газ под давлением 4 бара (абсолютное давление). Каким является количество газа в этом грузовом танке? |  |
|  | A. 24 киломолей B. 36 киломолей C. 48 киломолей D. 60 киломолей |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 3.2: Закон Авогадро и расчет массы идеальных газов Применение формулы расчета массы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 3201 | m = 12. p. M. V / T | В |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ (М=17) находится в этом танке при температуре 40 °C и давление 3 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | А. 261 кг В. 391 кг С. 2 040 кг D. 3 060 кг |  |
| Г 3202 | m = 12. p. M. V / T | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. Сколько кг № ООН 1010 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (М=54) находится в этом танке при температуре 30 °C и давлении 2 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | А. 428 кг В. 642 кг С. 4 320 кг D. 6 480 кг |  |
| Г 3203 | m = 12. p. M. V / T | B |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. Сколько кг № ООН 1078 ПРОПАН (М=44) находится в этом танке при температуре 20 °C и давлении 3 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | А. 360 кг В. 541 кг С. 5 280 кг D. 7 920 кг |  |
| Г 3204 | m = 12. p. M. V / T | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1077 ПРОПИЛЕН (М=42) находится в этом танке при температуре -5 °C и давлении 2 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | А. 376 кг В. 725 кг С. 752 кг D. 1 128 кг |  |
| Г 3205 | m = 12. p. M. V / T | А |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. Сколько кг № ООН 1969 ИЗОБУТАН (М=56) находится в этом танке при температуре 40 °C и давление 4 бара (абсолютное давление)? |  |
|  | А. 1 718 кг В. 2 147 кг С. 10 080 кг D. 12 600 кг |  |
| Г 3206 | m = 12. p. M. V / T или p = m. T / ( 12. M. V ) | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 300 м3. В этом танке находится 2 640 кг газа № ООН 1978 ПРОПАН (М=44) при температуре 7 °C. Каким является давление в этом грузовом танке? |  |
|  | А. 0,1 бара (абсолютное давление) В. 1,1 бара (абсолютное давление) С. 3,0 бара (абсолютное давление) D. 4,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 3207 | m = 12. p. M. V / T или p = m. T / ( 12. M. V ) | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 100 м3. В этом танке находится 1 176 кг газа № ООН 1077 ПРОПИЛЕН (М=42) при температуре 27 °C. Каким является давление в этом грузовом танке? |  |
|  | А. 0,6 бара (абсолютное давление) В. 1,9 бара (абсолютное давление) С. 6,0 бара (абсолютное давление) D. 7,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 3208 | m = 12. p. M. V / T или p = m. T / ( 12. M. V ) | С |
|  | Вместимость грузового танка составляет 450 м3. В этом танке находится 1 700 кг газа № ООН 1005 АММИАК (М=17) при температуре 27 °C. Каким является давление в этом грузовом танке? |  |
|  | А. 0,5 бара (абсолютное давление) В. 1,5 бара (абсолютное давление) С. 5,6 бара (абсолютное давление) D. 6,6 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 3209 | m = 12. p. M. V / T или p = m. T / ( 12. M. V | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 250 м3. В этом танке находится 1 160 кг газа № ООН 1011 БУТАН (М=58) при температуре 27 °C. Каким является давление в этом грузовом танке? |  |
|  | А. 0,2 бара (абсолютное давление) В. 1,0 бара (абсолютное давление) С. 1,2 бара (абсолютное давление) D. 2,0 бара (абсолютное давление) |  |
| Г 3210 | m = 12. p. M. V / T или p = m. T / ( 12. M. V | D |
|  | Вместимость грузового танка составляет 200 м3. В этом танке находится 2 000 кг газа № ООН 1068 ВИНИЛХЛОРИД (М=62,5) при температуре 27 °C. Каким является давление в этом грузовом танке? |  |
|  | А. 0,4 бара (абсолютное давление) В. 1,4 бара (абсолютное давление) С. 3,0 бара (абсолютное давление) D. 4,0 бара (абсолютное давление) |  |

_______

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/34.