| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/35 15 juin 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

# CATALOGUE DE QUESTIONS

# Gaz – Connaissances en physique et en chimie, 
objectifs 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les connaissances en physique et en chimie pour l'examen «gaz»:

-	Objectif d'examen 4.1:		Densité et volumes de liquides - Densité et volumes en cas de changement de température

-	Objectif d'examen 4.2:		Densité et volumes de liquides – Degré maximal de remplissage autorisé

-	Objectif d'examen 5: 		Pression critique et température

-	Objectif d'examen 6.1:		Polymérisation – Questions théoriques

-	Objectif d'examen 6.2:		Polymérisation – Questions pratiques, conditions de transport

-	Objectif d'examen 7.1:		Évaporation et condensation

-	Objectif d'examen 7.2:		Évaporation et condensation – Saturation quantitative de la pression de vapeur

-	Objectif d'examen 8.1:		Mélanges: Pression de vapeur et composition

-	Objectif d'examen 8.2:		Mélanges: Caractères de danger

-	Objectif d'examen 9:		Liaisons et formules chimiques

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.1: Densité et volumes de liquides,

# Densité et volumes en cas de changement de température

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4101	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	C

Dans une citerne à cargaison se trouvent 100m3 de UN 1978 PROPANE liquéfié 
à une température de -5 °C. Le contenu est porté à une température de 20 °C. 
Quel volume prend alors cette matière (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  91 m3

B.	  93 m3

C.	107 m3

D.	109 m3

G 4102	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	B

Dans une citerne à cargaison se trouvent 100m3 de UN 1978 PROPANE liquéfié 
à une température de 20 °C. Le contenu est porté à une température de -5 °C. 
Quel volume prend alors cette matière (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  91 m3

B.	  93 m3

C.	107 m3

D.	109 m3

G 4103	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	C

Dans une citerne à cargaison se trouvent 100m3 de 
UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE liquéfié à une température de -10 °C. 
Le contenu est porté à une température de 20 °C. Quel volume prend alors cette matière 
(arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  90 m3

B.	  95 m3

C.	106 m3

D.	111 m3

G 4104	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	B

Dans une citerne à cargaison se trouvent 100m3 de UN 1011 BUTANE liquéfié 
à une température de 20 °C. Le contenu est porté à une température de -10 °C. 
Quel volume prend alors cette matière (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  90 m3

B.	  95 m3

C.	106 m3

D.	111 m3

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.1: Densité et volumes de liquides,

# Densité et volumes en cas de changement de température

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4105	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	B

Une certaine quantité de UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE liquéfié prend 
un volume de 100m3 à une température de 25 °C. Quel volume prend cette matière 
à une température de 5 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  93 m3

B.	  96 m3

C.	104 m3

D.	107 m3

G 4106	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	C

Une certaine quantité de UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE liquéfié prend 
un volume de 100m3 à une température de 5 °C. Quel volume prend cette matière 
à une température de 25 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  93 m3

B.	  96 m3

C.	104 m3

D.	107 m3

G 4107	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	C

Une certaine quantité de UN 1969 ISOBUTANE liquéfié prend un volume 
de 100m3 à une température de -10 °C. Quel volume prend cette matière à 
une température de 30 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  87 m3

B.	  92 m3

C.	109 m3

D.	115 m3

G 4108	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	B

Une certaine quantité de UN 1969 ISOBUTANE liquéfié prend un volume 
de 100m3 à une température de 30 °C. Quel volume prend cette matière à 
une température de -10 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  87 m3

B.	  92 m3

C.	108 m3

D.	115 m3

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.1: Densité et volumes de liquides,

# Densité et volumes en cas de changement de température

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4109	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	C

Une certaine quantité de UN 1077 PROPYLENE liquéfié prend un volume 
de 100m3 à une température de -10 °C. Quel volume prend cette matière à 
une température de 25 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  88 m3

B.	  90 m3

C.	111 m3

D.	113 m3

G 4110	m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (avec tableaux)	B

Une certaine quantité de UN 1077 PROPYLENE liquéfié prend un volume 
de 100m3 à une température de 25 °C. Quel volume prend cette matière à 
une température de -10 °C (arrondi au m3 entier)? Utiliser les tableaux

A.	  88 m3

B.	  90 m3

C.	111 m3

D.	113 m3

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.2: Densité et volumes de liquides

# Degré maximal de remplissage autorisé

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4201	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	C

Le degré maximal de remplissage autorisé d’une citerne à cargaison est de 91 % 
à une température de la matière de 15 °C. Jusqu’à quel degré de remplissage 
peut-on charger UN 1011 BUTANE qui a une température de 5 °C?

A.	89,3 %

B.	90,0 %

C.	91,0 %

D.	92,6 %

G 4202	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	A

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de UN 1012 BUTYLENE-1 
à une température de 5 °C?

A.	89,2 %

B.	90,2 %

C.	93,8 %

D.	94,2 %

G 4203	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	B

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de 
UN 1086 CHLORURE DE VINYLE à une température de -5 °C?

A.	87,9 %

B.	88,1 %

C.	88,6 %

D.	88,9 %

G 4204	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	D

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de UN 1969 ISOBUTANE 
à une température de 25 °C?

A.	89,6 %

B.	91,0 %

C.	92,4 %

D.	93,0 %

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.2: Densité et volumes de liquides

# Degré maximal de remplissage autorisé

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4205	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	D

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de UN 1012 BUTYLENE-1 
à une température de 25 °C?

A.	91,0 %

B.	92,9 %

C.	95,0 %

D.	96,0 %

G 4206	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	C

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de 
UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE à une température de 5 °C?

A.	87,5 %

B.	88,3 %

C.	88,9 %

D.	89,3 %

G 4207	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	C

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de UN 1969 ISOBUTANE 
à une température de 5 °C?

A.	88,4 %

B.	88,9 %

C.	89,1 %

D.	89,3 %

G 4208	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	C

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de UN 1011 BUTANE 
à une température de 25 °C?

A.	89,4 %

B.	91,0 %

C.	92,8 %

D.	93,1 %

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 4.2: Densité et volumes de liquides

# Degré maximal de remplissage autorisé

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 4209	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	A

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de 
UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE à une température de -10 °C?

A.	86,1 %

B.	87,0 %

C.	87,2 %

D.	87,7 %

G 4210	VGmax = 91 . 15 /temp.de charg. (avec tableaux)	B

Quel est le degré maximal de remplissage autorisé de 
UN 1055 ISOBUTYLENEà une température de 10 °C?

A.	89,9 %

B.	90,1 %

C.	90,8 %

D.	91,0 %

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 5: Pression critique et température

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 5001			A

Le PROPANE (UN 1978) a une température critique de 97 C, un point d’ébullition 
de -42 C et une pression critique de 42bar. On veut liquéfier du propane par augmentation 
de la pression. Dans quel cas suivant cela est-il uniquement possible?

A.	A une température inférieure à 97 C

B.	A une température supérieure à -42 C

C.	A une pression supérieure à 42bar

D.	A une pression supérieure à la pression atmosphérique

G 5002			C

Le CHLORURE DE VINYLE STABILISE (UN 1086) a une pression critique 
de 44bar, un point d’ébullition de -14 °C et une température critique de 158,4 °C. 
Laquelle des affirmations suivantes est exacte?

A.	Le chlorure de vinyle peut être transporté à température ambiante 
à l’état liquide dans des citernes à pression

B.	Le chlorure de vinyle ne peut être liquéfié qu’à la température ambiante 
et à une pression supérieure à 44bar

C.	Le chlorure de vinyle peut être transporté à la pression atmosphérique 
à l’état liquide au point d’ébullition

D.	Le chlorure de vinyle ne peut être liquéfié qu’à une température 
supérieure à 158,4 C

G 5003			B

Le BUTANE (UN 1011) a un point d’ébullition de 0 C, une température critique 
de 153 C et une pression critique de 37bar. 
Laquelle des affirmations suivantes est exacte?

A.	 Le butane ne peut pas être transporté à l’état liquide à une température 
supérieure à 153 C

B.	Le butane peut être liquéfié par augmentation de la pression à 
une température inférieure à 153 °C

C.	Le butane ne peut être liquéfié qu’à une pression supérieure à 37bar

D.	Le butane  ne peut pas être liquéfié par réfrigération

G 5004			A

L’AMMONIAC ANHYDRE (UN 1005) a une température critique de 132 °C, 
une pression critique de 115bar et un point d’ébullition de -33 °C. Sous laquelle 
des conditions suivantes uniquement l’ammoniac peut-il être liquéfié?

A.	Augmentation de la pression à une température inférieure à 132 °C

B.	Augmentation de la pression à une température supérieure à 132 °C

C.	Pression supérieure à 115bar

D.	Pression supérieure à 1bar.

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 6.1: Polymérisation

# Questions théoriques

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 6101			C

Qu’est-ce que la polymérisation?

A.	Une réaction chimique lors de laquelle une matière brûle à l’air 
en dégageant de la chaleur

B.	Une réaction chimique lors de laquelle une liaison chimique 
se décompose spontanément en développant du gaz

C.	Une réaction chimique lors de laquelle les molécules de la matière 
se relient en dégageant de la chaleur

D.	Une réaction chimique lors de laquelle une matière réagit avec l’eau 
sous la formation de chaleur

G 6102			A

Comment se déclenche une polymérisation?

A.	Par la présence d’oxygène ou d’un autre générateur de radicaux

B.	Par la pression trop élevée

C.	Par la présence d’eau dans la matière sujette à polymérisation

D.	Par le pompage de la matière sujette à polymérisation à grande vitesse 
dans une citerne à cargaison

G 6103				B

Qu’est-ce qui caractérise une polymérisation spontanée?

A.	La formation de vapeur

B.	Une augmentation de la température du liquide

C.	Une chute de la température du liquide

D.	Une chute de la pression de la phase gazeuse

G 6104			B

Quel est le danger caractéristique d’une polymérisation incontrôlée d’un liquide?

A.	Le givrage du flotteur de l’indicateur de niveau

B.	La formation d’une explosion thermique

C.	La formation de fissures dans les parois des citernes à cargaison

D.	La formation d’une dépression dans les citernes à cargaison

G 6105			D

A quoi peut mener une polymérisation spontanée incontrôlée d’un liquide 
dans une citerne à cargaison?

A.	A une déflagration

B.	A une détonation.

C.	A une combustion explosive

D.	A une explosion thermique

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 7.1: Evaporation et condensation, Définitions etc.

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7101			A

De quoi dépend la pression de vapeur d’un liquide?

A.	De la température du liquide

B.	De la pression atmosphérique

C.	Du volume du liquide

D.	De la température extérieure

G 7102			B

De quoi dépend la pression de vapeur d’un liquide?

A.	De la masse du liquide

B.	De la température du liquide

C.	Du volume du récipient

D.	De la proportion vapeur/liquide se trouvant dans le récipient

G 7103			C

Quand la vapeur se condense-t-elle?

A.	Quand la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique

B.	Quand la pression de vapeur est inférieure à la pression atmosphérique.

C.	Quand la pression de vapeur est supérieure à la pression de saturation de la vapeur

D.	Quand la pression de vapeur est inférieure à la pression de saturation de la vapeur.

G 7104			D

Qu’est-ce qu’une vapeur saturée?

A.	Une vapeur dont la température est identique à celle du liquide qui s’évapore

B.	Une vapeur dont la pression est inférieure à la pression de saturation de la vapeur

C.	Une vapeur dont la pression est supérieure à la pression de saturation de la vapeur.

D.	Une vapeur dont la pression est égale à la pression de saturation de la vapeur.

G 7105			A

Quand un liquide s’évapore-t-il?

A.	Quand la pression de vapeur est inférieure à la pression de saturation de la vapeur

B.	Quand la pression de vapeur est égale à la pression de saturation de la vapeur

C.	Quand la pression de vapeur est supérieure à la pression de saturation de la vapeur

D.	Quand la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique

G 7106			B

Dans une citerne à cargaison se trouve depuis un certain temps de la vapeur 
de propane ainsi qu’une petite quantité de liquide au fond de la citerne. 
Laquelle des affirmations suivantes est exacte?

A.	La pression de vapeur est inférieure à la pression de saturation de la vapeur de propane

B.	La pression de vapeur est égale à la pression de saturation de la vapeur de propane

C.	La pression de vapeur est supérieure à la pression de saturation de la vapeur de propane

D.	La pression de vapeur est égale à la pression atmosphérique

Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 7.1: Evaporation et condensation

# Définitions etc.

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7107			C

On aspire de la vapeur d’une citerne à cargaison qui contient du propane liquide. 
Que se passe-t-il dans la citerne à cargaison après l’arrêt de l’aspiration?

A.	La pression de vapeur va chuter

B.	La pression de vapeur va rester constante

C.	La pression de vapeur va augmenter

D.	La température de la vapeur va augmenter

G 7108			D

Dans la citerne à cargaison n° 2 qui contient du propane liquide on injecte 
à l’aide d’un compresseur de la vapeur de propane provenant de 
la citerne à cargaison n° 3. Que se passera-t-il dans la citerne à cargaison n° 2 
après l’arrêt du compresseur?

A.	La température du liquide va chuter

B.	La pression de vapeur va augmenter

C.	La pression de vapeur va rester constante

D.	La pression de vapeur va chuter

G 7109			A

D’une citerne à cargaison on extrait du propane liquide par pompage. 
Que se passera-t-il dans cette citerne après l’arrêt du pompage?

A.	La pression de vapeur va augmenter

B.	La pression de vapeur va rester constante

C.	La température du liquide va augmenter

D.	La température du liquide va rester constante

G 7110			B

Dans une citerne à cargaison qui contient de l’azote à une pression absolue 
de 1bar (bar absolu) on pompe du propane liquide. 
Que se passera-t-il avec le propane liquide dans cette citerne?

A.	La température du propane va augmenter

B.	La température du propane va diminuer

C.	La température du propane va rester constante

D.	Le propane va se solidifier

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 7.2: Evaporation et condensation

# Saturation quantitative de la pression de vapeur

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7201	supprimé

G 7202	supprimé

G 7203			C

Une citerne à cargaison est remplie à 91 % de UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE 
à une température de 15 °C. Le manomètre indique une pression de 3bar, valeur supérieure 
à la pression de saturation de la vapeur. D’où provient cette pression?

A.	De la présence d’un stabilisateur

B.	Du fait qu’il faut 48 heures pour atteindre l’équilibre

C.	De la présence d’azote

D.	Du chargement qui était trop lent

G 7204			D

Un bateau-citerne du type G est chargé de UN 1077 PROPYLENE. 1m3 de liquide 
s’échappe d’une citerne à pression..Combien de vapeur de propane se forme-t-il?

A.	  12 m3

B.	  24 m3

C.	150 m3

D.	300 m3

G 7205			C

Une citerne à cargaison contient de l’azote à une pression absolue de 1bar (bar absolu) 
à une température de 5 °C. Sans que l’on évacue l’azote, la pression absolue dans la citerne 
à cargaison est portée à 3bar (bar absolu) par adjonction de vapeur d’isobutane à l’aide d’un compresseur. On arrête le compresseur. Que se passe-t-il dans la citerne à cargaison? 
(Indication: pression de saturation de la vapeur d’isobutane à 5 °C=1,86bar (bar absolu)

A.	La pression de la citerne à cargaison augmente

B.	La pression de la citerne à cargaison reste constante

C.	La pression de la citerne à cargaison diminue et il se forme du liquide.

D.	Aussi bien la vapeur d’isobutane que celle de l’azote se condensent

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 7.2: Evaporation et condensation

# Saturation quantitative de la pression de vapeur

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 7206			D

Une citerne à cargaison contient de l’azote à une pression absolue de 1bar (bar absolu) 
à une température de  20 C. Sans retour de vapeur, la citerne à cargaison est remplie
à 80 % avec UN 1969 ISOBUTANE à 20 °C. Que se passe-t-il avec la pression 
dans la citerne à cargaison?

(Indication: pression de saturation de la vapeur d’isobutane à 20 °C =3,0bar (bar absolu))

A.	La pression dans la citerne à cargaison est alors de 5bar (bar absolu)

B.	La pression dans la citerne à cargaison est alors inférieure à 5bar (bar absolu)

C.	La pression dans la citerne à cargaison est alors de 3bar (bar absolu) parce 
que toute la quantité d’azote se dilue dans le liquide

D.	La pression dans la citerne à cargaison est alors supérieure à 5bar (bar absolu)

G 7207	supprimé

G 7208			B

Une citerne à cargaison contient de la vapeur de propane à une pression absolue 
de 5,5bar (bar absolu) et une température de 20 °C. Á quelle température faut-il 
porter cette citerne pour éviter la condensation? (Indication: pression de saturation 
de la vapeur de propane à 20 °C= 5,5bar (bar absolu))

A.	A -80 C

B.	A 5 C

C.	A 12 C

D.	A 13 C

G 7209			A

9000 m3 de vapeur de chlorure de vinyle à 1bar (bar absolu) sont liquéfiés 
par compression à température ambiante. Combien de liquide (en m3) 
en résulte-t-il environ?

A.	     25 m3

B.	   375 m3

C.	1 000 m3

D.	3 000 m3

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 8.1: Mélanges

# Pression de vapeur et composition

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8101	Pression de vapeur de saturation, en fonction de la composition	B

Laquelle des affirmations suivantes relatives à la pression de vapeur 
d’un mélange propane/butane est exacte?

A.	La pression de vapeur du mélange est inférieure à celle du butane

B.	La pression de vapeur du mélange est supérieure à celle du butane

C.	La pression de vapeur du mélange est égale à celle du propane

D.	La pression de vapeur du mélange est supérieure à celle du propane

G 8102	Pression de vapeur de saturation, en fonction de la composition	C

Laquelle des affirmations suivantes relatives à la pression de vapeur 
d’un mélange de 60 % de propylène et 40 % de propane est exacte?

A.	La pression de vapeur du mélange est supérieure à celle du propylène

B.	La pression de vapeur du mélange est égale à celle du propylène

C.	La pression de vapeur du mélange est inférieure à celle du propylène

D.	La pression de vapeur du mélange est égale à celle du propane

G 8103	Pression de vapeur de saturation, en fonction de la composition	A

Du propylène contient 7 % de propane. Laquelle des affirmations suivantes 
relatives à la pression de vapeur du mélange est exacte?

A.	La pression de vapeur du mélange est inférieure à celle du propylène.

B.	La pression de vapeur du mélange est égale à celle du propylène

C.	La pression de vapeur du mélange est supérieure à celle du propylène

D.	La pression de vapeur du mélange est inférieure à celle du propane

G 8104	supprimé

G 8105	supprimé

G 8106	supprimé

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 8.1: Mélanges

# Pression de vapeur et composition

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8201			C

Avec quelle matière suivante un mélange de gaz liquéfié composé de propane 
et de butane est-il comparable du point de vue des risques pour la santé?

A.	UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE

B.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

C.	UN 1879 PROPANE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISE

G 8202			B

Lors du transport d’un mélange de gaz liquéfiés composé de propane et de butane 
il faut respecter les mêmes prescriptions de sécurité que lors du transport d’un autre gaz. 
Quel est ce gaz?

A.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

B.	UN 1969 ISOBUTANE

C.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISE

G 8203			B

Avec quelle matière suivante UN 1965 HYDROCARBURES GAZEUX 
EN MELANGE LIQUEFIE; N.S.A., (MELANGE A) est-il comparable 
du point de vue des risques pour la santé?

A.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

B.	UN 1969 ISOBUTANE

C.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISE

G 8204			C

Lors du transport d’un MELANGE A (UN 1965) il faut respecter les mêmes 
prescriptions de sécurité que lors du transport d’un autre gaz. Quel est ce gaz?

A.	UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE

B.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

C.	UN 1969 ISOBUTANE

D.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 8.1: Mélanges

# Pression de vapeur et composition

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8205			A

Quelle caractéristique de danger présente un mélange de gaz liquéfiés 
composé de propane et de butane?

A.	inflammabilité

B.	toxicité

C.	polymérisation

D.	sans danger

G 8206			C

Quelle caractéristique de danger présente UN 1965 HYDROCARBURES 
GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE; N.S.A.?

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

G 8207			C

Quelle caractéristique de danger présente un mélange composé de BUTANE 
et de BUTYLENE (UN 1965)

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

G 8208			C

Quelle caractéristique de danger présente UN 1063 CHLORURE DE METHYLE?

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

G 8201			C

Avec quelle matière suivante un mélange de gaz liquéfié composé de propane et de butane est-il comparable du point de vue des risques pour la santé?

A.	UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE

B.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

C.	UN 1879 PROPANE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISE

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 8.1: Mélanges

# Pression de vapeur et composition

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8202			B

Lors du transport d’un mélange de gaz liquéfiés composé de propane et de butane 
il faut respecter les mêmes prescriptions de sécurité que lors du transport d’un autre gaz.
Quel est ce gaz?

A.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

B.	UN 1969 ISOBUTANE

C.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ

G 8203			B

Avec quelle matière suivante UN 1965 HYDROCARBURES GAZEUX 
EN MELANGE LIQUEFIE; N.S.A., (MELANGE A) est-il comparable 
du point de vue des risques pour la santé?

A.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

B.	UN 1969 ISOBUTANE

C.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

D.	UN 1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ

G 8204			C

Lors du transport d’un MELANGE A (UN 1965) il faut respecter 
les mêmes prescriptions de sécurité que lors du transport d’un autre gaz..
Quel est ce gaz?

A.	UN 1005 AMMONIAC ANHYDRE

B.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

C.	UN 1969 ISOBUTANE

D.	UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE

G 8205			A

Quelle caractéristique de danger présente un mélange de gaz liquéfiés 
composé de propane et de butane?

A.	inflammabilité

B.	toxicité

C.	polymérisation

D.	sans danger

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 8.1: Mélanges

# Pression de vapeur et composition

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 8206			C

Quelle caractéristique de danger présente UN 1965 HYDROCARBURES GAZEUX 
EN MELANGE LIQUEFIE; N.S.A.?

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

G 8207			C

Quelle caractéristique de danger présente un mélange composé de BUTANE 
et de BUTYLENE (UN 1965)?

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

G 8208			C

Quelle caractéristique de danger présente UN 1063 CHLORURE DE METHYLE?

A.	sans danger

B.	toxicité

C.	inflammabilité

D.	polymérisation

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 9: Liaisons et formules chimiques

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 9001			A

Laquelle des matières suivantes présente le danger de polymérisation?

A.	UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE

B.	UN 1012 BUTYLENE-1

C.	UN 1012 BUTYLENE-2

D.	UN 1969 ISOBUTANE

G 9002			D

Quelle est la masse moléculaire d’une matière dont la formule est: CH2=CCl2?

(La masse atomique du carbone est 12. La masse atomique de l’hydrogène est 1. 
La masse atomique du chlore est 35,5.)

A.	58

B.	59

C.	62,5

D.	97

G 9003			C

Quelle est la masse moléculaire d’une matière dont la formule est : CH3-CO-CH3?

(La masse atomique du carbone est 12. La masse atomique de l’hydrogène est 1. 
La masse atomique de l’oxygène est 16.)

A.	54

B.	56

C.	58

D.	60

G 9004			B

Quelle est la masse moléculaire d’une matière dont la formule est : CH3 Cl?

(La masse atomique du carbone est 12. La masse atomique de l’hydrogène est 1. 
La masse atomique du chlore est 35,5.)

A.	28,0

B.	50,5

C.	52,5

D.	54,5

G 9005			A

Quelle est la masse moléculaire d’une matière dont la formule est: CH2=C(CH3)-CH=CH2?

(La masse atomique du carbone est 12. La masse atomique de l’hydrogène est 1.)

A.	68

B.	71

C.	88

D.	91

# Connaissances en physique et en chimie

# Objectif d’examen 9: Liaisons et formules chimiques

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

G 9006	supprimé

G 9007	supprimé

G 9008			A

Quelle est la masse moléculaire d’une matière dont la formule est: CH3-CH(CH3)-CH3?

(La masse atomique du carbone est 12. La masse atomique de l’hydrogène est 1.)

A.	58

B.	66

C.	68

D.	74

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/35.