| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/35 15 June 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Пятнадцатая сессия
Женева, 24-28 августа 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

КАТАЛОГ ВОПРОСОВ

Газы - знания по физике и химии, целевые темы 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

1.	На своей четырнадцатой сессии Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ, напомнив о том, что в соответствии с пунктом 8.2.2.7.2.3 Правил, прилагаемых к ВОПОГ, Административный комитет ВОПОГ должен составить каталог вопросов для экзаменов по ВОПОГ, принял решение о том, что этот вопрос необходимо будет включать в повестку дня следующих сессий, с тем чтобы можно было постепенно переводить на другие языки и принимать составленные перечни вопросов (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, пункты 38 и 40).

2.	В настоящем документе содержатся предложенные ЦКСР перечни экзаменационных вопросов, касающихся знаний по физике и химии, по теме "газы":

-	Целевая тема 4.1:	Плотность и объемы жидкости - плотность и объемы в зависимости от изменения температуры

-	Целевая тема 4.2:	Плотность и объемы жидкости - разрешенная максимальная степень наполнения

-	Целевая тема 5:	Критическое давление и температура

-	Целевая тема 6.1:	Полимеризация - теоретические вопросы

-	Целевая тема 6.2:	Полимеризация - практические вопросы

-	Целевая тема 7.1:	Испарение и конденсация

-	Целевая тема 7.2:	Испарение и конденсация - количественные показатели давления насыщенного пара

-	Целевая тема 8.1:	Смеси:  давление паров и состав

-	Целевая тема 8.2:	Смеси:  опасные свойства

-	Целевая тема 9:	Химические связи и формулы

| Знания по физике и химии Целевая тема 4.1: Плотность и объемы жидкостей Плотность и объемы в зависимости от изменения температуры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 4101 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | C |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1978 ПРОПАН сжиженный при температуре -5 °C. Содержимое танка доводится до температуры 20 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 91 м3 B. 93 м3 C. 107 м3 D. 109 м3 |  |
| Г 4102 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | B |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1978 ПРОПАН сжиженный при температуре 20 °C. Содержимое танка доводится до температуры -5 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 91 м3 B. 93 м3 C. 107 м3 D. 109 м3 |  |
| Г 4103 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | C |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный при температуре -10 °C. Содержимое танка доводится до температуры 20 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 90 м3 B. 95 м3 C. 106 м3 D. 111 м3 |  |
| Г 4104 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | B |
|  | В грузовом танке содержится 100 м3 № ООН 1011 БУТАН сжиженный при температуре 20 °C. Содержимое танка доводится до температуры -10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 90 м3 B. 95 м3 C. 106 м3 D. 111 м3 |  |
| Г 4105 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 25 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 5 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 93 м3 B. 96 м3 C. 104 м3 D. 107 м3 |  |
| Г 4106 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 5 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 25 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 93 м3 B. 96 м3 C. 104 м3 D. 107 м3 |  |
| Г 4107 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1969 ИЗОБУТАН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре -10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 30 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 87 м3 B. 92 м3 C. 109 м3 D. 115 м3 |  |
| Г 4108 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1969 ИЗОБУТАН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 30 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре -10 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 87 м3 B. 92 м3 C. 108 м3 D. 115 м3 |  |
| Г 4109 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | C |
|  | Некоторое количество № ООН 1077 ПРОПИЛЕН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре -10 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре 25 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 88 м3 B. 90 м3 C. 111 м3 D. 113 м3 |  |
| Г 4110 | m = t1 . Vt1 = t2 . Vt2 (с таблицами) | B |
|  | Некоторое количество № ООН 1077 ПРОПИЛЕН сжиженный занимает объем 100 м3 при температуре 25 °C. Каким будет в этом случае объем этого вещества при температуре -10 °C (округленный до целого м3)? Использовать таблицы |  |
|  | A. 88 м3 B. 90 м3 C. 111 м3 D. 113 м3 |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 4.2: Плотность и объемы жидкостей Разрешенная максимальная степень наполнения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 4201 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | C |
|  | Разрешенная максимальная степень наполнения грузового танка составляет 91% при температуре вещества 15 °C. До какой степени наполнения можно загружать № ООН 1011 БУТАН при температуре 5 °C? |  |
|  | A. 89,3% B. 90,0% C. 91,0% D. 92,6% |  |
| Г 4202 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | A |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1012 1-БУТИЛЕН при температуре 5 °C? |  |
|  | A. 89,2% B. 90,2% C. 93,8% D. 94,2% |  |
| Г 4203 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | B |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД при температуре -5 °C? |  |
|  | A. 87,9% B. 88,1% C. 88,6% D. 88,9% |  |
| Г 4204 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | D |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1969 ИЗОБУТАН при температуре 25 °C? |  |
|  | A. 89,6% B. 91,0% C. 92,4% D. 93,0% |  |
| Г 4205 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | D |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1012 1-БУТИЛЕН при температуре 25 °C? |  |
|  | A. 91,0% B. 92,9% C. 95,0% D. 96,0% |  |
| Г 4206 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | C |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ при температуре 5 °C? |  |
|  | A. 87,5% B. 88,3% C. 88,9% D. 89,3% |  |
| Г 4207 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | C |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1969 ИЗОБУТАН при температуре 5 °C? |  |
|  | A. 88,4% B. 88,9% C. 89,1% D. 89,3% |  |
| Г 4208 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | C |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1011 БУТАН при температуре 25 °C? |  |
|  | A. 89,4% B. 91,0% C. 92,8% D. 93,1% |  |
| Г 4209 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | A |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ при температуре -10 °C? |  |
|  | A. 86,1% B. 87,0% C. 87,2% D. 87,7% |  |
| Г 4210 | VGмакс. = 91 . 15 /темп. погрузки (с таблицами) | B |
|  | Какая разрешенная максимальная степень наполнения № ООН 1055 ИЗОБУТИЛЕН при температуре 10 °C? |  |
|  | A. 89,9% B. 90,1% C. 90,8% D. 91,0% |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 5: Критическое давление и температура |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 5001 |  | A |
|  | ПРОПАН (№ ООН 1978) имеет критическую температуру 97 C, температуру кипения -42 C и критическое давление 42 бара. Необходимо довести пропан до жидкого состояния посредством увеличения давления. В каком единственном из перечисленных ниже случаев это возможно? |  |
|  | A. При температуре ниже 97 C B. При температуре выше -42 C C. При давлении выше 42 бара D. При давлении выше атмосферного давления |  |
| Г 5002 |  | C |
|  | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (№ ООН 1086) имеет критическое давление 44 бара, температуру кипения -14 °C и критическую температуру 158,4 °C. Какое из нижеследующих утверждений правильно? |  |
|  | A. Винилхлорид может перевозиться при температуре окружающей среды в жидком состоянии в цистернах под давлением B. Винилхлорид может быть доведен до жидкого состояния только при температуре окружающей среды и давлении более 44 бар C. Винилхлорид может перевозиться при атмосферном давлении в жидком состоянии при температуре кипения D. Винилхлорид может быть доведен до жидкого состояния только при температуре выше 158,4 C |  |
| Г 5003 |  | B |
|  | БУТАН (№ ООН 1011) имеет температуру кипения 0 C, критическую температуру 153 C и критическое давление 37 бар. Какое из нижеследующих утверждений правильно? |  |
|  | A. Бутан не может перевозиться в жидком состоянии при температуре выше 153 C B. Бутан может быть доведен до жидкого состояния посредством повышения давления при температуре ниже 153 °C C. Бутан может быть доведен до жидкого состояния лишь при давлении более 37 бар D. Бутан не может быть доведен до жидкого состояния посредством охлаждения |  |
| Г 5004 |  | A |
|  | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ (№ ООН 1005) имеет критическую температуру 132 °C, критическое давление 115 бар и температуру кипения -33 °C. В каких единственных из перечисленных ниже условий аммиак может быть доведен до жидкого состояния? |  |
|  | A. В условиях повышения давления при температуре ниже 132 °C B. В условиях повышения давления при температуре выше 132 °C C. В условиях создания давления более 115 бар D. В условиях создания давления более 1 бара |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 6.1: Полимеризация Теоретические вопросы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 6101 |  | C |
|  | Что такое полимеризация? |  |
|  | А. Химическая реакция, в ходе которой вещество горит в воздухе, выделяя тепло B. Химическая реакция, в ходе которой химическое соединение самопроизвольно разлагается, образуя газ С. Химическая реакция, в ходе которой молекулы вещества соединяются между собой, выделяя тепло D. Химическая реакция, в ходе которой вещество реагирует с водой с образованием тепла |  |
| Г 6102 |  | A |
|  | Что приводит к полимеризации? |  |
|  | А. Наличие кислорода или иного источника радикалов B. Действие слишком большого давления С. Наличие воды в веществе, которое способно полимеризоваться D. Накачка вещества, способного полимеризоваться, с большой скоростью в грузовой танк |  |
| Г 6103 |  | B |
|  | Чем характеризуется самопроизвольная полимеризация? |  |
|  | А. Образованием паров B. Повышением температуры жидкости С. Падением температуры жидкости D. Падением давления газовой фазы |  |
| Г 6104 |  | B |
|  | В чем заключается характерная опасность неуправляемой полимеризации жидкости? |  |
|  | А. Заиндевением поплавка указателя уровня B. Созданием условий для теплового взрыва С. Образованием трещин на стенках грузового танка D. Образованием разрежения в грузовых танках |  |
| Г 6105 |  | D |
|  | К чему может привести произвольная неуправляемая полимеризация жидкости в грузовом танке? |  |
|  | А. К дефлаграции B. К детонации С. К взрывоопасному горению D. К тепловому взрыву |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 6.2: Полимеризация Практические вопросы, условия перевозки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 6201 | 3.2, таблица С | C |
|  | В таблице С значится "№ ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ". Что означает "СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ"? |  |
|  | A. Во время перевозки этот продукт нельзя подвергать слишком сильной тряске B. Этот продукт устойчив во всех обстоятельствах C. Были приняты меры в целях предотвращения полимеризации во время перевозки D. 1,3-БУТАДИЕН представляет собой продукт, с которым ничего не может случиться |  |
| Г 6202 |  | С |
|  | В случае перевозки № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ возможность полимеризации исключить нельзя. Каким образом можно ее предотвратить? |  |
|  | A. Посредством медленной погрузки B. Посредством погрузки данного продукта в грузовой танк при высокой температуре C. Посредством добавления стабилизатора и/или поддержания концентрации кислорода в грузовом танке на низком уровне D. Посредством добавления стабилизатора в том случае, если содержание кислорода в грузовом танке составляет 2,0% по объему |  |
| Г 6203 |  | D |
|  | Почему иногда необходимо перевозить в присутствии стабилизатора смесь, состоящую из № ООН 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ и углеводородов? |  |
|  | A. В связи с большим содержанием воды B. В связи с большим содержанием изобутана и бутилена C. В связи с присутствием твердых веществ D. В связи с высоким содержанием бутадиена |  |
| Г 6204 |  | А |
|  | В чем заключается назначение стабилизатора? |  |
|  | A. В предупреждении полимеризации B. В прекращении полимеризации посредством снижения температуры C. В исключении возможности дефлаграции D. В исключении возможности расширения жидкости |  |
| Г 6205 | 3.2, таблица С | А |
|  | Данное вещество должно перевозиться со стабилизатором. В каком случае можно осуществлять такую перевозку? |  |
|  | A. Когда в транспортном документе указано, какой стабилизатор добавлен и в какой концентрации B. Когда на борту находится хороший стабилизатор в достаточном количестве, чтобы его можно было добавить в случае необходимости во время перевозки C. Когда после погрузки сразу же добавлено достаточное количество стабилизатора D. Когда груз достаточно горячий, что обеспечит возможность абсорбции стабилизатора |  |
| Г 6206 | 3.2, таблица С | D |
|  | Некоторые вещества должны быть стабилизированы. В каком разделе ДОПОГ указаны требования, которые необходимо выполнить в целях стабилизации? |  |
|  | A. В части 2, 2.2.2, ГАЗЫ B. В разделе 8.6.3, контрольный перечень ДОПОГ C. В главе 3.2, таблица А, и в пояснениях к таблице D. В главе 3.2, таблица С, и в пояснениях к таблице |  |
| Г 6207 |  | В |
|  | Какой признак может указывать на то, что данное вещество находится в процессе полимеризации? |  |
|  | A. Падение давления в грузовом танке B. Повышение температуры жидкости C. Повышение температуры паров D. Падение температуры жидкости |  |
| Г 6208 | Исключен |  |
| Г 6209 |  | С |
|  | В жидкости, которая может полимеризоваться, содержится стабилизатор в достаточной концентрации в разбавленном состоянии. Можно ли считать, что эта жидкость будет оставаться стабилизированной в течение неограниченного периода времени? |  |
|  | A. Да, поскольку сам стабилизатор устойчив B. Да, поскольку нет кислорода C. Нет, поскольку стабилизатор в любом случае потребляется медленно D. Нет, поскольку стабилизатор осаждается на стенках грузового танка и теряет свою эффективность |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 7.1: Испарение и конденсация Определения и другие вопросы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 7101 |  | A |
|  | От чего зависит давление паров жидкости? |  |
|  | А. От температуры жидкости B. От атмосферного давления С. От объема жидкости D. От внешней температуры |  |
| Г 7102 |  | B |
|  | От чего зависит давление паров жидкости? |  |
|  | А. От массы жидкости B. От температуры жидкости С. От вместимости емкости D. От соотношения пара и жидкости в емкости |  |
| Г 7103 |  | C |
|  | Когда происходит конденсация пара? |  |
|  | А. Когда давление пара выше атмосферного давления B. Когда давление пара ниже атмосферного давления С. Когда давление пара выше давления насыщения пара D. Когда давление пара ниже давления насыщения пара |  |
| Г 7104 |  | D |
|  | Что означает насыщенный пар? |  |
|  | А. Пар, температура которого идентична температуре жидкости, которая испаряется B. Пар, давление которого ниже давления насыщения пара С. Пар, давление которого выше давления насыщения пара D. Пар, давление которого равно давлению насыщения пара |  |
| Г 7105 |  | A |
|  | В каком случае происходит испарение жидкости? |  |
|  | А. Когда давление пара ниже давления насыщения пара B. Когда давление пара равно давлению насыщения пара С. Когда давление пара выше давления насыщения пара D. Когда давление пара выше атмосферного давления |  |
| Г 7106 |  | B |
|  | В грузовом танке в течение некоторого времени содержатся пары пропана, а также небольшое количество жидкости на дне танка. Какое из нижеприведенных утверждений правильно? |  |
|  | А. Давление пара ниже давления насыщения паров пропана B. Давление пара равно давлению насыщения паров пропана С. Давление пара выше давления насыщения паров пропана D. Давление пара равно атмосферному давлению |  |
| Г 7107 |  | C |
|  | Из грузового танка, в котором содержится жидкий пропан, отсасываются пары. Что происходит в грузовом танке после прекращения отсасывания? |  |
|  | А. Давление пара уменьшится B. Давление пара останется постоянным С. Давление пара увеличится D. Температура пара повысится |  |
| Г 7108 |  | D |
|  | В грузовой танк № 2, который содержит жидкий пропан, закачиваются с помощью компрессора пары пропана из грузового танка № 3. Что произойдет в грузовом танке № 2 после остановки компрессора? |  |
|  | А. Температура жидкости снизится B. Давление пара повысится С. Давление пара останется постоянным D. Давление пара снизится |  |
| Г 7109 |  | A |
|  | Из грузового танка производится откачка жидкого пропана. Что произойдет в этом грузовом танке после прекращения откачки? |  |
|  | А. Давление пара повысится B. Давление пара останется постоянным С. Температура жидкости повысится D. Температура жидкости останется постоянной |  |
| Г 7110 |  | B |
|  | В грузовой танк, в котором содержится азот под давлением 1 бар (абсолютное давление), закачивается жидкий пропан. Что произойдет с жидким пропаном в этом танке? |  |
|  | А. Температура пропана повысится B. Температура пропана снизится С. Температура пропана останется постоянной D. Пропан затвердеет |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 7.2: Испарение и конденсация Количественные показатели давления насыщенного пара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 7201 | исключен |  |
| Г 7202 | исключен |  |
| Г 7203 |  | C |
|  | Грузовой танк заполнен на 91% емкости № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ при температуре 15 °C. Манометр показывает давление 3 бара - значение, которое превышает давление насыщения пара. В результате чего возникло это давление? |  |
|  | А. В результате присутствия стабилизатора B. В связи с тем, что для достижения равновесия требуется 48 часов С. В результате присутствия азота D. В результате слишком медленной погрузки |  |
| Г 7204 |  | D |
|  | Танкер типа G загружен № ООН 1077 ПРОПИЛЕН. Из грузового танка под давлением происходит утечка 1 м3 жидкости. Какой объем паров пропана образуется в этом случае? |  |
|  | A. 12 м3 B. 24 м3 C. 150 м3 D. 300 м3 |  |
| Г 7205 |  | C |
|  | В грузовом танке содержится азот под давлением 1 бар (абсолютное давление) при температуре 5 С. Без отвода азота абсолютное давление в грузовом танке доводится до 3 бар (абсолютное давление) путем нагнетания паров изобутана с помощь компрессора. Компрессор выключается. Что происходит в грузовом танке? (Указание: давление насыщения паров изобутана при 5 С составляет 1,86 бара (абсолютное давление) |  |
|  | А. Давление в грузовом танке повышается B. Давление в грузовом танке остается постоянным С. Давление в грузовом танке снижается и образуется жидкость D. Пары как изобутана, так и азота конденсируются |  |
| Г 7206 |  | D |
|  | В грузовом танке содержится азот под давлением 1 бар (абсолютное давление) при температуре 20 C. Без удаления паров грузовой танк наполняется на 80% емкости № ООН 1969 ИЗОБУТАН при 20 °C. Что происходит с давлением в грузовом танке? (Указание: давление насыщения паров изобутана при 20 °C составляет 3,0 бара (абсолютное давление)) |  |
|  | А. Давление в грузовом танке составляет в этом случае 5 бар (абсолютное давление) B. Давление в грузовом танке в этом случае меньше 5 бар (абсолютное давление) С. Давление в грузовом танке составляет в этом случае 3 бара (абсолютное давление), поскольку все количество азота растворяется в жидкости D. Давление в грузовом танке в этом случае превышает 5 бар (абсолютное давление) |  |
| Г 7207 | исключен |  |
| Г 7208 |  | B |
|  | В грузовом танке содержатся пары пропана под давлением 5,5 бара (абсолютное давление) и при температуре 20 С. До какой температуры следует довести этот танк, чтобы предотвратить конденсацию? (Указание: давление насыщения паров пропана при 20 °C составляет 5,5 бара (абсолютное давление)) |  |
|  | A. До -80 C B. До 5 C C. До 12 C D. До 13 C |  |
| Г 7209 |  | A |
|  | 9 000 м3 паров винилхлорида под давлением 1 бар (абсолютное давление) доведено до жидкого состояния посредством сжатия при температуре окружающей среды. Приблизительно какой объем жидкости получится в результате этого (в м3)? |  |
|  | A. 25 м3 B. 375 м3 C. 1 000 м3 D. 3 000 м3 |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 8.1: Смеси Давление паров и состав |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 8101 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | В |
|  | Какое из нижеследующих утверждений относительно давления паров смеси пропана/бутана правильно? |  |
|  | А. Давление паров смеси ниже давления паров бутана B. Давление паров смеси выше давления паров бутана С. Давление паров смеси равно давлению паров пропана D. Давление паров смеси выше давления паров пропана |  |
| Г 8102 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | С |
|  | Какое из нижеприведенных утверждений относительно давления паров смеси, состоящей из 60% пропилена и 40% пропана, правильно? |  |
|  | А. Давление паров смеси выше давления паров пропилена B. Давление паров смеси равно давлению паров пропилена С. Давление паров смеси ниже давления паров пропилена D. Давление паров смеси равно давлению паров пропана |  |
| Г 8103 | Давление насыщенных паров в зависимости от состава | А |
|  | Пропилен содержит 7% пропана. Какое из нижеприведенных утверждений относительно давления паров смеси правильно? |  |
|  | А. Давление паров смеси ниже давления паров пропилена B. Давление паров смеси равно давлению паров пропилена С. Давление паров смеси выше давления паров пропилена D. Давление паров смеси ниже давления паров пропана |  |
| Г 8104 | исключен |  |
| Г 8105 | исключен |  |
| Г 8106 | исключен |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 8.2: Смеси Опасные свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 8201 |  | C |
|  | С каким нижеследующим веществом сопоставима смесь сжиженного газа, состоящая из пропана и бутана, с точки зрения опасности для здоровья? |  |
|  | A. № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ B. № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ C. № ООН 1879 ПРОПАН D. № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| Г 8202 |  | B |
|  | Во время перевозки смеси сжиженных газов, состоящей из пропана и бутана, следует соблюдать те же предписания, касающиеся безопасности, что и во время перевозки другого газа. Какой это газ? |  |
|  | A. № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ B. № ООН 1969 ИЗОБУТАН C. № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД D. № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| Г 8203 |  | B |
|  | С каким из нижеследующих веществ сопоставим № ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ; Н.У.К. (СМЕСЬ А) с точки зрения опасности для здоровья? |  |
|  | A. № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ B. № ООН 1969 ИЗОБУТАН C. № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД D. № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |
| Г 8204 |  | C |
|  | В ходе перевозки СМЕСИ А (№ ООН 1965) необходимо соблюдать те же предписания, касающиеся безопасности, что и в ходе перевозки другого газа. Какой это газ? |  |
|  | A. № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ B. № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ C. № ООН 1969 ИЗОБУТАН D. № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИД |  |
| Г 8205 |  | A |
|  | Какая характерная опасность свойственна смеси сжиженных газов, состоящей из пропана и бутана? |  |
|  | А. Легковоспламеняемость B. Токсичность С. Полимеризация D. Опасности нет |  |
| Г 8206 |  | С |
|  | Какая характерная опасность свойственна № ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ; Н.У.К.? |  |
|  | А. Опасности нет B. Токсичность С. Легковоспламеняемость D. Полимеризация |  |
| Г 8207 |  | С |
|  | Какая характерная опасность свойственна смеси, состоящей из БУТАНА и БУТИЛЕНА (№ ООН 1965)? |  |
|  | А. Опасности нет B. Токсичность С. Легковоспламеняемость D. Полимеризация |  |
| Г 8208 |  | C |
|  | Какая характерная опасность свойственна № ООН 1063 МЕТИЛХЛОРИД? |  |
|  | А. Опасности нет B. Токсичность С. Легковоспламеняемость D. Полимеризация |  |

| Знания по физике и химии Целевая тема 9: Химические соединения и формулы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Источник | Правильный ответ |
| Г 9001 |  | A |
|  | Какое из нижеследующих веществ представляет собой опасность полимеризации? |  |
|  | A. № ООН 1010 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ B. № ООН 1012 1-БУТИЛЕН C. № ООН 1012 2-БУТИЛЕН D. № ООН 1969 ИЗОБУТАН |  |
| Г 9002 |  | D |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH2=CCl2? (Атомная масса углерода равна 12. Атомная масса водорода равна 1. Атомная масса хлора равна 35,5.) |  |
|  | A. 58 B. 59 C. 62,5 D. 97 |  |
| Г 9003 |  | C |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3-CO-CH3? (Атомная масса углерода равна 12. Атомная масса водорода равна 1. Атомная масса кислорода равна 16.) |  |
|  | A. 54 B. 56 C. 58 D. 60 |  |
| Г 9004 |  | B |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3 Cl? (Атомная масса углерода равна 12. Атомная масса водорода равна 1. Атомная масса хлора равна 35,5.) |  |
|  | A. 28,0 B. 50,5 C. 52,5 D. 54,5 |  |
| Г 9005 |  | A |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH2=C(CH3)-CH=CH2? (Атомная масса углерода равна 12. Атомная масса водорода равна 1.) |  |
|  | A. 68 B. 71 C. 88 D. 91 |  |
| Г 9006 | исключен |  |
| Г 9007 | исключен |  |
| Г 9008 |  | А |
|  | Чему равна молекулярная масса вещества, которое выражается следующей формулой: CH3-CH(CH3)-CH3? (Атомная масса углерода равна 12. Атомная масса водорода равна 1.) |  |
|  | A. 58 B. 66 C. 68 D. 74 |  |

________________

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/35.