| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/38 12 juin 2009 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé 
à l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voie 
de navigation intérieure (ADN) 
(Comité de sécurité de l’ADN)

Quinzième session
Genève, 24-28 août 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

# CATALOGUE DE QUESTIONS

# Gaz – pratiques, objectifs 6, 7, 8, 9, 10

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)

1.	À sa quatorzième session, le Comité de Sécurité de l'ADN, rappelant qu'en vertu du 8.2.2.7.2.3 du Règlement annexé à l'ADN le Comité d'administration de l'ADN doit établir un catalogue de questions pour les examens ADN, a décidé que la question devrait être portée à l'ordre du jour des prochaines sessions afin que les listes de questions puissent être traduites et adoptés progressivement (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/30, par. 38 et 40).

2.	Le présent document contient les listes de questions proposées par la CCNR en ce qui concerne les pratiques pour l'examen gaz:

-	Objectif d'examen 6:		Contrôles de locaux fermés et pénétration dans ces locaux

-	Objectif d'examen 7:		Attestation de dégazage et travaux admis

-	Objectif d'examen 8:		Degré de remplissage et surremplissage

-	Objectif d'examen 9: 		Installations de sécurité

-	Objectif d'examen 10:		Pompes et compresseurs

# Pratique

Objectif d'examen 6: Contrôles de locaux fermés et pénétration dans ces locaux

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 6001			B

Avant de pénétrer dans un espace de cale, il faut effectuer de mesures 
de concentrations de gaz. Comment faut-il procéder?

A.	Une personne pénètre dans l'espace de cale et mesure à tous les 
emplacements possibles

B.	À l'aide d'un tuyau flexible on mesure d'en haut jusqu'au fond à 
différentes hauteurs

C	À l'aide d'un tuyau flexible on mesure immédiatement sous l'orifice d'accès

D.	À l'aide d'un tuyau flexible on mesure à mi-hauteur de l'espace de cale

GP 6002			A

Un bateau est chargé de UN 1978 PROPANE. Après des mesures consciencieuses 
il s'avère qu'un espace de cale contient assez d'oxygène et moins de 5 % de 
la limite inférieure d'explosivité de propane. 
Laquelle des affirmations suivantes est exacte?

A.	Cet espace de cale peut être pénétré par une personne sans protection

B.	Cet espace de cale ne peut être pénétré que si la personne concernée porte 
des habits de protection

C.	Cet espace de cale peut être pénétré par une personne sans protection 
uniquement si une attestation de dégazage a été délivrée

D.	Cet espace de cale ne peut pas être pénétré

GP 6003		supprimé

GP 6004			C

La mesure de l'atmosphère d'un local fermé avec un appareil combiné détecteur 
de gaz inflammables/oxygène-mètre donne le résultat suivant: 16 % en volume 
d'oxygène et 9 % de la limite inférieure d'explosivité. Laquelle des affirmations 
suivantes est exacte?

A.	Ce local n'est pas sûr pour les personnes ni contre les explosions

B.	Ce local est sûr pour les personnes mais non contre les explosions

C.	Ce local est sûr contre les explosions mais non pour les personnes

D.	Ce local est sûr contre les explosions et pour les personnes

# Pratique

Objectif d'examen 6: Contrôles de locaux fermés et pénétration dans ces locaux

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 6005			A

La mesure de l'atmosphère d'un local fermé avec un appareil combiné détecteur 
de gaz inflammables/oxygène-mètre donne le résultat suivant: 16 % en volume 
d'oxygène et 60 % de la limite inférieure d'explosivité. Laquelle des affirmations 
suivantes est exacte?

A.	Ce local n'est pas sûr pour les personnes ni contre les explosions

B.	Ce local est sûr pour les personnes mais non contre les explosions

C.	Ce local est sûr contre les explosions mais non pour les personnes

D.	Ce local est sûr contre les explosions et pour les personnes

GP 6006		7.2.3.1.6	D

Un bateau transporte UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE. Après la mesure 
de l'atmosphère dans un espace de cale, il s'avère qu'il contient 20 % en volume 
d'oxygène et 100 ppm de butadiène. La personne qui pénètre dans l'espace de cale 
doit porter des habits de protection et un appareil respiratoire autonome. 
Quelles mesures supplémentaires doit être prises?

A.	Vous donnez à cette personne un appareil portable de radiotéléphonie et 
postez une personne à l'orifice d'accès

B.	A l'orifice d'accès vous postez une personne qui est en contact direct avec 
le conducteur dans la timonerie

C.	Vous assurez la personne par une corde, postez une personne à l'orifice 
d'accès qui assure la surveillance et qui peut communiquer avec le 
conducteur dans la timonerie

D.	Vous assurez la personne par une corde, postez une personne de 
surveillance qui dispose du même équipement de sécurité à l'orifice d'accès 
et vous vous assurez que deux autres personnes se trouvent à portée de voix 
de cette dernière

GP 6007			D

Un bateau est chargé de UN 1010 BUTADIENE-1-3, STABILISE. Un espace 
de cale est contrôlé. Ce contrôle donne le résultat suivant: l'oxygène-mètre 
indique 21 % en volume, le détecteur de gaz inflammables indique 10 % de la limite 
inférieure d'explosivité et le toximètre indique 10 ppm de butadiène

Quelles conclusions tirez-vous de ces mesures?

A.	Ce local est sûr contre les explosions et pour les personnes

B.	Ce local est sûr pour les personnes

C.	Ce local est sûr contre les explosions

D.	Les mesures ne correspondent pas

# Pratique

Objectif d'examen 6: Contrôles de locaux fermés et pénétration dans ces locaux

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 6008		7.2.3.1.6	C

Un bateau transporte UN 1033 ETHER METHYLIQUE. La mesure de l'atmosphère 
d'un espace de cale montre que celui-ci contient 20 % en volume d'oxygène 
et 500 ppm d'éther méthylique. Une personne doit pénétrer dans cet espace de cale. 
Cette personne est équipée des habits de protection, d'un appareil respiratoire 
autonome et d'un équipement de secours. Il y a une personne de surveillance 
à l'orifice d'accès. Quelles mesures supplémentaires doivent en outre être prises?

A.	Vous donnez à cette personne et à celle sur le pont un appareil portable 
de radiotéléphonie pour qu'elles puissent communiquer avec deux autres 
personnes sur le pont

B.	Vous veillez à ce qu'il y ait deux personnes à portée de voix de la personne 
à l'orifice d'accès

C.	Vous mettez le même équipement de sécurité à disposition de la personne 
à l'orifice d'accès et vous veillez en outre qu'il y ait deux personnes à portée 
de voix de cette dernière

D.	Aucune

GP 6009			C

Que faut-il faire avant de pénétrer dans un espace de cale?

A.	Il faut porter un appareil respiratoire autonome

B.	Il suffit de mesurer la concentration de gaz dans l'espace de cale

C.	Il faut mesurer les concentrations d'oxygène et de gaz dans l'espace de cale

D.	Il suffit de mesurer la concentration d'oxygène dans l'espace de cale.

# Pratique

# Objectif 7: Attestation de dégazage et travaux admis

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 7001			B

Par des mesures il a été constaté qu'un espace de cale est libre de gaz et que 
la concentration d'oxygène est suffisante. Quelles activités peuvent être exercées 
dans cet espace de cale?

A.	On ne peut que contrôler visuellement

B.	On peut contrôler visuellement et effectuer des travaux légers de maintenance 
ne nécessitant pas de feu et ne produisant pas d'étincelles

C.	On peut nettoyer l'espace de cale et gratter la rouille

D.	On peut fermer un trou dans une cloison par soudure

GP 7002			B

Par des mesures il a été constaté qu'un espace de cale est libre de gaz et que 
la concentration d'oxygène est suffisante. 
Quelles activités peuvent être exercées dans cet espace de cale?

A.	On ne peut que contrôler visuellement

B.	On peut nettoyer l'espace de cale

C.	On peut nettoyer l'espace de cale et gratter la rouille

D.	On peut fermer un trou dans une cloison par soudure

GP 7003		8.3.5		C

Votre bateau est chargé de UN 1978 PROPANE. Il vous faut souder un renforcement 
au mât du radar. Vous est-il permis de faire cela pendant que vous naviguez?

A.	Oui, car il s’agit de travaux de petite envergure à l’extérieur de la zone 
de cargaison

B.	Oui, à condition que pendant les travaux de soudure la concentration de gaz 
soit régulièrement mesurée sur place.

C.	Non, sauf si cela se fait avec l’accord de l’autorité compétente

D.	Non, cela n’est permis que sur un chantier naval

# Pratique

# Objectif 7: Attestation de dégazage et travaux admis

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 7004		8.3.5	A

Votre bateau est chargé de UN 1011 BUTANE. Pendant que vous naviguez vous 
voulez faire de petites réparations dans la salle des machines qui sont susceptibles 
de produire des étincelles. Est-ce permis?

A.	Oui, à condition que vous ne soudiez pas au réservoir à combustibles 
et que les portes et autres ouvertures soient fermées

B.	Oui, vous pouvez souder partout

C.	Non, pour cela une attestation de dégazage est nécessaire

D.	Non, cela n’est permis que sur un chantier naval

GP 7005		8.3.5	D

Vous rincez vos citernes à cargaison avec de l’azote et évacuez les gaz 
(dernière cargaison: UN 1978 PROPANE). Pendant le rinçage vous voulez 
effectuer de petites réparations dans la salle des machines qui sont susceptibles 
de produire des étincelles. Est-ce permis?

A.	Oui, à condition que vous ayez obtenu l’autorisation de la personne 
responsable du transbordement de l’installation à terre

B.	Oui, à condition que vous teniez fermées les portes et autres ouvertures

C.	Non, pour cela il faut un agrément de la société de classification

D.	Non, cela n’est pas permis pendant le chargement, le déchargement 
et le dégazage

GP 7006			A

Votre bateau est chargé de UN 1978 PROPANE. Vous devez souder une nouvelle 
tuyauterie d’extinction d’incendie sur le pont. Est-ce permis?

A.	Non.

B.	Non, pour cela il faut une attestation de dégazage

C.	Oui, car vous ne soudez pas aux tuyauteries du produit

D.	Oui, à condition que sur place les concentrations de gaz soient mesurées 
régulièrement

GP 7007			A

Votre bateau charge UN 1969 ISOBUTANE. Une personne sans équipement 
de protection peut-elle pénétrer dans un espace de cale pour effectuer un contrôle?

A.	Oui, cela est permis pendant le chargement après qu’il a été constaté 
que l’espace de cale est libre de gaz et qu’il n’y a pas de manque d’oxygène

B.	Non, uniquement avec l’accord de l’autorité compétente

C.	Non, uniquement avec l’accord de la personne responsable du transbordement 
de l’installation à terre

D.	Non, uniquement avec une attestation de dégazage

# Pratique

# Objectif 7: Attestation de dégazage et travaux admis

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 7008			A

Votre bateau est amarré à une installation à terre et est prêt à charger un produit. 
Vous voulez effectuer de petites réparations dans le logement qui sont susceptibles 
de produire des étincelles. Est-ce permis?

A.	Non.

B.	Oui, à condition que les portes et autres ouvertures du logement soient fermées

C.	Oui, à condition que pendant les travaux la concentration de gaz soit 
régulièrement mesurée sur place

D.	Oui, à condition que vous ayez l’accord de l’installation à terre

GP 7009			C

Votre bateau est chargé de UN 1011BUTANE. Pendant que vous naviguez 
vous voulez faire de petites réparations dans la salle des machines qui sont 
susceptibles de produire des étincelles. Est-ce permis?

A.	Oui, car il s’agit de travaux de petite envergure à l’extérieur de la zone 
de cargaison. Ceux-ci peuvent être effectués sans autre mesure

B.	Oui, à condition que pendant ces travaux la concentration de gaz soit 
régulièrement mesurée sur place.

C.	Oui, à condition que les portes et autres ouvertures de la salle 
des machines soient fermées

D.	Non, cela n’est permis qu’avec l’accord de l’autorité compétente

GP 7010			D

Votre bateau est en train d’être chargé de UN 1280 OXYDE DE PROPYLENE 
et vous devez faire de petits travaux de soudures dans le logement. Est-ce permis?

A.	Oui, car il s’agit de travaux de petite envergure à l’extérieur de la zone 
de cargaison

B.	Oui, à condition que pendant ces travaux de soudure la concentration 
de gaz soit régulièrement mesurée sur place.

C.	Oui, avec l’accord de l’installation à terre

D.	Non

# Pratique

# Objectif d’examen 8: Degré de remplissage et surremplissage

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 8001		1.2.1	C

Le taux maximal de remplissage admissible d’une matière indiqué dans l’ADN 
se rapporte à une température de référence donnée. Quelle est cette température?

A.	15 °C

B.	20 °C

C.	La température de chargement

D.	La plus haute température susceptible d’être atteinte pendant le transport

GP 8002			D

Vous chargez dans les citernes à cargaison 1, 3 et 6 du propane provenant 
de la citerne à terre A et, dans les citernes à cargaison 2, 4 et 5, du propane 
provenant de la citerne à terre B. Les températures dans les citernes à cargaison 
ne sont pas les mêmes. Quel degré maximal de remplissage devez-vous respecter?

A.	Un seul et même degré de remplissage pour toutes les citernes à cargaison 
correspondant à la température moyenne du propane

B.	Un seul et même degré de remplissage pour toutes les citernes à cargaison 
correspondant à la température la plus basse du propane

C.	Un seul et même degré de remplissage pour toutes les citernes à cargaison 
correspondant à la température la plus haute du propane

D.	91% pour chaque citerne à cargaison

GP 8003			C

Pourquoi ne doit-on pas dépasser un certain degré de remplissage 
d’une citerne à cargaison?

A.	Parce qu’alors le bateau serait en surcharge

B.	Pour éviter les «vagues» dans les citernes à cargaison et ainsi 
leur endommagement

C.	Pour éviter qu’en cas de réchauffement le liquide n’atteigne la soupape 
de sécurité

D.	Pour atteindre une assiette stable du bateau

GP 8004			A

UN 1978 PROPANE est chargé à une température supérieure à 15 °C. 
Jusqu’à quel taux de remplissage pouvez-vous charger?

A.	91 %

B.	plus de 91 %

C.	moins de 91 %

D.	95 %

# Pratique

# Objectif d’examen 8: Degré de remplissage et surremplissage

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 8005			B

Quelle correction devez-vous appliquer pour la détermination du taux 
de remplissage admissible?

A.	Correction du contenu

B.	Correction d’assiette

C.	Correction de pression

D.	Correction de pression de vapeur

GP 8006			A

Quelle correction devez-vous appliquer pour la détermination du taux 
de remplissage admissible?

A.	Correction de densité

B.	Correction de contenu

C.	Correction de pression

D.	Correction de pression de vapeur

GP 8007			C

Quel est le risque en cas de surremplissage?

A.	Que la charge du bateau n’est pas équilibrée

B.	Que le bateau est trop chargé

C.	Que de la cargaison  peut s’échapper

D.	Que de la cargaison  coule en retour dans la citerne à cargaison

GP 8008		9.3.1.21.1	D

Selon l’ADN, à quel degré de remplissage doit se déclencher le dispositif 
automatique contre le surremplissage?

A.	Au maximum à 86 %.

B.	Au maximum à 91 %.

C.	Au maximum à 95 %.

D.	Au maximum à 97,5 %.

GP 8009		9.3.1.21.1	A

Selon l’ADN, à quel degré de remplissage doit se déclencher le dispositif 
avertisseur pour le niveau de remplissage?

A.	A 86 %.

B.	A 91 %.

C.	A 95 %.

D.	A 97,5 %.

GP 8010			B

Que devez-vous faire lorsque l’avertisseur de niveau se déclenche?

A.	Interrompre immédiatement le chargement

B.	Si nécessaire, réduire le débit de chargement

C.	Actionner la soupape de fermeture rapide

D.	Transvaser du produit dans une autre citerne à cargaison

# Pratique

# Objectif d’examen 9: Installations de sécurité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 9001			A

Quelle est la fonction d’une sécurité contre les ruptures de tuyauterie?

A.	Eviter la fuite de grandes quantités de produit en cas de rupture 
de tuyauterie

B.	Limiter le débit de chargement

C.	Eviter les dépressions dans les citernes à cargaison

D.	Eviter une trop grande pression

GP 9002			C

Où est placée une sécurité contre les ruptures de tuyauterie ?

A.	Dans la tuyauterie sous pression à proximité de la pompe

B.	Dans la tuyauterie d’aspiration à proximité de la pompe

C.	Dans la citerne à cargaison dans la tuyauterie de chargement et 
de déchargement

D.	Sur le pont dans la tuyauterie de chargement et de déchargement

GP 9003			D

Qu’est-ce qu’une sécurité contre les ruptures de tuyauterie

A.	Un clapet avec télécommande qui peut être fermé en cas de besoin

B.	Un clapet avec commande à main qui peut être fermé en cas d’urgence

C.	Un étranglement dans la conduite qui limite le flux

D.	Un clapet à fermeture automatique qui ne nécessite aucune commande

GP 9004			B

Quand une sécurité contre les ruptures de tuyauterie doit-elle se fermer ?

A.	Lorsque la vitesse du flux est inférieure à la vitesse calculée

B.	Lorsque la vitesse du flux est supérieure à la vitesse calculée

C.	Lorsque devant la sécurité contre les ruptures de tuyauterie une vanne 
de sectionnement a été installée

D.	Lorsque devant la sécurité contre les ruptures de tuyauterie un étranglement 
a été installé

GP 9005			A

Une sécurité contre les ruptures de tuyauterie est un clapet à ressort monté 
dans une tuyauterie. Quand le clapet se ferme-t-il tout seul?

A.	Lorsque la vitesse du flux est si grande que la dépression au-dessus 
du clapet est supérieure à la force de tension du ressort

B.	Lorsque la vitesse du flux est si grande que la dépression au-dessus 
du clapet est inférieure à la force de tension du ressort

C.	Lorsque la vitesse du flux est si grande que la dépression devant le clapet 
est supérieure à la dépression correspondant à la force de tension du ressort

D.	Lorsque la vitesse du flux est si grande que la surpression derrière le clapet 
est supérieure à la dépression correspondant à la force de tension du ressort

# Pratique

# Objectif d’examen 9: Installations de sécurité

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 9006			A

Pendant le chargement et le déchargement les soupapes à fermeture rapide doivent 
pouvoir être fermées par un interrupteur afin qu’en cas d’urgence le chargement ou le déchargement puisse être interrompu. Où doivent se trouver ces interrupteurs?

A.	À deux emplacements du bateau (à l’avant et à l’arrière) et à deux 
emplacements à terre

B.	À l’installation à terre et au raccordement à terre de la tuyauterie de 
chargement et de déchargement

C.	À la timonerie, au raccordement à terre de la tuyauterie de chargement et 
de déchargement et à l’installation à terre

D.	À deux emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et à une 
distance suffisante) et dans la timonerie

GP 9007			B

Quelle est la fonction du système de fermeture rapide?

A.	La fermeture automatique des vannes dans les conduites de liaison 
entre l’installation à terre et le bateau lors du dégagement de gaz

B.	La possibilité de fermer les soupapes de fermeture rapide situées dans 
les tuyauteries de liaison entre l’installation à terre et le bateau

C.	L’arrêt automatique des pompes de déchargement en cas de dégagement 
de gaz

D.	La possibilité de pouvoir couper rapidement les pompes de déchargement 
en cas de dégagement de gaz

GP 9008			C

Par une installation de chargement un bateau est branché aux conduites de liquide 
et de gaz de l’installation à terre. En actionnant un interrupteur du système de 
fermeture rapide on interrompt le déchargement. Que se passe-t-il alors?

A.	Uniquement les pompes de déchargement et les compresseurs sont coupés

B.	Uniquement la vanne de sectionnement de l’installation à terre est fermée

C.	Les soupapes à fermeture rapide sont fermées et les pompes de déchargement et 
les compresseurs sont coupés

D.	Les soupapes à fermeture rapide sont fermées et l’installation de chargement 
est découplée au raccord de rupture

GP 9009			D

Lequel des appareillages suivants ne fait pas partie du système de fermeture rapide?

A.	Le câble de rupture

B.	La sécurité contre le surremplissage

C.	Les vannes de fermeture rapide dans l’installation de chargement

D.	Le raccord de rupture dans l’installation de chargement

GP 9010			A

Dans quel cas le système de fermeture rapide relié à l’installation à terre 
ne fonctionne-t-il pas?

A.	Lorsque l’indicateur de niveau se déclenche

B.	Lorsque la sécurité contre les surremplissages se déclenche

C.	Lorsqu’un interrupteur du système de fermeture rapide est actionné

D.	Lorsque le bateau part à la dérive

# Pratique

# Objectif d’examen 10: Pompes et compresseurs

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 10001			C

Dans lequel des cas suivants le reste de cargaison est-il le plus petit?

A.	Lors du déchargement avec un évaporateur installé à terre

B.	Lors du déchargement avec un compresseur installé à terre

C.	Lors du déchargement avec une pression d’azote provenant de la terre

D.	Lors du déchargement avec la pompe immergée du bateau

GP 10002			D

Un bateau est équipé de deux compresseurs et de deux pompes de pont. 
Peut-on décharger du propane au seul moyen des compresseurs?

A.	Non

B.	Non, une pompe au moins est nécessaire

C.	Oui, toujours

D.	Oui, si la contre-pression n’est pas trop grande

GP 10003			A

Un bateau est équipé de deux compresseurs et de deux pompes de pont. 
Peut-on décharger du propane au seul moyen des pompes de pont?

A.	Non

B.	Oui, toujours

C.	Oui, mais cela dure plus longtemps

D.	Oui, si le flux de retour de gaz dans la citerne à terre est assuré

GP 10004			B

Quelle sécurité trouve-t-on sur les pompes de pont?

A.	Un interrupteur de niveau minimum de remplissage

B.	Une sécurité thermique des moteurs

C.	Un interrupteur de basse pression

D.	Une plaque de brisure

GP 10005			C

Qu’est-ce qui peut causer de grands dégâts au compresseur?

A.	Un raccord d’aspiration fermé

B.	Un régime de fonctionnement trop faible

C.	L’aspiration de liquide

D.	Pas de différence de pression entre le coté aspiration et le coté refoulement

GP 10006			D

Pourquoi installe-t-on souvent un interrupteur de basse pression sur le coté aspiration d’un compresseur?

A.	Pour protéger le compresseur

B.	Pour éviter l’aspiration de liquide

C.	Pour éviter une température trop basse

D.	Pour éviter une dépression dans les citernes à cargaison

# Pratique

# Objectif d’examen 10: Pompes et compresseurs

| Numéro | Source | Bonne réponse |
| --- | --- | --- |

GP 10007			A

Pourquoi faut-il l’aide d’un compresseur pour pouvoir utiliser une pompe de pont?

A.	Pour pourvoir la pompe de pont avec du liquide

B.	Pour vider l’installation de chargement

C.	Pour créer une différence de pression sur la pompe

D.	Pour transvaser de la cargaison dans une autre citerne à cargaison

GP 10008			C

À quoi sert un séparateur du coté aspiration d’un compresseur?

A.	À lubrifier le compresseur

B.	À recueillir le liquide pour qu’il ne soit pas perdu

C.	À éviter d’endommager le compresseur par l’arrivée de liquide

D.	À pouvoir éliminer le liquide recueilli dans le récipient au moyen 
d’un tuyau flexible

GP 10009			B

Pourquoi a-t-on fixé une différence maximale de pression entre le coté aspiration 
et le coté refoulement des compresseurs?

A.	Pour éviter une trop grande différence de pression dans les citernes 
à cargaison

B.	Pour éviter une surcharge du moteur du compresseur

C.	Pour éviter une dépression dans les citernes à cargaison

D.	Pour éviter l’ouverture des soupapes de fermeture rapide

____________

Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2009/38.