| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2010/12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 19 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам
скоропортящихся пищевых продуктов

Шестьдесят шестая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Справочник СПС

Толкование метода измерения наружной поверхности стенок автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке

Передано Соединенным Королевством

Справочная информация

1.	Измерение эффективности термического оборудования (образец 1А СПС) для автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке может дать результаты, которые можно истолковывать по-разному; причина заключается в том, что значение K зависит от общей площади поверхности стенок.

2.	Боковая конструкция автомобиля-фургона без окон в грузовом отсеке включает поперечные стальные элементы для увеличения ее прочности. Пустоты в боковых панелях часто заполняют пенопластовой теплоизоляцией разной толщины. Проблема такой конструкции состоит в том, что поперечные стальные элементы создают тепловой мостик между пустотами, поэтому основной терморазрыв начинается по краям жесткой внутренней теплоизоляционной панели.

Вид сбоку Вид сзади Пустоты в стенках, заполненные пенопластом Жесткая внутренняя панель

Обоснование

3.	Процедура измерения площади поверхности стенок описана в пункте 1.2 добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС. В нем указывается, что "… если кузов имеет покрытие типа гофрированного листа, то искомой поверхностью является прямая поверхность этого покрытия, а не ее развертка".

4.	Если изложенную выше формулировку рассматривать в отношении конструкции автомобиля-фургона без окон в грузовом отсеке с пустотами в стенках, то в таком случае за поверхность, указанную как "прямая поверхность", следует принимать наиболее выступающие внутрь поперечные стальные элементы конструкции, а в качестве "развертки гофрированной поверхности" следует считать наружную поверхность.

5.	Исходя из этого, можно предположить, что наружная поверхность автофургона соответствует его внутренней поверхности, покрытой тончайшими панелями, с полностью снятым изоляционным материалом.

Предложение

6.	Для разъяснения процедуры измерения поверхности стенок автомобилей-фургонов без окон в грузовом отделении в Справочнике СПС в пункт 1.2 добавления 2 к приложению 1 добавить следующий комментарий:

"Комментарий:

Для целей определения значения коэффициента теплопередачи следует считать, что наружная поверхность автофургона соответствует его внутренней поверхности без изоляционного материала, замененного тончайшими панелями".

?	Представлено в соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.11).