| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2010/8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 11 August 2010 Russian Original: French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят шестая сессия
Женева, 9−12 ноября 2010 года
Пункт 4 а) предварительной повестки дня
Статус и осуществление Соглашения о международных 
перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок (СПС): 
Положение в связи с применением Соглашения

Проект многостороннего соглашения о признании процедур испытания транспортных средств с разными температурными режимами*

Записка секретариата

1.	Статья 7 СПС предусматривает: "Договаривающиеся стороны сохраняют за собой право предусматривать в двусторонних или многосторонних соглашениях, что положения, применяющиеся как к специальным транспортным средствам, так и к температурам, при которых должны перевозиться некоторые пищевые продукты, могут быть, в частности ввиду особых климатических условий, более строгими, чем предусмотренные в настоящем Соглашении. Такие положения применяются лишь к международным перевозкам между Договаривающимися сторонами, заключившими двусторонние или многосторонние соглашения, упомянутые в настоящей статье. Тексты таких соглашений передаются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препровождает их Договаривающимся сторонам настоящего Соглашения, не подписавшим таких соглашений".

2.	Действуя на основании статьи 7, Франция выступила с инициативой заключения многостороннего соглашения с другими заинтересованными соседними странами (Испанией, Италией, Португалией) в целях признания технической обоснованности процедуры измерения холодопроизводительности холодильных установок и расчета параметров многокамерных транспортных средств, которая представлена в рабочем документе ECE/TRANS/WP.11/2009/14 от 14 августа 2009 года. Проект соглашения передан WP.11 не для одобрения или внесения изменений, а лишь для ознакомления. Ожидается, что он будет окончательно доработан до шестьдесят шестой сессии WP.11.

Проект соглашения между правительствами Французской Республики, Королевства Испания, Итальянской Республики и Португальской Республики о признании протокола для испытаний, применимых к установкам с разными температурными режимами и используемых в рамках выдачи свидетельств СПС

Правительства Французской Республики, Королевства Испания, Итальянской Республики и Португальской Республики (далее именуемые Сторонами),

учитывая, что:

- в добавлении 3 к приложению 1 к Соглашению о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), совершенному в Женеве 1 сентября 1970 года, предусмотрен образец бланка свидетельства о соответствии транспортных средств с разными температурными режимами и в сноске № 7 к этому образцу указано, что "процедура испытания в рамках Соглашения СПС еще не определена",

- в отсутствие процедуры испытаний заводы-изготовители и испытательные станции с 1994 по 1998 год занимались совместной разработкой протокола для испытания этого оборудования,

- они также подготовили методику расчета параметров транспортных средств с разными температурными режимами и образец свидетельства для этих транспортных средств,

- первое предложение было представлено Рабочей группе по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов (WP.11) в 1997 году. Пересмотренный вариант этого предложения был представлен и одобрен WP.11 в 1998 году,

- тем не менее после распространения текста поправки среди правительств для его окончательного утверждения правительства не продемонстрировали единодушия, и если образец свидетельства СПС для транспортных средств с разными температурными режимами был принят, то метод проведения испытания и методика расчета параметров были отклонены,

- за время, прошедшее после 1997 года, практически все присутствующие на рынке установки с разными температурными режимами прошли испытания согласно процедуре, одобренной WP.11 в 1998 году. На трех официальных испытательных станциях СПС было составлено более 100 протоколов об испытаниях установок с разными температурными режимами, изготавливаемых четырьмя заводами-изготовителями, присутствующими на рынке. Многие государства – участники Соглашения используют эти результаты испытаний и методику расчета параметров, одобренную в 1998 году, для выдачи свидетельств СПС в отношении транспортных средств с разными температурными режимами. Метод проведения испытаний доказал свою состоятельность, хотя его и можно усовершенствовать по части некоторых аспектов. С другой стороны, при применении методики расчета параметров были выявлены некоторые недостатки, которые можно легко устранить без каких-либо осложнений,

- на шестьдесят пятой сессии WP.11 в Женеве (27-30 октября 2009 года) французские компетентные органы предложили поправку, касающуюся процедур испытания и выдачи свидетельств СПС для холодильных установок с разными температурными режимами. Поскольку это предложение было одобрено не всеми государствами – участниками общего Соглашения СПС, Франция, действуя на основании статьи 7 этого Соглашения, выступила с инициативой заключения многостороннего соглашения с другими заинтересованными соседними странами (Испанией, Италией, Португалией) в целях облегчения перевозок пищевых продуктов между этими странами,

- сохранение возможности выдачи свидетельств СПС для транспортных средств с разными температурными режимами в отсутствие процедур испытания и методики расчета параметров для таких холодильных установок может оказывать влияние на признание официальных протоколов испытаний и свидетельств, выдаваемых на такие транспортные средства,

- Договаривающиеся стороны Соглашения СПС желают улучшить условия сохранения качества скоропортящихся пищевых продуктов в ходе их перевозки, особенно в контексте международной торговли,

- в добавлении 3 к приложению 1 к Соглашению конкретно предусмотрено, что Договаривающиеся стороны могут выдавать свидетельства СПС для транспортных средств с разными температурными режимами, в то время как процедура испытания не определена в СПС, а это может быть чревато риском для технического качества вышеупомянутых транспортных средств,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны решают:

- признать техническую обоснованность процедуры измерения холодопроизводительности холодильных установок и расчета параметров многокамерных транспортных средств, представленной в рабочем документе ECE/TRANS/WP.11/2009/14 от 14 августа 2009 года, оригинал которого составлен на французском языке и в котором изложены предложения по поправкам, указанные в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Соглашению;

- обеспечивать применение этих положений в отношении транспортных средств, используемых для осуществления международных перевозок между Договаривающимися сторонами, подписавшими настоящее Соглашение. Транспортные средства с разными температурными режимами, сертифицированные Сторонами до даты вступления в силу настоящего Соглашения, могут использоваться для этих перевозок, но они не могут передаваться другой Стороне, подписавшей настоящее Соглашение, кроме как при наличии ее согласия;

- обеспечить обязательное применение этого протокола для сертификации типа холодильных установок, которыми оснащены транспортные средства с разными температурными режимами в ходе перевозки, ввиду отсутствия любого другого протокола, оговоренного в СПС. Это положение применяется к транспортным средствам, изготовленным после даты вступления в силу настоящего Соглашения;

- информировать другие Договаривающиеся стороны СПС, подписавшие настоящее многостороннее Соглашение, о результатах соответствующих запросов и о решениях, принимаемых в вопросах признания выданных свидетельств;

- обмениваться технической информацией об осуществлении настоящего Соглашения и его результатах для обеспечения соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в интересах представления и обеспечения всеобщей поддержки для поправки к Соглашению СПС, цель которой состоит в том, чтобы включить в него процедуру испытания, признаваемую всеми Договаривающимися сторонами.

Статья 2

В соответствии со статьей 7 Соглашения СПС текст настоящего Соглашения передается Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препровождает его Договаривающимся сторонам Соглашения СПС, не подписавшим настоящего Соглашения.

Статья 3

Настоящее Соглашение заключено на трехлетний срок и может быть возобновлено с молчаливого согласия Сторон. По истечении этого срока любая Сторона может выйти из него, уведомив об этом другие Стороны по меньшей мере за шесть месяцев до истечения этого срока.

В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения будет принята поправка к СПС, определяющая протокол для испытаний установок с разными температурными режимами и методику расчета параметров многокамерных транспортных средств, сигнатарии более не будут обязаны соблюдать положения настоящего Соглашения, которое будет считаться утратившим силу с даты вступления в силу новых положений СПС.

Распространение настоящего Соглашения после первоначальной даты подписания на другую Договаривающуюся сторону Соглашения СПС может осуществляться посредством его подписания этой Договаривающейся стороной и уведомления об этом подписании Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 4

Настоящее Соглашение подлежит подписанию Сторонами и вступает в силу через тридцать дней после того, как все сигнатарии сдадут на хранение свои акты об утверждении. Депозитарий уведомляет все Стороны о дате вступления в силу настоящего Соглашения.

Депозитарием настоящего Соглашения является правительство XXX.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящее Соглашение.

СОВЕРШЕНО в XXX (место) XXX (дата) в одном экземпляре на испанском, итальянском, португальском и французском языках, причем все четыре текста являются равно аутентичными; этот экземпляр сдается на хранение в архивы правительства XXX, которое препроводит его надлежащим образом заверенные копии каждому из подписавших его государств.

Приложение 1

Предложение по поправке № 1 к СПС, применяемое сигнатариями настоящего многостороннего Соглашения

Процедура измерения холодопроизводительности холодильных установок и определения параметров многокамерных транспортных средств: Определения

61)

1.	Многокамерное транспортное средство: транспортное средство с двумя или тремя изолированными камерами для разных температур в каждой камере.

2.	Холодильная установка с разными температурными режимами: холодильная компрессорная установка с конденсаторами и двумя или более испарителями для регулирования различных температур в каждой камере многокамерного транспортного средства.

3.	Использование разных температурных режимов: использование транспортного средства - рефрижератора с разными температурными режимами, имеющего два или три испарителя, функционирующих при разных температурах в многокамерном транспортном средстве.

4.	Номинальная холодопроизводительность: максимальная холодопроизводительность конденсационной установки в монотемпературтном режиме работы с двумя или тремя испарителями, функционирующими одновременно при одинаковой температуре.

5.	Индивидуальная холодопроизводительность: максимальная холодопроизводительность каждого испарителя, функционирующего автономно, с конденсационной установкой.

6.	Полезная холодопроизводительность: холодопроизводительность каждого испарителя с конденсационной установкой в мультитемпературном режиме работы с двумя или тремя испарителями при разных температурах.

7.	Относительный уровень охлаждения: полезная холодопроизводительность/индивидуальная холодопроизводительность.

Приложение 2

Предложение по поправке № 2 к СПС, применяемое сигнатариями настоящего многостороннего Соглашения

Процедура измерения холодопроизводительности холодильных установок и определения параметров многокамерных транспортных средств: Процедура проведения испытания

62)	Общая процедура

Процедура испытания соответствует описанию, приведенному в разделе D добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

Степень погрешности указана в добавлении 2D к приложению 1 и в пункте 10 добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

Конденсационная установка должна испытываться в сочетании с различным числом испарителей. Каждый испаритель должен испытываться на отдельном калориметре.

Номинальная мощность конденсационной установки, используемой в мультитемпературном режиме, как это предписано в пункте 63, измеряется только на сочетании двух испарителей или на сочетании трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них.

Индивидуальная мощность измеряется для каждого испарителя в монотемпературном режиме с конденсационной установкой, как это предписано в пункте 64.

Полезная мощность испарителей в мультитемпературном режиме, как это предписано в пунктах 65 и 66, измеряется для сочетаний двух или трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них.

Если установка в мультитемпературном режиме может функционировать с более чем двумя испарителями, то

- испытывается сочетание конденсационной установки и двух испарителей с использованием самого большого и самого малого из них;

- испытывается сочетание конденсационной установки и трех испарителей с использованием самого малого, самого большого и среднего.

Полезная мощность рассчитывается для каждого испарителя в сочетании двух испарителей и при необходимости в сочетании трех испарителей.

63)	Измерение номинальной мощности конденсационной установки

Номинальная мощность конденсационной установки в монотемпературном режиме измеряется с использованием сочетания двух или трех испарителей, функционирующих одновременно при одинаковой температуре. Это испытание проводится при -20 °C и 0 °C. Температура воздуха на входе конденсационной установки составляет +30 °C.

Номинальная мощность при температуре -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции мощности при -20 °C и 0 °C.

64)	Измерение индивидуальной мощности каждого испарителя

Индивидуальная мощность каждого испарителя измеряется в то время, когда он функционирует автономно с конденсационной установкой. Испытание проводится при температуре -20 °C и 0 °C. Температура воздуха на входе испарительной установки составляет +30 °C.

Индивидуальная мощность при -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции мощности при 0 °C и -20 °C.

65)	Измерение полезной мощности набора испарителей в мультитемпературном режиме

Максимальная полезная мощность каждого испарителя измеряется при -20 °C, в то время когда другой испаритель или другие испарители функционируют в термостатическом режиме при 0 °C с тепловой нагрузкой 20% от индивидуальной мощности соответствующего испарителя при -20 °C. Температура воздуха на входе испарительной установки составляет +30 °C.

Это испытание проводится с использованием двух или трех испарителей, включая самый малый и самый большой из них и при необходимости средний.

66)	Определение полезной мощности каждого испарителя, используемого в мультитемпературном режиме

Полезная мощность каждого испарителя в мультитемпературном режиме рассчитывается при помощи индивидуальной мощности (при −20 °C) испарителя, функционирующего изолированно либо совместно с конденсационной установкой, и относительного уровня охлаждения, обеспечиваемого установкой.

Относительный уровень охлаждения (R) определяется для конфигурации из двух испарителей и в соответствующем случае для конфигурации из трех испарителей.

Определение относительного уровня охлаждения, обеспечиваемого установкой, в конфигурации из двух испарителей:

- R = средн. (Ri);

- Ri = Ui / Ii,

где:

- Ui − это полезная мощность испарителя (i) при -20 °C;

- Ri − это относительный уровень охлаждения, обеспечиваемого испарителем (i);

- R − это относительный уровень среднего охлаждения для конфигурации из двух испарителей;

- Ii − это индивидуальная мощность испарителя (i), функционирующего при температуре -20 °C.

Определение полезной мощности каждого испарителя для конфигурации из двух испарителей:

- при температуре -20 °C:	Un(-20°C) = R  In(-20 °C),

- при температуре 0 °C: 	Un (0°C) = R  In(0 °C),

где:

- Un(-20 °C) и Un(0 °C) − это полезная мощность испарителя (n) при температуре соответственно -20 °C и 0 °C;

- R − это относительный уровень охлаждения;

- In(-20 °C) и In(0 °C) − это индивидуальная мощность испарителя (n) при температуре соответственно -20 °C и 0 °C.

Полезная мощность при -10 °C рассчитывается посредством линейной интерполяции полезной мощности при температуре 0 °C и -20 °C.

Такой же расчет производится для конфигураций из трех испарителей. Речь идет об определении относительного уровня охлаждения для конфигураций из трех испарителей и об определении полезной мощности каждого испарителя, функционирующего в конфигурации из трех испарителей.

Приложение 3

Предложение по поправке № 3 к СПС, применяемое сигнатариями настоящего многостороннего Соглашения

Определение параметров и сертификация холодильных установок с разными температурными режимами

67)	Общая процедура

Требуемая холодопроизводительность установок с разными температурными режимами основана на холодопроизводительности установок с одним температурным режимом, определенной в добавлении 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

Для многокамерных установок коэффициент K 0,40 Вт/м2K (IR) или ниже для всего кузова должен устанавливаться в соответствии с пунктами 7-25 добавления 2 к приложению 1 к СПС.

Для выдачи свидетельства СПС номинальная холодопроизводительность всех установленных устройств должна по меньшей мере равняться произведению значения тепловых потерь через стенки всего транспортного средства и того же коэффициента, который указан в пункте 41.

Для выдачи свидетельства СПС полезная мощность испарителя, используемого в мультитемпературном режиме, в каждой камере должна равняться произведению значения требуемой максимальной холодопроизводительности камеры и того же коэффициента, который указан в пункте 41, либо превышать данный показатель.

68)	Определение требуемой холодопроизводительности

Расчет требуемой максимальной холодопроизводительности для каждой камеры должен базироваться на самом низком классе температуры. В случае передвижных перегородок расчет должен производиться с учетом самого неблагоприятного положения перегородки для каждой камеры.

Изотермические свойства перегородок могут определяться внутри изолированного отсека либо рассчитываться на основе значений, приведенных в таблице, содержащейся в пункте 69.

Коэффициент K камеры - это среднее взвешенное значение для внутренних поверхностей щитов с учетом их коэффициентов K с разных сторон.

Внешняя температура камеры должна считаться равной +30 °C с каждой стороны камеры в случае как внутренних, так и внешних щитов.

69)	Внутренние перегородки

Тепловые потери через внутренние перегородки могут рассчитываться при помощи коэффициентов, указанных в приведенной ниже таблице. Коэффициент K внутренних перегородок может быть измерен также на укомплектованном отдельном кузове в соответствии с пунктами 7-25 добавления 2 к приложению 1 к Соглашению СПС.

|  | Коэффициент K- [Вт/м²K] |  | Минимальная толщина пенистого материала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная | Съемная | [mm] |
| Продольная | 2,5 | 3,5 | 25 |
| Поперечная | 1,5 | 2,5 | 40 |

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010 – 2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.11).