| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 6 January 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 21-25 марта 2011 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Правила модификации цистерн, официальное утверждение типа которых истекло или отозвано

Передано Международным союзом ассоциаций частных владельцев грузовых вагонов (МСАГВ),

История вопроса

1.	На сорок девятой сессии Комиссии экспертов МПОГ МСАГВ подготовил неофициальный документ (INF.3), в котором указал на возможные проблемы в связи с модификацией цистерн, официальное утверждение типа которых истекло или отозвано. С учетом действующих в настоящее время соответствующих правил в отношении официальных утверждений типа (см. главы 1.6 и 6.8 МПОГ/ДОПОГ) настало время решить вопрос о модификации таких цистерн.

2.	В силу того, что это в равной степени относится и к ДОПОГ, Комиссия экспертов МПОГ постановила поручить заняться данным вопросом Рабочей группе по цистернам Совместного совещания. МСАГВ было поручено подготовить соответствующее предложение.

Предложение

3.	Начало пункта 6.8.2.3.1 следует читать следующим образом (новый текст выделен курсивом):

"Компетентный орган или назначенный им орган выдает на каждый новый тип или на каждую модификацию существующего типа вагона-цистерны/автоцистерны…"

4.	Добавить в конце пункта 6.8.2.3.1 абзац следующего содержания:

"В случае модификации существующего типа испытание и проверка, а также информация в свидетельстве ограничиваются модифицированной частью цистерны, включая оборудование. В отношении частей цистерн и оборудования, подлежащих изменению, применяется вариант МПОГ/ДОПОГ, действующий на момент модификации. В отношении всех немодифицированных частей цистерны и оборудования продолжает применяться документация, касающаяся первоначального типа".

5.	В пункте 6.8.2.3.3 после третьего абзаца ("Если срок действия официального утверждения типа истек...") добавить следующий текст:

"Однако модификации существующих цистерн по-прежнему возможны при условии, что компетентный орган или назначенный им орган, выдавший официальное утверждение типа, дал свое разрешение (см. пункт 6.8.2.3.1)".

6.	В случае принятия этого предложения необходимо будет соответствующим образом изменить раздел 1.8.7.

7.	В пункте 6.8.2.4.4 после слов "изменения конструкции" добавить следующий текст:

", модификаций, которые не влияют на тип,".

Обоснование

8.	В случае принятия предлагаемых изменений возможность модификации цистерн сохранится, даже если 10-летний срок действия официального утверждения типа уже истек или оно было отозвано из-за изменений в МПОГ/ДОПОГ. Будут также установлены условия для таких модификаций.

9.	Таким образом, предложение не предусматривает какого-либо существенного изменения обычной процедуры, которую различные государства иногда весьма по-разному применяли до 31 декабря 2010 года. Вместе с тем оно не имеет последствий для безопасности.

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010-2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 с)).

?	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2011/23.