| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 23 June 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 13−23 сентября 2011 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Периодичность проведения периодических проверок цистерн, предназначенных для перевозки некоторых газов

Передано правительством Франции

Резюме

Существо предложения: Воспроизвести требования пункта 6.8.3.4.6 а) в специальном положении по испытаниям.

Предлагаемое решение: Включить в раздел 6.8.4 специальное положение ТТ и добавить это специальное положение в таблицу А для соответствующих номеров ООН.

Введение

1.	В соответствии с пунктом 6.8.3.4.6 а) цистерны, предназначенные для перевозки № ООН 1008 бора трифторида, № ООН 1017 хлора, № ООН 1048 водорода бромистого безводного, № ООН 1050 водорода хлористого безводного, № ООН 1053 сероводорода или № ООН 1079 серы диоксида, подвергаются периодическим проверкам через вдвое меньшие промежутки времени.

2.	При изменении структуры МПОГ/ДОПОГ это требование в отличие от других аналогичных требований не было сформулировано в виде специального положения, что может ввести в заблуждение пользователей, которые склонны полагаться главным образом на положения, указанные в таблице А.

3.	Во избежание проблем с применением мы предлагаем воспроизвести требования пункта 6.8.3.4.6 а) в специальном положении по испытаниям и указать это специальное положение в колонке 13 таблицы А для соответствующих номеров ООН.

Предложение

5.	Добавить в пункт 6.8.4 d) специальное положение ТТ 10 следующего содержания:

"ТТ10	Периодические проверки, предусмотренные в пункте 6.8.2.4.2, должны проводиться:

МПОГ

| не реже чем каждые четыре года | не реже чем каждые два с половиной года |
| --- | --- |

ДОПОГ

| не реже чем каждые три года | не реже чем каждые два с половиной года |
| --- | --- |

".

6.	В таблице А главы 3.2 добавить "ТТ 10" в колонку 13 для № ООН 1008, 1017, 1048, 1050, 1053 и 1079.

7.	В пункте 6.8.3.4.6 исключить подпункт а) с соответствующим текстом и исключить букву "b)".

Обоснование

8.	Эти поправки позволяют избежать возможных проблем с применением.

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

?	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2011/32.