|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 22 décembre 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Berne, 21-25 mars 2011

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions diverses d’amendements au RID/ADR/ADN: nouvelles propositions

Attribution de la disposition spéciale 601 aux numéros ONU 3175 et 3243

Communication du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC),

Introduction

1.	Conformément à la disposition spéciale 601, les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l’emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. Cette disposition est attribuée à 37 matières, liquides ou solides, appartenant aux classes 3, 6.1 et 9 et associées aux groupes d’emballage II et III (voir l’annexe).

2.	Les produits pharmaceutiques liquides inflammables (numéros ONU 1169, 1170 et 1197, par exemple) absorbés dans des solides non soumis aux prescriptions du RID/ADR/ADN peuvent être transportés au titre de la rubrique «UN 3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., classe 4.1, GE II», conformément à la disposition spéciale 216. Bien qu’ils soient eux-mêmes exemptés des prescriptions du RID/ADR/ADN en vertu de la disposition spéciale 601, ces produits ne sont plus classés dans la rubrique UN 3175, alors que le risque a diminué.

3.	De même, les produits pharmaceutiques toxiques sous forme liquide (numéro ONU 1851, par exemple) absorbés dans des solides non soumis aux prescriptions du RID/ADR/ADN peuvent être transportés au titre de la rubrique «UN 3243 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A., classe 6.1, GE II», conformément à la disposition spéciale 217. Bien qu’ils soient eux-mêmes exemptés des prescriptions du RID/ADR/ADN en vertu de la disposition spéciale 601, ces produits ne sont plus classés dans la rubrique UN 3243, alors que le risque a diminué.

4.	Il convient de noter que l’attribution de la disposition spéciale 601 aux produits pharmaceutiques composés de matières liquides dangereuses pour l’environnement, absorbées dans des solides non soumis aux prescriptions du RID/ADR/ADN, a déjà eu lieu. Conformément à la disposition spéciale 335, ces matières doivent être classées dans la rubrique «ONU 3077 MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.», à laquelle la disposition spéciale 601 a déjà été attribuée.

Proposition

5.	Dans le tableau A du RID/ADR/ADN:

Pour les numéros ONU 3175 et 3243, ajouter «601» dans la colonne (6).

Justification

6.	Le risque que présentent les matières solides contenant des produits pharmaceutiques liquides étant moindre que celui que présentent les matières entièrement liquides, l’attribution de la disposition spéciale 601 aux numéros ONU 3175 et 3243 ne réduira pas le niveau de sécurité actuel.

Annexe

Substances with special provision 601 in RID/ADR/ADN 2009 (37)	[English only]

| UN | Name | Class | Code | Packing Group | Labels | Special Provision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (having a flash-point below 23 C and viscous according to 2.2.3.1.4) (boiling point not more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (having a flash-point below 23 C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more han 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G |
| 1169 | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (having a flash-point below 23 C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H |
| 1170 | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 |
| 1170 | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (vapour pressure at 50 °C ore than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (boiling point not more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G |
| 1197 | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H |
| 1204 | NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin | 3 | D | II | 3 | 601 |
| 1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) | 3 | F1 | II | 3 | 601 |
| 1293 | TINCTURES, MEDICINAL | 3 | F1 | II | 3 | 601 |
| 1293 | TINCTURES, MEDICINAL | 3 | F1 | III | 3 | 601 |
| 1851 | MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 274 601 |
| 1851 | MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 274 601 |
| 1987 | ALCOHOLS, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C |
| 1987 | ALCOHOLS, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 Pa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D |
| 1987 | ALCOHOLS, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640E |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (boiling point not more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640F |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point of more than 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640G |
| 1993 | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640H |
| 3077 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | 9 | M7 | III | 9 | 274 335 601 |
| 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | 9 | M6 | III | 9 | 274 335 601 |
| 3248 | MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 220 221 274 601 |
| 3248 | MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 220 221 274 601 |
| 3249 | MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 274 601 |
| 3249 | MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 274 601 |
| 3272 | ESTERS, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 |
| 3272 | ESTERS, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 |

?	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.7 c)).

?	Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires sous la cote OTIF/RID/RC/2011/4.