|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/40/Add.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 20 octobre 2011 Français Original: anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-neuvième session

Genève, 22–25 août 2011

Rapport de la Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN) sur sa 
dix-neuvième session*

Additif

Annexe

Projet d’amendements au Règlement annexé à l’ADN
pour entrée en vigueur le 1er janvier 2013

Partie 1

Chapitre 1.2

1.2.1	Ajouter la nouvelle définition suivante:

"Gaz de pétrole liquéfié (GPL):

Un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux numéros ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d’autres gaz d’hydrocarbures.

NOTA	1: Les gaz inflammables affectés à d’autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.

NOTA 2: Pour le numéro ONU 1075, voir le NOTA 2 du 2.2.2.3 sous 2F/numéro ONU 1965.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Chapitre 1.15

1.15.4		Remplacer par le texte suivant:

"1.15.4	Obligations des sociétés de classification recommandées

1.15.4.1	Les sociétés de classification recommandées s’engagent à coopérer entre elles de manière à garantir l’équivalence, du point de vue du niveau de sécurité, de leurs normes techniques, la mise en œuvre de celles-ci et un développement concerté.

1.15.4.2	Elles échangent lors de réunions communes leurs expériences au moins une fois par année afin de mettre à jour puis d’appliquer leurs normes techniques ayant trait à la mise en application des exigences du présent Accord. Elles rendent compte annuellement au Comité de sécurité. Il y a lieu d’informer les Parties contractantes des réunions et de leur donner la possibilité d’y participer.

1.15.4.3	Les sociétés de classification recommandées s’engagent à aligner leurs prescriptions sur les dispositions du présent Accord à chaque fois que le Règlement annexé est modifié, et en temps opportun compte tenu de la date d'application des dispositions modifiées ou nouvelles. Les sociétés de classification recommandées fournissent à la demande de l’autorité compétente tous les renseignements pertinents au sujet de leurs prescriptions techniques.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/30 tel que modifié)

Partie 2

Chapitre 2.1

2.1.3.5.3	Modifier le début (avant la parenthèse) de l’alinéa h) pour lire comme suit:

"h)	Matières de la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité par 		inhalation du groupe d’emballage I".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

2.1.3.5.4	Ajouter le paragraphe suivant:

"Si les caractéristiques de danger de la matière sont tels que la matière peut 	être affectée à un numéro UNO ou à un numéro d'identification, le 	numéro ONU est prépondérant.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/20 tel que modifié)

Chapitre 2.2

2.2.3.1.1	Dans le NOTA 2, ajouter "y compris les produits obtenus par synthèse" après "huile de chauffe (légère)".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

2.2.9.1.14	Modifier le quatrième alinéa pour lire comme suit:

"–	No d’identification 9003 MATIÈRES AYANT UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 C ET INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 C qui ne peuvent être affectées à aucune autre classe ni autre rubrique de la classe 9. Si ces matières peuvent aussi être affectées aux numéros d’identification 9005 ou 9006, le numéro d’identification 9003 doit alors leur être attribué en priorité.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/20 tel que modifié)

Partie 3

Chapitre 3.2

3.2.1, tableau A

Pour le No. ONU 0509, colonne (11) gauche, insérer "LO01".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

Pour les Nos ONU 1011, 1969 et 1978, dans la colonne (6), insérer "657".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Pour le numéro ONU 1057, dans la colonne (6), insérer "658".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Pour le Nos. ONU 1810, 1834 et 1838, colonne (9), après "PP, EP" insérer "TOX, A", colonne (10), insérer "VE02", colonne (12), remplacer "0" par "2".

Pour le No. ONU 2481, colonne (12), remplacer "0" par "2".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

Pour les numéros ONU 3175 et 3243, dans la colonne (6), insérer "601".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Pour le No. ONU 3495, colonne (9), remplacer "PP, EX, TOX, A" par "PP, EP, TOX, A".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

3.2.3, tableau C

Avant "Explications concernant le tableau C", insérer "3.2.3.1".

Avant le tableau C, insérer "3.2.3.2 Tableau C".

Avant le diagramme de décision pour l'évaluation des matières liquides des classes 3, 6.1, 8 et 9 en navigation-citerne intérieure, insérer le titre suivant:

"3.2.3.3 Diagramme de décision, schémas et critères pour la détermination des prescriptions spéciales applicables (colonnes (6) à (20) du tableau C)".

Apporter les modifications suivantes dans le tableau C:

Pour les rubriques avec renvoi au diagramme de décision, 1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 3082, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001, 9002, 9003, 9005 et 9006, remplacer "voir diagramme de décision" par "*voir 3.2.3.3" dans la colonne (20).

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/34)

3.2.3, Tableau C

Modifier comme suit:

| N° ONU (le cas échéant avec description/commentaire) |  | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1010 | BUTADIÈNE-1-3, STABILISÉ | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1010 | BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l | 2 | Insérer à la fin " (contient moins de 0,1 % de butadiène-1-3)" |
|  |  | 16 | Remplacer "II B" par "II B 4)" |
| 1011 |  | 2 | Insérer à la fin "(contient moins de 0,1 % de butadiène-1-3)" |
|  |  | 5 | Supprimer "+CMR" |
|  |  | 20 | Supprimer "; 99" |
| 1040 |  | 14 | Remplacer "oui" par "non" |
| 1127 | CHLOROBUTANES (2-CHLOROBUTANE) | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T3" |
| 1127 | CHLOROBUTANES (CHLORO-1 MÉTHYL-2 PROPANE) | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T3" |
| 1135 |  | 5 | Remplacer "6.1+3" par "6.1+3+N3" |
| 1153 |  | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T4" |
|  |  | 16 | Remplacer "II B 4)" par "II A 7)" |
| 1157 |  | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T2" |
| 1160 |  | 5 | Remplacer "3+8" par "3+8+N3" |
|  |  | 16 | Remplacer "II B 4)" par "II A" |
| 1163 |  | 16 | Remplacer "II B4)" par "II C" |
| 1167 |  | 16 | Remplacer "II B7)" par 'II B" |
| 1171 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1172 |  | 18 | "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1175 |  | 16 | Remplacer "II B" par "II A" |
| 1177 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1179 |  | 16 | Remplacer "II B" par "II B 4)" |
| 1188 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1191 |  | 5 | Remplacer "3+F" par "3+N3+F" |
|  |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair ne dépassant pas 60 °C) | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C) | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION ≤ 60 °C | 5 | Remplacer "3+CMR+F" par "3+N2+CMR+F" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 60 °C < P. ÉBULLITION ≤ 85 °C | 5 | Remplacer "3+CMR+F" par "3+N2+CMR+F" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 85 °C < P. ÉBULLITION ≤ 115 °C | 5 | Remplacer "3+CMR+F" par "3+N2+CMR+F" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE P. ÉBULLITION > 115 °C | 5 | Remplacer "3+CMR+F" par "3+N2+CMR+F" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1208 |  | 5 | Remplacer "3+N1" par "3+N2" |
|  |  | 6 | Remplacer "C" par "N" |
|  |  | 8 | Remplacer "2" par "3" |
|  |  | 11 | Remplacer "95" par "97" |
| 1214 |  | 5 | Remplacer "3+8" par "3+8+N3" |
|  |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1218 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1220 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1223 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A7)" |
| 1224 | pour les deux rubriques | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1235 |  | 5 | Remplacer "3+8" par "3+8+N3" |
| 1247 |  | 5 | Remplacer "3+inst" par "3+inst.+N3" |
| 1267 | pour les 9 rubriques PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1267 | pour les 3 rubriques PÉTROLE BRUT | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 9 | Supprimer "3" |
|  |  | 10 | Remplacer "10" par "50" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) pv50 ≤ 110 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | pour les 10 rubriques DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (HEART CUT DE BENZÈNE) pv50 ≤ 110 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | pour les 3 rubriques DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1277 |  | 15 | Remplacer "T3 2)" par "T2" |
| 1280 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1294 |  | 16 | Remplacer "II A 8)" par "II A" |
| 1578 |  | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T1" |
| 1595 |  | 13 | Remplacer "2" par "1" |
| 1719 | pour les 2 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 1760 | pour les 3 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 1764 |  | 16 | "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 20 | Avant "17" insérer "6: 17 °C; " |
| 1848 |  | 15 | Supprimer "T1" |
|  |  | 16 | Supprimer "II A 7)" |
|  |  | 17 | Remplacer "oui" par "non" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EP, EX, A" par "PP, EP" |
| 1863 | pour les 6 rubriques CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1863 | pour les 3 rubriques CARBURÉACTEUR | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1922 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1969 |  | 2 | Insérer à la fin " (contient moins de 0,1 % de butadiène-1-3)" |
|  |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 20 | Supprimer "; 99" |
| 1987 | pour les 2 rubriques ALCOOLS, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1989 | pour les 2 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 1993 | pour les 9 rubriques LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1993 | pour les 3 rubriques LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 2022 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2046 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (2,3-DICHLOROPROPÈNE-1) | 16 | "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 5 | Remplacer "3+N2+CMR" par "3+N1+CMR" |
|  |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (MÉLANGES DE 2,3-DICHLOROPROPÈNE-1 et de 1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 5 | Remplacer "3+N2+CMR" par "3+N1+CMR" |
|  |  | 16 | "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES (1,3-DICHLOROPROPÈNE) | 5 | Remplacer "3+N2+CMR" par "3+N1+CMR" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 2051 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2057 | pour les 2 rubriques | 5 | Après "3" insérer "+N2" |
|  |  | 8 | Remplacer "2" par "3" |
| 2205 |  | 15 | Remplacer "T4 3)" par "T4" |
|  |  | 20 | Avant "17" insérer "6: 6°C; " |
| 2218 |  | 16 | Remplacer "II A 7)" par "II B" |
| 2227 |  | 5 | Après "3+inst." insérer "+N3+F" |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (o-CHLOROTOLUÈNE) | 5 | Remplacer "3+S" par "3+N2+S" |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES (p-CHLOROTOLUÈNE) | 5 | Remplacer "3+S" par "3+N2+S" |
| 2241 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2259 |  | 20 | Avant "34" insérer "6: 16°C; 17;" |
| 2265 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 2266 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2288 |  | 5 | Après "3+inst." insérer "+N3" |
| 2289 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
|  |  | 20 | Avant "17; 34" insérer "6: 14°C;" |
| 2321 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2325 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2357 |  | 16 | Remplacer "II A 8)" par "II B 4)" |
| 2382 |  | 14 | Remplacer "oui" par "non" |
|  |  | 16 | Remplacer "II C" par "II C5)" |
| 2383 |  | 5 | Après "3+8" insérer "+N2" |
|  |  | 14 | Remplacer "non" par "oui" |
| 2397 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2404 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2430 | pour la rubrique avec protection contre les explosions | 8 | Remplacer "1" par "2" |
| 2430 | pour la rubrique sans protection contre les explosions | 8 | Remplacer "2" par "1" |
| 2477 |  | 13 | Remplacer "2" par "1" |
| 2491 |  | 20 | Avant "17; 34" insérer "6: 14°C;" |
| 2531 |  | 20 | Remplacer "3; 4; 5; 17" par "3; 4; 5; 7; 17" |
| 2564 | pour la rubrique du groupe d'emballage III | 15 | Supprimer "T1" |
|  |  | 16 | Supprimer "II A 7)" |
|  |  | 17 | Remplacer "oui" par "non" |
|  |  | 18 | Supprimer ", EX, A" |
| 2574 |  | 5 | Remplacer "6.1+S" par "6.1+N1+S" |
| 2618 |  | 5 | Remplacer "3+inst.+F" par "3+inst.+N2+F" |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse, densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d’ammoniac (pas plus de 25 % d’ammoniac) | 20 | Insérer "34" |
| 2709 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2733 |  | 5 | Après "3+8" insérer "+N1" |
|  |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2735 | pour les 3 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 2789 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 2790 | pour les 2 rubriques | 11 | Remplacer "95" par "97" |
| 2850 |  | 15 | Insérer "T3" |
|  |  | 16 | Insérer "II B 4)" |
|  |  | 17 | Remplacer "non" par "oui" |
|  |  | 18 | Après "PP" insérer "; EX, A" |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLUTION AQUEUSE DE CHLORURE DE DIDÉCYLDIMÉTHYLAM MONIUM ET DE PROPANOL-2) | 11 | Remplacer "95" par "97" |
| 2924 | pour les 3 rubriques LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EP, EX, A" par "*" |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 3175 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch) | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 3257 | pour les 2 rubriques | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 3264 | pour les 3 rubriques LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 3265 | pour les 3 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 3266 | pour les 3 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 3267 | pour les 3 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EP" par "*" |
| 3271 | pour les 2 rubriques ETHERS, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 3272 | pour les 2 rubriques | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 3289 | pour la rubrique du groupe d'emballage I | 13 | Remplacer "2" par "1" |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT DE L'ISOPRÈNE ET DU PENTADIÈNE (pv 50 > 110 kPa), STABILISÉ | 5 | Remplacer "3+inst. (N2, CMR)" par "3+inst.+N2+CMR" |
|  |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.(MÉLANGE D'AROMATES POLYCYCLIQUES) | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3295 | pour les 13 rubriques HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3295 | pour les 3 rubriques HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 3446 | pour les 2 rubriques | 5 | Remplacer "6.1+S" par "6.1+N2+S" |
| 3451 | pour les 2 rubriques | 5 | Après "6.1" insérer "+N1" |
| 3455 | pour les 2 rubriques | 5 | Après "6.1+8" insérer "+N3" |
| 9001 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 9002 |  | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "*" |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL À 100 °C, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100°C qui ne sont pas affectées à une autre classe | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 9005 |  | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 9006 |  | 18 | Remplacer "PP" par "*" |

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Après le N° ONU 1010 BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l, insérer la nouvelle rubrique suivante:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires/ Observations |
| 1010 | BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l (contient 0,1 % ou plus de butadiène-1-3) | 2 | 2F |  | 2.1+inst.+CMR | G | 1 | 13 |  |  | 91 |  | 1 | non | T2 | II B4) | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 2; 3; 31 |

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Après le N° ONU 1011, insérer la nouvelle rubrique suivante:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires/ Observations |
| 1011 | BUTANE (contient 0,1 % ou plus de butadiène-1-3) | 2 | 2F |  | 2.1+CMR | G | 1 | 13 |  |  | 91 |  | 1 | non | T2 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 31 |

Après le N° ONU 1969, insérer la nouvelle rubrique suivante:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires/ Observations |
| 1969 | ISOBUTANE (contient 0,1 % ou plus de butadiène-1-3) | 2 | 2F |  | 2.1+CMR | G | 1 | 13 |  |  | 91 |  | 1 | non | T2 1) | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 31 |

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Amendements de conséquence

Partie 1

Chapitre 1.6

1.6.7.4.2 	Délais transitoires applicables aux matières

Dans le tableau 2, apporter les modifications suivantes:

| N° ONU (le cas échéant avec description/commentaire) |  | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) 110 kPa < pv50 ≤ 175 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA)110 kPa < pv50 ≤ 150 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (NAPHTA) pv50 ≤ 110 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (HEART CUT DE BENZÈNE) pv50 ≤ 110 kPa | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair (Low QI Pitch) | 18 | Remplacer "PP, EX, A” par "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3257 | pour les deux rubriques | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (MÉLANGE D'AROMATES POLYCYCLIQUES) | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par: "PP, EP, EX, TOX, A" |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par: "*" |

Dans le tableau 3, apporter les modifications suivantes:

|  | N° ONU (le cas échéant avec description/commentaire) | Colonne | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair ne dépassant pas 60 °C) | 18 | Remplacer "PP" par "*" |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C) | 18 | Remplacer "PP" par "*". |
| 1223 |  | 16 | Remplacer "II A" par "II A 7)" |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 18 | Remplacer "PP, EX, A" par: "*" |

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Partie 3

Chapitre 3.2

3.2.3, tableau C

Insérer les nouvelles rubriques suivantes:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires/ Observations |
| 3475 | ÉTHANOL ET ESSENCE EN MÉLANGE ou ÉTHANOL ET ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, contenant plus de 10 % et pas plus de 90 % d'éthanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,69 - 0,78 10) | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |
| 3475 | ÉTHANOL ET ESSENCE, EN MÉLANGE ou ÉTHANOL ET ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, contenant plus de 90 % d'éthanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,78 - 0,79 10) | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/37)

Chapitre 3.3

3.3.1

DS 636 b)	Modifier la phrase introductive pour lire comme suit:

"Les piles et batteries au lithium usagées, dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité, qu’elles soient contenues ou non dans un équipement, collectées et présentées au transport en vue de leur élimination, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises, jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, aux autres dispositions de l'ADN si elles satisfont aux conditions suivantes:…".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Ajouter la nouvelle disposition spéciale 657 suivante:

"657	Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure; pour les mélanges de constituants du GPL, voir le numéro ONU 1965 ou le numéro ONU 1075 et le NOTA 2 du 2.2.2.3.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Ajouter la nouvelle disposition spéciale 658 suivante:

"658	Les BRIQUETS de No ONU 1057 conformes à la norme EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Briquets – Spécifications de sécurité" et les RECHARGES POUR BRIQUETS de No ONU 1057 peuvent être transportés en étant uniquement soumis aux dispositions des paragraphes 3.4.1 a) à f), 3.4.2 (à l’exception de la masse brute totale de 30 kg), 3.4.3 (à l’exception de la masse brute totale de 20 kg), 3.4.11 et 3.4.12 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a)	La masse brute totale de chaque colis ne dépasse pas 10 kg;

b)	Au maximum 100 kg de masse brute sous forme de colis de ce type sont transportés dans un wagon/véhicule;

c)	Chaque emballage extérieur est clairement et durablement marqué comme suit: "UN 1057 BRIQUETS" ou "UN 1057 RECHARGES POUR BRIQUETS", selon le cas.".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Partie 5

Chapitre 5.2

5.2.2.2.1.2	Dans le premier paragraphe, ajouter "et la marque "matière dangereuse pour l’environnement" le cas échéant" après "semblables à celles que prescrit cette section". Dans le deuxième paragraphe, ajouter "et la marque "matière dangereuse pour l’environnement" (voir 5.2.1.8.3)" avant "peuvent se recouvrir".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Chapitre 5.3

5.3.1.7.2	Dans la description sous la représentation de la plaque-étiquette conforme au modèle No 7D, supprimer "lorsqu'il est prescrit," et "(voir 5.3.2.1.2)".

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Chapitre 5.4

5.4.1.1.2 c)	Ajouter le texte suivant à la fin:

"Pour les matières non désignées nommément au tableau C (matières affectées à une rubrique générique ou à une rubrique N.S.A. et pour lesquelles le diagramme de décision selon 3.2.3 est applicable), seules les caractéristiques dangereuses réelles de la matière doivent être mentionnées."

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/21 tel que modifié)

Partie 7

Chapitre 7.1

7.1.6.11	Ajouter le texte suivant à la fin de RA02:

"Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II ne doivent pas  être transportés en vrac."

Modifier RA03 pour lire comme suit:

"RA03:	Fusionnée avec RA02"

7.1.6.14	Ajouter le texte suivant à la fin de HA03:

"Le gerbage de marchandises non dangereuses sur des colis contenant ces 	matières ou objets est interdit.

Si ces matières ou objets sont chargés avec d'autres marchandises dans la même 	cale, ces matières ou objets doivent être chargés après toutes les autres 	marchandises et déchargés avant.

Il n'est pas nécessaire de charger ces matières ou objets après tous les autres et de 	les décharger avant tous les autres si ces matières ou objets sont renfermés dans 	des conteneurs.

Pendant que ces matières ou objets sont chargés ou déchargés, on ne doit 	procéder au chargement ou au déchargement d'aucune autre cale ni au 	remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant. L'autorité compétente 	locale peut accorder des dérogations à cette disposition."

Modifier HA04, HA05 et HA06 pour lire comme suit:

"HA04	Fusionnée avec HA03

HA05	Fusionnée avec HA03

HA06	Fusionnée avec HA03".

Amendements de conséquence:

Partie 3

Chapitre 3.2

3.2.1	Tableau A

Dans la colonne (11), milieu, supprimer "HA04, HA05, HA06" pour les rubriques suivantes ONU 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015 (deux fois), 0016 (deux fois), 0018, 0019, 0027, 0028, 0029, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0042, 0043, 0044, 0048, 0049, 0050, 0054, 0055, 0056, 0059, 0060, 0065, 0066, 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0110, 0113, 0114, 0118, 0121, 0124, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0143, 0144, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0161, 0167, 0168, 0169, 0171, 0173, 0174, 0180, 0181, 0182, 0183, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0204, 0207, 0208, 0209, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0224, 0225, 0226, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0254, 0255, 0257, 0266, 0267, 0268, 0271, 0272, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303 (deux fois), 0305, 0306, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 508 et 0509.

Pour le numéro ONU 2913, colonne (11), supprimer à droite "RA03"

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/33)

Partie 7

Chapitre 7.2

7.2.4.40	Modifier le texte comme suit:

"Pendant le chargement et le déchargement, les installations d'extinction d’incendie, le collecteur principal d’incendie muni des bouches et raccordé à des lances à jet/pulvérisation ou à des tuyaux raccordés à des lances à jet/pulvérisation doivent être prêts à fonctionner sur le pont dans la zone de cargaison. Le système d’alimentation en eau doit pouvoir être mis en marche depuis la timonerie et depuis le pont.

Le gel des collecteurs principaux d’incendie et des bouches doit être évité."

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/28 tel que modifié)

Partie 8

Chapitre 8.1

8.1.2.4		À la fin de la deuxième phrase, insérer "et avant le commencement du voyage".

(Document de référence: INF.18)

8.1.6.1		Modifier pour lire comme suit:

"8.1.6.1	Les extincteurs à main et les tuyaux d’extinction d’incendie doivent être inspectés au moins une fois tous les deux ans par des personnes agréées à cette fin par l’autorité compétente. Sur les extincteurs à main la preuve de l’inspection doit être apposée. Une attestation relative à cette inspection doit se trouver à bord.".

8.1.2.2		Insérer le texte suivant:

"d)	Les attestations d'inspection relatives aux installations d'incendie fixées à demeure prescrites au 9.1.0.40.2.9."

8.1.2.3		Insérer le texte suivant:

"p)	Les attestations d'inspection relatives aux installations d'incendie fixées à demeure prescrites au 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9 ou 9.3.3.40.2.9."

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/23 tel que modifié)

Chapitre 8.2

8.2.1.4	Modifier pour lire comme suit:

"8.2.1.4	Après cinq ans, l'expert doit fournir la preuve, par des mentions correspondantes dans l'attestation, portées par l'autorité compétente ou par un organisme agrée par elle, qu'il a participé à un cours de recyclage et l'a validé avec succès durant la dernière année avant l'expiration de la validité de son attestation, ce cours traitant au moins les objectifs visés au 8.2.2.3.1.1 et au 8.2.2.3.1.2 ou 8.2.2.3.1.3 et comprenant en particulier les mises à jour d'actualité. Un cours de recyclage a été passé avec succès si un test final écrit réalisé par l'organisateur des cours selon 8.2.2.2 a été réussi. Le test peut être répété  pendant la durée de la validité de l'attestation. La nouvelle durée de validité commence à la date d'expiration de l'attestation. Si le test a été passé plus d'un an avant la date d'expiration de l'attestation, elle commence à la date de l'attestation de participation au cours."

8.2.2.6.3	Ajouter un nouvel alinéa e) pour lire comme suit:

"e)	Un plan détaillé pour l'exécution des tests finaux."

8.2.2.6.5	Modifier la deuxième phrase pour lire comme suit:

"L'agrément est accordé par écrit et doit avoir une durée limitée."

8.2.2.7		Modifier le titre pour lire comme suit:

"8.2.2.7	Examens et tests finaux"

8.2.2.7.3	Ajouter un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

"8.2.2.7.3	Cours de recyclage

          - À la fin du cours de recyclage, l'organisateur des cours doit exécuter un test selon 8.2.1.4.

          - Le test a lieu par écrit. 20 questions à choix multiples sont posées aux candidats. À la fin de tout cours de recyclage, il faut rédiger un nouveau questionnaire. La durée de ce test est de 40 minutes. Le test est réussi s'il a été répondu correctement à au moins 16 des 20 questions. Lors de ce test la consultation des textes de l'ADN et du CEVNI ou du règlement de police basé sur le CEVNI est autorisée.

          - Pour l'exécution des tests s'appliquent les prescriptions des paragraphes 8.2.2.7.1.2 et 8.2.2.7.1.3.

          - L'organisateur des cours délivre au candidat, après qu'il ait subi avec succès le test, une attestation écrite à des fins de présentation auprès de l'autorité compétente selon 8.2.2.8.

          - L'organisateur des cours doit archiver les documents de test des candidats pendant 5 ans à partir de la date de l'exécution du test."

Amendement de conséquence:

8.2.2.7.1.5	Modifier la dernière phrase pour lire comme suit:

          - "Lors de ce test la consultation des textes de l'ADN et du CEVNI ou du règlement de police basé sur le CEVNI est autorisée.

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/29 tel que modifié)

Chapitre 8.6

8.6.1.3 et 8.6.1.4	Modifier le septième point de la rubrique huit pour lire comme suit et supprimer la référence à la note 2:

"Système de ventilation maintenant une surpression"

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/26)

8.6.3		Modifier la page 1 de la liste de contrôle ADN pour lire comme suit:

| 1 Liste de contrôle ADN concernant l’observation des prescriptions de sécurité et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour le chargement ou le déchargement - Informations relatives au bateau ………………………………………….. No …………………………………………... (nom du bateau) (numéro officiel) ………………………………………….. (type de bateau-citerne) - Informations relatives aux opérations de chargement ou de déchargement …………………………………………... ……………………………………………….. (poste de chargement ou de déchargement) (lieu) …………………………………………... ……………………………………………….. (date) (heure) - Informations relatives à la cargaison telles qu’indiquées dans le document de transport |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité m3 | Désignation officielle de transport complétée, le cas échéant, du nom technique | Numéro ONU ou numéro d’identification de la matière | Dangers* | Groupe d’emballage |
| - Informations relatives à la cargaison précédente** |  |  |  |  |
| Désignation officielle de transport complétée, le cas échéant, du nom technique |  | Numéro ONU ou numéro d’identification de la matière | Dangers* | Groupe d’emballage |
| …………………………. |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  |  |  |

* Les dangers pertinents indiqués dans la colonne (5) du Tableau C (tels que repris dans le document de transport conformément au 5.4.1.1.2 c)).

** A remplir uniquement lors du chargement.

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/25 tel que modifié)

Partie 9

Chapitre 9.3

9.3.x.40.1	Au premier paragraphe du deuxième tiret:

-	[Dans la deuxième phrase, remplacer "lances à pulvérisation" par "lances à jet/pulvérisation"]

-	Insérer une troisième phrase pour lire comme suit:

"À défaut, un ou plusieurs de ces tuyaux peuvent être remplacés par des lances à jet/pulvérisation orientables d’un diamètre de 12 mm au moins."

(Document de référence: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/28 tel que modifié)

*	*	Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/40/Add.1.