| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2011/15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 15 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам 
скоропортящихся пищевых продуктов

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 25−28 октября 2011 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: Новые предложения

Измерение полезной холодопроизводительности систем, в которых используются сжиженные газы

Представлено правительством Франции

Контекст

1.	В Соглашении о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанном в 1970 году, изначально были предусмотрены:

- испытания на эффективность всех охлаждающих устройств с техническими требованиями к транспортным средствам-ледникам, в которых используются сжиженные газы, и

- способ измерения полезной холодопроизводительности установки при необледеневшем испарителе.

2.	В 2009 году официальная испытательная станция во Франции "Семафруа" (Cemafroid) предложила метод измерения полезной холодопроизводительности установок, в которых используются сжиженные газы.

3.	В 2010 году Нидерланды просили Подкомиссию СЕРТЕ Международного института холода (МИХ) и WP.11 разъяснить ситуацию в связи с установками, в которых используются сжиженные газы, в частности в отношении холодопроизводительности таких установок.

4.	В 2011 году СЕРТЕ просила Францию представить предложение о внесении соответствующей поправки в СПС.

Нынешняя ситуация

5.	Процедура испытания для измерения полезной холодопроизводительности охлаждающих установок, описание которой приводится в главе 4 добавления 2 к приложению 1 к СПС, не исключает возможности использования любой технологии, и в частности холодильных установок, в которых применяются сжиженные газы. Вместе с тем для описания процедуры испытания используются способ и терминология, которые обычно применяются в случае компрессионных холодильных установок с принудительным воздушным охлаждением.

6.	В период с 2008 по 2011 год в испытательных станциях "Семафруа" в Антони и Сеста с применением этой процедуры были испытаны многие установки, в которых используются сжиженные газы. Эти испытания показали, что с некоторыми незначительными изменениями терминологии данная процедура может использоваться в существующем виде.

Калориметр для испытания установки на сжиженном газе

Ограничения для систем на сжиженных газах

7.	В соответствии с этим методом может испытываться большая часть систем. Основное ограничение связано с трудностью достижения единообразной температуры в соответствии с требованиями этого метода испытания.

Предлагаемый протокол испытания для измерения холодопроизводительности

8.	Предлагается использовать протокол измерения, описание которого приводится в главе 4 добавления 2 к приложению 1 к СПС. Потребление энергии будет измеряться по массе сжиженного газа.

Последствия испытаний

Технические последствия этого метода испытания

9.	В настоящее время единственным методом испытания, с помощью которого можно испытывать эти системы, является процедура измерения эффективности. Эта процедура требует многочисленных испытаний для разных возможных конфигураций транспортных средств, в которых используется одна и та же установка.

10.	Предложенный метод измерения позволит значительно уменьшить число испытаний, требуемых для таких установок, которое будет сопоставимо с количеством испытаний, предусмотренных для компрессионных холодильных установок и установок с воздушным охлаждением.

11.	Будут также учитываться размеры установки, которые будут фигурировать в формулах для расчета полезной холодопроизводительности установки и теплопередачи.

Экономические последствия процедуры

12.	Уменьшение числа испытаний позволит снизить общую стоимость установки, несмотря на несколько более сложный характер и более высокую стоимость испытаний для измерения холодопроизводительности по сравнению с испытаниями эффективности.

Заключение

13.	Выбор более приемлемых для данной цели испытаний позволит провести более точное сопоставление имеющихся технологий.

Предлагаемая поправка

Приложение 1, добавление 2

4.	[...]

4.1	Общие принципы

4.1.1

[...] температурного баланса.

Этот метод применим также к установкам или системам, в которых сжиженные газы используются для прямого или непрямого охлаждения. В таких случаях:

- в методе испытания, предусмотренном в пункте 4.2, сублимационная система при необходимости может приравниваться к испарителю и температуры не должны измеряться на входе в систему (4.2.2 а)),

- потребление энергии (4.2.2 b)) измеряется по массе сжиженного газа.

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на период 2010−2014 годов (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.11).