| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2011/8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 27 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 25−28 октября 2011 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: предложения,
по которым еще не приняты решения

Приемлемые изменения в изотермических транспортных средствах

Препровождено правительством Германии

I.	Первоначальная ситуация/обоснование

1.	В разделе 6 с) добавления 1 к приложению 1 к СПС предусматривается, что изотермическое транспортное средство считается относящимся к тому же типу, что и транспортное средство, подвергнутое испытанию, в том случае если оно удовлетворяет минимальным требованиям, перечисленным в подпунктах i), ii), iii) и iv). В соответствии с третьим требованием, указанным в подпункте i), внутреннее оборудование должно быть идентичным или упрощенным.

2.	С учетом разнообразия особых требований клиента и широкого диапазона вариантов, представленных на рынке, допущение типа не может охватить все возможные варианты изотермического оборудования. Их отнюдь не полный перечень может включать:

- огни, устанавливаемые на одном уровне с поверхностью либо на поверхности;

- рейки для крепления груза;

- крепежные кольца;

- двухъярусные рейки;

- колесные ниши;

- вентиляционные и дренажные отверстия; и

- трубопроводы холодильного агента или каналы для закладки проводов.

3.	Для учета обычной рыночной практики и в целях упрощения процедур допущения СПС в интересах соответствующих сторон существующие формулировки следует пересмотреть.

II.	Предложение

4.	В раздел 6 с) добавления 1 к приложению 1 предлагается внести следующие поправки:

"c)	Транспортное средство считается транспортным средством того же типа, что и транспортное средство, подвергнутое испытанию, только в том случае, если оно удовлетворяет следующим минимальным требованиям:

i)	если речь идет об изотермических транспортных средствах, причем образцом может служить изотермическое транспортное средство, транспортное средство-ледник, рефрижератор или отапливаемое транспортное средство, то

конструкция должна быть сопоставимой и, в частности, изоляционный материал и метод изоляции должны быть идентичными;

толщина изоляционного материала должна быть не меньше толщины материала транспортного средства, которое служит образцом;

число дверей и люков или других отверстий должно быть одинаковым или меньшим; и

площади внутренней поверхности кузова должны различаться не более чем на 20%.

Внутреннее оборудование должно соответствовать следующим критериям:

Транспортное средство, служащее образцом, должно быть испытано по типу конструкции вместе с внутренним оборудованием.

В случае изменения внутреннего оборудования должно быть установлено, влечет ли это за собой сокращение или увеличение объема изоляционного материала. Уменьшение объема внутреннего оборудования, которое приводит к увеличению объема изоляционного материала по сравнению с транспортным средством, служащим образцом, приемлемо в любом случае.

При уменьшении объема изоляционного материала его минимальная толщина в той части стенки, где установлено оборудование, должна составлять не менее 20 мм.

Увеличение объема внутреннего оборудования, приводящее к уменьшению объема изоляционного материала, приемлемо в тех случаях, когда первоначальное значение коэффициента K транспортного средства, служащего образцом, составляет 0,38 Вт/м².K или выше для изотермических транспортных средств с усиленной изоляцией либо 0,66 Вт/м².K или выше для изотермических транспортных средств с обычной изоляцией и сокращение объема изоляционного материала на новых транспортных средствах не превышает значений, указанных в приведенной ниже таблице.

| Сокращение объема изоляционного материала ≤ 10% | Сокращение объема изоляционного материала ≤ 5% |
| --- | --- |
| Первоначальное значение коэффициента K ≤ 0,35 Вт/м².K для IR | Первоначальное значение коэффициента K <0,38 Вт/м².K для IR |
| Первоначальное значение коэффициента K ≤ 0,63 Вт/м².K для IN | Первоначальное значение коэффициента K <0,66 Вт/м².K для IN |

Объем изоляционного материала, служащий образцом, и степень сокращения объема изоляционного материала в результате увеличения объема внутреннего оборудования рассчитываются изготовителем и доводятся до сведения компетентного органа, предоставляющего допущение".

?	Представлено в соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.11).

?	Такие большие отверстия, как двери, люки или воздушные заслонки, могут заменяться двумя или более отверстиями меньшего размера при условии, что не превышается общий периметр герметичного соединения.