| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2011/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 27 July 2011 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам
скоропортящихся пищевых продуктов

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 25−28 октября 2011 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС:
предложения, по которым еще не приняты решения

Коэффициент K транспортных средств, находящихся в эксплуатации

Препровождено правительством Германии

I.	Первоначальная ситуация/обоснование

1.	В разделе 5 добавления 2 к приложению 1 к СПС указываются две различные процедуры, которые компетентный орган может применять для испытания транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а именно: измерение коэффициента K в соответствии с пунктами 2.1.1−2.3.2 или оценка транспортного средства экспертом на основе визуального осмотра и технической экспертизы.

2.	Дальнейшая подробная информация приведена в подразделе 5.1. В подразделе 5.3 "Решения" отмечается, что результаты измерения коэффициента K должны быть "удовлетворительными". В таком случае транспортное средство может быть оставлено в эксплуатации в первоначально установленной категории на новый период сроком шесть лет. Если заключения эксперта после визуального осмотра являются благоприятными, то транспортное средство может быть оставлено в эксплуатации в первоначально установленной категории на новый период сроком три года. В настоящее время в СПС никакого другого определения термина "удовлетворительный" не содержится.

3.	Кроме того, первоначальный коэффициент K (который получен, например, в результате типового испытания), составляющий 0,40 Вт/м2.K или 0,70 Вт/м2.K на момент ввода транспортного средства в эксплуатацию, не может использоваться в качестве исходного значения с учетом того, что изотермические свойства этого транспортного средства находятся под воздействием процесса обычного физического износа. Для большинства полуприцепов первоначальный коэффициент K, полученный в результате типового испытания, находится в диапазоне 0,35 Вт/м2.K−0,40 Вт/м2.K.

4.	Для обеспечения транспортным операторам справедливых условий функционирования и их безопасной работы в государствах − участниках СПС значения коэффициента K предлагается определять по истечении шести и девяти лет.

II.	Предложение

5.	В конце подраздела 5.3 i) предлагается включить следующий текст с таблицей:

"Результаты считаются удовлетворительными, если значения коэффициента K эксплуатируемого транспортного средства не превышают следующих пределов:

| Первоначальная категория | IR | IN |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность эксплуатации | Коэффициент K (≤) [Вт/м2.K] | Коэффициент K (≤) [Вт/м2.K] |
| 6 лет | 0,50 | 0,90 |
| 9 лет | 0,60 | 1,10 |

"

?	Представлено в соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8; подпрограмма 02.11).