| INF.2 | .15/88/INF.3 | INF.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Европейская экономическая комиссия Комитет по внутреннему транспорту Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов Шестьдесят седьмая сессия Женева, 25−28 октября 2011 года Пункт 7 предварительной повестки дня Сфера действия СПС. |  |  |  |

Включение в СПС Приложения 4, касающегося условий,

которые должны обеспечиваться при перевозке

свежих фруктов и овощей

Передано Российской Федерацией

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Безопасность и качество свежих фруктов и овощей в течение длительного времени, необходимого для хранения у грузоотправителя, осуществления перевозки, хранения у грузополучателя, реализации потребителю, хранения у потребителя, обеспечивается при определенных температурно-влажностных условиях. В СПС отсутствуют единые требования к условиям, которые должны обеспечиваться в СТС при перевозке свежих плодов и овощей. Несоблюдение необходимых условий в процессе перевозки может привести к снижению качества свежих фруктов и овощей и сделать их небезопасными для потребителя. |
| Предлагаемое решение: | Предлагается включить в СПС новое приложение 4, содержащее условия, которые должны обеспечиваться при перевозке свежих фруктов и овощей |
| Справочная информация: | Требования к условиям перевозки свежих фруктов и овощей, действующим на российских железных дорогах, а также в международном сообщении между государствами Российская Федерация, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и Эстония. Проект приложения 4 к СПС, переданный Российской Федерацией 65-ой сессии Рабочей группы. |

Введение

1.     В СПС отсутствуют единые требования к условиям, которые должны обеспечиваться в СТС при перевозке свежих плодов и овощей

2. 		WP.11 на 64-ой сессии Рабочей группы, обсудив предложение Российской Федерации, содержащееся в неофициальном документе № 5, о распространении сферы действия СПС на фрукты и овощи, предложила Российской Федерации в сотрудничестве с Испанией представить для 65-ой сессии официальное предложение по распространению сферы действия СПС на фрукты и овощи

3. 	Для подготовки официального предложения Российская Федерация разработала анкету, которая была направлена во все государства - Договаривающиеся стороны СПС для заполнения. Однако, Российская Федерация не получила на него достаточного количества ответов, поэтому не смогла подготовить и представить на 65-ую сессию официальное предложение по распространению сферы действия СПС на фрукты и овощи, как это требовалось.

WP.11 на 65-ой сессии Рабочей группы рекомендовала Российской Федерации упростить вопросник и просила Российскую Федерацию продолжить разработку данного предложения к 66-ой сессии.

4. 	Российская Федерация выполнила рекомендации 65-ой сессии – упростила анкету, которая повторно была направлена во все государства - Договаривающиеся стороны СПС. Но и на этот раз Российская Федерация не получила достаточной информации, необходимой для выполнения поручения.

5. 	WP.11 на 66-ой сессии Рабочей группы, обсудив данный вопрос, просила Российскую Федерацию с задействованием других средств для представления предложения к шестьдесят седьмой сессии.

6. 	Российская Федерация выполнила просьбу Рабочей группы и представляет на рассмотрение соответствующий неофициальный документ.

Предложения

7. 	Включить в СПС новое приложение 4, содержащее условия, которые должны обеспечиваться при перевозке свежих фруктов и овощей, в следующей редакции:

Проект

Приложение 4 к СПС

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СВЕЖИХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

| Наименование свежих плодов и овощей | Температура, °С | Необходимость вентилирования |
| --- | --- | --- |
| Абрикосы, айва, алыча, апельсины, арбузы толстокорые, вишня, виноград столовых сортов, груши (ранних и поздних сроков созревания, после зимнего хранения), грейпфруты, гранаты картофель продовольственный (ранний и поздний), капуста белокочанная (раннеспелая, среднеспелая, среднепоздняя и позднеспелая), капуста цветная, кабачки, крыжовник, лук репчатый, морковь столовая, мандарины, персики, свекла столовая без ботвы, слива, смородина, черешня, чеснок яблоки (ранних и поздних сроков созревания, после зимнего хранения) | от +2 до +5 | Вентилируются при отоплении |
| Ананасы, баклажаны, дыни, лимоны, огурцы грунтовые, томаты розовой и бурой спелости | от +6 до +9 | Вентилируются при отоплении |
| Томаты молочной спелости | от +11 до +13 | Вентилируются при отоплении |

При необходимости проверки температуры свежих плодов и овощей используется порядок, предусмотренный в добавлении 2 к Приложению 2 к СПСх)

х) При положительном решении о введении в действие Приложения 4 к СПС необходимо внести соответствующие корректировки в добавление 2 к Приложению2 к СПС.

Обоснование

7. 	Основной целью СПС является обеспечение в процессе транспортировки сохранности качества скоропортящихся пищевых продуктов. Качество скоропортящихся пищевых продуктов, в том числе свежих фруктов и овощей,  сохраняется при определенных температурно-влажностных условиях, несоблюдение которых, в том числе при перевозке, может привести к снижению качества и сделать их небезопасными для потребителя.

8. 	После  включения в СПС нового приложение 4,  содержащего требования к   условиям, которые должны обеспечиваться при перевозке свежих фруктов и овощей, повысятся качество и безопасность перевозимых свежих фруктов и овощей.

Издержки

9. 	Могут повыситься требования к подвижному составу, который используется для   перевозки свежих  фруктов и овощей.

Практическая осуществимость

10. 	Добавление приложения 4 к СПС расширяет сферу действия СПС. Однако никаких новых, специфических положений оно не содержит и может быть легко реализовано на практике.

_______________